Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJAS M2 KLASĖS ARBA M3 KLASĖS B GRUPĖS, 16+1 (VAIRUOTOJO) SĖDIMŲ VIETŲ, ELEKTRINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS, SU VIDINIU LIFTU (KELTUVU), LENGVAI PRITAIKOMAS PAVĖŽĖTI 2 NEĮGALIUOSIUS VEŽIMĖLIUOSE

Bendri reikalavimai autobusui:

1. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

2. Tiekėjo siūlomas autobusas turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas ir turi būti ne žemesnių kokybinių parametrų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.

| Eil. Nr. | Perkamos Prekės techniniai reikalavimai ir jų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir jų reikšmės (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes bei nurodo, kuriuose kartu pridedamuose dokumentuose galima rasti šias reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės rūšis | Naujas M2 klasės arba M3 klasės B grupės 16+1 (vairuotojo) sėdimų vietų. |  |
| 2. | Autobuso salono aukštis | ne mažiau kaip 1750 mm |  |
| 3. | Ašių skaičius | 2 |  |
| 4. | Durų skaičius | ne mažiau 3 |  |
| 5. | Variklis | Pilnai elektrinis. Elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotų įkraunamų akumuliatorių |  |
| 6. | Variklio galia | Maksimali elektrinio variklio galia ne mažesnė nei 140 kW |  |
| 7. | Energijos sąnaudos ir įkrovimo parametrai | Elektros energijos sąnaudos 100 km. ridos kilovatvalandėmis (kwh) nedidesnės kaip 50 kwh. E-SORT-2 ciklu vienu akumuliatorių įkrovimu autobusas turi nuvažiuoti ne mažiau kaip 250 km. Pagal E- SORT2 arba lygiavertį standartą (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis). Su pasiūlymu turi būti pateikiamas E-SORT2 sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius. Krovimas – traukos baterijos turi priimti krovimą: vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) arba lygiaverčių standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 10 kW; greituoju būdu CCS (MODE 4) arba lygiaverčiu standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 70 kW. |  |
| 8. | Vairas | Vairo stiprintuvas |  |
| 9. | Autobuse esančios sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema. |  |
| 10. | Vidinis neįgaliųjų liftas (keltuvas) | Vidinis neįgaliųjų liftas įkėlimui su vežimėliu, valdomas elektra. Liftas (keltuvas) atlaiko ne mažesnę nei 300 kg apkrovą. |  |
| 11. | Imobilizatorius | Gamyklinis imobilizatorius |  |
| 12. | Ratai ir purvasargiai | Viengubi arba sudvejinti galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai |  |
| 13. | Durys | Autobuso gale durys, per kurias galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius keleivius, bendras durų skaičius – ne mažiau kaip 3. Visos durys turi būti įstiklintos. Priekinės keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai. Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris |  |
| 14. | Keleivių įlipimo laiptelis | Pažemintas ir įgilintas įlipimo laiptelis ir jo apšvietimas |  |
| 15. | Liukas | Avarinis – ventiliacinis liukas stoge |  |
| 16. | Padangos | M2 ir M3 kategorijos kelių transporto priemonių atveju padangos turi atitikti 2 (dviejų) aukščiausių klasių padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) |  |
| 17. | Salono garso ir šiluminė izoliacija | Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED ar lygiaverčiai apšvietimo elementai. |  |
| 18. | Grindų danga | Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje taip, kad būtų užtikrinamas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai duri būti suapvalinti. |  |
| 19. | Kondicionavimo sistemos | Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. |  |
| 20. | Salono šildymo įranga | Autonominė salono šildymo įranga sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t.y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Autonomine salono šildymo sistema varoma degalais (benzinu, dyzeliniu kuru arba sintetiniu dyzelinu). Sistemos galia ne mažiau 9 kW. Kuro talpa ne mažiau 15 litrų. |  |
| 21. | Salono šoniniai langai | Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai). Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti tamsinti. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. |  |
| 22. | Veidrodžiai | Elektra šildomi ir reguliuojami veidrodžiai | Elektra šildomi ir |
| 23. | Tachografas | Skaitmeninis tachografas |  |
| 24. | Greitis | Greičio ribotuvas |  |
| 25. | Alkoholinė blokuotė (alkoblokas) | Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Į autobusus diegiami priedai privalo atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo autobusams ir jų komponentams galiojančius reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas eur- lex.europa.eu svetainėje: http://eur- lex.europa.eu/legal- content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta derinama su Perkančiąja organizacija. Autobuso perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai: - Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436- 2:2014(arba lygiaverčio) standartui sertifikatas. - Įmontuoto alkobloko elektromagnetinio suderinamumo sertifikatas, įrodantis alkobloko atitikimą Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos taisyklei Nr. 10 ar lygiaverčių direktyvų reikalavimams. - Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data |  |
| 26. | Papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos | Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose. |  |
| 27. | Posūkio signalai | Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų) |  |
| 28. | Radijo imtuvas | Integruotas radijo imtuvas (FM). |  |
| 29. | Centrinis durų užraktas | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba priekines ir galines duris atskirai) autobuso salone esančias duris. |  |
| 30. | Gesintuvai | Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |
| 31. | Avarinis ženklas, instrumentai | Avarinis ženklas, instrumentų komplektas, keltuvas. |  |
| 32. | Vairuotojo liemenė | Geltonos spalvos šviesą atspindinti vairuotojo liemenė. |  |
| 33. | Vairuotojo sėdynė | Sėdynė su pakaba, prisitaikančia prie vairuotojo svorio. |  |
| 34. | Priekinis langas | Priekinio lango šildymas elektra. |  |
| 35. | Galinių ratų atrama | Galinių ratų atrama, tinkanti siūlomam autobusui. |  |
| 36. | Pirmosios pagalbos rinkinys | Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |  |
| 37. | Stacionarios sėdimos vietos | 16+1 (vairuotojo) sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems (autobuso pristatymo metu įsigaliojusiems) saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau nei 2 žmones su negalia standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų demontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Pervežant neįgalius asmenys, praėjimas visiems sėdintiems keleiviams turi atitikti teisės aktų normatyvus. Transporto priemonė privalo būti sukomplektuota susaistymo įranga (vėžimėlio tvirtinimo sistema ir saugos diržai neįgaliajam asmeniui susaistyti). |  |
| 38. | Paminkštintos sėdynės | Autobusuose turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Paminkštinimo sėdimosios dalies storis – ne mažiau kaip 140 mm, nugaros atlošo – ne mažiau kaip 60 mm. *Minimalūs atstumai tarp sėdynių pateikti atskirame brėžinyje. |  |
| 39. | Tarpai tarp sėdynių | Jei sėdynės nukreiptos ta pačia kryptimi, atstumas H nuo sėdynės atlošo priekinės dalies ir už priešais ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant horizontalia kryptimi visuose aukščiuose nuo sėdynės pagalvėlės viršutinio paviršiaus iki 620 mm aukščio nuo grindų paviršiaus, turi būti ne mažesnis kaip 650 mm. Visi matavimai turi būti atliekami sėdynės pagalvėlei ir atlošui esant nesuspaustiems, vertikalioje plokštumoje, einančioje per atskiros sėdimosios vietos vidurio liniją. |  |
| 40. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę) |  |
| 41. | Laikymosi turėklai | Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse) |  |
| 42. | Vairuotojo darbo vieta (kabina) | Vairuotojo darbo vieta (kabina) iš dviejų pusių, atsižvelgiant į siūlomo autobuso ypatumus bei saugų vairavimą, turi būti atskirta apsauginiu atitvaru, apsaugant vairuotoją nuo tiesioginio sąlyčio su keleiviais. Atitvaras turi būti stabilus, pagamintas iš skaidrios medžiagos, kampai turi būti suapvalinti. Tvirtinimo laikikliai (stovai, skersiniai) turi būti išformuoti taip, kad minimaliai užstotų vairuotojui stebėti autobuso salono vidų, keleivių įlaipinimo duris, autobuso veidrodėlius, netrukdytų vairuotojui pasiekti autobuso valdymo įrenginių bei dėtuvių. Atitvaro ilgis (nuo galinės atitvaro sienelės link autobuso priekinio stiklo) turi būti ne mažesnis kaip 300 mm, tačiau atitvaras neturi trukdyti vairuotojui pasiekti keleivių įlaipinimo durų bei turi atitikti autobuso pristatymo dieną šiai sričiai Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus (praėjimas turi atitikti avariniam išėjimui keliamus minimalius reikalavimus). Pastaba: Galutinį vairuotojo darbo vietos atitvarą, atsižvelgiant į autobuso kėbulo ypatumus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus, pasirašius autobusų pirkimo sutartį, tiekėjas turės suderinti su perkančiąja organizacija. |  |
| 43. | Atbulinės eigos signalas | Akustinis atbulinės eigos signalas |  |
| 44. | Rūko žibintai | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai |  |
| 45. | Autobuso salono technologinės ertmės | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. |  |
| 46. | Reikalavimai autobuso apipavidalinimui | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos.Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje dalyje. Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2022-01-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm. Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm. |  |
| 47. | Dokumentai | Siūlomos transporto priemonės turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai. Tiekėjas iki arba Prekės pateikimo Perkančiajai organizacijai, turės pateikti Lietuvos transporto saugos administracijos konkursui siūlomos transporto priemonės Nacionalinio arba Europinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir atitikties sertifikatą, paruoštą remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka. Autobusas turi būti užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu kaip mokyklinis autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre arba turėti lygiavertį dokumentą. Registracijos liudijimas turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone. Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). |  |
| 48. | Kiti reikalavimai | Siūlomi autobusai, autobuso perdirbimui naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti suSiūlomi autobusai, autobuso perdirbimui naudojamos medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais. Siūlomos autobuso techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi autobusų gamintojų nerekomenduojami vartoti eksploataciniai rėžimai, vartojami techniniai parametrai ar pan.). Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Tiekėjas autobuso perdavimo vietoje turės apmokyti vairuotojus, pateikti transporto priemonės registracijos liudijimą, privalomąjį transporto valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, galiojantį ne trumpiau kaip vieną mėnesį, įregistruoti autobusus ir pristatyti juos su valstybiniais numeriais. Prekių perdavimo metu turi būti pakankamai įkrovos, kad autobusas, galėtų nuvažiuoti ne mažiau kaip 50 km. |  |
| 49. | Padangų komplektai | Vasarinių padangų komplektas, žieminių padangų komplektas, (vienas iš minimų padangų komplektų sumontuotas ant ratų su perduodamų autobusu) atsarginis ratas. |  |
| 50. | Garantijos | Gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 150000 km apribojimu. Traukos baterijų 80 proc. našumo garantija galiojanti ne trumpiau kaip 60 mėnesių (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) su ridos iki 200 000 km apribojimu. Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ir jo dangai, stiklams (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija ar pan.) – 8 (aštuoni) metai be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Garantija netaikoma natūraliam nusidėvėjimui. |  |
| 51. | Garantinis remontas | Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Prekėms suteikiama Tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo Prekių perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, jei autobusas buvo eksploatuojamas sutinkamai su autobuso gamintojo/Tiekėjo nurodymais, sugedusius techninius mazgus, kėbulo ar salono dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus, įskaitant visas transportavimo išlaidas į autobuso garantinio remonto vietą, kai autobusas dėl gedimo negali judėti pats (pvz. variklio, varančiosios pavaros gedimas) ar kai jo eksploatacija yra pavojinga (pvz. stabdžių, vairavimo mechanizmo sistemų gedimas), Tiekėjas atlieka nemokamai. Pastaba: Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei autobuso ar jo atskirų mazgų gedimai atsirado dėl autobuso savininko ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinių poveikių, jei autobusas buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo/Tiekėjo nurodymų, pateiktų kartu su autobusu. Tokiu atveju autobusai remontuojami ne Tiekėjo sąskaita. Garantinis remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo autobuso priėmimo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Tiekėjas, per šį terminą neatlikęs autobuso remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti autobuso savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti suteikiamas ir naudotas autobusas), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuotas pateiktas autobusas. |  |
| 52. | Garantinis servisas | Garantinio serviso vieta ne didesniu nei 150 km spinduliu nuo transporto priemonės pristatymo vietos arba tiekėjas užtikrina transporto priemonės transportavimą iki garantinio serviso vietos. | Garantinio serviso vieta ne didesniu nei 150 km spinduliu nuo transporto priemonės pristatymo vietos arba tiekėjas užtikrina transporto priemonės transportavimą iki garantinio serviso vietos. |
| 53. | Aplinkosauginiai reikalavimai | Autobusas privalo atitikti LR alternatyvių degalų įstatymo (aktuali redakcija) 2 straipsnio 16 (jeigu siūlomas M2 kategorijos autobusas) ar 23 (jeigusiūlomas M3 kategorijos autobusas) dalyse nustatytus reikalavimus: 16. Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis yra lygus 0 g/km, arba M3, N2 arba N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius. Arba 23. Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar                tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti  (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą (standartą) nurodytajam.