Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Rajoninės katilinės RK-2 (toliau-RK-2) pakurų ardelės (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarios pirkimo objekto apimtys nurodytos priede Nr.1.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Prekės skirtos AB „Miesto gijos“ (toliau – Pirkėjas) RK-2 biokuro katilų KV-R-7-145; gamykliniai (serijos) Nr. 10-1871-01 (02); statytojas: UAB “Axis Technologies”, pakurų ardyno remontui. Pirkėjas ardelių brėžinių neturi ir pateikti negali;

  - Pakurų ardelių išdėstymo planas pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 2.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Ardelių metalo cheminė sudėtis (ribos):

- anglies kiekis C 1,6÷2,4 %;

- silicio kiekis Si 1,5÷2,2%;

- mangano kiekis Mn 0,5÷1,0 %;

- chromo kiekis Cr 13÷19%;

- fosforo kiekis P iki 0,1%

- sieros kiekis S iki 0,05%.

- BENDRI REIKALAVIMAI

  - Prekės užsakomos pagal poreikį pateikiant tiekėjui Užsakymo formą (Priedas Nr. 3) per Pirkėjo dokumentų valdymo sistemą (DVS);

  - Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau kaip 3 mėnesiai nuo Prekių užsakymo pateikimo dienos.

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių, jei Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Tiekėjas savo sąskaita pristato Prekes į Pirkėjo sandėlį adresu: Pramonės g. 95, Vilnius.

  - Prekės Pirkėjui pristatomos: ne piko metu: pirmadienį – ketvirtadienį: nuo 10.00 iki 16.00 val..

  - Apie Prekių pristatymo laiką tiekėjas privalo informuoti Pirkėjo atstovą ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Prekių perdavimo Pirkėjui.

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, gamykliniame įpakavime užtikrinančiame Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

  - Prekės pristatomos ant medinių palečių:

6.5.1. Prekės pakuotė turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte.

6.5.2. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

6.5.3. Prekė virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

- GARANTIJA

  - Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 3 (trys) mėnesiai, nuo prekių perdavimo - priėmimo akto (Priedas Nr.4) pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas privalės būti atsakingas už defektus, bei juos pašalinti savo jėgomis.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti gamintojo kokybės sertifikatus ar Prekių kokybės atitikties deklaracijas, kuriuose turi būti nurodyta ir pateikiamų Prekių metalo cheminė sudėtis.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

  - Priedas Nr.1 - Preliminarus Prekių kiekis.

  - Priedas Nr.2 - Ardelių išdėstymo planas.

  - Priedas Nr.3 - Prekių užsakymo (DUŽ) forma.

  - Priedas Nr.4 – Prekių perdavimo – priėmimo akto forma.