1 priedas

NEŠIOJAMO SIGNALŲ DETEKTORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai:

  - Šioje techninėje specifikacijoje pateikiama pageidaujamo nešiojamojo signalų detektoriaus, skirto Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – nešiojamasis signalų detektorius bus naudojamas vykdant tiesioginių veiksmų ir specialiosios žvalgybos užduotis Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai nešiojamajam signalų detektoriui:

  - tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota;

2.2. turi turėti funkcionalumą, leidžiantį vartotojui identifikuoti užmaskuotų vaizdo kamerų ar kitų optinių prietaisų objektyvus. Turi gebėti surasti ir identifikuoti tiek įjungtus, tiek ir išjungtus pasyvius prietaisus;

2.3. darbo dažnių veikimo diapazonai (paklaida ± 1 matavimo vieneto):

2.3.1. nuo ne daugiau kaip – 11 MHz;

2.3.2. iki ne mažiau kaip – 9 GHz;

2.4. įvesties varža ne mažiau kaip 50 ohms;

2.5. detektorių jautrumas: maksimalus jautrumas ne mažesnis nei -60 dBm (mobilių telefonų ryšio ir Wi-fi ryšio paieškos režime);

2.6. turi turėti ne mažesnį nei 80 mm spalvotą skystųjų kristalų ekraną (TFT LCD);

2.7. turi gebėti aptikti visus belaidžio ryšio prietaisus, dirbančius šiuolaikiniais radijo dažnių protokolais LTE, GSM, GPRS, 2/3 G 850 MHz, 2/3G 900 MHz, 3G 1800 MHz, 2100 MHz, 4G 2600 MHz, 5G 3400 MHz, „Bluetooth“, Wi-Fi 2,4 GHz ir 5 GHz;

2.8. įrenginio ekrane turi būti spinduliavimo stiprumo lygio ir radijo ryšio protokolų atvaizdavimas vienu metu – ne mažiau kaip 5 (penkiems) skirtingiems dažniams;

2.9. įrenginys turi turėti įspėjimo signalus – garsinį ir vibruojantį;

2.10. įrenginys turi turėti automatinę ir rankinę demoduliavimo galimybę;

2.11. turi turėti funkciją įrašinėti ir kaupti duomenis atminties MicroSD laikmenose;

2.12. turi turėti galimybę perkelti sukauptus duomenis iš įrenginio į personalius kompiuterius naudojant USB C jungtį;

2.13. išmatavimai: aukštis – ne didesnis nei 200 mm, plotis – ne didesnis nei 100 mm, storis – ne didesnis nei 30 mm;

2.14. svoris: ne didesnis nei 500 gramų;

2.15. prietaiso darbinė aplinkos temperatūra – nuo -10 iki + 65 laipsnių temperatūra pagal Celsijų;

2.16. baterija – LiPo arba Li-Ion tipo pakraunama vidinė baterija;

2.17. įrenginio įkrovimas – USB C jungtis;

2.18. įrenginys turi turėti 1 (vieną) aukšto dažnio anteną ir 1 (vieną) žemo dažnio anteną;

2.19. prietaisas turi turėti NSN (angl. NATO Stock Number) – t. y. turi būti naudojamas NATO šalių kariuomenėse.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.

PAPILDOMA INFORMACIJA

4. Pirkimo objektas neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalies reikalavimus..