NUOŽULNAUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tipas - laiptinis nuožulnus keltuvas

- Greitis - ne mažesnis nei 0,1 m/s

- Keliamoji galia - ne mažiau kaip 225 kg;

- Platformos matmenys (plotis x gylis mm) – 700x750 mm. (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte);

- Sustojimų durų skaičius – 2;

- Pavaros maitinimas – 230 V 50Hz;

- Grindų danga – speciali neslidi danga;

- Kėlimo eiga (įstrižainė) – apie 9000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte);

- Galingumas – ne mažiau kaip 1,1 kW

- 180 laipsnių posūkių skaičius – 2

- Bėgiai – dažyto plieno;

- Valdymo elementai – integruota ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Aukštuose bevieliai valdymo pultai;

- Kita informacija – Avarinio sustojimo mygtukas, laikantys turėklai, automatiškai užlenkiama platforma, valdymo vietos: ant platformos ir sustojimo, pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis, atitinka standartą EN 81-40 arba lygiavertis, keltuvo startas iš 180 laipsnių posūkio nuo laiptų, keltuvas sustoja viršuje ties paskutine pakopa ir ten parkuojasi;

- Tiekėjas paruošia vietą keltuvo montavimui, pristato keltuvą ir jį sumontuoja, perduoda užsakovui iki 2025-12-21

- Taikomas aplinkosauginis principas: Keltuvas turi turėti gamintojo medžiagiškumo sudėties patvirtinimą, liudijantį apie pakartotinam perdirbimui tinkamų medžiagų kiekį – ne mažiau 50 proc. (atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu).

Pastaba. Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pridedama įrengiamos laiptinės nuotraukos: