TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-08-13, Nr. VPP-5523.

Posėdžio protokolas 2025-08-20 Nr. 31. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Adatos punkcinės:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės medžiagos, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriumis gerai matomu visose plokštumose;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 22G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | 6 000 |

- Adatos skirtos radioaktyvių J125 sėklų implantacijai 17G-18G:

- sterilios (pažymėta simboliu);

- vienkartinės (simbolis ant pakuotės);

- su echogenišku galu;

- su centimetriniu žymėjimu (įvedimo gylio kontrolei);

- žemo profilio proksimalinis adatos galas;

- adatos suteptos lubrikantu arba lygiaverte medžiaga iš išorės ir iš vidaus, lengvinančia adatų ir J125 sėklų įvedimą;

- dydis 17G ir 18 G, ilgis ne mažiau 200 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1400 vnt.

- Boliusinė sistema su švirkštu 150 ml, tinkanti injektoriui „Medrad Mark 7“:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- vienkartinis švirkštas, sudarytas iš cilindro ir stūmoklio;

- cilindro viršūnė 25 ±0,5 mm aukščio, apačioje turinti fiksatorių tinkamą “Medrad Mark 7” švirkšto dėklui, o viršūnėje sandarią Luer Lock ar lygiavertę jungtį prailginimo linijai;

- stūmoklis su dvigubais užkabinimo fiksatoriais;

- konektoriaus vamzdelis;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Talpa (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 150 | 800 |

- Indeliai instrumentų dezinfekcijai (plastmasiniai arba lygiaverčiai):

- atsparūs įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms;

- su sandariu dangčiu;

- su įdėklais – sieteliais, turinčiais rankenėles iškėlimui;

- prispaudėjas su rankenėle;

- su skysčio lygio žyma;

- indo talpa 10 – 12 ltr.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai suaugusiems, pritaikyti dirbti BMR aplinkoje:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- gofruoti;

- lengvai fiksuojami norimoje padėtyje;

- komplekto sudėtis:

- 2 vamzdžiai (22 mm), kurių ilgis ištempus ne mažiau kaip 2,00 m ± 5,0cm, sutraukus ne daugiau 0.60m;

- sujungti Y formos jungtimi, kuri neturi papildomų išorinių jungčių ar angų;

- alkūninė jungtis (paciento pusėje) su anga skirta CO2  matavimo linijos pajungimui;

- anga skirta CO2  matavimo linijos pajungimui turi fiksuotą dangtelį, kurį atidarius jis lieka kabėti šalia angos;

- Luer angos dangtelis turi būti neužsriegiamas, o uždengiamas;

- 3 vnt. papildomos atšakos, kurių ilgis gali būti reguliuojamas: pilnai ištempus – 1,50m ± 2,0 cm;

- 2,0 l kvėpavimo maišas be latekso su standžia plastikine ar lygiaverte jungtimi 22F;

- 3 vnt. papildomų jungčių su kūginėmis jungtimis (22mm) kvėpavimo vamzdžiams su papildomomis atšakomis ir su kvėpavimo maišu sujungti;

- ilgis sujungus vamzdžius ir pilnai ištempus ne mažiau kaip 3,50 m;

- pakuotė lengvai plyštanti per siūles;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 200 vnt.

- Heparinizuoti saugūs plastikiniai ar lygiaverčiai kapiliarai su kamštukais ir maišymo vielutėmis pH ir kraujo dujų tyrimams:

-          tinkantys darbui su aparatu ABL 90 Flex;

-          plastikiniai arba lygiaverčiai;

-          kapiliaro tūris 100µl elektrolitams subalansuoto heparino IU/ml.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Kateteriai atsiurbimo su piršto kontrolės anga CH 8, CH 10, CH 12, CH 14:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- skaidrūs, be rūko paviršiaus;

- lankstūs, bet nepersilenkiantys;

- kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės;

- sujungimo antgalis su anga piršto kontrolei;

- kateterio galas turi būti užapvalintas, atraumatinis;

- dydis: CH 8, CH 10, CH 12, CH 14;

- sugraduota kas 1 cm;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 90 000 vnt.

- Kateteriai šlapimo pūslės „Foley” arba lygiaverčiai CH12  2-jų kanalų vyriški (su 5 - 15) ml balionėliu):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dydis: CH12;

- dviejų kanalų su (5 - 15 ml balionėliu);

- apirogeniški;

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;

- galas ovalus su šoninėm skylutėm;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

- – 10. Kateteriai umbilikaliniai arteriniai, rentgenokontrastiniai:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- poliuretaniniai arba lygiavertės medžiagos;

- lankstūs, permatomi, termolabilūs;

- sugraduoti kas 1 cm;

- atraumatiniu įvedamuoju galu, gale dvi ar trys skylutės;

- su kamšteliu;

- sandarus prisitvirtinimas prie kranelių, prailginimo linijų, vienkartinių švirkštų ir infuzinių sistemų;

- rentgenokontrastiniai;

- ilgis 30 cm – 40 cm;

- įpakuojami su pakietintoju (išilgai) po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 9. | CH 2,5 | 100 |
| 10. | CH 4,0 | 130 |

- Kaukės anesteziologinės veido suaugusiems:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- su standartine 22F jungtimi;

- pagaminta iš permatomo plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus;

- su minkštu, pripučiamu prie veido priglundančiu ir netraumuojančiu kontūru;

- įpakuota po 1 vnt.;

- tinkamos naudoti MRT aplinkoje;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 11. | S (mažos) | 58 000 |
|  | M (vidutinės) |  |
|  | L (didelės) |  |

- Kontrastinės medžiagos injekavimo komplektas sistemai Stellant:

- vienkartinio naudojimo rinkinys, skirtas kontrastinės medžiagos injekavimo sistemai KT Stellant:

- Švirkštas:

- 200 ml, du vienetai,

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- sudarytas iš cilindro ir stūmoklio, kurio tvirtinimo jungtis tinkama KT injekavimo sistemai Stellant.

- Greito užpildymo vamzdelis:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- permatomas.

- Pirminis užpildymo vamzdelis su kamšteliu:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės;

- permatomas.

- Žemo slėgio T formos prailginimo linija:

- sterili (pažymėta simboliu);

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- minkšta;

- lanksti;

- permatoma;

- spiralės formos dviguba linija su konektoriais galuose, trumpoji dalis jungia švirkštus tarpusavyje, o ilgoji 150 ± 0,1 cm ilgio ir jungiasi prie intraveninio kateterio;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1300 vnt.

- Kontūrai ir vandens rezervuarai CPAP sistemoms (2 dalių):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- 1,70 m ± 2 cm kvėpavimo sistemą sudaro:

- gofruotas 15 mm diametro vamzdelis – ilgis iki 1,20 m;

- paciento pusėje 0,5 m ± 2 cm ilgio vamzdelis – 5 mm vidinis vamzdelio diametras ir 8 mm išorinis diametras;

- drėgmės rinktuvas su savaime užsidarančiu dangteliu – 1 vnt.;

- papildoma 0,4 m ± 2 cm kvėpavimo sistemos atšaka 22F ir 25M konektoriai - 1 vnt;

- dvi papildomos elastinės jungtys:

- 15M – 9 - 11 mm;

- 15M – 6 - 9 mm;

- kūginės jungtys:

- aparato  pusėje 22F;

- paciento pusėje 5mm vidinis vamzdelio diametras ir 8mm išorinis diametras;

- į komplektą įeina:

- automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas;

- 1, 8± 0,1 m ilgio slėgio matavimo linija.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1vnt.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Kvėpavimo filtrai vaikams (paaugliams):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš inertinės plastikinės ar lygiavertės medžiagos, be latekso;

- sulaiko virusus, bakterijas (hepatito, TBC ir kt.);

- filtravimo efektyvumas >99,99%;

- apsaugo nuo vandens ir šilumos netekimo iš kvėpavimo takų;

- išlieka efektyvūs nepertraukiamai naudojant ne mažiau 24 val.;

- tūris 34 ± 4 ml vaikams-paaugliams;

- drėgmės grąžinimas ne mažiau 25 mgH20;

- įpakuoti po 1 vnt.

- jungtys 22F-22M/15F

- Luer Port su laikikliu dujų monitoringui;

Orientacinis poreikis: 5 700 vnt.

- Laparoskopinės rankovės siaurėjančiu galu (polietileninės arba lygiavertės):

- sterilios (pažymėta simboliu);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- skaidraus, nepralaidaus skysčiams polietileno ar lygiavertės medžiagos;

- vienas galas siaurėjantis piltuvėlio formos su 5 cm ± 1 cm skersmens perforacija (angai suformuoti);

- papildomos lipnios juostelės apvalkalo fiksavimui;

- dydis: 15cm±2cm x 245cm±5cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 50 000 vnt.

- Nosies apsauga CPAP ir deguonies kaniulėms mikro, maža, didelė:

  - apsaugo nosies odą ir nosies pertvarą nuo pragulų;

  - ovalo formos su dviem angomis kaniulėms;

  - pagaminta iš PVC putų ar lygiavertės medžiagos;

  - lengvai nuimama ir pakeičiama;

  - vienkartinė.

| Poz. Nr. | Dydis (± 0.5 mm) | Angos skersmuo (± 0.5 mm) | Pertvaros tarpas (± 0.5 mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | 20 x 10 mm (mikro) | 5 mm | 4 mm |
|  | 20 x 13 mm (mažas) | 6 mm | 5 mm |
|  | 30 x 13 mm (didelis) | 7 mm | 6 mm |

Orientacinis poreikis: 900 vnt.

- Pagalvėlė pragulų profilaktikai 1800±50 mm x 520±50 mm x 10±5mm

- daugkartinė;

- pagaminta iš standaus elastomerinio polimero gelio ar lygiaverčio arba iš silikoninio gelio su PU sluoksniu;

- padengtos specialia silikono plėvele ar lygiaverte;

- be latekso;

- lygiu paviršiumi;

- atspari spaudimui, nekeičia formos;

- galima valyti dezinfekcinėmis medžiagomis;

- dydis: 1800±50 mm x 520±50 mm x 10±5 mm.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Peiliukai elektriniam dermatomui Zimmer:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkamas darbui su elektriniu dermatomu „Zimmer”;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 450 vnt.

- Peiliukai rankiniam dermatomui (Aesculap BA712R):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkantys dermatomui Aesculap BA712R;

- pagaminti iš nerūdijančio metalo;

- kiekvienas įpakuotas atskirai;

- ant pakuotės pagaminimo ir galiojimo data.

- su numatyta paluotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Popierius terminis EKG AT-1:

- tinkantis Schiller elektrokardiografui „Cardiovit AT-1”;

- išlankstytas Z forma;

- su grafiniu tinkleliu;

- išmatavimai (lapo ilgis, plotis, lapų skaičius): 90±1mm x 90±1mm x ne mažiau kaip 200 lapų.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Pravedėjas biopsinei adatai 150-200 mm:

- suderintas su automatine biopsine šaudykle;

- tinkantis Pajunk DeltaCut šaudyklei.

| Poz. Nr. | Šaudyklės dydis | Pravedėjo dydis |
| --- | --- | --- |
| 21. | 18 G x 150-200 mm | 17 G x 100 – 200 mm |
|  | 16 G x 150-200 mm | 14 G x 90-200 mm |

Orientacinis poreikis: 750 vnt.

- Ratai praguloms:

- daugkartinis;

- rato matmenys:  išorinis skersmuo 42 – 45 cm., vidinis skersmuo 14 ± 2 cm.;

- užvalkalas neperšlampantis, orui pralaidus;

- užvalkalas gali būti skalbiamas iki 95 laipsnių temperatūroje;

- rato viduje natūralūs grikių lukštai arba lygiaverčiai;

- užvalkalas pasiūtas taip, kad grikių lukštai pasiskirsto tolygiai ir nesukrenta;

- komplekte papildomas užvalkalas;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms.

Orientacinis poreikis: 120 vnt.

- Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai 14G (1-o kanalo):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastinis;

- ilgis 13-25 cm;

- kateterio galas smailėjantis, sužymėtas centimetrais;

- adata: ilgis ne mažiau 6 cm, dydis 18G;

- nitinolinė ar lygiavertės medžiagos styga ne trumpesnė nei 50 cm ilgio, vienas galas tiesus, kitas „ J’’ formos, atspari perlenkimui, įvedama į vožtuvą, esantį punkcinėje adatoje arba švirkšto stūmoklyje;

- plastikinis arba lygiavertis audinių praplėtėjas;

- fiksacinis klipsas fiksuoti kateterį prie odos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 23. | 14G | 900 |

- Rinkinys endoskopiniam stemplės venų ligavimui:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- tinkamas naudoti endoskopui, kurio distalinio galo skersmuo 8,6 – 11,5 mm, o darbinio kanalo skersmuo 2,8 mm;

- permatomas cilindras su ne mažiau kaip 7 (septyniom), jau uždėtom, nelateksinėmis varikozinių veninių mazgų užspaudimo gumytėmis;

- ant cilindro turi būti natūralios spalvos gumytė, įspėjanti operatorių, kai lieka tik viena gumytė;

- konstrukcija, galint visus ligavimo žiedus uždėti neištraukiant endoskopo;

- uždėjus ligatūrą, turi būti girdimas aiškus garsinis „trakštelėjimas“;

- komplekte turi būti:

- Ergonominė rankena, besitvirtinanti prie endoskopo;

- Uždėjimo kateteris;

- Metalinis valas su kilpele distalinėje dalyje;

- Cilindras su gumytėmis;

- Praplovimo kateteris.

Orientacinis poreikis: 450 vnt.

- Smakro fiksatorius CPAP terapijai:

  - pagamintas iš „Neofoam“ arba lygiavertės orui laidžios medžiagos;

  - susideda iš vienos dalies, kuri susegama pakaušio srityje Velkro arba lygiaverčiu užsegimu;

  - apjuosiamas aplink galvą;

  - speciali forma su iškirpimais, atitinkančiais naujagimio veido anatomiją, idealiai priglunda ir fiksuoja smakrą, kad burna būtų užverta;

  - be latekso, be DEHP.

| Laikiklio dydis | Ilgis ( ± 0,1 cm) | Laikiklio dydis | Ilgis ( ± 0,1 cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Labai mažas | 22-27cm | Vidutinis | 33-42 cm |
| Mikro | 28-35 cm | Didelis | 36-46 cm |

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

26.-27. Stentai įvairūs - pankreatinio stento rinkinys (nuo 20±1mm iki 150± 1 mm ):

- Sterilus (simbolis ant pakuotės);

- Vienkartinis (pažymėta simboliu);

- Individualiame įpakavime, su spalvine koduote pagal stento dydį;

- Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- RX sistema arba lygiavertė;

- Su endoskopine žyma ant stento;

- Turi drenažines angeles per visą stentą (ne rečiau kaip 5 mm);

- Su sparneliais, be sparnelių kasos dalyje ir sparneliais žarnos dalyje, su sparneliais kasos dalyje ir „pigtail“ tipo galu žarnos dalyje, be sparnelių kasos dalyje ir „pigtail“ tipo galu žarnos dalyje (visi keturi variantai visoms pozicijoms).

- Rinkinį sudaro:

- Vedlys;

- Kaniulė – vedlys;

- Stūmėjas;

- Stentas polietileninis ar lygiavertės medžiagos, rentgenokontrastinis.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 26.​ ​ ​ ​ ​ | 5 Fr 20 mm ± 1 mm 5 Fr 30 mm ± 1 mm 5 Fr 50 mm ± 1 mm 5 Fr 70 mm ± 1 mm 5 Fr 90 mm ± 1 mm 5 Fr 110 mm ± 1 mm 5 Fr 130 mm ± 1 mm 5 Fr 150 mm ± 1 mm | 100 ​​​​​ |
| 27. | 7 Fr 20 mm ± 1 mm 7 Fr 30 mm ± 1 mm 7 Fr 50 mm ± 1 mm 7 Fr 70 mm ± 1 mm 7 Fr 90 mm ± 1 mm 7 Fr 110 mm ± 1 mm 7 Fr 130 mm ± 1 mm 7 Fr 150 mm ± 1 mm | 60 |

28. Šaldymo azote maišeliai:

- kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių užšaldymui ir saugojimui azote iki -196°C t°;

- tinkami užšaldytų kraujo komponentų ir kamieninių ląstelių atšildymui +370C;

- bendra talpa 500-600 ml;

- užšaldomų ląstelių kiekis 55 – 100 ml;

- sterili (simbolis ant pakuotės) pakuotė kiekvienam maišeliui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- medžiaga EVA (ethyl vinyl acetate) ar lygiavertė;

- prie maišelio prijungtas vamzdelis kontrolinių mėginių paėmimui, išsišakojantis į ne mažiau kaip 3 vamzdelius, iš kurių ne mažiau kaip 2 – su Luer lock tipo ar lygiavertėmis jungtimis ir dangteliais;

- maišelis su numatyta identifikacijos etiketės vieta;

- galiojimo terminas ne mažiau kaip 24 mėn.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

29. Vienkartinė infuzinė pompavimo sistema urodinaminiams tyrimams:

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- sterili (pažymėta simboliu);

- 3500 - 4000 mm ilgio;

- skirta atlikti urodinaminiams tyrimams su „Laborie Goby“ urodinamine kompiuterizuota sistema;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

30. Vienkartinių priemonių (dienos) rinkinys, skirtas automatiniam radiofarmpreparatų  injektoriui IRIDE (Comecer):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- nepirogeniškas;

- biosuderintas;

- be latekso;

- suderintas naudojimui su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIDE (Comecer);

- rinkinį sudaro 3 sujungtos dalys:

- 1 dalis: linija su smeige ir oro ventiliu prie talpos su fiziologiniu Natrio Chlorido tirpalu;

- 2 dalis: sistema sujungianti 1 ir 3 dalis. Ją sudaro linija su tarpusavyje sujungtomis 5 jungtimis:

- 10 ml. švirkštas su Luer-lock jungtimi fiziologiniam tirpalui,

- 3 ml. švirkštas Luer-lock jungtimi radiofarmaciniam preparatui,

- jungiamoji linija tarp vožtuvų rinkinio ir atliekų konteinerio.

- linija su akytu apsaugos nuo taršos filtru (tinklelio elemento diametras  0,20 µm), oro ventiliu, linijos slėgio saugumo sensoriumi ir spiraliniu pratęsimo vazdeliu su vožtuvu bei Luer-lock jungtimi jungiama prie paciento rinkinio.

- spiralinė linija su siurbimo adata ir oro ventiliu.

- 3 dalis: skysčio rezervuaras;

- maksimalus darbinis slėgis 2 bar = 28 psi;

- pagamintas pagal GMP ir UNI EN ISO 9001 / ISO 13485 arba lygiaverčius standartus;

- sistemos komponentai atitinka ISO 594/1-2 arba lygiavertį standartą;

- galiojimas kiekvienam atskiram paketui ne mažiau 5 metus nuo pagaminimo datos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

31. – 32. Viršgerkliniai vamzdeliai vienkartiniai (geliniai):

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės;

- pagaminti iš medžiagos, panašios į gelį – medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- permatomi;

- vamzdelio dalis yra standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis;

- per visą vamzdelio ilgį integruota anga atsiurbimams;

- originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglundanti;

- dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna;

- dydžiai Nr. 1; 1,5; 2; 2,5​; 3; 4; 5;

- Nr.3, 4, 5 (suaugusiems) turi papildomą deguonies jungtį ir hook žiedus;

- integruotas sukandimo blokatorius;

- užrašai ant vamzdelio aiškūs ir ryškūs matomoje vamzdelio dalyje;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis (Nr.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 31. | Nr. 1, Nr. 1,5; Nr. 2; Nr. 2,5 | 4 800 |
| 32. | Nr. 3., Nr. 4, Nr. 5 | 12 500 |

33. Urimetras (paros diurezei matuoti):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- permatomas;

- indas graduotas iki 400 – 450 ml su išleidžiamuoju vožtuvu apačioje;

- vamzdelis, prisijungiantis prie šlapimo pūslės kateterio, 110 - 150 cm ilgio;

- lateksinis ar lygiavertės medžiagos maišelis sugraduotas iki 2000 ml talpos;

- maišelio apačioje išleidžiamasis vožtuvas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 520 vnt.

34. Zondai „Blekmoro” arba lygiaverčiai CH 14, CH 16, CH 18:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- iš silkolatekso ( silikonas ir lateksas) arba lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius    dokumentus);

- rentgenokontrastiniai;

- zondo galai apvalūs, uždari, su 4 skylutėm;

- su 2 balionais (apvalus, pailgas);

- graduoti nuo 25-50 cm, kas 5 cm;

- 2 atšakos su manžetėmis orui pripūsti, galuose yra kamšteliai;

- 1 atšaka – skrandžio levažui, dekompresijai;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________________