TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konteinerių pristatymo adresas: V. A. Graičiūno g. 36 D, Vilnius

Tiekėjas, aukščiau nurodytu adresu, įsipareigoja pristatyti visus konteinerius.

| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas | Pildo tiekėjas (Atitinka/Neatitinka, tiksli reikšmė arba komentaras) |
| --- | --- | --- |
| Tipas | Užtraukiamas atliekų surinkimo preskonteineris. Konstrukcija pagal DIN 30722 standartą arba lygiavertį. | Atitinka/neatitinka |
| Paskirtis | Plastikui, popieriui, kartonui | Atitinka/neatitinka |
| Būklė | Naujas, nenaudotas. | Atitinka/neatitinka |
| Pagaminimo metai | Ne ankščiau nei 2023 metai | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Talpa | 20 m3 | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Matmenys | Ilgis: 6300 mm ± 5 % (bendras ilgis su kabliu/-iais); Plotis: ne daugiau kaip 2550 mm (išoriniai matmenys); Aukštis: ne daugiau kaip 2527 mm (matmenys neįskaitant ratukų aukščio). | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Viršutinės užpildymo angos matmenys | Ilgis: 1400 mm ± 10 % Plotis: 1900 mm ± 5 % | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Medžiagų pakrovimo aukštis | 1300 mm ± 10 % | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Užpildymo angos dangtis | Turi būti (palengvinto atidarymo mechanizmas) | Atitinka/neatitinka |
| Medžiagų presavimo galia | Ne mažiau 34 t (333,4 kN) | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Variklio galia | Ne mažiau 5 kW | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Maitinimo šaltinis | 400V/50Hz | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Transportavimo pakėlimo sistema | Standartinė kablio iškrovimo sistema pagal DIN 30722 standartą arba lygiavertį. Užkėlimo ant mašinos būdas - užtraukimo būdu, mašinos keltuvu. | Atitinka/neatitinka |
| Ratukai | Preskonteinerio ratukai privalo būti su tepamais guoliais, apsaugotais nuo purvo patekimo į juos. Ratukai turi būti sumontuoti iš konteinerio iškrovimo pusės t. y. priešingos nei pakėlimo kablys. | Atitinka/neatitinka |
| Medžiaga | Konstrukcinis plienas, plieno markė - ne prastesnė nei S235 arba lygiavertė. Dugno plokštės storis ne mažiau 4 mm. Šoninių sienų ir durų – ne mažiau 4 mm. | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Paviršiaus danga | Visi paviršiai dengti agresyviai aplinkai ir mechaniniams poveikiams atsparia danga. Konteinerio spalva RAL 6025 | Atitinka/neatitinka |
| Kiti reikalavimai | Preskonteineris turi turėti CE ženklinimą (tikrinama prekės pristatymo metu) ir EB atitikties deklaraciją (EB atitikties deklaracijos kopija pateikiama kartu su prekėmis). Visos preskonteinerio konstrukcijos ir apdailos elementai turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. Preskonteineriai bus naudojami lauke, todėl turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos klimato sąlygomis. | Atitinka/Neatitinka Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekių pristatymo metu. Kartu su prekėmis pateikiama: - EB atitikties deklaracija; - plieno sertifikatas ir konteinerio dangos (grunto ir dažų) eksploatacinių savybių deklaracija. |
| Užpildymo indikatoriai | Indikatoriai: užpildymo lygio iki 75% indikatorius; klaidos indikatorius; alyvos lygio ir temperatūros jutiklis | Atitinka/neatitinka |
| Aptarnavimo durys | Aptarnavimo durys su elektrine apsauga | Atitinka/neatitinka |
| Valdymas ir elektros pajungimas | Valdymas ir elektros pajungimas iš kairės arba dešinės pusės | Atitinka/neatitinka |
| Reikalavimai garantijai ir techniniam aptarnavimui | Tiekėjas turi būti preskonteinerio gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Privaloma |
| Prekės garantija | Ne mažiau kaip 2 metai nuo perėmimo dienos. | Įrašyti konkrečią reikšmę |
| Dokumentai | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės gamintojo deklaruojamus techninius duomenis (išsamų siūlomų tiekti prekių aprašymą, sertifikatus, nuotraukas, katalogus, brėžinius ar kitus dokumentus), kuriuose būtų nurodyti visi prekės parametrai ir techninės charakteristikos, įrodančios prekės atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams. Užsienio kalba parengti dokumentai turi būti pateikti su vertinimu į lietuvių kalbą. | Privaloma. Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekių pristatymo metu. |