Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sulankstomas, didelio stiprumo SATCOM antenos komplektas | 1. Bendrieji reikalavimai. Turi būti suderinama su Harris Falcon II/III serijos stotimis. Dažnių diapazonas 240-318 MHz. Turi turėti nuo penkių (5) iki devynių (9) stiprinimo elementų. Poliarizacija: kryptinė dešininė, apskrita (Right hand circular). Impedansas: 50 omų (nominalus) (Impedance 50 ohm (nominal)). VSWR <1,5:1 Galingumas: 200 W. Svoris ( nuo 12 kg iki 25 kg). RF jungtis BNC kištukas kuris būtų tinkamas prijungti kabelį prie antenos. Spalva juoda, ruda arba žalia. Vėjo greičio klasė 70 mylių per valandą (112 kilometrų per valandą), pastatyta antena (su svoriu tarp trikojo) turi atlaikyti tokią vėjo klasę ir nenuvirsti, bei funkcionuoti. Darbinė temperatūra nuo -30° iki 70°C. Antena turi prisimontuoti prie trikojo specialiu laikikliu/jungtimi. Trikojo antenos laikiklis turi būti reguliuojamas vertikaliai ir horizontaliai pagal laipsnius. Trikojis turi atitikti MIL‑STD‑810 standartus, turėti krepšelį po kojomis į kurį būtų galima įdėti svorio antenai subalansuoti ir prilaikyti. Maitinimo linijos 2 kabelių komplektai su BNC jungtimi (5 m ir 15 m). Turi turėti transportavimo krepšį arba transportavimo dėžę, kurioje tilptų visos dalys. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. |