IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Ugniasienių (įrangos) pirkimas (PPR-858)

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (6 IA PD NSRAD), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus - Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

- Perkamos ugniasienės:

  - Vidutinio našumo ugniasienės  - 40 (keturiasdešimt) vienetų su tinkama programine įranga ir 1 (vienerių) metų gamintojo palaikymu (techninė specifikacija 1 lentelėje);

- Prekių teikėjo siūlomų prekių parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami.

1 lentelė

Vidutinio našumo ugniasienės reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodo tiekėjas. |
|  | Modelis | Nurodo tiekėjas. |
|  | Tipas | Specializuotas vieno gamintojo aparatinis-programinis sprendimas (anglų. k. - appliance) užtikrinantis kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę. |
|  | El. maitinimas | 220V AC 50Hz |
|  | Prievadai | Ne mažiau 6 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų. Ne mažiau 2 vnt. 10/100/1000 RJ45 WAN prievadų Ne mažiau 1 vnt. valdymo prievadų ( angl. console port) Ne mažiau 1 vnt. USB prievadų |
|  | Ugniasienės pralaidumas (512 baitų paketai) | Ne mažiau kaip 10 Gbps |
|  | Ipsec VPN pralaidumas (512 baitų paketai) | Ne mažiau 6 Gbps |
|  | Aplikacijų tikrinimo pralaidumas | Ne mažiau 1,8 Gbps |
|  | Apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas | Ne mažiau 1,4 Gbps. |
|  | SSL srauto tikrinimo pralaidumas | Ne mažiau 1,4 Gbps. |
|  | Apsaugos nuo grėsmių skenuojamo srauto pralaidumas | Ne mažiau 1,3 Gbps. |
|  | Ipsec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (anglų k. - Gateway-to-Gateway) | Ne mažiau 200. |
|  | Ipsec tunelių skaičius klientas – įrenginys (anglų k. - Client-to-Gateway) | Ne mažiau 500. |
|  | Konkurentinių sesijų skaičius | Ne mažiau 1 400 000. |
|  | Naujų sesijų skaičius per sekundę | Ne mažiau 100 000. |
|  | Sistemos virtualizavimas | Privalo būti galimybė padalinti į ne mažiau kaip 10 virtualių įrenginių. |
|  | Darbo režimai | Turi būti NAT, Transparent. |
|  | Valdymas | Turi būti WEB (HTTP, HTTPS), SSH. |
|  | Centralizuoto valdymo palaikymas | Turi būti suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiManager įrenginiu arba tiekėjas kartu su ugniasiene turi pateikti centrinę dedikuoto valdymo įrangą. Centralizuoto valdymo įranga turi būti realizuota virtualizacijos priemonėmis ir veikti perkančiosios organizacijos tinkle, negali būti siūlomi viešos debesijos pagrindu pagrįsti sprendimai. Siūloma įranga turi būti pateikiama su licencija neapribota laike (angl.“perpetual“). Jei gamintojas tokios nesiūlo, pateikti apribotą laike (angl. subscription) licenciją 1 metų laikotarpiui. |
|  | Ugniasienės įvykių kaupimas ir ataskaitų sudarymas išoriniame įrenginyje | Turi būti suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiAnalyzer įrenginiu arba tiekėjas kartu su ugniasiene turi pateikti ir įvykių kaupimo ir ataskaitų sudarymo įrangą. Įvykių kaupimo ir ataskaitų sudarymo įranga turi būti realizuota virtualizacijos priemonėmis ir veikti perkančiosios organizacijos tinkle, negali būti siūlomi viešos debesijos pagrindu pagrįsti sprendimai. Siūloma įranga turi būti pateikiama su licencija neapribota laike (angl.“perpetual“). Jei gamintojas tokios nesiūlo, pateikti apribotą laike (angl. subscription) licenciją 1 metų laikotarpiui. |
|  | Paskirstytojo ryšio sprendimas | Turi integruotis su dabartinėmis Perkančiosios organizacijos naudojamomis Fortigate ugniasienėmis ir užtikrinti SD-WAN apjungimą. |
|  | Aukšto patikimumo funkcija (High Availability) | Turi palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“). |
|  | Integracija su SNMP (anglų k. - Simple Network Management Protocol) | Turi palaikyti SNMP v2c ir v3. |
|  | Galimybė išeksportuoti įrenginio nustatymus apsaugant slaptažodžiu | Turi būti. |
|  | DHCP klientas/serveris | Turi būti. |
|  | Sertifikatų palaikymas | Turi būti. |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti statinis ir dinaminis (palaikomi OSPF, RIP ir BGP protokolai) |
|  | VPN tuneliai | Privalo palaikyti: IPSEC. Įrenginys turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos turima ugniasiene Fortigate 3001F, su kuria bus kuriami IPSEC VPN tuneliai. |
|  | IPSec kriptavimo algoritmai | Privalo palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius šifravimo algoritmus. |
|  | IPSec autentifikavimo algortimai | Privalo palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius saugios maišos algoritmus. |
|  | Galimybė sudaryti priėjimo prie resursų grafikus (anglų k. - Schedule) | Turi būti. |
|  | Srauto ribojimas per ugniasienės taisyklę | Turi būti. |
|  | Srauto ribojimas per IP adresą | Turi būti. |
|  | Srauto ribojimas per aplikacijas | Turi būti. |
|  | Galimybė nurodyti garantuotą ir maksimalų srautą | Turi būti. |
|  | Tam tikrų servisų uždraudimas | Turi būti. |
|  | Aplikacijų blokavimas (anglų k. - Application Control) | Turi būti. |
|  | Suderinamumas su Syslog | Turi būti. |
|  | Lokali naudotojų duomenų bazė | Turi būti. |
|  | Naudotojų (pvz., nutolusių) bei aplikacijų (pvz., WEB) saugumo autentifikavimo suderinamumas pagal tinklo protokolus | Turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory. |
|  | Galimybė kurti naudotojų grupes | Turi būti. |
|  | Programinės įrangos atnaujinimai | Privalo būti nemokamai teikiami garantinio aptarnavimo laikotarpiu. |
|  | Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai | - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.; - Visos siūlomos Įrangos licencijos turi būti pateikiamos su ne mažiau kaip 1 metų gamintojo garantija - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos nurodytos įstaigos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. - Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). - Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End-of-Sales“, „End of Lifetime“ arba „Discontinued“). - Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba - Visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo oficialius dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį. - Saugumo reikalavimai: - standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; - įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, gamintojo prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai/komplektacijai. |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas, vykdant žaliuosius pirkimus (LR AM 2011 06 28 įsakymu Nr. D1-508) | 4.4.4.5 papunktis (ugniasienių įrangai): prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti ir 4.4.3 papunktis (ugniasienių programinei įrangai) |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Ugniasienėms teikiama 12 mėn. programinės įrangos atnaujinimų garantija ir techninės įrangos garantija. Kreipiniai registruojami 24 val. x 7 dienas per savaitę, reagavimo laikas privalo būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo. |
|  | Pristatymas | Ugniasienės privalo būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Teisė atstovauti gamintoją | Tiekėjas turi pateikti sertifikatus, įgaliojimus ar kitus lygiaverčius dokumentus įrodančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba turi teisę atstovauti gamintoją. |