PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjas eksploatuoja Lorawan tinklą, kurį naudoja nuotolinei apskaitai bei duomenų gavimui iš įvairių Iot įrenginių.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius sistemas, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Stacionarūs maršrutizatoriai turi būti pajungti lauko sąlygom skirtu vytos poros ekranuotu CAT5E tinklo kabeliu į Bendrovės komutacines spintas, naudojant viršįtampius. Turi būti įskaičiuotas tinklo kabelis, jo pravedimas ir visi susiję darbai bei medžiagos. Lauke montuojamos įrangos tvirtinimo elementai turi būti nerūdijančio plieno .

    - Tiekėjas turi pats parinkti tinkamiausią įrangos ir antenų montavimo vietą, būdą. Montavimo darbai ir būdas neturi pažeisti esamų paviršiaus dangų. Konkretų įrangos tvirtinimo variantą Tiekėjas derina su objekto savininku (Užsakovu). Sumontuota įranga neturi trikdyti esamos įrangos funkcionavimui ir techniniams parametrams. Reikia atlikti nutiestų kabelių ir ryšių parametrų matavimus, paruošti techninę dokumentaciją

  - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Lorawan tinklo maršrutizatoriai su 4G modemu (maršrutizatoriumi) ir Lorawan elektros skaitikliu Pirkėjo objektuose |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas preliminarus kiekis |  |  | 11 |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) nuo užsakymo pateikimo dienos |  |  | 3 mėn. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |  |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus modelis, gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |  |
|  | Kilmės šalis | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  |  |  |
|  | Komplektacija | Jeigu yra nurodyti sudedamąsias dalis |  |  |  |
|  | LoRaWAN Tinklo maršrutizatoriaus techniniai parametrai | - maršrutizatorius turi veikti Europos sąjungoje numatytoje LoRaWAN ryšio dažnių juostoje 863-870MHz;((LT) EU863-870). - imtuvo jautrumas ne mažesnis nei -141dBm (veikiant SF12 režime,293 bits/sec); - siųstuvo galingumas ne mažesnis nei 14 dBm; - maršrutizatorius turi turėti galimybę reguliuoti radio lygį nuotoliniu būdu. - LoRa radijo signalo priėmimo kanalų skaičius ne mažesnis nei 8; - maršrutizatorius turi būti nepririštas naudojimui tik su vienu LoRaWAN tinklo serveriu, esant poreikiui turi būti galimybė jį perkonfigūruoti ir nukreipti į kitą norimą tinklo serverį; - maršrutizatoriaus konfigūravimas turi būti galimas nuotoliniu būdu per LoRaWAN tinklo serverio vartotojo aplinką; - turi būti galimybė fiziškai prisijungti prie maršrutizatoriaus per USB sąsają (ar kitą alternatyvią sąsają) jos konfigūravimui ir diagnostikai; - maršrutizatorius turi galimybę perduoti duomenis į LoRaWAN tinklo serverį naudojant Ethernet sąsają (RJ45); - maršrutizatoriaus maitinimas pagal PoE (802.3af) specifikaciją – maitinimui ir duomenų perdavimui į serverį naudojamas tas pats kabelis; - maršrutizatoriaus „MTBF“ (vidutinė gedimų atsiradimo trukmė) parametras turi būti ilgesnis nei 7 metai; - maršrutizatorius turi turėti galimybę būti montuojamas šalia mobilaus operatoriaus technologinės įrangos; - maršrutizatoriaus visos jungtys turi būti korpuso apačioje, siekiant apsaugoti nuo vandens patekimo. - maršrutizatorius turi būti montuojamas jo neardant ir neatidarinėjant korpuso; - veikimo temperatūra -40°C + 60°C; - atsparumo aplinkai klasė IP67; - įrangos gamintojas turi būti LoRaWAN aljanso narys ir pateikiama įranga turi turėti LoRaWAN aljanso išduotus sertifikatus, patvirtinančius įrangos atitikimą LoRaWAN standartams; - Turi būti numatyta tinkamas maršrutizatoriaus Lorawan antenos tipas, kuris duotų geriausia ryšio signalą pagal objekto vietą; Naudojant Omni tipo anteną stiprinimo koeficientas ne mažesnis nei 8-12dBi; - įrangos garantinis ir po garantinis aptarnavimas bei remontas turi būti atliekamas gamintojo įgaliotuose ir sertifikuotuose aptarnavimo centruose, esančiuose Europos sąjungoje; - įranga turi atitikti esminius Europos Sąjungos normų reikalavimus ir turi būti paženklinta CE ženklu; - Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas NATO arba ES priklausančioje valstybėje ir atitikti LR ypatingos svarbos informacinėms infrastruktūroms keliamus reikalavimus. |  |  |  |
|  | Mobilaus ryšio maršrutizatorius | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |  |
|  | Kilmės šalis | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  |  |  |
|  | Reikalavimai mobilaus ryšio maršrutizatoriui. | - Ryšys ne blogiau nei LTE Cat 6, ne mažiau DL 300Mbit/s, UL 50Mbit/s su integruota kryptine antena. - Palaikomi ne mažau kaip :MIMO DL 2x2 MIMO UL 1x1 - Signalų stiprumas: RSSI, SINR, RSRP, RSRQ, RSCP, Išsiųstos/gauti baitai, prisijungta juosta, IMSI, ICCID; - Daugkartiniai PDN: Galimybė naudoti skirtingus PDN keliems tinklo prieigos būdams ir paslaugoms.; - APN:Auto APN; - Maršrutizacija: Statinis, dinaminis maršrutizavimas (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP); - Tinklo protokolai: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Kompiuterio įjungimas per tinklą (WOL).. - Autentifikacija: skaitmeniniai sertifikatai, X.509 sertifikatai, TACACS+, Radius, IP ir prisijungimo bandymų blokavimas.. - DDOS puolimų prevencija (SYN potvynio apsauga, SSH puolimo prevencija, HTTP/HTTPS puolimo prevencija), prievadų skenavimo prevencija (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL vėliavos, FIN skenavimo puolimai).. - OpenVPN šifravimas: DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192, BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256.; - IPsec: IKEv1, IKEv2, su 14 šifravimo metodais IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16).; - WireGuard: WireGuard VPN kliento ir serverio palaikymas.; - Ethernet: 1x RJ45 prievadas, 10/100 Mbps, su POE in standartas 802.3af/at - Ethernet: 1x RJ45 prievadas, 10/100 Mbps, su POE out galingumas ne mažiau 17W. - I/O jungtys:SIM: 2x SIM lizdas (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V., 1xMiniPCI-e lizdas.Atsparumo klasė ne blogesne kaip IP54. |  |  |  |
|  | LoraWan Elekros skaitiklis | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |  |
|  | Komlektacija | Jeigu yra nurodyti sudedamąsias dalis |  |  |  |
|  | Reikalavimai LoraWan Elekros skaitikliui | 1. Vienos Fazės 2.lorawan dažnis EU868Mhz 3.Integruota relė valdoma per lorawan tinklą 4. Matuojami parametrai: srovė,įtampa,suvartojama galia. 5.Matuojami parametrai atvaizduojami įrenginio lcd ekranėlyje,taip pat gaunami per lorawan tinklą. 6.Montuojamas ant DIN bėgelio. |  |  |  |
|  | Dokumentacija | Įrangos techninį pasą arba įrangos specifikaciją, bei kitus reikalingus dokumentus, kurie įrodo technologinės įrangos atitikimą perkamam objektui lietuvių arba anglų kalba; |  |  |  |
|  | Sertifikatas | nurodyti kokį sertifikatą ar kitą dokumentą tiekėjas teikia patvirtinimui; |  |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų 11, Klaipėda. |  |  |  |
|  | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | LoRaWAN maršrutizatoriai turi būti įrengiami ant Perkančiojo subjekto nurodytų objektų (preliminarios vietos): Įrengtos įrangos prijungimu prie elektros tinklo nurodytuose objektuose rūpinasi Perkantysis subjektas. Dėl fizinio patekimo į objektus ir tikslios elektros įvado prijungimo vietos Tiekėjas derina su Užsakovu. Montavimo darbai ir būdas neturi pažeisti esamų paviršiaus dangų. Konkretų įrangos tvirtinimo variantą Tiekėjas derina su objekto savininku (Užsakovu). Sumontuota įranga neturi trikdyti esamos įrangos funkcionavimui ir techniniams parametrams. Reikia atlikti nutiestų kabelių ir ryšių parametrų matavimus. Vidinio tinklo konfigūravimo darbus atlieka Užsakovas. Įrangoje turi būti įdiegti naujausi atnaujinimai. LoRaWAN maršrutizatoriai ir elektros skaitikliai turi būti sukonfigūruoti Pirkėjo valdomoje tinklo valdymo sistemoje.Tinklo valdymo sistema turi būti atnaujinta. Sumontavus įrangą turi būti atliekami ryšio testavimai. Turi buti atlikti utp/ftp kabelio testavimai, pateikiami matavimo protokolai. Turi būti įskaičiuoti visos reikalingos medžiagos ir darbai antenų sumontavimui ir pajungimui. Tiekėjas turi atvaizduoti elektros skaitliukus Things Board sistemoje. |  |  |  |
|  | Garantija suteiktoms Paslaugoms teiktomis su prekėmis | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
|  | Nustatomi minimalūs /savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos |  |  |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos |  |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamintojo atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. |  |  |  |  |
|  | Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). |  |  |  |  |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. |  |  |  |  |
|  | Užsakovas priėmimo-perdavimo aktą patvirtina parašu 10 d.d. bėgyje po jo gavimo. |  |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.