Techninės specifikacijos priedas Nr. 4

REIKALAVIMAI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAMS

Mišrių komunalinių atliekų antžeminiai stumdomi ar stacionarūs konteineriai (toliau – konteineriai) bus naudojami mišrių komunalinių atliekų surinkimui iš atliekų turėtojų. Konteineriai yra naudojami formuojant konteinerių rezervą. Konteineriai turi atitikti žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus.

Nauji ir esami atliekų turėtojai aprūpinami Administratoriaus nurodyto dydžio antžeminiais stumdomais ar stacionariais konteineriais, atitinkančiais žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus.

Paslaugų tiekėjas, Pasiruošimo Paslaugai ataskaitoje teikdamas Administratoriui informaciją apie konteinerių rezervą, privalo pateikti visus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ar Paslaugos tiekėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.

| Konteinerių rezervo apimtis | Konteinerių skaičius turi būti pakankamas aptarnaujamoje teritorijoje esančių esamų ir naujų atliekų turėtojų aprūpinimui mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti skirtais antžeminiais nuolatinio ir (ar) laikinojo naudojimo konteineriais, bei šių konteinerių keitimui techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka. |
| --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai konteineriams |  |
| Paskirtis | Mišrių komunalinių atliekų surinkimas. |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. |
|  | Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams, išoriniams smūgiams. |
|  | Medžiagos, iš kurių formuojamas konteineris, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti visiškai atsparios korozijai, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms. |
|  | Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš perdirbamo aukšto tankumo polietileno (HDPE) arba lygiavertės medžiagos. |
|  | Plastikinio konteinerio spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. |
| Konteinerio žymeklis | Konteinerio žymeklio montavimo vietą parenka Paslaugos tiekėjas taip, kad sistema jį nuskenuotų, o ištuštinimo metu jis nebūtų pažeistas. |
| Informacija ant konteinerio | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas informacinis lipdukas. Konteinerio identifikacinis numeris nurodomas kitame lipduke ir stumdomuosiuose konteineriuose klijuojamas iš dešinės konteinerio pusės, o stacionariuosiuose konteineriuose klijuojamas ant priekinės dalies. |
| Dokumentacija | Konteinerių eksploatacijos, tvarkymo bei priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis. |
| Papildomi reikalavimai antžeminiams stumdomiems ir stacionariems konteineriams |  |
| Bendrieji reikalavimai | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 840 (1-6 dalys) kokybės standartą (arba lygiavertis). Įrodymui kartu su Pasiruošimo ataskaita pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Stacionarūs konteineriai turi atitikti EN 13071-1 standartą (arba lygiavertį); konteineriai turi turėti RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės sertifikatą, apie tai pateikiant sertifikatą (įrodymui kartu su Pasiruošimo ataskaita pateikiami akredituotų institucijų/sertifikuotų laboratorijų dokumentai ar jų kopijos, įrodančios, kad konteinerių kokybės parametrai yra ne žemesni kaip RAL GZ 951/1 arba lygiavertūs šiems parametrams); kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo CE ženklu. |
|  | - Mišrių komunalinių atliekų surinkimui – nuo 0,12 m3 iki 4 m3 talpos naujas arba naudotas geros techninės ir estetinės būklės antžeminis stumdomas plastikinis juodos spalvos (RAL 7021 konteineris su juodos spalvos (RAL 7021) dangčiu, antžeminis stacionarus plastikinis juodos spalvos konteineris (RAL 7021) su ar be dangčio juodos spalvos (RAL 7021) ir su dviejų pakėlimo kilpų sistema |
| Atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos | MKA konteineriai ištuštinami standartiniais krovimo įrenginiais, kurie tinkami tuštinti įvairių dydžių, 0,12 m3, 0,14 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 1,1 m3 standartiniams konteineriams aptarnauti, kurių pagalba konteineriai pakeliami ir ištuštinami į atliekų surinkimo transporto priemonę. MKA stacionarūs konteineriai ištuštinami transporto priemonėmis, kuriose yra sumontuoti hidrauliniai manipuliatoriai, galintys ištuštinti konteinerius su dviejų pakėlimo kilpų sistema. |
|  | Konteinerių spalva pagal RAL kokybės standartą (RAL 7021 arba lygiavertė spalva). |
|  | 0,12 m3, 0,24 m3 talpos konteinerių važiuoklė iš plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi; 0,66 m3, 1,1 m3 talpos konteinerių važiuoklė iš metalinių ratų su guminėmis padangomis, be ištisinės ašies, su stabdžių mechanizmu; Konteinerio dangtis plokščias. 2,1 m3, 2,8 m3, 3 m3, 3,6 m3, 4 m3 talpos konteinerių dangtis pakeliamas arba varstomas, ar įmetimo anga skirta MKA mesti. |