- TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pagalbos tarnyba – vieno langelio principu veikianti centralizuota Pagalbos (kreipinių dėl programinės ir techninės įrangos aptarnavimo, darbo sutrikimų, klausimais registravimo, administravimo ir kontrolės bei problemų sprendimo) tarnyba, kuri su kreipiniais susijusios informacijos registravimui, saugojimui ir pateikimui naudoja tam pritaikytą programinę įrangą.

TS – ši techninė specifikacija.

Rangovas – Pirkimo laimėtojas, darbų atlikėjas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimu AB Via Lietuva siekia įsigyti šiuos darbus (toliau – Darbai):

    - Indukcinių jutiklių montuojamų kelio dangoje įrengimo darbus.

  - Darbai bus įsigyjami pagal AB Via Lietuva poreikį, fiksuoto įkainio kainodaros būdu pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

  - Pirkimo dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal 5 skyriaus lentelėse nurodytus preliminarius kiekius.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Darbų atlikimo poreikis bus išreiškiamas užsakymais Rangovui, kurie bus registruojami AB Via Lietuva Pagalbos tarnyboje. Darbų atlikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai buvo sukurtas kreipinys per Pagalbos tarnybą. Esant sutrikimams Pagalbos tarnybos puslapyje, bendravimas su Rangovu bei užsakymų registravimas vykdomas Rangovo Sutartyje nurodytu el. paštu. Tokiu atveju, registracijos laiku laikomas el. laiško išsiuntimo minėtu adresu laikas.

  - Visi TS nustatyti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, turi būti laikoma, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto).

  - Rangovui bus papildomai apmokama pagal TS 2 lentelėje nurodytus įkainius, priklausomai nuo to, kurioje Lietuvos Respublikos apskrityje reikės atlikti Darbus. Šie įkainiai bus taikomi „viskas įskaičiuota“ principu – t. y. jeigu bus suformuotas užsakymas įrengti indukcines kilpas konkrečioje apskrityje, Rangovas į atliktų darbų aktą lentelėje nurodytą įkainį galės įtraukti tik vieną kartą ir turės apimti visas Rangovo vykimo į vietą išlaidas susijusias su to užsakymo vykdymu.

  - AB Via Lietuva, vadovaudamasi 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), reikalauja, kad tiekiamos įrangos gamintojas nebūtų iš Nutarimu patvirtinto „Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais“, sąrašo (toliau – Sąrašas). Sutarties vykdymo metu, Rangovas prieš įrangos montavimo darbus privalo AB Via Lietuva pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje yra nurodomi jo tiekiamos įrangos gamintojai bei yra deklaruojama, kad jie nėra iš Sąrašo. Kilus įtarimams dėl laisvos formos deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo, AB Via Lietuva nurodymu, per AB Via Lietuva nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų), Rangovas įsipareigoja pateikti tiekiamos įrangos gamintojo juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija arba atitinkamus Europos Sąjungos valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus.

  - Už atliktus indukcinių jutiklių įrengimo darbus apmokama pagal Rangovo pasiūlytus įkainius. Apmokėjimai bus vykdomi pagal Rangovo pateiktą sąskaitą-faktūrą, išrašytą pagal suderintą su AB Via Lietuva atliktų darbų aktą. Apmokėjimo tvarka nustatyta sutartyje.

  - Atliktų darbų akte turi būti nurodyti per mėnesį registruoti kreipiniai, jų sprendimo laikai, nurodyti per mėnesį atlikti darbai. Užsakovas, esant poreikiui, turi teisę reikalauti iš Rangovo detalesnės informacijos apie atliktus darbus.

  - Jeigu vykdydamas indukcinių jutiklių įrengimo darbus Rangovas atliks pakeitimus dėl kurių Eismo intensyvumo skaitikliai nustos tinkamai funkcionuoti, tokiu atveju Rangovas turės atstatyti Eismo intensyvumo skaitiklių darbą, kad jie tinkamai funkcionuotų ir padengti AB Via Lietuva patirtus nuostolius dėl Eismo intensyvumo skaitiklių  neveikimo.

  - Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus valstybinės reikšmės keliuose, galiojančiais standartais, statybos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą. Darbo vietų aptvėrimui kelyje turi būti taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje eismas negali būti nutraukiamas.

- REIKALAVIMAI indukcinių jutiklių įrengimo DARBAMS

  - Indukcinių jutiklių įrengimas turi būti įvykdytas per 30 darbo dienų nuo užsakymo gavimo. Rangovas turi teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Darbų atlikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

  - Rangovas pats atsakingas už leidimų išsiėmimą bei vietos aptvėrimą. Užsakyme Užsakovas nurodo kuriose juostose turi būti įrengti indukciniai jutikliai, kokie jutiklių išmatavimai bei atstumai tarp jų. Įrengus jutiklius, jie turi būti pajungti prie įrangos spintoje esančios jungties.

  - Indukcinėms kilpoms įrengti turi būti naudojamas specialiai tam skirtas kabelis. Kabelio laidininkas – varinė arba alavuota vario gysla, kurios skerspjūvis 1,5 mm², padengta gumuotu (ar kitokiu) apvalkalu, užtikrinančiu atsparumą išoriniams poveikiams (drėgmei, tepalui, temperatūrai ir kt.).

  - Griovelių užpildas – karšto liejimo mastika arba bituminė emulsija. Užpildas parenkamas atsižvelgiant į asfalto fizines charakteristikas. Užpildo charakteristikos turi būti kiek įmanoma panašesnės į asfalto, kad užtikrinti vieningą darbą asfalto „judėjimo“ dėl klimatinių sąlygų pokyčių metu. Užpildo naudojimas neturi pažeisti ar pabloginti indukcinio kabelio savybių.

  - Kabelis turi būti įrengiamas išpjaunant ne mažesnį nei 8-10 cm gylio ir 7 mm pločio (griovelio plotis gali būti ir kitoks, svarbu, kad indukcinis kabelis laisvai atsigultų ant griovelio dugno, ten kur dedamas suvytas kabelis griovelio plotis gali būti iki 50 mm) griovelį kelio. Dedant kabelį į apatinį asfalto dangos sluoksnį prieš paklojant viršutinį, griovelio gylis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Išpjovus, visi grioveliai turi būti kruopščiai išvalyti nuo dulkių ir purvo bei išdžiovinti nuo drėgmės. Griovelių pjovimas pradedamas nuo kilpų, esančių toliausiai nuo stovo. Kilpų kontūrų griovelių kampai užapvalinami 135° kampu (žiūrėti schemą).

  - Kai indukcinės kilpos išmatavimai 2 m x 2 m, kiekvienas indukcinis kontūras sukamas ne mažiau 4 kartus (4 vijos). Esant kitiems išmatavimams vijų skaičius parenkamas toks, kad indukcinės kilpos induktyvumas būtų ne mažesnis kaip nurodyta 4.12 punkte.

  - Indukcinio kontūro laidas turi būti vientisas iki pat jungiamosios jungties su eismo intensyvumo skaičiavimo įranga. Laidas griovelyje turi pasiguldyti ant dugno. Laidai turi būti klojami tik į švarius griovelius;

  - Indukcinių kontūrų kabelių galai suvejami į vieną (nuo pat kontūro iki pat spintos) ir tik tuomet suklojami į išpjautus griovelius, vedančius link stovo. Suvijimo žingsnis per visą ilgį turi būti ne mažesnis kaip 5 vijos į metrą.

  - Laidai nuo kelio dangos krašto iki eismo apskaitos stovo pamato nuvedami paklojant plastikinį vamzdį, kurio vidinis/išorinis diametras nemažesnis nei 40 mm, ir pratraukiami iki įrangos spintos.

  - Įrangos spintoje kilpų galai sužymimi raidėmis nuo A iki D (jei kilpos įrengiamos 4-iose eismo juostuose, tuomet sužymima nuo A iki H), pagal 4.13 punkte pateiktus reikalavimus.

  - Suklojus laidus į griovelius, jie užpilami karšto liejimo mastika arba bituminė emulsija.

  - Įrengus indukcinius kontūrus jų elektriniai parametrai turi atitikti eismo intensyvumo skaičiavimo įrangos gamintojo nustatytus reikalavimus: kiekvieno kontūro varža po įrengimo privalo būti ne didesnė nei 4 omai (Ω), o induktyvumas privalo būti ne mažesnis nei 90 mikrohenrių (µH).

  - Indukcinių kontūrų įrengimo pavyzdinis brėžinys pateiktas 1 pav. Kilpos žymimos pagal kelio kryptį: pirmyn (kilometrų didėjimo kryptimi) A–B, atgal (kilometrų mažėjimo kryptimi) C–D ir nepriklauso nuo to, kurioje kelio pusėje įrengta įrangos spinta.

1 pav. Indukcinių kontūrų išdėstymo pavyzdinis brėžinys

  - Suvyto kabelio nuvedimo griovelių asfalto dangoje išdėstymas gali būti ir kitoks, nei nurodyta pavyzdiniame brėžinyje.

  - Visos įrengtos kilpos turi būti sužymėtos ir pajungtos prie įrangos spintoje esančios indukcinių kilpų jungties.

  - Atlikus atstatymo darbus, turi būti pateiktas užpildytas laisvos formos indukcinių jutiklių parametrų lapas, kuriame nurodyta jutiklių įrengimo data, vieta, atstatytų indukcinių kontūrų varžos ir induktyvumai, pateikta panaudoto indukcinio kabelio gamintojo deklaracija.

  - Darbams, įskaitant medžiagas, turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 1 mėnesio garantinis terminas nuo pasirašyto akto apie atliktus Darbus. Garantinio termino laikotarpiu nustačius Darbų trūkumų, Rangovas turi ne vėliau kaip per mėnesį nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Darbų trūkumus. Garantijai netaikoma, jei kilpos yra nufrezuojamos ar pažeidžiamos atliekant kitus kelio remonto darbus.

- PERKAMŲ ĮRENGINIŲ IR Darbų SĄRAŠAS

  - Indukcinių jutiklių (kilpų), montuojamų kelio dangoje, įrengimo darbai

Indukcinių jutiklių (kilpų) įrengimas                                                                                 Lentelė 1

| Eil. Nr. | Darbas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| 1. | 4 indukcinių jutiklių įrengimas vienoje iš dviejų važiuojamoje dalyje, esančioje arčiau įrangos stovo | kompl. | 1 |
| 2. | 4 indukcinių jutiklių įrengimas vienoje iš dviejų važiuojamoje dalyje, esančioje toliau nuo įrangos stovo | kompl. | 1 |
| 3. | 8 indukcinių jutiklių įrengimas dviejose važiuojamosiose dalyse | kompl. | 2 |
| 4. | 2 indukcinių jutiklių įrengimas važiuojamoje dalyje (esant dviem važiuojamosioms dalims), esančioje arčiau stovo (pirmoje arba antroje eismo juostoje) | kompl. | 2 |
| 5. | 2 indukcinių jutiklių įrengimas važiuojamoje dalyje (esant dviem važiuojamosioms dalims), esančioje toliau nuo stovo (pirmoje arba antroje eismo juostoje) | kompl. | 1 |
| 6. | 2 indukcinių jutiklių įrengimas, kai yra tik viena važiuojamoji dalis (pirmoje arba antroje eismo juostoje) | kompl. | 11 |
| 7. | 4 indukcinių jutiklių įrengimas, kai yra tik viena važiojamoji dalis | kompl. | 1 |

Darbai pagal atlikimo vietą                                                                                      Lentelė 2

| Eil. Nr. | Darbas | Mato vienetas |  | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] |  | [4] |
| 1. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Vilniaus ar Utenos apskritį | vnt. |  | 2 |
| 2. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Kauno, Alytaus ar Marijampolės apskritį | vnt. |  | 3 |
| 3. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Šiaulių ar Panevėžio apskritį | vnt. |  | 5 |
| 4. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Klaipėdos, Telšių ar Tauragės apskritį | vnt. |  | 9 |

- REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI SUTARTIES VYKDYMU

  - Rangovas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, turi vadovautis TS nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

    - Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų (darbų) vykdymu, Rangovas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena TS nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Rangovo teikiamomis paslaugomis (darbais), nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis (darbais), nuostata.

  - Jeigu viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu Rangovui bus būtina tvarkyti asmens duomenis, Rangovas ir Užsakovas turės pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį.

  - Rangovas galės vykdyti Sutartį tik Rangovo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (Techninės specifikacijos 1 priedas). Konfidencialumo pasižadėjimo formos specialistų, kurie bus įtraukti į viešojo pirkimo Sutarties vykdymą turi būti pasirašytos ir pateiktos AB Via Lietuva per 2 d. d. nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su AB Via Lietuva yra sutariama kitaip).

  - Paslaugų (darbų) vykdymui Rangovo darbuotojams prieiga prie AB Via Lietuva informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų (darbų) vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie AB Via Lietuva informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta TS 6.8 punkte.

  - Rangovui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Rangovas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš AB Via Lietuva gautai informacijai apsaugoti, todėl Rangovui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

    - neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš AB Via Lietuva viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties galiojimui;

    - užtikrinti, kad Rangovo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo Sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties vykdymui;

    - apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti AB Via Lietuva ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

  - Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Rangovui, yra taikomi ir jo subrangovams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

  - Nuotoliniams prisijungimams prie AB Via Lietuva informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

    - Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Rangovas nurodo IP adresą (-us), iš kurių bus jungiamasi prie AB Via Lietuva įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

    - Kiekvienam Rangovo paskirtam specialistui, sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Rangovo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

    - Rangovui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti Sutartį specialistu, Rangovas Sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai AB Via Lietuva, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą.

PRIEDAI:

- Konfidencialumo pasižadėjimo forma.

Vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818, 13 punktu subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, pirkdami paslaugas, darbus ar įrangą, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, pirkimo dokumentuose turi iš anksto nustatyti, kad paslaugų Rangovas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį Reikalavimams

(interaktyvi nuoroda: https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr)