Pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TRIKOTAŽINIAMS GAMINIAMS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KEPURAITEI

# (1 pirkimo dalis)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Kepuraites skirtos kariams dėvėti kaip galvos apdangalus šaltu oru arba kaip pošalmius.

- Kepuraitė turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Kepuraitės gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kariams reikalingų kepuraičių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytose pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kepuraičių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartį.

- Kepuraitės kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

1 lentelė

# KEPURAIČIŲ DYDŽIAI

| Dydis | 54-56 | 57-59 |
| --- | --- | --- |
| Galvos apimtis, cm | 53,5-56,5 | 56,5-59,5 |

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Kepuraitė – tai gerai priglundanti prie galvos, simetriška visomis kryptimis, be pamušalo kepuraitė, pagaminta iš poliesterinio trikotažo su pūku. Trikotažinė medžiaga turi būti su dvipusiu pūku. 1/3 pūko aukščio turi būti išorinėje pusėje, 2/3 pūko aukščio turi būti vidinėje pusėje.

- Kepuraitės spalva – samanų, artima spalvai 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. Trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje

- Kepuraitės bendras vaizdas pateiktas techninės specifikacijos priedo paveiksle.

- Kepuraitės turi būti sukonstruotos taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kario galvos.

- Kepuraitės viršugalvis iš keturių trikampių detalių, apatinėje dalyje su dvigubu apvadu.

- Kepuraitės viršugalvis apvalios formos. Bazinio 54-56 dydžio kepuraitės aukštis– 22,5 cm ± 0,3 cm (matuojant lanku nuo viršugalvio centro iki apvado apačios). Kepuraitės plotis apačioje 1/2 – 27,5 cm ± 0,3 cm. Apvado aukštis – 7,5 cm ± 0,2 cm.

- Pagrindiniai kepuraitės matai ir leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje. Išmatavimai gali būti koreguojami, derinant darbinį pavyzdį.

2 lentelė

KEPURAIČIŲ MATŲ LENTELĖ

| Matmens Pavadinimas / Dydis | 54-56 | 57-59 | Leistinas nuokrypis (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kepuraitės plotis, cm (matuoti apvado apatinį kraštą) | 27,5 | 29 | 0,5 |
| Kepuraitės aukštis, cm (matuoti lanku nuo viršugalvio centro iki apvado krašto) | 22,5 | 23,1 | 0,3 |
| Kepuraitės apvado plotis, cm | 7,5 | 7,5 | 0,2 |

- Kepuraitės apvado užpakalinė siūlė baigiasi ties viduriu trikampės detalės.

- Siūlių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti dėvėjimo metu. Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Siūlų spalva derinama prie gaminio medžiagos spalvos.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms: siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus; nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai po palenkimo neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

3 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS KEPURAITĖMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 340 ±20 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Medžiagos storis, mm | 4,6 ± 0,5 | LST EN ISO 5084 arba lygiavertis |
| 4. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N (40C), džiovinimo būdas – F(džiovinti žemesnėje temperatūroje)) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 5.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.2. | - šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.3. 5.4. | - skalbimui - prakaitui | 3 3 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | 3 | LST EN ISO 4920 arba lygiavertis |
| 7. | Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 30 min), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertis |
| 8. | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai), mm/s | 380 | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 9. | Šiluminis atsparumas, m2K/W | 0,11 | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |
| 10. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,0 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- rodiklis 10. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio;

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Priežiūros instrukcija gali būti nurodyta sugeneruotame QR kode, kuris turi būti nurodytas įsiuvamoje etiketėje.

- Kepuraitės pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

KEPURAITĖS BENDRAS VAIZDAS

kepuraitės paveikslas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPORTINEI KEPURAITEI

# (2 pirkimo dalis)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sportinė kepuraitė (toliau – kepuraitė) yra skirta kariams dėvėti kaip galvos apdangalus atliekant sportines užduotis.

2. Kepuraitė turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

3. Kepuraitės gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

4. Kariams reikalingų sportinių kepuraičių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytose pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių kepuraičių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, sudarant sutartis.

1 lentelė

# SPORTINIŲ KEPURAIČIŲ DYDŽIAI

| Dydis | 54-56 | 57-59 | 60-62 |
| --- | --- | --- | --- |
| Galvos apimtis, cm | 53,5-56,5 | 56,5,0-59,5 | 59,5 - 62,5 |

5. Kepuraitės kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

6. Kepuraitė – tai gerai priglundanti prie galvos, simetriška visomis kryptimis, be pamušalo kepuraitė, pagaminta iš poliesterinės trikotažinės su pūku vidinėje pusėje medžiagos.

7. Kepuraitės spalva – samanų, artima spalvai 19-0419 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą.

8. Trikotažinė medžiaga turi būti minkšta, elastinga, gerų higieninių, šiluminių ir antistatinių savybių; turi būti atspari pumpuravimuisi; užtikrinti gerą oro ir garų cirkuliaciją (gerai ir greitai pašalinti drėgmę nuo kūno į išorę). Medžiagos pluoštinėje  sudėtyje turi būti ne mažiau kaip po 50 % dviejų rūšių daugiagijų funkcinių siūlų. Vienas iš jų turi būti su šaldančiais mineralais, šerdinės sandaros daugiagijis siūlas, užtikrinantis greitą džiūvimą, greitą vandens išgarinimą bei šaldymą, o kitas šešiabriaunis daugiagijis siūlas, pasižymintis greitu drėgmės transportavimu, greitu džiūvimu. Abu siūlai turi užtikrinti sausumo ir vėsumo pojūtį vartotojui. Būtina pateikti dokumentą - patvirtinimą, jog kepuraitės medžiagoje panaudoti tokio tipo verpalai (pateikti oficialų dokumentą verpalų gamintojo, verpalų techninių charakteristikų, nurodyti bandymų metodo žymenį). Trikotažinė medžiaga turi būti apdorota antistatine apdaila, atlaikančia 50 skalbimo ciklų (pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, nurodyti bandymų metodo žymenį). Trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos nurodytos 3 lentelėje.

9. Kepuraitės bendras vaizdas pateiktas priedo paveiksle.

10. Kepuraitės turi būti sukonstruotos taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kario galvos.

11. Kepuraitės viršugalvis apvalus, iš trijų detalių (dvi šoninės detalės ir viena vidurinė detalė); apatinėje dalyje vienos detalės figūrinis apvadas. Apvado kraštas apsiūtas tampriu apsiuvu.

12. Kepuraitės viršugalvis apvalios formos. Bazinio 57 – 59 dydžio kepuraitės viršutinės detalės plotis: priekyje – 10,5 cm ± 0,3 cm; ties viršugalviu - 9,5 cm ± 0,3 cm; nugaroje – 8,5 cm ± 0,3 cm. Apvado plotis: ties priekio viduriu – 5,5 cm ± 0,2 cm; ties nugaros viduriu – 6,5 cm ± 0,2 cm; šonuose (ties ausimis) – 9,5 cm ± 0,3 cm. Šoninės detalės aukštis per vidurį – 9,0 cm ± 0,3 cm. Krašto apsiuvo plotis išorinėje ir vidinėje pusėse po 1,0 cm ± 0,2 cm.

13. Pagrindiniai sportinės kepuraitės matai ir leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje. Išmatavimai gali būti koreguojami, derinant darbinį pavyzdį.

2 lentelė

SPORTINIŲ KEPURAIČIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ

| Matmens / Pavadinimas / Dydis | 54-56 | 57-59 | 60-62 | Leistinas nuokrypis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepuraitės plotis 1/2, cm (matuoti ties apvado prisiuvimo siūle) | 26,5 | 28,0 | 29,5 | 0,7 |
| Kepuraitės ilgis, cm (matuoti lanku nuo priekio vidurio krašto (per viršugalvio centrą) iki nugaros vidurio krašto) | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 1,0 |

14. Trikotažinė medžiaga turi būti numegzta kokybiškai, be tekstilinių defektų, iš kokybiškų verpalų, vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, iširusių mezginio kilpų. Spalva (dažymas) turi būti tolygi/vienoda visame gaminio plote.

15. Kepuraitės viršutinė vidurinė dalis, šoneliai ir apvadas – iš vienos detalės. Gaminių detalės kerpamos pagal išilginę, viena kryptimi, turi būti simetriškos, porinės detalės turi būti vienodos. Neleidžiami atspalviai tarp to pačio gaminio detalių.

16. Kepuraitės kraštas turi būti apsiūtas tampria juostele. Juostelės spalva tokia, kaip pagrindinės medžiagos, plotis iš abiejų pusių, – 1,0 cm ± 0,2 cm.

17. Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamojo grandininio dygsnio mašinomis arba lygiavertėmis, galinčioms užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Visų siūlių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti dėvėjimo metu.

18. Siūlių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti dėvėjimo metu. Užleidimai siūlėms, dygsnių tankis turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

19. Siuvimo siūlų storis turi būti parinktas toks, kad būtų užtikrinta siūlių kokybė, reikiamas siūlės tvirtumas, tamprumas, stabilumas eksploatacijos metu. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, nedirginti odos liečiantis. Siūlių kraštų dengimui turi būti naudojami putlūs tekstūruoti poliesteriniai siūlai, arba lygiaverčiai, galintys užtikrinti ne blogesnės kokybės ir savybių siūles. Siūlų spalva derinama prie gaminio medžiagos spalvos.

20. Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies darbužių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus; nebūti iškilios į vidų ar išorę. Gaminio kraštai po palenkimo neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių, turi būti tinkamai išlaidyti (nesuglamžyti).

3 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS SPORTINĖMS KEPURAITĖMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 150 -5/+10 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Skersinis dvigubasis | nurodyti |
| 4. | Mezgimo tankis (viename cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 17-19 18-20 | LST EN 14971 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) | 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 6.3. 6.4. | - skalbimui - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 7. | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % | ≥ 80 | LST EN ISO 20931-1 arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 4 | # LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | ≥ 10 | LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis |
| 10. | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 |
| 11. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

- rodiklis 10. ,,Spalvų skirtumas”, Δ ECMC, reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą produkcijos spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio;

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

21. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

22. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

22.1. du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

22.2. matų lentelė suderinimui;

22.3. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

22.4. gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

23. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

24. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

25. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

26. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

27. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

28. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

29. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

30. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

31. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta (arba pritvirtinta kartu su etikete) priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Priežiūros instrukcija gali būti nurodyta sugeneruotame QR kode, kuris turi būti nurodytas įsiuvamoje etiketėje.

32. Kepuraitės pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

SPORTINĖS KEPURAITĖS BENDRAS VAIZDAS

Sportinės kepuraitės paveikslas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TAKTINIO LAUKO UNIFORMOS KOSTIUMO MARŠKINAIČIAMS

(3 pirkimo dalis)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taktinio lauko uniformos kostiumo marškinaičiai (toliau – TLU marškinaičiai arba marškinaičiai) yra taktinio lauko uniformos kostiumo dalis ir skirti dėvėti kariams įvairiomis sąlygomis.

2. Marškinaičiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

3. Marškinaičiai dalinai siuvami iš patentuoto slepiamuoju (universaliu) piešiniu marginto audinio (toliau – pagrindinio audinio), kurio spalvos artimos tokiems PANTONE TEXTILE katalogo spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro pilkai žalia (pagrindo) spalva – 13-0607 TP ~ 15% ploto, žalia spalva – 17-0115 TP ~ 30% ploto, ruda spalva – 17-1417 TP ~ 25% ploto, šiaudo spalva – 17-1022 TP ~ 20% ploto, chaki spalva – 16-0730 TP ~ 10% ploto, ir vienspalvės šiaudo spalvos trikotažinės medžiagos, kurios spalva artima PANTONE TEXTILE katalogo spalvos kodui - 17 – 1022 TP.

4. Tiekėjas aprūpinamas pagrindiniu audiniu, kurį jis turės pasiimti iš nurodyto Lietuvos kariuomenės sandėlio Lietuvoje (audinys išduodamas pagal suderintas ir patvirtintas pagrindinio audinio sunaudojimo normas). Visos kitos marškinaičių gamybai reikalingos medžiagos – Tiekėjo.

5. Marškinaičių gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

6. Kariams reikalingų marškinaičių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių marškinaičių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.

1 lentelė

MARŠKINAIČIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

| Ūgis, cm | Krūtinės apimtis, cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 158 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 164 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 176 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 182 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 188 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 194 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 200 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 206 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

7. Marškinaičiai siuvami vyriški. Gaminių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiaverčio standarto duomenys. Marškinaičiai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kario kūno, vilkint lauko uniformos sluoksnių sistemos drabužius, bei nevaržytų kario judesių.

8. Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

9. Marškinaičių modelis pateiktas techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedo) 1 – 3 eskizuose. Matmenys eskizuose nurodyti centimetrais.

10. Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 188 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties.

11. Bazinio dydžio marškinaičių pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje:

2 lentelė

TLU MARŠKINAIČIŲ BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIŲ MATMENŲ MATŲ LENTELĖ

| Eil.Nr. | Matmens pavadinimas, matavimo vieta | Reikšmė, cm | Leistinas nuokrypis, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Nugaros vidurio ilgis (matuoti nuo priekaklio siūlės iki apačios) | 79,0 | 1,0 |
| 2. | ### Priekio ilgis (matuoti nuo priekaklio ir rankovės susikirtimo kampo priekyje iki apačios ) | 76,0 | 1,0 |
| 3. | ### Krūtinės apimtis ½ (matuoti ties pažastimis) | 56,0 | 1,0 |
| 4. | Liemens apimtis ½ (matuoti 48 cm atstumu nuo nugaros priekaklio vidurio) | 50,0 | 1,0 |
| 5. | Apačios plotis ½ | 52,0 | 1,0 |
| 6. | Rankovės ilgis (matuoti nuo priekaklio siūlės iki apačios) | 82,0 | 1,0 |
| 7. | Rankovės plotis viršuje ½ (matuoti po pažastimis) | 24,0 | 0,5 |
| 8. | Rankovės plotis ties alkūne ½ ((matuoti 28 cm nuo apačios) | 21,0 | 0,5 |
| 9. | Rankovės plotis apačioje ½ | 18,5 | 0,5 |
| 10. | Priekaklio ilgis ½ (matuoti nuo priekio vidurio iki nugaros vidurio, pagal apykaklės įsiuvimo siūlę) | 23,5 | 0,5 |

Pastaba: Su konkurso laimėtoju bus derinama lentelė su visų dydžių išmatavimais.

12. Jeigu 2 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

13. Marškinaičių pagrindinės detalės turi būti kerpamos viena kryptimi.

14. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

15. Erdvinės kišenės turi būti su išsiūtomis angelėmis vandeniui nubėgti.

16. Siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu.

17. Visos vidinės marškinaičių siūlės ir detalių kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.

18. Marškinaičių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių ir/ar peltakių suraukimas, siūlių ir/ar peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ir/ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrūkę siuvimo/peltakių siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių ir/ar peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.

19. Gaminių siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius (jei žemiau pateiktuose reikalavimuose nenurodyta kitaip), peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės. Atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis prasiuvamas 0,5-0,6 cm atstumu nuo pirmojo peltakio.

20. Porinės detalės turi būti išdėstytos simetriškai.

21. Technologinio proceso liekanos (siūlai, pūkai ir pan.) turi būti išvalytos nuo marškinaičių, gaminiai turi būti tvarkingai išlyginti.

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

22. Marškinaičiai gaminami iš marginto slepiamuoju universaliu piešiniu audinio ir skersinio mezgimo dvisluoksnės kombinuoto interlokinio mezgimo vienspalvės trikotažinės medžiagos, šiaudo spalvos, artimos PANTONE TEXTILE katalogo spalvos kodui - 17 – 1022 TP. Trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINAIČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 % Poliesteris | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis g/m2 | 220,0 + 20,0/ -10,0 | LST EN 12127 arba LST ISO 3801, arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) – skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 4.1. | - sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 arba lygiavertis |
| 4.2. | - šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 arba lygiavertis |
| 4.3. 4.4. | - skalbimui prie 40oC - prakaitui | 4 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 5. | Medžiagos polinkis (po 2000 ciklų), laipsnis): pūkuotis pumpuruotis | 4 4 | # LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 7. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |
| 8. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s |  | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |

Pastabos:

- Rodiklis 5 taikomas abejoms trikotažo pusėms.

- Rodiklis 7 ,,spalvų skirtumas” Δ ECMC reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

23. Kibieji tekstiliniai užsegimai turi būti neblizgantys, atitinkantys 4 lentelėje pateiktus rodiklius. Visi nukirpti kibiųjų tekstilinių užsegimų kraštai turi būti apdirbti, kad neirtų.

4 lentelė

KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Matavimo vnt. | Charakteristika | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paviršinis tankis švelni pusė (kilpučių) šiurkšti (kabliukų) | g/m 2 | 340±10 320±10 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiaverčiai |
| 2. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus | % | ≤ 2 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumas skalbimui (spalvos pasikeitimas ir medžiagos uždažymas) | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 4. | Nusidažymo atsparumas sausai trinčiai šlapiai trinčiai | balai | ≥ 4 ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5. | Šlyties jėga: pradinė po 5000 atidarymo- uždarymo ciklų | N/cm | ≥ 8 ≥ 4 | LST EN 13780 arba lygiavertis |
| 6. | Atskiriamoji jėga: pradinė po 5000 atidarymo- uždarymo ciklų | N/cm | ≥ 1,3 ≥ 0,65 | LST EN 13780 arba lygiavertis |

24. Užtrauktukas turi būti spiralinis, derantis prie trikotažinės medžiagos spalvos. Užsegtų užtrauktukų dantukų takelio plotis – 0,6 (±0,05) cm. Užtrauktukai turi atitikti 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

5 lentelė

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | 250 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | 110 | LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | 500 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | 370 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | 40 | LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokytis po skalbimo *, % | ≤ ± 2 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 7.1. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 7.2. | skalbimui* | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 7.3. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 7.4. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

25. Prie užtrauktuko galvutės, greitesniam užtrauktuko atsegimui, uždėtas laikiklis, suformuotas iš plokščios, 1,0 (±0,1) cm pločio tekstilinės juostelės. Laikiklio suformavimui, juostelė uždedama ant užtrauktuko spynelės pakabuko, juostelės galai susiuvami tarpusavyje taip, kad juostelės galai liktų laikiklio viduje. Laikiklio stabilumui, juostelė sutvirtinama 
įtvirčiu. Paruošto laikiklio ilgis - ne mažiau 5 cm.

26. Klijuotinis įdėklas, naudojamas detalių sutvirtinimui, turi būti užtikrinantis reikiamą detalių standumą ir patikimą sukibimą po daugkartinio skalbimo.

27. Siuvimo/peltakiavimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, skalbimui). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.

28. Marškinaičių peltakiavimo siūlų spalva – pagrindinio audinio šiaudo spalvos, kitų TLU kostiumo gamyboje naudojamų siuvimo/apmėtymo siūlų spalva derinama prie siuvamų/apmėtomų medžiagų spalvos. Visa marškiančių siuvime panaudota furnitūra (kibūs tekstiliniai užsegimai, užtrauktukai, tekstilinės juostelės ir juostos) turi būti artima spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal PANTONE TEXTILE katalogą ir patikimai tarnauti eksploatacijos metu.

29. Marškinaičių siuvime naudojamų medžiagų ir furnitūros spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu.

30. Visos medžiagos, panaudotos marškinaičių pasiuvimui, turi būti atsparios skalbimui automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgniniam džiovinimui.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI MARŠKINAIČIŲ MODELIUI

31.Marškinaičiai – įliemenuoti, reglano rankovėmis, priekis prasegamas užtrauktuku.

32. Priekio, nugaros detalės, rankovių detalės, esančios pažastų srityje, apykaklės vidinė detalė bei užtrauktuko apsiuvai kerpami iš trikotažinės medžiagos. Reglano tipo rankovės bei apykaklės išorinė detalė – iš viršaus audinio.

33. Marškinaičių apykaklė – stati, tolygiai išgaubta, išorinė dalis kerpama iš viršaus audinio, vidinė – iš trikotažinės medžiagos. Išorinė dalis paklijuota klijiniu įdėklu, kuris turi užtikrinti apykaklės formos stabilumą. Bazinio dydžio apykaklės aukštis ties priekio užsegimu – 6 cm, nugaros viduryje - 8,5 cm (1 eskizas). Apykaklės viršutinis kraštas nupeltakiuotas 0,6 - 0,7 mm pločio, apatinis kraštas – 0,2 (± 0,1) cm pločio peltakiu.

34. Marškinaičių vidinėje pusėje, apykaklės prisiuvimo siūlėje įsiūta pakaba iš viršaus audinio.

35. Priekio užsegimo ilgis – 22 (± 0,5) cm. Užsegimas nupeltakiuotas 0,2 (± 0,1) pločio peltakiu.

36.  Užsegimo apačioje įsiūta dviguba 1,5 ± 0,1 cm aukščio viršaus audinio detalė (1 eskizas).

- Iš vidinės gaminio pusės užtrauktukas turi būti pilnai uždengtas dvigubais trikotažinės medžiagos apsiuvais (1 eskizas). Užtrauktuko viršuje apsiuvų kampai užlenkiami į gerąją gaminio pusę taip, kad apgaubtų užtrauktuką bei apsaugotų nuo užtrauktuko lietimosi prie odos. Apsiuvų kraštai turi būti apsiūti, kad neirtų. Trikotažinis užtrauktuko apsiuvas ir viršaus audinio detalė, esanti užsegimo apačioje, turi būti sutvirtinti kartu, peltakio pagalba.

- Rankovės turi būti su pasvirusiomis dvigubomis uždėtinėmis erdvinėmis kišenėmis su antkišeniais (2 eskizas). Atstumas tarp kišenės aukščiausio kampo ir pečių siūlės – 20 ± 0,2 cm :

  - Kišenės plotis (matuojant nepasvirusią kišenę) 15 ± 0,2 cm, aukštis 17,5 ± 0,2 cm, gylis – 2,5 ± 0,1 cm.

  - Ant kišenės viršaus prisiūta dar viena kišenė, kurios plotis sutampa su apatinės kišenės pločiu, aukštis – 15 ± 0,2 cm.

  - Kišenių viršutiniai kraštai nusiūti uždara siūle:

    - apatinės kišenės 2,5 ± 0,2  cm pločio;

    - viršutinės kišenės 1 ± 0,2  cm pločio.

  - Ant viršutinės kišenės prisiūta stačiakampio formos 10 x 13 (± 0,2)   cm dydžio kibaus užsegimo kilpelių dalis.

  - Ant apatinės kišenės viršutinio krašto prisiūtos dvi mažos kibaus užsegimo kilpelių dalys – 2,5 X 2,5 (± 0,2) cm, atstumas tarp jų – 5 (± 0,2) cm.

  - Antkišenio išmatavimai: 16 x 7 (± 0,5) cm (žr. 2 eskizą).

  - Prie antkišenio vidinės pusės prisiūtos kibaus užsegimo kabliukų dalys – 2,5 x 4,5 (± 0,2) cm, atstumas tarp jų – 5 (± 0,2) cm. Ant antkišenio viršaus viena  kibaus užsegimo kilpelių dalis – 10 x 5 (± 0,2) cm.

  - Kairės rankovės kišenės antkišenio prisiuvimo siūlėje padaryta 2,5 ± 0,2 cm neužsiūta anga, kurios kraštai sutvirtinami įtvirčiais.

  - Kairės rankovės kišenė su papildoma kišenėle rašikliui. Kišenėlės išmatavimai 13,5 ± 0,2 cm x 2,5 ± 0,2 cm. Viršutinis kišenėlės kraštas nusiūtas 1 ± 0,2 cm pločio uždara siūle.

- TLU palaidinė alkūnių srityse turi po kišenę apsaugos priemonėms (įdėklams) įdėti. Tai erdvinės konstrukcijos (žr. 3 eskizą) antsiuvas, atkartojantis įdėklo formą:

  - Antsiuvas tvirtinamas šiek tiek pasviręs – antsiuvo apatinių kampų atstumai nuo rankovės apačios skiriasi. (3 eskizas).

  - Antsiuvo prisiuvimo prie rankovės siūlė – 0,2 (± 0,1) cm pločio, apatinis kraštas neprisiūtas, prisegamas kibiu užsegimu, prie rankovės siuvant šiurkščią (kabliukų) pusę, prie antsiuvo detalės – švelniąją (kilpelių) pusę.

- Rankovės apačia palenkta ir nusiūta uždara 5 ± 0,2 cm pločio siūle.

- Rankovės pločiui apačioje reguliuoti, į rankovės priekinę siūlę įsiūta lystelė (1 eskizas):

  - lystelė nupeltakiuota 0,5 ± 0,2 cm pločio peltakiu;

  - laisvam lystelės galo prisegimui prie rankovės prisiūti nustatytos formos kibūs tekstiliniai užsegimai:

    - prie vidinės lystelės pusės prisiūta stačiakampio formos (4,5 ± 0,2 x 2,5 ± 0,2 cm dydžio) kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

    - prie rankovės prisiūta stačiakampio formos (2,5 ± 0,2 x 20 ± 0,2 cm dydžio) kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis). Juostelės tvirtesniam prisiuvimui, tekstilinio užsegimo detalė nusiuvama zigzagu.

- Palaidinės apačia palenkta 2,5 ± 0,2 cm ir nusiūta plokščiasiūle mašina.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo konstrukcija ir siuvimo technologija).

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

  - matų lentelė suderinimui;

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su Tiekėju);

- gaminio pavadinimas;

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- užrašas „Skalbti be optinių baliklių“;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir būgninis džiovinimas. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Tiekėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su Tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio)

- Palaidinės pakuojamos individualiai į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su Tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

- Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal gaminių dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais, arba europaletėmis arba kitu būdu.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

TAKTINIO LAUKO UNIFORMOS KOSTIUMO MARŠKINAIČIAI

1 eskizas. Marškinaičių priekio ir nugaros vaizdas

2 eskizas. TLU kostiumo marškinaičių rankovės antsiuvas

3 eskizas. Taktinės palaidinės rankovės kišenė