|  |  |  | SPS priedas Nr. 13 Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams lentelė (visi langeliai, kurie yra pažymėti geltona spalva, turi būti užpildyti) Konkurso dalyvio pavadinimas (nurodyti):____________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Technines specifikacijos punktas | Prekių techninės charakteristikos, parametrai ir kiti reikalavimai |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Turi būti teikiami gamintojo dokumentai (išsami gamintojo parengta įrangos techninė dokumentacija, gamintojo deklaracija, gamintojo parengtas gaminių katalogas, gamintojo parengtas gaminio aprašymas ir pan. gamintojo dokumentai) |  |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamo failo pavadinimas ir jo puslapio numeris |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I. | 1.17 | 1. Visai įrangai taikomi reikalavimai: |  |  |  |  |
|  |  | - Darbo temperatūra intervale: nuo -30 °C iki +50°C (t. y. darbo temperatūra šį intervalą turi apimti) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 Ryšio įranga (išskyrus 1.1.2 ir 1.1.3 p.) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 Ryšių įrangos spinta s |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3 Ryšio įrenginio išorinė antena |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4 Infraraudonųjų spindulių prožektorius |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5 Fiksuota (ang. Bullet tipo) vaizdo stebėjimo kamera |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6 Valdoma (ang. PTZ tipo) vaizdo stebėjimo kamera) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.7 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |  |  |  |
| II. | 1.18 | 2.Ryšio įrenginys: |  |  |  |  |
|  |  | - Bevielio tinklo standartas: turi atitiktį GSM tinklo ne prastesnio kaip LTE (4G) ryšio tinklų standartą (arba lygiavertį) |  |  |  |  |
|  |  | - Bevielio tinklo standartas: įrenginys turi veikti Lietuvos teritorijoje veikiančių operatorių GSM tinkluose |  |  |  |  |
|  |  | - Turi būti pateikiama išorinė antena |  |  |  |  |
|  |  | - Įrenginys turi būti valdomas ir konfigūruojamas per WEB aplikacijas, turinčias grafinę aplinką |  |  |  |  |
|  |  | - Automatinis ryšio standarto nustatymas, nutrukusios ryšio sesijos atstatymas nenaudojant išorinių prietaisų. |  |  |  |  |
|  |  | - Galimybė perkrauti telefono skambučiu ir/ar SMS žinute |  |  |  |  |
|  |  | - Ryšių įrangos spinta ne mažesnė kaip: (atitinkamai: aukštis, plotis, gylis; kiekvienas atitinkamas matmuo turi būti ne mažesnis, nei nurodyta): 400mm x 400mm x 200mm. Pastaba. Gylis yra matmuo nuo durelių iki galines sienelės. |  |  |  |  |
| III. | 1.20 | 3. Fiksuota vaizdo stebėjimo kamera (ang. bullet tipo): |  |  |  |  |
|  |  | Ne prastesnė kaip spalvota, aukštos raiškos (HD), IP vaizdo kamera |  |  |  |  |
|  |  | Rezoliucija ≥ 1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  | Kadrų dažnis esant maksimaliai rezoliucijai ≥ 25 |  |  |  |  |
|  |  | Optinis priartinimas ≥ 3 |  |  |  |  |
|  |  | Nepriklausomi vaizdo srautai ≥ 2 |  |  |  |  |
|  |  | Vaizdo kompresija: H.264, MJPEG |  |  |  |  |
|  |  | Prievadai: Ethernet 10 / 100 Base-T |  |  |  |  |
|  |  | Atmintis: Micro SD/SDHC |  |  |  |  |
|  |  | Palaikomi standartai: ONVIF |  |  |  |  |
|  |  | Maitinimas: POE |  |  |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 (t. y. pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 5). |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Ryškumas, kontrastas |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Fiksuojamo vaizdo orientacija ir pasukimas |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Apšvietimo kompensacija (angl. back light compensation) |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: automatinis dienos (spalvotas) ir nakties (juodai baltas) režimai |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: automatinis baltos spalvos balansas |  |  |  |  |
|  |  | Turi palaikyti: HTTP API komandas |  |  |  |  |
|  |  | Turi palaikyti: Web sąsają |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingų vartotojų teisių nustatymas, slaptažodžio prisijungimui naudojimas |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė naudoti HTTPS, SSL/TLS protokolą |  |  |  |  |
|  |  | Turi būti galima nuotoliniu būdu perkrauti kamerą. Nesant galimybės to užtikrinti tik pačios vaizdo kameros funkcionalumu, teikėjas savo lėšomis privalės įdiegti kitas priemones (pvz. nuotoliniu būdu valdomą relę) |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė programiškai uždengti fiksuojamo vaizdo lauko dalis (angl. Privacy masking) |  |  |  |  |
|  |  | Datos ir laiko rodymas vaizde |  |  |  |  |
|  |  | Kibernetinis saugumas: vaizdo kamerų programinė aparatinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos. |  |  |  |  |
|  |  | Kibernetinis saugumas: vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais. |  |  |  |  |
|  |  | Kibernetinis saugumas: Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir/ar NATO šalyse esančių serverių. |  |  |  |  |
| IV. | 1.20 | 4. Valdoma vaizdo stebėjimo kamera(ang. PTZ Pan-Tilt-Zoom tipo): |  |  |  |  |
|  |  | Ne prastesnė kaip spalvota, aukštos raiškos (HD), IP vaizdo kamera |  |  |  |  |
|  |  | Rezoliucija ≥ 1920x1080 |  |  |  |  |
|  |  | Kadrų dažnis esant maksimaliai rezoliucijai ≥ 25 |  |  |  |  |
|  |  | Optinis priartinimas ≥ 3 |  |  |  |  |
|  |  | Nepriklausomi vaizdo srautai ≥ 2 |  |  |  |  |
|  |  | Vaizdo kompresija H.264, MJPEG |  |  |  |  |
|  |  | Prievadai: Ethernet 10 / 100 Base-T |  |  |  |  |
|  |  | Atmintis: Micro SD/SDHC |  |  |  |  |
|  |  | Palaikomi standartai: ONVIF |  |  |  |  |
|  |  | Maitinimas: POE |  |  |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 (t. y. pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 5). |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Ryškumas, kontrastas |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Fiksuojamo vaizdo orientacija ir pasukimas |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Apšvietimo kompensacija (angl. back light compensation) |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Automatinis dienos (spalvotas) ir nakties (juodai baltas) režimai |  |  |  |  |
|  |  | Nesunkiai programiškai koreguojama: Automatinis baltos spalvos balansas |  |  |  |  |
|  |  | Turi palaikyti: HTTP API komandas |  |  |  |  |
|  |  | Turi palaikyti: Web sąsają |  |  |  |  |
|  |  | Skirtingų vartotojų teisių nustatymas, slaptažodžio prisijungimui naudojimas |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė naudoti HTTPS, SSL/TLS protokolą |  |  |  |  |
|  |  | Turi būti galima nuotoliniu būdu perkrauti kamerą. Nesant galimybės to užtikrinti tik pačios vaizdo kameros funkcionalumu, teikėjas savo lėšomis privalės įdiegti kitas priemones (pvz. nuotoliniu būdu valdomą relę) |  |  |  |  |
|  |  | Galimybė programiškai uždengti fiksuojamo vaizdo lauko dalis (angl. Privacy masking) |  |  |  |  |
|  |  | Datos ir laiko rodymas vaizde |  |  |  |  |
|  |  | Kibernetinis saugumas: vaizdo kamerų programinė aparatinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotos prieigos. |  |  |  |  |
|  |  | Kibernetinis saugumas: vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais. |  |  |  |  |
|  |  | Kibernetinis saugumas: Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir/ar NATO šalyse esančių serverių. |  |  |  |  |
| V. | 1.19 | 5. Infraraudonųjų spindulių (IR) prožektorius |  |  |  |  |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 (t. y. pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 5) |  |  |  |  |
|  |  | Energijos suvartojimas: iki 20 W |  |  |  |  |
|  |  | Apšvietimo kampas: 60 ° |  |  |  |  |
| VI. | 1.21 | 6. Reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui |  |  |  |  |
|  |  | Komutacinė spinta: (atitinkamai: aukštis, plotis, gylis; kiekvienas atitinkamas matmuo turi būti ne mažesnis, nei nurodyta): 600mm x 500mm x 200mm. Pastaba. Gylis yra matmuo nuo durelių iki galines sienelės. |  |  |  |  |
|  |  | Akumuliatorių balansuoklis |  |  |  |  |
|  |  | Akumuliatorių kroviklis ne mažesnis kaip 24V 12A IP67 Paaiškinimas. Atsparumo kodo (IP) atveju pirmas skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 6, antras skaičius (lygmuo) turi būti ne mažesnis kaip 7. |  |  |  |  |
|  |  | Akumuliatorių apsauga nuo gilaus iškrovimo |  |  |  |  |
|  |  | Maitinimo šaltinis ne mažesnis kaip 230VAC/48VDC, 10A |  |  |  |  |
|  |  | Viršįtampių ribotuvas B,C,D klasės (t. y. tinka bet kuri iš išvardytų klasių) |  |  |  |  |
|  |  | Akumuliatorius ne mažesnis kaip 12V, 35Ah / pritaikytas lauko sąlygoms |  |  |  |  |
|  |  | Automatinis jungiklis 1P C6A |  |  |  |  |
|  |  | El. rozetė vienguba 230V |  |  |  |  |

Informacija apie gamintojus :

- Ryšio įrenginio (išskyrus ryšių įrangos spintą  ir išorinę anteną) gamintojas (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo pavadinimą, bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis registruotas):

______________________________________________________;

- Ryšių įrangos spintos gamintojas (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo pavadinimą, bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis registruotas):

______________________________________________________;

- Ryšių įrangos išorinės antenos gamintojas (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo pavadinimą, bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis registruotas):

______________________________________________________;

- Fiksuotos vaizdo stebėjimo kameros gamintojas (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo pavadinimą, bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis registruotas)

_________________________________________________;

- Valdomos vaizdo kameros gamintojas (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo pavadinimą, bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis registruotas):

_____________________________________________________;

- Infraraudonųjų spindulių prožektoriaus gamintojas (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo pavadinimą, bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis registruotas):

_____________________________________________________;

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (išskyrus jo komutacinę spintą) gamintojas (-ai)  (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo (-jų) pavadinimą (-us), bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis (jie) registruotas (-i):

_____________________________________________________;

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinio komutacinės spintos gamintojas (aiškiai nurodyti ne tik gamintojo (-jų) pavadinimą (-us), bet ir valstybę/teritoriją, kurioje jis (jie) registruotas (-i):

_____________________________________________________.

Tiekėjo atstovas (vardas, pavardė, pareigos, parašas)_________________________________

Pastaba. Perkančiojo organizacija atkreipia tiekėjų dėmesį į tai, kad   nacionalinio saugumo klausimu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme bet kuriuo atveju bus tikrinami ir gamintojai.

-----------------------------------------------