Lietuvos kariuomenėS lOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

Marijampolės įgulos aptarnavimo centro

Tvirtinu

Įgulų aptarnavimo tarnybos

Vadas

mjr. Rimas Macutkevičius

VEJOS PJOVIMO ROBOTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. rugsėjo       d.	Nr. TS-

Marijampolė

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Perkami 4 (keturi) vejos pjovimo robotai su įrengimu. Vejos pjovimo robotai 2 vnt. skirti Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono teritorijos priežiūrai, 2 vnt. skirti Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono teritorijos priežiūrai. Vejos pjovimo robotų pristatymo ir įrengimo adresai Vytauto g. 72, Marijampolė (2 vnt.), Vaidoto g. 209, Kaunas (2 vnt.).

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vejos pjovimo robotas | Darbinio ploto pajėgumas | 5000m2 +- 10% |
|  |  | Kontūro tipas | Laidas, kabelis |
|  |  | Nuolydis prie kontūro kabelio | 15 % +-5% |
|  |  | Darbo vietos nuolydis | 45 % +-5% |
|  |  | Apsaugos indeksas (IP kodas) | Ne mažesnis kaip IPX4 |
|  |  | Įkrovimo sistema | Automatinis |
|  |  | Įkrovimo stotelės įvado įtampa | 230V |
|  |  | Įkrovimo stotelės stogelis | Turi būti |
|  |  | Baterijos tipas | Ličio jonų |
|  |  | Baterijos talpa | Ne mažiau 8 Ah |
|  |  | Įkrovimo srovė | Ne mažiau 6 A |
|  |  | Tipinis pjovimo laikas po vieno įkrovimo | Ne mažiau 180 min |
|  |  | Tipinis įkrovimo laikas | Ne daugiau 90 min |
|  |  | Peilių skaičius | Ne mažiau 3 |
|  |  | Pjovimo aukštis | 20-60 mm |
|  |  | Pjovimo plotis | Ne mažiau 22 cm |
|  |  | Automatinis (elektrinis) aukščio reguliavimas | Turi būti |
|  |  | Valdymo prieiga | Klaviatūra, ekranas/ nuotolinį valdymą per mobiliąją aplikaciją (iOS / Android |
|  |  | Informacinis skydelis | Gali būti |
|  |  | Bluetooth imtuvas | Turi būti |
|  |  | Vagystės apsaugos garsinė signalizacija | Turi būti |
|  |  | Apsauginė identifikacija PIN | Turi būti |
|  |  | Objektų aptikimas | Ultragarso jutiklis |
|  |  | GPS, GPRS | Turi būti |
|  |  | Kėlimo/ virtimo daviklis | Turi būti |
|  |  | Pasvirimo daviklis | Turi būti |
|  |  | Priekiniai/indikaciniai LED žibintai | Turi būti |
|  |  | Apsaugotas priekinis buferis (guminis) | Turi būti |
|  |  | Lietaus daviklis | Turi būti |

- KITI REIKALAVIMAI

- Vejos pjovimo robotai turi atitikti LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patirtinimo“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

1 priedo 11.3. punktas - želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika.

- Vejos pjovimo robotai turi būti nauji.

- Į vejos pjovimo robotų kainą turi būti įskaičiuota: pristatymas ir vejos pjovimo robotų instaliavimas, pritaikymas pagal prižiūrimą plotą ir paleidimas darbui, 1 metų eksploatacinės dalys (pvz. pjovimo peiliukai, diskai ir t. t.).

- Vartotojų apmokymas vietoje.

- Konsultavimas po instaliavimo.

- Būtinas CE ženklinimas, pateikiama deklaracija lietuvių kalba.

- Vejos pjovimo robotų kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Keičiant vejos pjovimo robotus ar jų komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, vejos pjovimo robotams ar komplektuojamajai detalei turėtų būtų taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesių garantijos terminas.

- Atitikimas techniniams reikalavimams turi būti pagrįstas gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

MĮAC Infrastuktūros eksploatavimo skyriaus

Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas					Gintaras Lekeckas