TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Techniniai reikalavimai transporto priemonei | Nurodoma tiksli rodiklių reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | 1.1. Naudotas M3 klasės tarpmiestinio tipo autobusas; 1.2. 1 (vienas ) vnt. 1.3. Autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau nei 2013 metais; 1.4. Ne žemagrindis; 1.5. Autobusas turi būti techniškai paruoštas eksploatacijai žiemos sąlygomis (iki –30 °C), turėti žiemos eksploatacijai skirtą įrangą, pvz.: autonominį šildytuvą, žemai temperatūrai tinkamą akumuliatorių, salono šilumos palaikymo sprendimus ar kitas gamintojo ar tiekėjo įdiegtas priemones, užtikrinančias patikimą transporto priemonės veikimą ir komfortiškas sąlygas keleiviams bei vairuotojui. |  |
| 2. | Rida | 2.1. Siūlomos transporto priemonės rida turi būti ne didesnė kaip 400 000 km. 2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktinę ridą ir odometro arba tacnografo rodmenų nuotraukas. |  |
| 3. | Sėdimos vietos | Ne mažiau kaip 55 vietos, neįskaitant vairuotojo vietos. |  |
| 4. | Matmenys | 4.1. Ilgis – ne mažesnis kaip 13000 mm; 4.2. Plotis – ne didesnis kaip 2550 mm; 4.3. Aukštis – ne didesnis kaip 3400 mm; 4.4. Autobusas turi būti su dviem ašimis. |  |
| 5. | Kėbulas | 5.1. Kėbulo konstrukcija turi būti techniškai tvarkinga, be esminių korozijos židinių ir be konstrukcijos vientisumą pažeidžiančių įlenkimų. 5.2. Kėbulo dalys neturi turėti defektų, galinčių pažeisti konstrukcijos stiprumą ar saugumą. 5.3. Autobuso apačia turi būti nesurūdijusi. 5.4. Degalų bako talpa – ne mažesnė kaip 250 litrų; bakas turi būti padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. |  |
| 6. | Variklis | 6.1. Degalų tipas – dyzelinas. 6.2. Variklio galia – ne mažesnė kaip 265 kW. 6.3. Variklio darbinis tūris – ne didesnis kaip 9 500 cm³. 6.4. Pageidautina, kad variklis būtų sumontuotas transporto priemonės gale. 6.5. Atitiktis Europos Sąjungos emisijos standartui – ne žemesnė nei EURO 5. |  |
| 7. | Transmisija, važiuoklė | 7.1. Pavarų dėžė – tik mechaninė; pusiau automatinė transmisija netinka. 7.2. Transporto priemonė turi būti su ABS sistema arba analogiška antiblokavimo stabdžių sistema. 7.3. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas turi būti su stiprintuvais. 7.4. Padangų protektoriaus likutis – ne mažesnis kaip 50 %. |  |
| 8. | Salono įranga | 8.1. Keleivių sėdynės: 8.1.1. Švarios, nesuplėšytos, nesulūžusios (taip pat ir rankenėlės). 8.1.2. Tarpmiestinio tipo – aukštos, minkštos, su reguliuojama atlošo (nugarinės dalies) padėtimi. 8.1.3. Su saugos diržais kiekvienam keleiviui. 8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose pusėse – su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu (apipūtimu). 8.3. Klimato kontrolės sistema keleiviams – su individualiu oro padavimu. 8.4. Konvektoriniai radiatoriai per visą salono perimetrą abiejose pusėse. 8.5. Autonominė šildymo įranga (pvz., „Webasto“ arba lygiavertė). 8.6. Pilna salono apdaila, garso ir šilumos izoliacija. 8.7. Avarinio išėjimo plaktukai. 8.8. Ne mažiau kaip dvi keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durys, valdomos pneumatiniu būdu (oru). 8.8.1. Antrosios durys turi būti autobuso viduryje ir dvigubos. 8.9. Bagažo skyrius – autobuso šonuose. 8.10. Langai: 8.10.1. Tonuoti dvigubi stiklo paketai. 8.10.2. Nesuskilę, nesuraižyti, skaidrūs. 8.11. Garso (audio/radio) įranga su garsiakalbiais. |  |
| 9. | Kita įranga | 9.1. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus. 9.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio. 9.3. Greičio ribotuvas – su atlikta patikra. 9.4. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. 9.5. Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas. 9.6. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant -35 °C temperatūrai. 9.7. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė. 9.8. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos. |  |
| 10. | Garantija | Varikliui, greičių dėžei ir reduktoriui garantija suteikiama ne trumpesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui nuo transporto priemonės pristatymo pirkėjui dienos. |  |
| 11. | Pristatymas | 11.1. Autobusas turi būti pristatytas tiekėjo sąskaita į adresą: Livonijos g. 6, Joniškis, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 12. | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai | 12.1. Autobuso techninio paso kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis. 12.2.Ridą pagrindžiantys dokumentai bei odometro arba tachografo rodmenų nuotraukos. 12.3. Tiekėjo išvada apie autobusų techninį stovį pagal autobuso specifikacijos reikalavimus; 12.4. Autobuso nuotraukos: - iš išorės: priekis, abi šoninės pusės, galas, atviras bagažo skyrius, autobuso apačia; - iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta, odometro arba tachografo rodmenys; - variklio skyrius. |  |

Pasirašydamas patvirtinu, kad siūlomas naudotas M3 klasės autobusas pilnai atitinka Techninėje specifikacijoje keliamas rodiklių reikšmes ir aprašymus.