1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.

- Pirkimo objektas – Krovininis sunkvežimis – 1 vnt.(toliau – Prekė), (BVPŽ kodas 34137000-6).

- Prekės pristatymo terminas – per ne ilgesnį kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Prekės registracija – Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną.

- Prekės pristatymo vieta – UAB „Toksika“ Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius, Vilniaus atliekų aikštelė.

- Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos, prekės garantinės priežiūros išlaidos.

- Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1. punktą „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“ – X skyrius „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės: 11. M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)“. Transporto priemonė turi atitikti vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

- REIKALAVIMAI PERKAMAM OBJEKTUI

- Tiekėjas turi pristatyti šiuos techninius reikalavimus atitinkančias prekes:

1 lentelė. Perkamos objekto techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai automobiliui: |  |  |
| 1.1. | Automobilių rūšis | Sunkvežimis – N3 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios bendroji masė didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis). |
| 1.2. | Automobilių skaičius | 1 vnt. |
| 1.3. | Paskirtis | Atliekų pervežimas. |
| 1.4. | Pagaminimo metai | Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais. |
| 1.5. | Vairas | Kairėje. |
| 1.6. | Rida | Ne daugiau nei 85 000 km. |
| 1.7. | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“. |
| 1.8. | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 8200 kg. |
| 1.9. | Bendroji techninė masė | Ne mažesnė kaip 18 tonų. |
| 1.10. | Registracija | Tiekėjas turi priregistruoti VĮ Regitra ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |
| 2. Variklis: |  |  |
| 2.1. | Variklio išmetami teršalai | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |
| 2.2. | Galia | Ne mažiau kaip 220 kW. |
| 2.3. | Darbinis tūris | ne mažiau 7500 cm3. |
| 3. Transmisija: |  |  |
| 3.1. | Pavarų dėžė | Automatinė ar pusiau automatinė pavarų dėžė. |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |
| 4.1. | Vairo kolonėlė | Reguliuojama vairo padėtis. |
| 4.2. | Multifunkcinis vairas | Turi būti. |
| 5. Važiuoklė: |  |  |
| 5.2. | Diferencialų blokavimas | Turi būti bent galinė ašis. |
| 6. Padangos ir ratai: |  |  |
| 6.1. | Padangos | M+S (likutis ne mažesnis nei reikalaujama kelių eismo taisyklėse). |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |
| 7.1. | ABS | Turi būti. |
| 7.2. | ASR (praslydimo kontrolės sistema) | Turi būti. |
| 7.3. | Diskiniai stabdžiai | Turi būti. |
| 7.4. | Pagalbinė stabdymo sistema | Turi būti. |
| 8. Pagalbinės sistemos: |  |  |
| 8.1. | Važiavimo įkalne pagalbinė sistema | Turi būti. |
| 8.2. | Elektrinė stabilumo sistema (ESP) | Turi būti. |
| 8.3. | Telematikos sistema | Turi būti. |
| 9. Saugumas: |  |  |
| 9.1. | Centrinis užraktas | Turi būti. |
| 10. Kabina: |  |  |
| 10.1. | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) – šildomi, elektra valdomi. |
| 10.2. | Langai | Šoniniai – elektra pakeliami. |
| 10.3. | Vairuotojo sėdynė | Patogi sėdynė su orine pakaba. |
| 10.4. | Garso sistema | Radijo imtuvas, AUX ir USB jungtys, garso kolonėlės. |
| 10.5. | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema. |
| 10.6. | Guminių kilimėlių komplektas | Turi būti. |
| 11. Prietaisai: |  |  |
| 11.1. | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. |
| 12. Transporto kontrolės sistema: |  |  |
| 12.1. | Skaitmeninis tachografas | Turi būti. |
| 13. Kėbulas: |  |  |
| 13.1. | Konstrukcija | Automobilis su krovinių skyriumi, kurio konstrukcija kietašonė. |
| 13.2. | Krovininio skyriaus išmatavimai | Vidiniai išmatavimai: Ilgis ne mažiau kaip 7000 mm ir ne daugiau kaip 9000 mm; Plotis ne mažiau kaip 2300 ir ne daugiau kaip 2500 mm; Aukštis ne mažiau kaip 2500 ir ne daugiau kaip 2800 mm; |
| 13.3. | Gale sumontuotas liftas | Turi būti. |
| 13.4 | Kėbulo šoninis atidarymas | Turi būti. |
| 15. Liftas |  |  |
| 15.1. | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 1800 kg |
| 15.2. | Valdymas | Elektrinis valdymas, sudarytos galimybės valdyti liftą tiek esant priekabos viduje, tiek išorėje. |
| 16. Kita: |  |  |
| 16.1. | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu | Turi būti. |
| 16.2. | Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 2 gesintuvai ir šviesą atspindinti liemenė | Turi būti. Gesintuvai privalo būti tvirtinami tam numatytose vietose. |
| 16.3. | Dokumentacija | Automobilio, remonto žinynai turi būti pateikti kartu su preke, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |
| 16.4. | Avarinės ratų trinkelės | Turi būti ne mažiau 2 vnt., privalo būti tvirtinamos tam numatytose vietose. |
| 16.5. | Garantija automobiliui | Ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. |
| 16.6. | Trūkumų pašalinimas garantiniu periodu | Ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas. |
| 16.7. | Euro 6 reikalavimus įrodantys dokumentai | Turi būti gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 16.8. | Techninė apžiūra | Turi būti. |
| 16.9 | Pristatymo adresas | Kuro g. 15, LT-02300, Vilnius, Vilniaus atliekų aikštelė. |