Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Perkantysis subjektas Šiaulių miesto savivaldybės administracija“ (toliau – Pirkėjas).

  - Pirkimo objektas – skaitmeninio mobilaus radijo ryšio (sistema, susidedanti iš nešiojamų radijo stotelių, retransliatoriaus, duplekserio, antenos, jos įžeminimo bei žaibo saugos sistemos ir pilno jų paruošimo naudojimui;

  - Radijo ryšio sistema turi užtikrinti kokybišką radijo ryšį ne mažesniu kaip 15 km spinduliu nuo bazinės antenos;

  - Tiekėjas Pirkėjo vardu turi įforminti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą 16-os radijo ryšio kanalų naudojimui 136 – 174 MHz ar 400–480 MHz dažnio diapazone;

  - Tiekėjas Pirkėjo vardu turi įforminti leidimą naudoti nešiojamas radijo stoteles (60 vnt.) ir retransliatorių (1 vnt.);

  - Bazinė antena turi būti sumontuota ant UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio bokšto (Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai ). Visus antenos tvirtinimo, įžeminimo, žaibo saugos elementus tiekia Tiekėjas. Antena ir jos tvirtinimo elementai turi būti atsparūs vėjui ir jo gūsiams ne mažiau kaip iki 40 m/s;

  - Retransliatorius turi būti sumontuoti vidinėse vandens bokšto erdvėse (pasirinktinai, pagal geriausią techninį sprendimą - viršutinėje arba apatinėje vandens bokšto techninėje patalpoje);

  - Duplekseris turi būti sumontuotas vandentiekio bokšte (pasirinktinai, pagal geriausią techninį sprendimą - viršutinėje arba apatinėje vandens bokšto techninėje patalpoje);

| Perkama įranga | Kiekis |
| --- | --- |
| Radijo stotelė Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai | 60 |
| Radijo retransliatorius Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai | 1 |
| Bazinė antena Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai | 1 |
| Duplekseris Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai | 1 |

  - Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip prekės ir pradedamas skaičiuoti kartu su Prekės kokybės garantijos terminu.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Radijo įranga turi atitikti ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 standarto reikalavimus;

  - Radijo įranga turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

  - Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus;

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

  - Įranga nauja ir nenaudota;

  - Realiomis sąlygomis išbandytas ir Pirkėjo patvirtintas funkcionalumas.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Prekės originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Konkurso sąlygose ir jų prieduose nurodytų charakteristikų Prekes, savo jėgomis, rizika ir atsakomybe atlikti jų montavimo/diegimo, išbandymo bei paleidimo darbus, taip kad būtų užtikrintas tinkamas Prekės naudojimas. Pažeista vandentiekio bokšto stogo danga ar vidinių patalpų konstrukciniai elementai turi būti atstatyti į prieš tai buvusį stovį.

  - Prekės pristatymo, instaliavimo/įdiegimo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekės priėmimo–perdavimo  akte data.

  - Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas įspėti Pirkėją sutartyje nurodytais kontaktais apie ketinimą pristatyti Prekę, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui.

  - Tiekėjas įsipareigoja perduoti ir sumontuoti Pirkėjui Sutarties techninėje specifikacijoje nurodytą Prekę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingą ir kokybišką Prekę ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

  - Po įdiegimo ir išbandymo darbų prekės perduodamos pasirašant prekių perdavimo – priėmimo aktą.

  - Visą Sutarties laikotarpį Tiekėjas turi laikytis, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Tiekėjas garantuoja, kad Prekės instaliavimo/įdiegimo, išbandymo bei paleidimo metu jo atlikti darbai atitiks normatyvinių dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Teikiant pasiūlymą:

    - Pateikia užpildytas pasiūlymo formos atitikčių techninėms charakteristikoms lenteles, priedus Nr. 2.1, Nr.2.2, Nr.2.3; Nr.2.4.

    - Pateikia atitiktį techniniams reikalavimams įrodančius dokumentus ar nuorodą į juos;

  - Pristačius prekes ir atlikus montavimo darbus:

    - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

    - Eksploatavimo instrukcija, techninis pasas lietuvių arba anglų kalba;

    - Radijo stotelių diagnostikos ir nustatymų valdymo programinė įranga su programavimo kabeliu, skirta darbui su Windows 10 ar naujesne operacine sistema;

    - Retransliatoriaus diagnostikos ir nustatymų programinė įranga su programavimo kabeliu, skirta darbui su Windows 10 ar naujesne operacine sistema.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikoma.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Apmokyti Pirkėjo darbuotoją, kuris galėtų stebėti sistemos veikimą ir diagnozuoti sutrikimus;

  - Apmokymo trukmė – 3 darbo valandos.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Prekei turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas nemokamai teikia techninę priežiūrą ne rečiau kaip vieną kartą per metus, taip pat įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes ar jų dalis naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti per 1 darbo dieną.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - Ženklinimas atitinkantis ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus, CE ženklinimas.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Prieš pateikiant pasiūlymą, tiekėjas gali atvykti ir įvertinti galimybę tinkamai įrengti skaitmeninio radijo ryšio sistemą.

  - Visa tiekėjo pateikta radijo ryšio įranga tarpusavyje turi būti suderinta.

  - Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu, prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Techniniai reikalavimai nešiojamai radijo stotelei

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Radijo stoties tipas | Nešiojama dvikryptė profesionali radijo stotelė |
| 1. | Bendrosios savybės |  |
| 1.1. | Dažnių juostos: | UHF (400–480 MHz) VHF (136–174 MHz) |  |
| 1.2. | Kanalų skaičius ne mažiau: | 64 |  |
| 1.3. | Skaitmeninis DMR standartas | Analoginis/skaitmeninis (DMR II), (Europos skaitmeninis radijo standartas Digital Mobile Radio (DMR) |  |
| 1.4. | Galia (RF išvestis) ne mažiau: |  |
| 1.4.1. | UHF ne mažiau | 1-4W |  |
| 1.4.2. | VHF ne mažiau | 1-5W |  |
| 1.5. | Kanalų žingsniai: | 12,5 / 25 kHz |  |
| 2. | Fizikiniai parametrai |  |
| 2.1. | Svoris ne daugiau: |  |
| 2.1.1. |  | Su padidintos talpos akumuliatoriumi: 300 g |  |
| 2.1.2. |  | Su standartiniu akumuliatoriumi: 270 g |  |
| 2.2. | Baterijos veikimo laikas (tipinis, 5/5/90 režimu) ne mažiau: | Padidintos talpos akumuliatoriumi: 19,5 val. (analoginis) / 26,5 val. (skaitmeninis) |
| 2.3. | Baterijos talpa ir tipas | 2300mAh , Li Ion |  |
| 3. | Imtuvo charakteristikos |  |
| 3.1. | Analoginis jautrumas: | 0,18 µV (tipinis) |  |
| 3.2. | Skaitmeninis jautrumas | : 0,16 µV (tipinis) |  |
| 3.3. | Tarpkanalinis selektyvumas: | >60 dB @12,5 kHz / >70 dB @25 kHz |  |
| 3.4. | Spinduliuotės triukšmas: | < -57 dBm |  |
| 3.5. | Savi triukšmai (hum & noise): | -40 dB @12,5 kHz / -45 dB @20/25 kHz |  |
| 3.6. | Garso išvesties galia ne mažiau: | 1 W (vardinė) / 3 W (maksimali) |  |
| 3.7. | Garsumo lygis: | iki 101 fonas |  |
| 4. | Siųstuvo charakteristikos |  |
| 4.1. | Dažnio stabilumas ne daugiau: | ±0,5 ppm |  |
| 4.2. | Moduliacijos ribos ne daugiau: | ±2,5 kHz @12,5 kHz / ±5,0 kHz @25 kHz |  |
| 4.3. | Skaitmeninis protokolas: | DMR II (ETSI TS 102 361-1, -2, -3) |  |
| 4.4. | Skaitmeninė 4FSK moduliacija: | 7K60F1E/F1D/F1W |  |
| 4.5. | Spinduliuotės triukšmas : | < -36 dBm (<1 GHz), < -30 dBm (>1 GHz) |  |
| 5. | Apsauga ir patikimumas |  |
| 5.1. | Atsparumas: | MIL-STD 810 C/D/E/F/G/H |  |
| 5.2. | Atsparumas dulkių ir vandens įsiskverbimui: | IP55 |  |
| 5.3. | Darbinė temperatūra: | -30 °C iki +60 °C |  |
| 5.4. | Laikymo temperatūra: | -40 °C iki +85 °C |  |
| 5.5. | Atsparumas ESD: | IEC 61000-4-2 (4 lygis) |  |
| 6. | Funkcionalumas |  |  |
| 6.1. | Programuojami mygtukai: | 2 |  |
| 6.2. | Balso pranešimai | Taip |  |
| 6.3. | Triukšmo slopinimas | (SINC+), automatinis stiprinimas, akustinio grįžtamojo ryšio slopinimas |  |
| 6.4. | Lone Worker, nuotolinis monitoriavimas, radijo išjungimas/įjungimas | Taip |  |
| 6.5. | Skaitmeninės apsaugos funkcijos | (basic/enhanced privacy, TLS-PSK autentifikacija) |  |
| 6.6. | Vidaus VOX, analoginis šifravimas | Taip |  |
| 6.7. | Transmit Interrupt, skaitmeninė pagalbos funkcija | Taip |  |
| 7. | Baterijos įkrovėjas | Taip |  |
| 7.1 | Įkraunamų baterijų tipas | Li Ion 2300mAh |  |
| 7.2 | Įkroviklio maitinimo įtampa | ~230 V, 50 Hz (Euro plug) |  |
| 7.3 | Šviesinė indikacija | Įkrovimo pabaigos indikatorius |  |

Techniniai reikalavimai radijo ryšio retransliatoriui (kartotuvui)

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techniniai reikalavimai |  |
| 1.1. | Įrenginio tipas | Profesionalus radijo ryšio kartotuvas / bazinė stotis |
| 1.2. | Dažnių diapazonas | UHF (400–470 MHz) |
| 1.3. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 64 |
| 1.4. | Kanalų žingsnis | 12.5/25kHzz |
| 1.5. | Išėjimo galia | Reguliuojama nuo 1 iki 50 W |
| 1.6. | Maksimalus darbo ciklas | 100 % |
| 1.7. | Dažnio stabilumas | 0.5 PPM |
| 1.8. | Maitinimas | 100–240 V AC (47–63 Hz) |
| 1.9. | Srovė (transliacijos režime, 100 W) | 0,9A |
| 1.10. | Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | Ne didesni kaip 44 x 483 x 370 mm |
| 1.11. | Svoris | Ne daugiau kaip 15 kg |
| 1.12. | Darbo temperatūrų diapazonas | -30 °C iki +60 °C |
| 1.13. | Drėgmės atsparumas | Iki 95 % RH, be kondensacijos (prie 50 °C) |
| 1.14. | Sistemos palaikymas | Skaitmeninis: IP Site Connect, Capacity Plus, Capacity Max, Connect Plus; Analoginis: paprastas, MPT 1327 |
| 1.15. | Išorinės jungtys | USB. Rx (BNC), Tx (N), 2x Ethernet |
| 1.16. | Vidinė priežiūra | Vidinis stebėjimo modulis (įtampa, srovė, galia, temperatūra, VSWR) |
| 1.17. | Programinė įranga | Palaikymas nuotolinei priežiūrai |
| 1.18. | Sąsajos | Įėjimai: balansuoti / nebalansuoti, mikrofonas. Išėjimai: balansuoti, nebalansuoti, integruotas garsiakalbis. |
| 1.19. | Skaitmeninis koderis | AMBE+2™ |
| 1.20. | Sertifikatai | CE ženklinimas, RoHS2, UL, ETSI 300-086/-113, TIA/EID603D |
| 2. | Papildomi reikalavimai |  |
| 2.1. | Kartotuvas turi būti visiškai naujas, nenaudotas. |  |
| 2.2. | Pristatytas su visais reikiamais kabeliais, laikikliais ir dokumentacija. |  |
| 2.3. | Turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija ir techninis palaikymas (programiniai atnaujinimai, nuotolinė diagnostika). |  |
| 2.4. | Tiekėjas privalo užtikrinti prietaiso diegimą ir sukonfigūravimą. |  |
| 2.5. | Tiekėjas privalo pasirūpinti visa retransliatoriaus montavimui reikalinga įranga (spinta, tvirtinimo elementais ir kt.) |  |

Techniniai reikalavimai radijo ryšio bazinei antenai

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Anteno tipas | Visakryptė, UHF diapazono, vertikalios poliarizacijos, stiklo pluošto, atspari oro sąlygoms (įrengimo metu suderinti optimaliam darbui su RRT leidime nurodytais dažniais) |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | Turi atitikti elektromagnetinio sude-rinamumo (EMC) reikalavimus ir nekelti trukdžių kitoms sistemoms |
|  | Banginė varža | 50 Ω |
|  | Stovinčios bangos koeficientas | Ne didesnis kaip 1,5 : 1 |
|  | Įėjimo galia (max.) | Ne mažiau kaip 150 W |
|  | Jungties tipas | N-type, SMA, BNC, 7/16 DIN, ar pan. |
|  | Antenos ilgis | Ne daugiau kaip 3,0 m |
|  | Stiebo diametras (max.) | Ne didesnis kaip 65 mm |
|  | Antenos svoris (max.) | Ne didesnis kaip 3,0 kg |
|  | Maksimalus atlaikomas vėjo stiprumas | Ne mažesnis kaip 40 m/s |
|  | Tvirtinimo ir kiti išoriniai metaliniai antenos komponentai | Nerūdijantis plienas |
|  | Suderinamumas | Suderinta su retransliatoriumi ir duplekseriu |

Techniniai reikalavimai duplekseriui

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dažnių diapazonas | VHF (duplekserį parinkti pagal RRT leidime nurodytus dažnius, suderintas su retransliatoriumi) |  |
| 2. | Duplekso atskyrimas | Ne mažesnis kaip 4 – 6 MHz (reguliuojamas) |  |
| 3. | Įėjimo galia (max.) | - W |  |
| 4. | Banginė varža | 50 Ω |  |
| 5. | Stovinčios bangos koeficientas | Ne didesnis kaip 1,5 : 1 |  |
| 6. | Signalo nuostoliai, Tx - antena ir antena - Rx (esant 4,5 MHz duplekso atskyrimui) | Ne didesni kaip 1,4 dB |  |
| 7. | Tx ir Rx signalų atskyrimas (izoliacija) | Ne mažesnis kaip 60 dB |  |
| 8. | Tx triukšmo slopinimas Rx dažnyje | Ne mažesnis kaip 60 dB |  |
| 9. | Jungčių tipas | N |  |
| 10. | Korpusas | Aliuminis padengtas viniline (plastikine) antikorozine danga |  |
| 11. | Darbinės temperatūros ribos (min. ÷ max.) | Ne mažesnės kaip -15 ÷ +45 oC |  |