Atitikties techninei charakteristikai lentelė nešiojamai radijo stotelei

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) __________________________________________________

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai | Siūlomi parametrai (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečias reikšmes. Pildo konkurso dalyvis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Radijo stoties tipas | Nešiojama dvikryptė profesionali radijo stotelė |  |
| 1. | Bendrosios savybės |  |  |
| 1.1. | Dažnių juostos: | UHF (400–480 MHz) VHF (136–174 MHz) |  |
| 1.2. | Kanalų skaičius ne mažiau: | 64 |  |
| 1.3. | Skaitmeninis DMR standartas | analoginis / skaitmeninis (DMR II), (Europos skaitmeninis radijo standartas Digital Mobile Radio (DMR) |  |
| 1.4. | Galia (RF išvestis) ne mažiau: |  |  |
| 1.4.1. | UHF ne mažiau | 1-4W |  |
| 1.4.2. | VHF ne mažiau | 1-5W |  |
| 1.5. | Kanalų žingsniai: | 12,5 / 20 / 25 kHz |  |
| 2. | Fizikiniai parametrai |  |  |
| 2.1. | Svoris ne daugiau: |  |  |
| 2.1.1. |  | Su padidintos talpos akumuliatoriumi: 300 g |  |
| 2.1.2. |  | Su standartiniu akumuliatoriumi: 270 g |  |
| 2.2. | Baterijos veikimo laikas (tipinis, 5/5/90 režimu) ne mažiau: |  |  |
| 2.2.1. |  | Padidintos talpos akumuliatoriumi: 19,5 val. (analoginis) / 26,5 val. (skaitmeninis) |  |
| 2.3. | Baterijos talpa ir tipas | 2300mAh , Li Ion |  |
| 3. | Imtuvo charakteristikos |  |  |
| 3.1. | Analoginis jautrumas: | 0,18 µV (tipinis) |  |
| 3.2. | Skaitmeninis jautrumas | : 0,16 µV (tipinis) |  |
| 3.3. | Tarpkanalinis pasirinkimas: | >60 dB @12,5 kHz / >70 dB @25 kHz |  |
| 3.4. | Spinduliuotės triukšmas: | < -57 dBm |  |
| 3.5. | Savi triukšmai (hum & noise): | -40 dB @12,5 kHz / -45 dB @20/25 kHz |  |
| 3.6. | Garso išvesties galia ne mažiau: | 1 W (vardinė) / 3 W (maksimali) |  |
| 3.7. | Garsumo lygis: | iki 101 fonas |  |
| 4. | Siųstuvo charakteristikos |  |  |
| 4.1. | Dažnio stabilumas ne daugiau: | ±0,5 ppm |  |
| 4.2. | Moduliacijos ribos ne daugiau: | ±2,5 kHz @12,5 kHz / ±5,0 kHz @25 kHz |  |
| 4.3. | Skaitmeninis protokolas: | DMR II (ETSI TS 102 361-1, -2, -3) |  |
| 4.4. | Skaitmeninė 4FSK moduliacija: | 7K60F1E/F1D/F1W |  |
| 4.5. | Spinduliuotės triukšmas : | < -36 dBm (<1 GHz), < -30 dBm (>1 GHz) |  |
| 5. | Apsauga ir patikimumas |  |  |
| 5.1. | Atsparumas: | MIL-STD 810 C/D/E/F/G/H |  |
| 5.2. | Atsparumas dulkių ir vandens įsiskverbimui: | IP55 |  |
| 5.3. | Darbinė temperatūra: | -30 °C iki +60 °C |  |
| 5.4. | Laikymo temperatūra: | -40 °C iki +85 °C |  |
| 5.5. | Atsparumas ESD: | IEC 61000-4-2 (4 lygis) |  |
| 6. | Funkcionalumas |  |  |
| 6.1. | Programuojami mygtukai: | 2 |  |
| 6.2. | Balso pranešimai | Taip |  |
| 6.3. | Triukšmo slopinimas | (SINC+), automatinis stiprinimas, akustinio grįžtamojo ryšio slopinimas |  |
| 6.4. | Lone Worker, nuotolinis monitoriavimas, radijo išjungimas/įjungimas | Taip |  |
| 6.5. | Skaitmeninės apsaugos funkcijos | (basic/enhanced privacy, TLS-PSK autentifikacija) |  |
| 6.6. | Vidaus VOX, analoginis šifravimas | Taip |  |
| 6.7. | Transmit Interrupt, skaitmeninė pagalbos funkcija | Taip |  |
| 7. | Baterijos įkrovėjas |  |  |
| 7.1 | Įkraunamų baterijų tipas | Li Ion 2300mAh |  |
| 7.2 | Įkroviklio maitinimo įtampa | ~230 V, 50 Hz (Euro plug) |  |
| 7.3 | Šviesinė indikacija | Įkrovimo pabaigos indikatorius |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |