BENDRIEJI REIKALAVIMAI INSTRUMENTAMS

| BENDRIEJI REIKALAVIMAI CHIRURGINIAMS INSTRUMENTAMS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| · Chirurginiai instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Būtinas Europos sąjungos notifikuotos įstaigos patvirtintas CE sertifikatas, ant instrumento turi būti CE ir UDI ženklinimas ir prekės kodas ilgalaikio žymėjimo lazeriniu būdu, atitinkantis oficialius gamintojo katalogus, gamintojo pavadinimas ir kiti reikalingi kodai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Instrumentų paviršiai turi būti matinis, išskyrus specialios paskirties pažymėtus instrumentus ar jų dalis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Instrumentams taikoma 24 mėn. gamintojo garantija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI LOR INSTRUMENTAMS · Instrumentai privalo turėti gamyklos ženklus ir gamyklinius kodus, atitinkančius oficialius gamintojo katalogus. · Instrumentų metalo kokybė: turi atitikti šias charakteristikas pagal DIN normas: Plieno tipas: Spaustukams, retraktoriams, adatkočiams - X20Cr13 (plieno kodas 1.4021), žnyplėms ir pincetams – X15Cr13 (plieno kodas 1.4024), žirklėms – X38CroMoV15 (plieno kodas 1.4117), skalpeliams ir retraktoriams – X38CrNiS18-9 (plieno kodas 1.4305), zondams – X5CrNi18-10 (plieno kodas 1.4301) · Instrumentams gamintojas turi suteikti ne mažiau 24 mėn. garantiją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |