TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Tiekėjo pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Chirurginių instrumentų rinkinys I |  |  |  |
| 1.1. objektas | Chirurginių instrumentų rinkinys I | kompl. | 1 |  |
| 1.1.1. parametras | Kaulų šaukštelis su dantukais, ovalo formos, 15±0,3 mm pločio, bendras ilgis 300±3mm, rankena ergonominė, išlenkta pagal rankos anatomiją, rantyta, arba lygiavertės medžiagos. 2 vnt. |  |  |  |
| 1.1.2. parametras | Plaktukas, Hajek tipo arba lygiavertis, skersmuo 27±1 mm, galvos svoris 200±5 g, bendras ilgis 220±3mm. 4 vnt. |  |  |  |
| 1.1.3. parametras | Plaktukas, Bergmann arba lygiavertis, galvos pusės dviejų skirtingų skersmenų 30±1mm ir 42±1mm, rankena rantyta, silikoninė, galvos svoris 415±10 g, bendras ilgis 245±3mm. 4 vnt. |  |  |  |
| 1.1.4. parametras | Žnyplės Harvey arba lygiavertės, su kietmetalio darbinėmis dalimis, darbinės dalys lenktos kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 235±3 mm, skirta minkštoms vieloms iki 3,0 ±0,1 mm storio, kietoms vieloms iki 2,2±0,1 mm storio. 5 vnt. |  |  |  |
| 1.1.5. parametras | Kaulinės žnyplės Boehler tipo arba lygiavertis, darbinė dalis šiek tiek lenkta, darbinės dalies dydis 3,5 x 13 mm (± 0,5 mm) bendras ilgis 155±3mm, su ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos - 4 vnt. |  |  |  |
| 1.1.6. parametras | Medicininis puodelis, graduotas, su rankenėle, 250±25 mL talpos. Skersmuo 100±2 mm, aukštis 72±2 mm. 5 vnt. |  |  |  |
| 1.1.7. parametras | Medicininis puodelis, 300±25 mL talpos. Skersmuo 126 ± 1 mm, aukštis 53±1mm. 5 vnt. |  |  |  |
| 1.1.8. parametras | Dubenėlis skirtas tirpalui, 150±25 mL talpos. Skersmuo 83 ± 1 mm, aukštis 41±1mm. 10 vnt. |  |  |  |
| 2. dalis (Sutartis raštu) | Chirurginių instrumentų rinkinys II |  |  |  |
| 2.1. objektas | Chirurginių instrumentų rinkinys II | kompl. | 1 |  |
| 2.1.1. parametras | Skalpelio rankena Nr.3, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio geležtėms, su milimetrine liniuote ant šono ne mažiau 6 cm, rankena plokščia, bendras ilgis 125±3 mm. 20 vnt. |  |  |  |
| 2.1.2. parametras | Chirurginės žirklės, Cooper tipo arba lygiavertės žirklės, lenktos, galiukai buki, 115±3mm ilgio, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais, 50 vnt. |  |  |  |
| 2.1.3. parametras | Chirurginės žirklės, Cooper tipo arba lygiavertės žirklės, lenktos, galiukai buki, 130±3mm ilgio, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais, 50 vnt. |  |  |  |
| 2.1.4. parametras | Žirklės MAYO-STILLE tipo arba lygiavertės, preparacinės žirklės, lenktos, su nusklembtomis briaunomis, 140±3mm ilgio. 60 vnt. |  |  |  |
| 2.1.5. parametras | Žirklės skirtos siūlams kirpti. Žirklių ašmenys su volframo karbido įdėklais, ašmenys su banguotu kraštu, galiukai užapvalintais/tolygiais kraštais, rankenos spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 145±3mm. 60 vnt. |  |  |  |
| 2.1.6. parametras | Chirurginės žirklės, lenktos, galiukai buki, bendras ilgis 175±3mm, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais - 50 vnt. |  |  |  |
| 2.1.7. parametras | Žirklės Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės, preparacinės, lenktos, bukais galiukais, bendras ilgis 165±3mm ilgio, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais - 60 vnt. |  |  |  |
| 2.1.8. parametras | Pincetai chirurginiai, Adson tipo arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 1.3±0.1 mm, su distaliniais dantukais 1x2, vidiniai pavir6iai skersai dantyti, rankenos su kiauryme, bendras ilgis 120±3 mm. 20 vnt. |  |  |  |
| 2.1.9. parametras | Chirurginis pincetas, Adson tipo arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, su distaliniais dantukais 1x2, darbinis plotis 1.5±0.1 mm, vidinis paviršius lygus, bendras ilgis 120±3 mm. 10 vnt. |  |  |  |
| 2.1.10. parametras | Anatominis pincetas Adson tipo arba lygiavertis pincetas, vidinės darbinės dalys rantytu paviršiumi, su volframo karbido įdėklais, plotis 1,2±0,1 mm, bendras ilgis 120±3 mm. 10 vnt. |  |  |  |
| 2.1.11. parametras | Instrumentų priežiūros priemonė be silikono, balto parafino pagrindu arba lygiavertė instrumentų alyva, skirta chirurginių instrumentų priežiūrai, 300 ± 50 ml talpos su purkštuku. 5 vnt. |  |  |  |
| 3. dalis (Sutartis raštu) | Chirurginių instrumentų rinkinys III |  |  |  |
| 3.1. objektas | Chirurginių instrumentų rinkinys III | kompl. | 1 |  |
| 3.1.1. parametras | Spaustukas Jacobson tipo arba lygiavertis, lenktas, delikatus, su užrakinimu, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 130±3 mm. 60 vnt. |  |  |  |
| 3.1.2. parametras | Spaustukas Micro-Halsted tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm. 50 vnt. |  |  |  |
| 3.1.3. parametras | Spaustukas Kocher tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm. 20 vnt. |  |  |  |
| 3.1.4. parametras | Spaustukas Kocher tipo arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm. 20 vnt. |  |  |  |
| 3.1.5. parametras | Spaustukas, Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, lenktas, dantytas darbinis paviršius, su dantukas 1x2, su užrakinimu, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, bendras ilgis 260±3 mm. 20 vnt. |  |  |  |
| 3.1.6. parametras | Spaustukas Baby-Mixter tipo arba lygiavertis, stipriai lenktas, su vidiniais dantukais ne per visą darbinį ilgį, su užrakinimu, bendras ilgis 140±3 mm. 50 vnt. |  |  |  |
| 3.1.7. parametras | Adatkotis, Crile-wood tipo arba lygiavertis, tiesus, paviršius kryžmiškai dantytas, su ovalo formos išilgine išpjova, tinkamas 4/0-6/0 adatoms, ilgis 150±3 mm. 60 vnt. |  |  |  |
| 3.1.8. parametras | Adatkotis Mayo -Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, kryžmiškai dantytas paviršius, tinkamas 3/0 ir storesnėms chirurginėms adatoms, su ovalo formos išilgine išpjova, bendras ilgis 185±3 mm. 60 vnt. |  |  |  |
| 3.1.9. parametras | Spaustukas Halsted Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm. 20 vnt. |  |  |  |
| 3.1.10. parametras | Mikro žirklės, Millesi tipo arba lygiavertės, lenktos, aštriai galais, darbinė dalis su dantukais, mikro spyruoklinės žirklės, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 160±3 mm. 5 vnt. |  |  |  |
| 3.1.11. parametras | Žirklės Baby-Metzenbaum arba lygiavertės, lenktos, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai buki, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 115±3 mm, distaliniai galai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos -10 vnt. |  |  |  |
| 3.1.12. parametras | Mikro žirklės plastinei chirurgijai 145±3 mm, tiesios, aštriais nusklembtais galais, rankenos apvalios, išoriškai rantytu paviršiumi, su vidinėmis išpjovomis ir atrama. 5 vnt. |  |  |  |
| 3.1.13. parametras | Žirklės, Iris tipo arba lygiavertės žirklės skirtos akių operacijoms, lenktos, darbinės dalys su volframo karbidu, bendras ilgis 110±3 mm, galiukai aštrūs, rankenos spalviškai pažymėtos. 2 vnt. |  |  |  |
| 3.1.14. parametras | Adatkotis Mayo-Hegar arba lygiavertis adatkotis, tiesus, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytas paviršius 0,5 mm žingsniu, dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm, tinkamas 3/0 ir storesniem chirurginiam siūlam, su u=apvalintom nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 205±3 mm. 2 vnt. |  |  |  |
| 4. dalis (Sutartis raštu) | LOR instrumentų rinkinys |  |  |  |
| 4.1. objektas | LOR instrumentų rinkinys | kompl. | 1 |  |
| 4.1.1. parametras | Burnos žiodiklis, Davis-Meyer tipo arba lygiavertis. 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1.2. parametras | Russel-Davis tipo liežuvio prispaudėjas arba lygiavertis, 1 dydis. 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1.3. parametras | Russel-Davis tipo liežuvio prispaudėjas arba lygiavertis, 2 dydis. 2 vnt |  |  |  |
| 4.1.4. parametras | Russel-Davis tipo liežuvio prispaudėjas arba lygiavertis, 3 dydis. 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1.5. parametras | Tonzilių žnyplės, Blohmke tipo arba lygiavertės, 21±0,5 cm ilgio. 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1.6. parametras | Tonzilių žnyplės, Blohmke tipo arba lygiavertės, 28±0,5 cm ilgio. 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1.7. parametras | Kilpos, 100 vnt., skersmuo 50±1 mm |  |  |  |
| 4.1.8. parametras | Kilpos, 100 vnt., skersmuo 40±1 mm |  |  |  |
| 4.1.9. parametras | Laringinis veidrodėlis, dydis 5, skersmuo 20±1 mm; 2 vnt. |  |  |  |
| 4.1.10. parametras | Bipolinis laidas, generatoriaus jungtis nesujungti kištukai 2 x 4mm,instrumento jungtis dvi plokštelės Aesculap žnyplėms, ilgis 5±0,1 m; 2 vnt. |  |  |  |