Pirkimo sąlygų 2 priedas

LAIVO, SKIRTO SURINKTI BATIMETRINIUS DUOMENIS (KARJERŲ, UPIŲ, EŽERŲ, MARIŲ DUGNE),

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Toliau pateikiamas šios įrangos aprašymas ir techninė specifikacija:

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - Radio bangomis valdomas laivas su vieno spindulio sonaru, perduodantis informaciją realiu laiku. (1 komplektas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 1.2 | Išmatavimai (Iilgs×Plotis×Aukštis) | Ne didesnis kaip 1200mm×750mm×400mm |  |
| 1.3 | Laivo forma (tipas) | M-tipo trimaranas |  |
| 1.4 | Kamera (vaizdo) | 360° pilno vaizdo kamera |  |
| 1.5 | Akumuliatoriaus veikimo laikas | Ne mažiau kaip 4 valandos plaukiant (1,5-2 m/s) greičiu |  |
| 1.6 | Didžiausias greitis | Ne mažiau kaip 6 m/s |  |
| 1.7 | Jutiklis | Ne mažiau kaip Vieno spindulio sonaras |  |
| 1.8 | Spindulio veikimo diapazonas | Ne blogiau kaip nuo 0,4 iki 100 m |  |
| 1.9 | Darbinis atstumas | Ne mažiau kaip 2 km |  |
| 1.10 | GNSS (Global navigation satelite system) | Suderinama su bepiločiu laivu; Tinklo RTK RMS Horizontaliai: 8 mm + 0,5 ppm RMS Vertikaliai: 15 mm + 0,5 ppm RMS Radio kanalai: ne mažiau kaip 1000 Vienu metu priimami palydovų signalai: GPS: GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 GLONASS: L1, L2, L3 BEIDOU: B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b GALILEO: E1, E5a, E5b,E6 QZSS: L1, L2, L5, L6 SBAS: L1, L5 IRNSS: L5 |  |
| 1.11 | Programinė įranga | Programinė įranga skirta Laivo valdymui, misijų sudarymui, koregavimui, duomenų eksportavimui į pasirinktą formatą ir kt., pilnai suderinama su Laivu. Programinės įranga turi turėti galimybę stebėti laivo parametrus realiu laiku (vieta, baterijos likutis, atstumas iki “namų taško ir kt.”) Jeigu valdymui, komunikacijai su laivu reikalingos kelios programinės įrangos - pateikiamos visos reikiamos pilnam funkcionavimui. |  |
| 1.12 | Garantija | Ne mažiau dveji metai |  |

|  |  | - Bendrieji reikalavaimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Visa įranga ir programinės įrangos licencijos turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius. |  |
| 2.2 |  | Perkama įranga turi būti pristatyta į organizacijos patalpas, pirmą kartą įjungta, aktyvuotos licencijos ir įdiegti reikalingi atnaujinimai. |  |
| 2.3 |  | Per 2 savaites nuo įrangos pristatymo turi būti atlikti įvadiniai nuo 3 iki 5 darbo dienų trukmės mokymai apimantys: bendrą visos perkamos įrangos ir valdymo savybių pristatymą, programinės įrangos pristatymą ir veikimo demonstravimą, demonstracinis plaukimas Tiekėjo pasirinktoje vietoje Vilniuje ar Vilniaus rajone su galimybe Pirkėjuisavarankiškai atlikti bandomuosius plaukimus, plaukimo planavimo, duomenų apdorojimo ir analizės demonstravimą.. |  |
| 2.4 |  | Visa perkama įranga turi būti pagaminta ne ankščiau nei 2025 metais. |  |
| 2.5 |  | Visa įranga ir prgraminė įranga Perkančiai organizacijai turi būti pristatoma per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimodienos. |  |