Pirkimo sąlygų 5 priedas

Techninių reikalavimų atitikties lentelė

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos nurodytas reikalavimas nėra apibrėžtas skaitine verte arba kitu aiškiai įvertinamu dydžiu, tiekėjas turi stulpelyje „Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrai“ pažymėti „Atitinka“.

Nesant galimybės tiekėjui pateikti nuorodos į atitiktį perkančiosios organizacijos nurodytam reikalavimui įrodantį konkretų dokumentą, tiekėjas gali atitinkamame stulpelyje pažymėti „-“ ir / arba pateikti paaiškinimą dėl galimybės nebuvimo.

Perkančioji organizacija pasilieka teisę, esant pagrįstoms abejonėms, paprašyti tiekėjo per protingą terminą pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius siūlomo pirkimo objekto atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Radio bangomis valdomas laivas su vieno spindulio sonaru, perduodantis informaciją realiu laiku (1 komplektas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponentai, savybės, parametrai | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrai | Nuoroda į konkretų pateiktą dokumentą (įrodantį atitiktį) ir tikslią vietą jame (psl., lentelės Nr. ir pan.) |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 2. | Išmatavimai (Iilgs×Plotis×Aukštis) | Ne didesnis kaip 1200mm×750mm×400mm |  |  |
| 3. | Laivo forma (tipas) | M-tipo trimaranas |  |  |
| 4. | Kamera (vaizdo) | 360° pilno vaizdo kamera |  |  |
| 5. | Akumuliatoriaus veikimo laikas | Ne mažiau kaip 4 valandos plaukiant (1,5-2 m/s) greičiu |  |  |
| 6. | Didžiausias greitis | Ne mažiau kaip 6 m/s |  |  |
| 7. | Jutiklis | Ne mažiau kaip Vieno spindulio sonaras |  |  |
| 8. | Spindulio veikimo diapazonas | Ne blogiau kaip nuo 0,4 iki 100 m |  |  |
| 9. | Darbinis atstumas | Ne mažiau kaip 2 km |  |  |
| 10. | GNSS (Global navigation satelite system) | Suderinama su bepiločiu laivu; Tinklo RTK RMS Horizontaliai: 8 mm + 0,5 ppm RMS Vertikaliai: 15 mm + 0,5 ppm RMS Radio kanalai: ne mažiau kaip 1000 Vienu metu priimami palydovų signalai: GPS: GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 GLONASS: L1, L2, L3 BEIDOU: B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b GALILEO: E1, E5a, E5b,E6 QZSS: L1, L2, L5, L6 SBAS: L1, L5 IRNSS: L5 |  |  |
| 11. | Programinė įranga | Programinė įranga skirta Laivo valdymui, misijų sudarymui, koregavimui, duomenų eksportavimui į pasirinktą formatą ir kt., pilnai suderinama su Laivu. Programinės įranga turi turėti galimybę stebėti laivo parametrus realiu laiku (vieta, baterijos likutis, atstumas iki “namų taško ir kt.”) Jeigu valdymui, komunikacijai su laivu reikalingos kelios programinės įrangos - pateikiamos visos reikiamos pilnam funkcionavimui. |  |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau dveji metai |  |  |
| 13. | Laivo korpuso medžiaga | Laivo korpusas turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios korozijai |  |  |