PATVIRTINTA:

Viešojo pirkimo komisijos

2025 m. rugpjūčio 5 d. protokolu

PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

1. Reikalavimai įrangai

### 1.1. Laisvai pastatoma modulinė muziejinė vitrina:

### 1.1.1. Laisvai pastatoma modulinė muziejinė vitrina turi būti su visomis stiklintomis sienomis, turi būti modulinės konstrukcijos, pritaikytos jungimui į konfigūracijas (1x1, 2x1, 3x1, 4x1, L formos).

- 1.1.2. Matmenys – 900x900x2200 mm (leistina paklaida ±10 %). Vidinis aukštis –1960 mm (leistina paklaida ±10 %).

- 1.1.3. Svoris ne daugiau kaip – 340 kg.

- 1.1.4 Stiklas ne plonesnis kaip  – 11,5 mm, laminuotas. Skaidrus stiklas, kuriame geležies oksido (Fe₂O₃) koncentracija ne didesnė nei 0,02 %. Sudėtis: 2x5 mm stiklo sluoksniai + ≥1,34 mm PVB arba SGP tarpsluoksnis. UV filtravimas – ne mažiau kaip 99,9 %.

- 1.1.5. Prieiga – durys atsidaro daugiau nei 90°, fiksuojamos ne mažiau kaip 2 mechaniniais užraktais (Abloy arba lygiaverčiais).

- 1.1.6. Sandarumas – oro apykaitos koeficientas ne didesnis kaip 0,1 % tūrio per 24 val.

- 1.1.7. Vitrina turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad būtų užtikrintas mikroklimato palaikymas vidinėje erdvėje. Konstrukcijoje turi būti įrengta vieta ne mažiau kaip dviems keičiamoms pilno dydžio silikagelio kasetėms, jas įmontuojant į specialius kasetinius lizdus, prieinamus iš vitrinos išorės, kad būtų galima prižiūrėti ir keisti adsorbentą neatidarant ekspozicinės erdvės.

- 1.1.8. Apšvietimas – LED šviestuvų skaičius: ne mažiau kaip 8 vienetai kiekvienoje vitrinoje, integruoti viršutinėje konstrukcijos dalyje (be UV, šilumos neskleidžiančios lempos). Kiekvienas šviestuvas reguliuojamas krypties atžvilgiu (sukamasis arba lankstomas laikiklis) ir turi atspindžių mažinimo optiką. Šviesos srauto reguliavimas: šviestuvai turi būti pritemdomi (0–100 %). Visi šviestuvai integruojami į vitrinos konstrukciją taip, kad būtų paslėpti nuo tiesioginio žiūrovo matymo ir neužstotų eksponatų.

- 1.1.9. Apdaila – vienodos matinės juodos spalvos, be blizgesio (blizgesio koeficientas ≤10 GU, matuojant prie 60° kampo), lygaus, vientiso paviršiaus, be atplaišų, įbrėžimų ar dryžių, atsparūs dilimui, UV spinduliams ir įprastoms muziejinės aplinkos sąlygoms. Kaip pavyzdys - RAL 9005 Black Zero Matte arba lygiavertis.

- 1.1.10. Vidaus elementai – aukščio reguliuojamos lentynos, PVC plokštės vertikaliam ar horizontaliam eksponavimui, metalinis postamentas.

- 1.1.11. Vitrinose turi būti įrengtas ventiliatorius, skirtas užtikrinti oro cirkuliavimą vitrinos viduje. Modulis turi būti su mažo triukšmo ventiliatoriumi (≤30 dB(A)), energijos sąnaudos ne didesnės kaip 5 W, oro srautas 30–80 m³/h, maitinimas (12–24 V DC). Ventiliatorius turi turėti antivibracines atramas, galimybę pakeisti filtrą iš išorės, nedarant įtakos vitrinos sandarumui.

  - Stalinė (stalo tipo) muziejinė ekspozicinė vitrina:

- 1.2.1. Matmenys – 1500x600 mm. (leistina paklaida ±10 %). Stiklo gaubto aukštis – 400 mm. (leistina paklaida ±10 %). Bendras aukštis – apie 1000 mm (leistina paklaida ±10 %).

- 1.2.2. Svoris ne didesnis kaip – 140 kg. Maksimali apkrova ant pagrindo – ne mažiau kaip 70 kg.

- 1.2.3. Stiklas ne plonesnis kaip  – 11,5 mm laminuotas. Skaidrus stiklas, kuriame geležies oksido (Fe₂O₃) koncentracija ne didesnė nei 0,02 %. Sudėtis: 2x5 mm stiklo sluoksniai + ≥1,34 mm PVB arba SGP  tarpsluoksnis. UV filtravimas – ne mažiau kaip 99,9 %.

- 1.2.4. Prieiga – stiklo gaubtas atverčiamas šonu, su dujiniais pakėlimo mechanizmais. Fiksuojamas ne mažiau kaip 2 Abloy arba lygiaverčiais užraktais.

- 1.2.5. Sandarumas – oro apykaitos koeficientas ne didesnis kaip 0,1 % tūrio per 24 val.

- 1.2.6. Vitrina turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad būtų užtikrintas mikroklimato palaikymas vidinėje erdvėje. Konstrukcijoje turi būti įrengta vieta ne mažiau kaip dviems keičiamoms pilno dydžio silikagelio kasetėms, jas įmontuojant į kasetinius lizdus, prieinamus iš vitrinos išorės, kad būtų galima prižiūrėti ir keisti adsorbentą neatidarant ekspozicinės erdvės.

- 1.2.7. Apšvietimas – integruotas reguliuojamas LED šviestuvas, integruotas viršutinėje konstrukcijos dalyje (be UV, šilumos neskleidžiančios lempos). Šviestuvas reguliuojamas krypties atžvilgiu (sukamasis arba lankstomas laikiklis) ir turi atspindžių mažinimo optiką. Šviesos srauto reguliavimas: šviestuvai turi būti pritemdomi (0–100 %). Šviestuvai integruojami į vitrinos konstrukciją taip, kad būtų paslėpti nuo tiesioginio žiūrovo matymo ir neužstotų eksponatų.

- 1.2.8. Apdaila – vienodos matinės juodos spalvos, be blizgesio (blizgesio koeficientas ≤10 GU, matuojant prie 60° kampo), lygaus, vientiso paviršiaus, be atplaišų, įbrėžimų ar dryžių, atsparūs dilimui, UV spinduliams ir įprastoms muziejinės aplinkos sąlygoms. Kaip pavyzdys - RAL 9005 Black Zero Matte arba lygiavertis.

2. KITI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:

2.1. Įranga turi būti nauja ir nenaudota.

2.2. Prekių pristatymo adresas: Kosciuškos g. 3, 01100 Vilnius.

2.3. Vitrinos turi būti surenkamos, išardomos ir transportuojamos.

2.4. Įranga turi būti suprojektuota taip, kad būtų saugi ir ergonomiška montuoti, t. y.:

2.4.1. Konstrukcijos elementai neturi aštrių briaunų ar pavojingų išsikišimų.

2.4.2. Surinkimas turi būti galimas naudojant įprastus įrankius.

2.4.3. Montuojant nereikalaujama papildomų asmeninių apsaugos priemonių nuo gniuždymo ar pjovimo.

2.4.4. Gaminys turi būti pateikiamas su montavimo instrukcijomis.

2.5. Turi būti galimybė perkelti visą surinktą modulį palečių vežimėliu.

2.6. Naudojamos medžiagos (metalas, stiklas, apdaila) turi būti neutralios pagal ODDY testą (vadovaujantis Britų nacionalinio muziejaus nurodymais (D. Thickett ir Lee, „Medžiagų parinkimas saugojimui ar eksponavimui“, Occ. Paper 111, pataisytas leidimas 2004 m.). Testas turi būti atliktas nepriklausomoje laboratorijoje (ne tiekėjo) ir testo atlikimo dokumentas turi būti pateiktas kartu su pristatytomis prekėmis.

3. ĮRANGOS SUMONTAVIMO IR PERDAVIMO TERMINAS:

3.1. Tiekėjas ne vėliau nei per 45 dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos turi prekes pagaminti (jei prekės turi būti gaminamos) ir atlikti šias paslaugas: prekes pristatyti ir sumontuoti aukščiau nurodytu adresu. Paslaugų kaina turi būti įtraukta į prekių kainą.

3.2. Pateikti vitrinų montavimo instrukciją bei surengti įrangos montavimo ir diegimo mokymus vietoje.

4. ĮRANGOS GARANTIJA:

4.1. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 12 skyriuje.