TSD-1019, VPP-6558

Elektromiografijos elektrodų techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 6000 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromiografijos elektrodas | - Adatinis koncentrinis, skirtas raumenų būklės tyrimui elektromiografijos būdu; - Elektrodo ilgis 38 mm 2 mm, skersmuo 0,4-0,5 mm; - Elektrodas prie elektromiografijos aparato prijungiamas ekranuotu, 100-120 cm ilgio laidu, skirtu daugkartiniam naudojimui, elektrodo sujungimo su kabeliu jungtis be „rakto“ (tikslaus orientavimo nereikalaujantis sujungimas); - Darbui su tiekiamais elektrodais turi būti pateikti ir jungiamieji kabeliai (atitinkantys 1 punkto 3 dalies reikalavimus), tinkantys elektrodų prijungimui prie LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamų elektromiografijos aparatų „Nicolet Viking“. Jungiamieji kabeliai tiekiami nemokamai (įskaičiuoti į elektrodų kainą). Su pirma elektromiografijos elektrodų siunta, nepriklausomai užsakyto kiekio, pateikiami keturi kabeliai, vėliau – ne mažiau kaip po vieną kabelį kiekvieniems 300 vnt. elektrodų. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

- Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

- Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.