Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKĖS ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

PALYGINAMOJI LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos, parametrai (šioje skiltyje Tiekėjas įrašo konkretų Prekių gamintoją, modelio pavadinimą ir konkrečias charakteristikas, parametrus pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama) (pildo Tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į konkretų internetinį puslapį Prekės parametro atitikimo pagrindimui (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GNSS IMTUVAS |  |  |  |  |
| 1. | Imtuvo tipas | Geodezinis | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Palydovinių sistemų palaikymas | GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU (COMPASS); OMNISTAR HP, CenterPoint RTX, Precise Point arba analogiška palydovinių korekcijų sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3. | Priimami kanalai | GPS: L1, L2, L2C, L2E, L5 GLONASS: L1, L2, L2C,L2P, L3 SBAS: L1, L5 GALILEO: E1, E5a, E5B, E6 BEIDOU: B1, B2, B3 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4. | Matavimo režimai | Statinis, RTK, DGPS ir palydovinių korekcijų sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 5. | Matavimo tikslumas realiuoju laiku kinematiniu metodu - RTK (angl. „Network real time kinematic”) | Turi būti ne mažiau kaip: |  |  |
| 6. |  | horizontaliai padėčiai: 10 mm + 0.5 ppm RMS | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 7. |  | vertikaliai padėčiai: 15 mm + 0.5 ppm RMS | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 8. | RTK metodu nustatomos pozicijos savikontrolės sistema angl. | Privaloma | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 9. | RTK palydovinių korekcijų sistemos tikslumas tiesiogiai priimant kolekcijas palydoviniu L kanalu | Ne prasčiau kaip: |  |  |
| 10. |  | horizontaliai padėčiai: 30 mm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 11. |  | vertikaliai padėčiai: 40 mm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 12. | Matavimo duomenų atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 20 Hz | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 13. | Inicializacijos greitis | Nuo 2 sekundžių ar greičiau | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 14. | Interneto tinklo modemas | Imtuve turi būti integruotas spartusis LTE tinklinis modemas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 15. | Inercinė sistema | Turi būti integruota ne mažiau kaip: elektroninis posvyrio sensorius, kompasas, magnetinis sensorius ir akselerometras ir inercinė (angl. IMU) sistema. Įvertinanti taškų koordinačių nustatymą ir ženklinimą imtuvui judant bet kokiomis kryptimis. Privalo nuolatos koreaguoti poziciją į vertikalią ašį. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 16. | Inercinio jutiklio tikslumas | Ne prasčiau, nei 5 mm + 0.5 mm/° | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 17. | Bevielė WiFi 802.11b/g jungtis | Privaloma „Access point“ prieigos taškų technologija | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 18. | Radijo modemas | Privalomas vidinis integruotas dviejų dažnių juostų 450 ir 900 Mhz radijo modemas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 19. | Radijo modemo veikimo nuotolis | 10 km ar daugiau | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 20. | Radio modemo konfigūravimas | Privalomas nuotolinis radijo modemo konfigūravimas jungiantis ir autentifikuojantis internetu per WEB naršyklę. Turi būti pasiekiamas keisti radijo dažnį, žingsnį, galią, siuntimo ir gavimo rėžimą. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 21. | Korekcijų siuntimo protokolai internetiniu modemu | Ne mažiau, kaip IBSS angl. Internet base services set, NTRIP angl. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol ir TCP/IP užtikrinant greitą GNSS bazinės stoties korekcijų siuntimo nustatymą internetu ir RTK dronų precizinės skridimo trajektorijos tikslumui užtikrinti. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 22. | Suderinamumas | Privalo būti suderintas ir veikti kaip pozicijos nustatymo sensorius su perkamosios organizacijos turimu Trimble S5 serijos robotizuotu tacheometru t. y. privalo tinkamai palaikyti perkamosios organizacijos naudojamą S5 robotizuoto tacheometro su Trimble Access 2025 programinės įrangos versija. Siūlomam pirkti GNSS imtuvui privalo būti įdiegtas nurodytos įrangos palaikymas. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

* Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas garantinis remontas.