### Kvietimo 1 priedas

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VIEŠOJO PIRKIMO OBJEKTAS:

- Intervencinių grūdų saugojimo ir sandėliavimo paslaugos.

#### 2. TIKSLAS:

- Užtikrinti sklandų Europos Sąjungos (ES) ir LR teisės aktų reguliuojamų intervencinių pirkimų vykdymą pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir viešosios įstaigos „Ekoagros“ (Įstaigos) sudarytą 2024 m. sausio 5 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. TP11-1.

### 3. PASLAUGŲ APIMTIS

- Techninę specifikaciją atitinkančio sandėlio (ploto) suteikimas, tinkamo sandėliavimo ir intervencinių produktų priežiūros užtikrinimas, duomenų apie saugomą produkcijos kiekį teikimas.

#### 4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- Sandėlis turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas charakteristikas.

  - Reikalavimai grūdų saugykloms:

    - Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų teritorija turi būti saugi, tvarkinga, teritorijoje turi būti priešgaisrinės apsaugos priemonės, durys ir teritorijos vartai turi būti rakinami. Teritorijos apsauga turi būti užtikrinta visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis;

    - Grūdų saugyklas turi supti ne siauresnis kaip 1 metro pločio apsauginis ruožas be medžių, krūmų bei kitokių pašalinių daiktų;

    - Grūdų saugyklos ir jų teritorija turi būti apsaugotos nuo graužikų ir paukščių, jie nuolatos turi būti naikinami. Teritorijoje neturi būti susikaupusių sąšlavų ar kitų atliekų;

    - Turi būti užtikrintas lietaus, gruntinio ir sniego vandens nutekėjimas iš saugyklos teritorijos į vandens nutekamuosius įrenginius;

    - Įvažiavimas ir keliai teritorijoje bei visos aikštelės, kuriose dirbama su grūdais, turi būti asfaltuoti arba betonuoti.

  - Grūdų laikymo reikalavimai:

    - Grūdų saugyklų patalpos, įrengimai ir taikomos grūdų laikymo technologijos turi nepakenkti jų kokybei bei saugai;

    - Intervencinis sandėlis ir jame laikomi grūdai turi būti apdrausti;

    - Intervencinis sandėlis turi taikyti kompiuterizuotą apskaitos sistemą ir turėti kokybiškas ryšio priemones;

    - Intervencinio sandėlio grūdai turi būti laikomi tik atskirose grūdų saugyklose, tvarkoma specialioji jų kiekio ir kokybės apskaita;

    - Grūdai laikomi atskirai pagal derliaus metus, rūšis ir kokybę;

    - Prieš pilant naujo derliaus grūdus, grūdų saugyklos turi būti kruopščiai išvalytos ir jeigu pastebėti grūdų kenkėjai ar graužikai, dezinsekuotos ir deratizuotos;

    - Į antžeminius sandėlius grūdai pilami taip, kad jų sampilo tūrį būtų galima išmatuoti;

    - Surinktos aspiracijos dulkės ir nenaudingos atliekos turi būti reguliariai išvežamos sunaikinti;

    - Intervencinis sandėlis privalo rūpintis, kad būtų sudaromos tinkamos grūdų laikymo sąlygos ir užtikrinti jų išsaugojimą iki išvežimo;

    - Turi būti periodiškai kontroliuojama grūdų kokybė, apie tai darant įrašus stebėjimo žurnaluose, atliekami grūdų laboratoriniai tyrimai. Pastebėjus negatyvius grūdų kokybės pokyčius, nedelsiant turi būti imamasi reikiamų priemonių grūdų kokybei stabilizuoti;

    - Jei grūdai laikomi antžeminiuose sandėliuose, apžiūrėti jų sampilas galima tik vaikštant tam tikslui skirtais trapais;

    - Intervencinio sandėlio grūdai turi būti apskaitomi atskirai nuo kitų grūdų, kuriuos gali turėti intervencinis sandėlis.

  - Reikalavimai technologinei įrangai:

    - Intervencinis sandėlis turi turėti stacionarią grūdų kokybės tyrimo laboratoriją, aprūpintą reikiamais laboratoriniais prietaisais bei įranga drėgmės kiekiui, grūdinėms ir šiukšlinėms priemaišoms, natūriniam svoriui, kritimo skaičiui nustatyti, arba turi būti sudaręs sutartį su juridiniu asmeniu, turinčiu tokią laboratoriją išvardytiems rodikliams nustatyti pagal Įstaigos ir intervencinio sandėlio sutartyje nurodytus metodus, infraraudonųjų spindulių spektroskopijos principu veikiantį analizatorių ar kitą įrangą, skirtą preliminariam drėgmės ir baltymų kiekiui bei sedimentacijos rodikliui (Zeleny indeksui) nustatyti. Turimiems laboratoriniams matavimo prietaisams turi būti atlikta metrologinė patikra. Laboratorija turi turėti visus būtinus standartus, metodikas ir/ar kitus norminius aktus, reglamentuojančius grūdų kokybės vertinimą. Laboratorijos specialistai turi mokėti atlikti grūdų kokybės laboratorinius tyrimus. Stacionarios grūdų kokybės laboratorijos neturintys intervenciniai sandėliai gali būti sudarę sutartį su tokia laboratorija;

    - Intervenciniame sandėlyje turi būti techniškai tvarkinga įranga grūdams priimti, apdoroti, iškrauti ir transportuoti;

    - Visi transportavimo bei technologiniai įrengimai turi būti švarūs, reguliariai valomi;

    - Įrengimai turi atitikti gamintojo nustatytas technines sąlygas, turėti techninius pasus bei įrengimų eksploatacijos instrukcijas;

    - Svarstyklės turi būti techniškai tvarkingos, metrologiškai patikrintos ir plombuotos, pakankamos keliamosios galios sunkiasvoriam grūdų transportui sverti;

    - Intervencinis sandėlis pagal pirkėjo pageidavimą turi užtikrinti galimybę pakrauti į geležinkelio vagonus ar kitas transporto priemones pirkėjo nurodytą grūdų kiekį.

### 5. PASLAUGOS TEIKIMO TRUKMĖ

- Preliminarioji sutartis sudaroma 3 metams.

### 6. TIEKĖJO KVALIFIKACIJA

- Tiekėjas ar jo pasitelkti subtiekėjai turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

  - tiekėjas ar subtiekėjai turi teisę verstis maisto produktų sandėliavimo veikla;

  - tiekėjo sandėliai turi būti parengti grūdų saugojimui;

  - tiekėjas turi nuosavybės, nuomos, panaudos teise priklausančius sandėlius sandėliavimo paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiui;

  - tiekėjas turi technines galimybes naudotis pakrovimo – iškrovimo platforma, iškrovimo įranga;

  - tiekėjas turi kompiuterizuotą apskaitą, galinčią bet kuriuo metu identifikuoti grūdų sandėliavimo kiekį bei tikslią vietą, turi ryšio priemones.

#### 7. KITI REIKALAVIMAI:

- Visi dokumentai turi būti suderinti su galiojančiais ES ir LR teisės aktais.