Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PADIDINTO PRAVAŽUMO VISUREIGIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

1. Bazinio automobilio techninė specifikacija.

2. Papildomos įrangos techninė specifikacija.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 5 d., tiekėjas ar įrangos gamintojas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl tiekėjas, subtiekėjas ir prekių gamintojas privalo būti iš Europos Sąjungos ir/arba NATO šalies.

Tiekėjas, nurodydamas siūlomų prekių rodiklių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmę, kartu pateiktų nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą ar el. puslapį).

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Keleivinis lengvasis automobilis N1 klasės, visureigis. |  |
| 2. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Rėmo konstrukcija | Turėti atskirą nuo kėbulo arba integruotą į kėbulą rėmą. |  |
| 4. | Kėbulo tipas | Lengvasis automobilis su atvira krovinių platforma gale. |  |
| 5. | Automobilių skaičius | 2 vnt. |  |
| 6. | Kėbulo spalva | Tamsiai pilka dažyta, turi būti sudaryta galimybė užsakovui pasirinkti ne mažiau kaip iš 3 tamsių spalvų pagal gamintojo katalogą. |  |
| 7. | Durų skaičius | 4. |  |
| 8. | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau 5. |  |
| 9. | Bendras ilgis, m | Nuo 5,3 m. iki 5,5 m. |  |
| 10. | Ratų bazė, m | Nuo 3,05 m. iki 3,15 m. |  |
| 11. | Bagažinė mm | Ilgis ne mažiau kaip 1550, ne daugiau 1590 Plotis ne mažiau kaip 1540, ne daugiau 1580 |  |
| 12. | Prošvaisa, cm | Gamintojo deklaruojama ne mažiau kaip 23. |  |
| 13. | Varantysis tiltas | Visų ratų pavara (4x4). |  |
| 14. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė. |  |
| 15. | Variklis kW | Galingumas ne mažiau kaip 150 kW; Minimalus variklio sukimo momentas ne mažiau kaip 490 Nm. |  |
| 16. | Kuro tipas | Dyzelinas, benzinas arba dyzelinas-elektra, benzinas-elektra. |  |
| 17. | Kuro bako talpa | Nuo 80 litrų. |  |
| 18. | Kėbulo stiklai | Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis stiklai nemažiau kaip 80 % atsparia įbrėžimams, apsaugančia nuo ultravioletinių spindulių plėvele. Plėvelė atspari blukimui ne mažiau kaip 5 metus; Šildomas galinio lango stiklas; Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langų stiklai. |  |
| 19. | Sėdynės | Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinės keleivių sėdynės užvalkalai, užsegami užtrauktukais, lipukais ar kitu būdu. Pasiūti iš tamsios, priderintos prie salono spalvos, eko odos ar lygiavertės. |  |
| 20. | Purvasaugiai | Priekiniai ir galiniai |  |
| 21. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos: | Galinio vaizdo kamera. |  |
| 22. | Prikabinimo įtaisas | Pagal poreikį nuimamas. Gamyklinis rutulinis prikabinimo įtaisas (priekabai) su elektros instaliacija (13 laidų pajungimas ir pridedamas adapteris perėjimui iš 13 laidų į 7). |  |
| 23. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. Gamyklinė USB C jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |  |
| 24. | Veidrodėliai | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. |  |
| 25. | Danga | Salono, grindų ir stogo danga tamsios spalvos. |  |
| 26. | Vilkties svoris | Tempiamos priekabos, su stabdžiais, ne mažiau 3000 kg. |  |
| 27. | Kita įranga (papildoma) | Variklio, pavarų dėžės ir kuro bako apačios lengvojo lydinio, naudojama automobilių pramonėje, apsauga ne mažiau 5 mm storio, arba ne mažiau 3 mm storio metalinė, arba lygiaverčio tvirtumo metalo medžiagos. Turi būti sumontuojamas priekinis ir galinis bamperiai lengvojo lydinio (angl. heavy duty) ar lygiavertės tvirtumo medžiagos. Priekinis bamperis su lankais, priekinių žibintų apsaugai iš aukščiau išvardintos medžiagos. Priekinėje automobilio dalyje turi būti sumontuotas infraraudonųjų spindulių pašvietėjas (2 vnt.), nuimamams, pritaikytas automobiliui. Matomumas ne mažesnis kaip 30 metrų. Bangos ilgis 850 nm – 1000 nm. Standartai IP67. Automobilis turi turėti lengvojo lydinio papildomą slenksčių apsaugą (angl. rock slider). Bagažinės dalis turi turėti lengvojo lydinio metalinius lankus, spalva juoda, matinė, su tvirtinimo vietomis atsarginiams ratams (2 vnt.) lankų šonuose ir nuimamą lengvojo lydinio arba stiklo pluošto antstatą su stiklu gale. Ant stogo papildomas pailgas, montuojamas po stogo bagažine, valdomas iš salono vidaus LED apšvietimas, užtikrinantis ne mažiau 28 000 Lm šviesos srautą, atsparumo klasė ne mažesnė IP68; Bagažinės dalyje patalpinta transportavimo dėžė (ilgis-1175 -1180 mm, plotis – 715-720 mm, aukštis – 425-430 mm) Pagaminta iš polipropileno mišinio su galimybe užrakinti. Su ratukais ir rankenomis transportavimui. Nepraleisti vandens, atspari chemikalams, drėgmei, dulkėms. Atsparumo klasė - IP67. Turi turėti galimybę būti prirakinama. Galinis langas turi turėti lengvojo lydinio apsaugą, integruotą į lankus, montuojamą išorėje, leidžiančią vairuotojui matyti galinį vaizdą ir apsaugančią galinį stiklą nuo dūžio. Komplekte (2 vnt.) bekelės tvirto plastiko trapai (paklotai) su profiliu, gerinančio sukibimą su ratu. Naudojamas sunkiai pravažiuojančiose vietose. Tvirtinamas ant bagažinės lankų šonuose. Bagažinės dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 krovinio tvirtinimo taškai su apsauginiu įdėklu. Automobilio salone turi būti įrengtas jungiklis kurio pagalba yra atjungiamas visas automobilio apšvietimas – išorinis ir vidinis (angl. blackout). |  |
| 28. | Šviesos ir garso įranga | Švyturėliai: Švyturėlių šviesa – mėlynos ir raudonos spalvos (LED). Po priekinėmis grotelėmis įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. automobilio galinėje dalyje įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt., šonuose iš vidinės pusės) įmontuoti LED skaidriu stiklu mėlynai ir raudonai šviečiantys švyturėliai – 2 vnt. (montavimo vieta derinama su Užsakovu). Visa šviesos ir garso įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus (pateikiamas atitikties sertifikatas). Švyturėliai turi būti sandarūs (su galimybe plauti aukšto slėgio plovyklose). Specialus garso signalo garsiakalbis sumontuotas po variklio dangčiu, už priekinių grotelių (nuo 100 W galingumo). Salone sumontuotas garsinės įrangos stiprintuvas (nuo 100 W galingumo) ir valdymo pultas su mikrofonu. Šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių išdėstymas, garsinės signalizacijos 3 skirtingų tonų ir jų perjungimas derinami su Užsakovu. |  |
| 29. | Akumuliatorius | Automobilis turi būti su dviem akumuliatoriais (kurių kiekvieno talpa ne mažesnė kaip 80 Ah). Jei automobilyje antras akumuliatorius sumontuotas ne gamykloje, jis turi būti montuojamas taip, kad neigiamai neįtakotų kitų automobilio įrenginių veikimo. Antro akumuliatoriaus įrengimas negali sumažinti arba panaikinti gamyklinės garantijos transporto priemonei. |  |
| 30. | Įtampos keitiklis | Salono priekyje turi būti sumontuojamas įtampos keitiklis 12/220V ne mažiau kaip 600W galingumo. Salone turi būti USB jungtis ir įrengti 3 papildomi 12V maitinimo lizdai, įjungti į automobilio maitinimo sistemą ir veikiantys išjungus degimą – spausdintuvui/skeneriui, nešiojamam/hibridiniam kompiuteriui, prožektoriui. Kiekvienas lizdas turi atlaikyti ne mažesnę kaip 10A srovę. |  |
| 31. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 standartą. |  |
| 32. | Automobilių pristatymo terminas | Automobilis, kartu su privalomais registravimo dokumentais pagamintas ir įrengtas VSAT veiklai pristatomas adresu: Savanorių pr. 2, Vilnius. |  |
| 33. | Automobilio komplektacija | Automobilis turi būti su padidinto pravažumo, bekelės padangomis (A/T). Padangų tipas vasarinės. Padangos raštas turi užtikrinti purvo išmetimą per šonus. Padangos išorinis profilis turi turėti šoninį sukibimą esant blogai kelio dangai, sumontuotos ant ne mažesnių kaip R17 gamyklinių, lengvojo lydinio, juodos spalvos ratlankių. Automobilis turi turėti papildomą žieminių (nedygliuotų) padangų komplektą, sumontuotų ant ne mažesnių negu R17 gamyklinių, lengvojo lydinio, juodos spalvos ratlankių; Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais, arba lygiavertės. Atsarginiai ratai (2 vnt. – žieminiai, 2 vnt. – vasariniai) – turi būti tokie patys kaip komplektuose. Įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas). Komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje, gale). Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, lanksti vilktis atlaikanti ne mažiau kaip 8 tonas. Automobiliai pateikiami užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka. |  |
| 34. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai arba 100 000 km ridos priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau, taikant gamintojo nustatytas garantijos sąlygas. |  |
| 35. | Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Ne mažiau kaip 6 metai. |  |
| 36. | Techninio aptarnavimo centrai | Nurodyti ne mažiau kaip 3 siūlomo automobilio autorizuotus techninio aptarnavimo centrus skirtinguose Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kurie užtikrintų automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą. |  |

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į  automobilio komplektaciją.

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS VERTINIMAS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |  |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |  |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |  |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |  |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |  |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Privalo būti |  |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -20°C iki +40°C |  |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |  |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |  |
|  | GPS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų |  |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |  |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,56 MHz kortelę. |  |
|  | Papildomos įrangos būsenos fiksavimas | Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį perduodama švyturėlių būsena. |  |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, švyturėlių būsena. |  |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti. (Pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.) |  |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |  |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2006/28/EC („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 1999/05/EC („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |  |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

AUTOMOBILINIŲ VIDEO REGISTRATORIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai, modelis, gamintojas, pavadinimas | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
|  | Dviejų kamerų vaizdo registratorius (išorės ir salono vaizdui filmuoti-fiksuoti) |  |
|  | Spalvotas vaizdo įrašo tipas |  |
|  | Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis, kaip CMOS arba lygiavertis |  |
|  | Įrašymo greitis ne mažiau 60 kadrų per sekundę išorės ir 30 kadrų per sekundę salono kamerai |  |
|  | Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (Full HD), salono ne mažesnė kaip 1280x720 (HD) |  |
|  | Išorės vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 135 laipsnių |  |
|  | Salono vaizdo kameros objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių |  |
|  | Įrašo failo formatas H.264, H.265 arba MP4 |  |
|  | Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieną vaizdo įrašo kadrą |  |
|  | Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas) |  |
|  | GPS imtuvas |  |
|  | Integruotas judesio detektorius, G – sensorius |  |
|  | Galimybė išvesti vaizdą per USB jungtį. |  |
|  | Minimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20° |  |
|  | Maksimali leidžiama oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60° |  |
|  | Maitinimo įtampa 12V – 24V įkroviklis |  |
|  | Turi turėti vidinę bateriją |  |
|  | Su į išplėtimu SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 128 GB arba jai lygiavertė |  |
|  | Tvirtinimas automobilyje stacionarus |  |
|  | Garantija ne mažiau 12 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
|  | Vaizdo registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu |  |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu). |  |
|  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, nesiūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. |  |

ELEKTRINĖS GERVĖS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS VERTINIMAS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |  |
| 2. | Tempimo galia (kg) | Ne mažiau 4500 |  |
| 3. | Variklis (hp) | Ne mažiau 6,5 |  |
| 4. | Planetarinis reduktorius | Ne mažiau 3 pakopų |  |
| 5. | Automatinis ritės stabdis | Privalomas |  |
| 6. | Sintetinis lynas (m) | Ne mažiau 15 |  |
| 7. | Uždangalas gervei | Privalomas |  |
| 8. | Montavimo vieta | Priekinio bamperio vidus |  |
| 9. | Valdymas | Viduje ir išorėje |  |

STOGO BAGAŽINĖS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS VERTINIMAS

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Papildomos įrangos pervežimui ir trapų tvirtinimui. |  |
| 2. | Pagaminimo medžiaga | Lengvojo lydinio ar lygiavertės tvirtumo medžiagos. |  |
| 3. | Išmatavimai | Plotis ne mažiau kaip 1120 mm. ne daugiau 1140 mm. Ilgis ne mažiau kaip1250 mm. ne daugiau 1350 mm. |  |
| 4. | Tvirtinimas | Ant kabinos stogo |  |
| 5. | Tipas | Grotų/lankų plokštuma |  |

__________________