Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija”

SURENKAMOS SCENOS PAKYLOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas: Surenkama scenos pakyla (toliau - Prekės)

# REIKALAVIMAI PREKĖMS

Siūlomų Prekių parametrai turi atitikti minimalius reikalavimus arba gali būti geresni nei minimalūs reikalavimai žemiau pateiktoje techninės specifikacijos lentelėje.

Prekių naudojimo instrukcijos ir visa kita dokumentacija, susijusi su Prekėmis, turi būti pateikta lietuvių kalba pristatant Prekę.

Siūlomos Prekės turi būti naujos, pristatytos kokybiškos, nebrokuotos, nesugadintos.

Prekėms suteikiama 2 metų garantija

Reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Scenos pakyla (toliau - Pakyla) ne mažesnė kaip 100 m2 ploto, skirta lauko ir vidaus renginiams (ne mažiau kaip 10 x10 m). Pakyla turi būti tvirta ir stabili, nes bus naudojama šokių kolektyvams. Pakylos aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Pakyla turi susidėti iš atskirų scenos skydų (lengvesniam pernešimui ir sandėliavimui). Skydai sudaryti iš profiliuoto aliuminio rėmo, drėgmei atsparios daugiasluoksnės faneros su neslystančiu paviršiumi. Apkrova: ne mažiau 750 kg/m². Dangos spalva: tamsiai ruda arba juoda. Svoris vieno skydo nuo 30 kg iki 36 kg. |
| 2. | Scenos pakylos skydai turi būti: tvirtai ir saugiai sujungti tarpusavyje, kad atlaikytų numatytą apkrovą; sujungti fiksatoriais lygiam horizontalaus paviršiaus tarp skydų užtikrinimui. |
| 3. | Kojos scenos pakylos skydams ne mažiau kaip 68 cm ilgio su plastikiniais padais. |
| 4. | Atraminė tvorelė (turėklai) ne mažiau kaip 28 m ilgio sudaryta iš atskirų segmentų ne ilgesnių nei 2 m ir ne trumpesnių nei 1 m. Atraminė tvorelė turi būti saugi, stabili. |
| 5. | Iš vienos pakylos pusės turi būti montuojami laiptai su šoniniais turėklais. Laiptų turėklų spalva tokia pat kaip ir scenos turėklų. Ant pirmo ir paskutinio laiptelio turi būti kliūčių žymėjimas silpnaregiams kontrastuojančios spalvos juostele. Iš nugarinės pakylos pusės lygiagrečiai scenai, turi būti sumontuojama rampa (pandusas) su turėklais iš vienos pusės, kitoje nuolaidžios plokštumos pusėje turėtų būti 150 mm atbraila/bortelis, apribojantis netyčinį vežimėlio/vaikštynės nuriedėjimą per rampos šoną. Turėklai dvigubi, viršutiniai tvirtinami 850-900 mm aukštyje, apatiniai-650-700 mm aukštyje. Panduso nuolydis ne didesnis nei 1:12. Minimalus panduso plotis -1200 mm. Panduso ilgis ne daugiau nei 9000 mm. Rampa (pandusas) tvirtinasi prie pakylos (užvažiavimo aikštelės, kurios ilgis būtų ne mažesnis nei 1500 mm, o plotis ne mažesnis už panduso juostos plotį) su turėklais, kuri yra prijungta prie scenos. Rampos viršuje ir apačioje turi būti žymėjimas kontrastuojančios spalvos juostele. Pridedama scenos pavyzdinė vizualizacija (1 pav. ir 2 pav.) |
| 6. | Scenos pakyla turi atitikti saugiam ir funkcionaliam pakylos konstrukcijos naudojimui. Pakylos elementai turi būti tinkami segmentiniam formavimui. |
| 7. | Scenos skydai turi būti pagaminti taip, kad Perkančioji organizacija savarankiškai ir lengvai galėtų pakeisti skydo fanerą. |

# APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

7.1. Įrenginyje (faneroje) naudojamos medienos, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

- Galiojantį FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatus, arba

- Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolus, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai.

Parengė Akmenės gimnazijos švietimo padalinio (ūkio) vadovė Eglė Jonuitienė

1 pav.

2 pav.

_______________________