TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vienkartinis perkutaninis gastrostominis vamzdelis PEG:

- vienkartinis (pažymėta simboliu).

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- sugraduotas ≥1 cm;

- pagamintas iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;

- vamzdelis tiesus;

- su išpučiamu balionėliu (baliono tūris kinta priklausomai nuo dydžio) fiksacijai skrandyje;

- vamzdelio galas neišsikišantis už balionėlio ribų, netraumuojantis skrandžio gleivinės;

- fiksavimo plokštelė;

- trijų šakų išsišakojimas: baliono pripūtimui, praplovimui ir maisto įvedimui, su integruotais kamšteliais;

- galimi dydžiai: 14–28 Fr, priklausomai nuo poreikio;

- aiškiai pažymėta atidarymo vieta;

- nurodytas produkto galiojimo laikas ir data.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Fetoskopijai skirtas įvedėjo rinkinys su viela:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas intervencinėms procedūroms, įvesti terapinėms ir diagnostinėms priemonėms į kraujagyslę;

- įvedėjo storis 10 Fr, ilgis 13 cm;

- viela 0,038‘ storio ir 3mm J tipo lanksčiu galu;

- supakuota po 1 rink.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 12 vnt.

3.1. – 3.2. Pieno analizatoriaus eksploatacinės priemonės:

3.1. Koncentratas analizatoriaus kiuvetės valymui:

- sufasuotas į mėgintuvėlius po 50 ml;

- mėgintuvėliai sandariai uždaryti;

- pakuotėje 5 mėgintuvėliai;

- tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C;

- tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;

- tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių;

- tirpalas naudojamas praskiedžiant su 950 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens;

- naudojimo temperatūra 40 ° C;

Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių

3.2. Koncentratas, analizatoriaus patvirtinimui:

- sufasuotas į mėgintuvėlius po 10 ml.

- mėgintuvėliai sandariai uždaryti

- pakuotėje 5 mėgintuvėliai;

- tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;

- tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C

- tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių

- tirpalas naudojamas praskiedžiant su 90 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens

- naudojimo temperatūra 40 ° C

- laikas tirpalo paruošimui ir pašildymui 15 min.

- tirpalas  naudojamas ruošiant prietaisą motinos pieno analizei ir po valymo, jei motinos pieno analizė tęsiama

Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių

4.1.-4.2. Mikrodializės kateteriai su pompos rinkiniais, darbui su mDialysis pompa:

  - Intrakranijinis mikrodializės kateteris:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- skirta implantacijai į smegenų audinį mikrodializato surinkimui;

- auksinis arba lygiavertis antgalis, leidžiantis nustatyti kateterio vietą kompiuterinės tomografijos metu;

Kateterio sudėtinės dalys:

- dializės membrana;

- darbinė dalis;

- skysčių sandūra;

- apsauginis vamzdelis;

- išleidžiamasis vamzdelis;

- mėgintuvėlio laikiklis;

- mikrobuteliukas;

- įleidimo vamzdelis;

- luer-lock arba lygiavertė švirkšto jungtis;

- kateterio membrana pagaminta ir poliarido eterio sulfono arba lygiavertės medžiagos, o darbinė dalis – iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- membranos ilgis: 10 mm ± 1 mm;

- membranos diametras: 0,6 ± 0,02 mm;

- darbinės dalies ilgis: 130 mm ± 2 mm;

- darbinės dalies diametras: 0,9 ± 0,02 mm;

- pakuotėje ne mažiau 4 rinkiniai;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

  - Mikrodializės pompos rinkinys:

- skirtas darbui su smegenų audiniais;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

Rinkinyje turi būti:

- švirkštas (1 vnt.);

- baterija (1 vnt.);

- perfuzinis skystis, skirtas smegenų perfuzijai;

- rinkinio sudedamosios dalys tinkančios darbui su mDialysis pompa;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 vnt.

- Hemaroidinių žiedų ligatorius:

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- hemoroidinių žiedų ligatorius 125 mm ± 0,1 mm;

- jungiamas prie siurblio (su žiedų nustūmėju);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- komplektuojamas su žiedų įkrovikliu ir 5 žiedais;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________