TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| I. Bendri reikalavimai |  |
| 1. | Vidutinės klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis (toliau – automobilis) turi būti skirtas važiuoti ugniagesiams gelbėtojams į gesinimo ir gelbėjimo darbų vietas, vežti gesinamąsias medžiagas bei gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus. Automobilio bei komplektuojamos įrangos faktiniai ir taktiniai duomenys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Automobilis turi būti pažymėtas tinkamais Interreg viešinimo ženklais (2 vnt.), nurodytais elektroniniu adresu: https://lietuva-polska.eu/lt/viesinimas-informavimas-ir-komunikacija/ (ženklų išdėstymo vietos turi būti derinamos su pirkėju). |
| 2. | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2026 m. gamybos, kuriam atliktas atitikties įvertinimas (nesivadovaujant atitikties įvertinimo netaikymo tam tikroms transporto priemonių rūšims) ir išduotas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimas, ir kuris registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. |
| 3. | Automobilio įranga turi būti nauja, neeksploatuota. |
| 4. | Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės. |
| 5. | Automobilis turi atitikti galiojančio standarto LST EN 1846 (1, 2, 3 dalys) arba lygiaverčio ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 6. | Automobilis ir jį komplektuojančios dalys turi būti pagamintos pagal SI (metrinės sistemos) vienetus ir matmenis. |
| 7. | Automobilis turi atitikti galiojančio LST 1299 „Specialiųjų tarnybų transporto priemonės. Dažymas, skiriamieji ženklai, specialieji šviesos ir garso signalai. Techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus arba jam lygiaverčius. Pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą. |
| 8. | Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo-perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo. |
| 9. | Tiekėjas privalo įsipareigoti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 1 mėnesį nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploatavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 1 mėnesio remonto laikotarpiui ar suminiam einamųjų metų remonto laikotarpiui ilgesniam nei 1 mėnuo, tiekėjas pateikia užsakovui ne prastesnių charakteristikų analogišką automobilį ar jo įrangą tolimesniam naudojimui. |
| 10. | Garantiniu laikotarpiu automobilio važiuoklės planiniai techniniai priežiūros darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. Transportavimas ir planiniai techniniai priežiūros darbai atliekami tiekėjo sąskaita. |
| 11. | Garantiniu laikotarpiu automobilio antstato ir įrangos planiniai techniniai darbai turi būti atliekami ne ilgiau kaip per 5 dienas, įvertinant automobilio transportavimo į/iš serviso įmonės laiką. Transportavimas ir planiniai techniniai priežiūros darbai atliekami tiekėjo sąskaita. |
| 12. | Laikas, kuris dėl automobilio defektų remontų, aptarnavimų ar kitų veiksnių, nepriklausančių nuo užsakovo, kada nebuvo galima eksploatuoti automobilio neskaičiuojamas į garantinį laiką. Garantinis laikas turi būti pratęsiamas. |
| 13. | Tiekėjas turės organizuoti Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos padalinio, kuriame bus eksploatuojamas automobilis, darbuotojų (9 asmenų) mokymą dirbti su automobiliu ir komplektuojama įranga. Mokymams reikalingą eksploatavimo ir gesinančiąją medžiagą pateikia tiekėjas, taip pat jis turi pateikti reikiamą mokomąją informacinę medžiagą. |
| 14. | Su perduodamu automobiliu turi būti perduotos automobilio ir komplektuojamos įrangos naudojimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba: 2 spausdinti egzemplioriai ir 1 elektroninis variantas. |
| 15. | Automobilio surinkimo metu turi būti numatyti ne mažiau kaip trys suderinimai: važiuoklės pritaikymo, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo kėbulo (antstato), montuojamos ir komplektuojamos įrangos. Suderinimai turi būti įforminti aktu, kurį pasirašo šalių atstovai. Išlaidas, susijusias su derinimu, apmoka tiekėjas. |
| 16. | Tiekėjas automobilio surinkimo metu turi užtikrinti ir leisti pirkėjo atstovams, vadovaujantis protingumo kriterijais, bet kuriuo metu atlikti automobilio surinkimo patikrinimus bei dalyvauti parengtų automobilių bandymuose. |
| 17. | Pasiūlymuose turi būti pateikiami: |
| 17.1. | detalūs gaisrinio gelbėjimo automobilio ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai (iš šono, priekio, galo, viršaus, kabinos vidaus ir skyrių, kuriuose turi būti nurodyti pagrindiniai matmenys); |
| 17.2. | gaisrinio siurblio, kuris montuojamas siūlomame gaisriniame automobilyje, brėžiniai ir techninis aprašymas su slėgio-našumo grafikais, jo atitikimo LST EN 1028 arba lygiaverčio standarto reikalavimams įrodantys dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai ar pan.); |
| 17.3. | gaisrinio siurblio pavaros aprašymas, jos schema ir brėžiniai; |
| 17.4. | gaisrinio gelbėjimo automobilio vandens komunikacijų schema ir aprašymas; |
| 17.5. | gaisrinio gelbėjimo automobilio siūlomos važiuoklės techniniai ir eksploatavimo duomenys (specifikacijos); |
| 17.6. | įsipareigojimas, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis atitiks LST EN 1846 standarto reikalavimus ir kad pagamintam automobiliui bus pateikta EB tipo deklaracija arba notifikuotos įstaigos išduotas atitikties sertifikatas su tai pagrindžiančiais dokumentais; |
| 17.7. | komplektuojamos įrangos siūlomi modeliai, jų techniniai aprašymai, brėžiniai, eskizai, nuotraukos, charakteristikos, atitikimo deklaracijos, turimi sertifikatai; |
| 17.8. | įmonių, kuriose gali būti atlikta garantinė ir pogarantinė bazinės gaisrinio automobilio važiuoklės priežiūra, sąrašas; |
| 17.9. | įmonių, kuriose gali būti atlikta gaisrinio antstato garantinė ir pogarantinė priežiūra, sąrašas. |
| II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |
| Reikalavimai važiuoklei |  |
| 18. | Automobilio masė (ją sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 18 000 kg. Pagal LST EN 1846 standartą automobilis turi būti priskiriamas vidutinei masės klasei. |
| 19. | Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 pastoviai ar su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti tiltų ir tarpuašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė su automatiniu pavarų perjungimo mechanizmu (be sankabos pedalo). Priklausomai nuo jo pravažumo kelyje ar bekelės sąlygomis (bekelėje) priskiriamas antrajai kategorijai (LST EN 1846-1:2011). |
| 20. | Nurodyti siūlomo automobilio projektinį masių balansą: |
| 20.1. | pilnai pakrauto automobilio masė pagal šiose sąlygose nurodytas specifikacijas, kg; |
| 20.2. | nepakrauto automobilio masė, kg; |
| 20.3. | pilnai pakrauto automobilio masė, kg; |
| 20.4. | pilnai pakrauto automobilio priekinės ašies apkrova, kg; |
| 20.5. | pilnai pakrauto automobilio galinės ašies apkrova, kg; |
| 20.6. | didžiausioji techniškai leidžiama automobilio masė, kg; |
| 20.7. | didžiausioji techniškai leidžiama automobilio priekinės ašies apkrova, kg; |
| 20.7. | didžiausioji techniškai leidžiama automobilio galinės ašies apkrova, kg; |
| 20.8. | pilnai pakrauto automobilio kairės ir dešinės pusės apkrova ratams, kg; |
| 20.9. | masės rezervas, kg. |
| 21. | Transportiniai matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): |
| 21.1. | ilgis neturi viršyti 8500 mm; |
| 21.2. | plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2550 mm; |
| 21.3. | aukštis neturi viršyti 3300 mm. |
| 22. | Automobilio iškyšos kampai: |
| 22.1. | priekinis ne mažesnis kaip 230; |
| 22.2. | galinis ne mažesnis kaip 230. |
| 23. | Prošvaisa (tarp ašių ir žemės) ne mažesnė kaip 230 mm. |
| 24. | Šoninio stabilumo kampas ne mažesnis kaip 270. |
| 25. | Maksimali įveikiama nuokalnė/įkalnė ne mažesnė kaip 180. |
| 26. | Automobilio apsisukimo skersmuo (automobiliui apsisukant pagal jo dalių brėžiamą didžiausią skersmenį) ne didesnis kaip 18 m. |
| 27. | Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 85 km/h. |
| 28. | Variklio galingumas ne mažesnis kaip 235 kW. |
| 29. | Variklis turi būti dyzelinis, kuro emisija turi atitikti ne žemesnius nei EURO VI normos reikalavimus. Pasiūlyme turės būti nurodyta: |
| 29.1. | variklio tipas ir markė; |
| 29.2. | variklio cilindrų skaičius ir jų darbinis tūris; |
| 29.3. | galingumas (kW) ir sūkiai (aps./min); |
| 29.4. | sukimo momentas (Nm) ir sūkiai (aps./min). |
| 30. | Automobilis turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“: |
| 30.1. | išmetamo azoto oksido (NOx) kiekis, ne didesnis kaip EURO VI normos nustatytuose reikalavimuose; |
| 30.2. | kietųjų dalelių kiekis, ne didesnis kaip EURO VI normos nustatytuose reikalavimuose. |
| 31. | Degalų bako: |
| 31.1. | talpa automobilyje turi užtikrinti ne mažesnę kaip 300 km pilnai pakrauto automobilio ridą arba 4 val. nepertraukiamą darbą su gaisriniu siurbliu; |
| 31.2. | dangtelis turi būti rakinamas. Pasiūlyme turės būti nurodyta degalų bako talpa ir vidutinės ridos bei darbo stacionariame režime sąnaudos. |
| 32. | Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti pirkėjo pateiktą transporto priemonės kontrolės sistemą ir vaizdo stebėjimo sistemą. Automobilis turi turėti aktyvuota FNS (Fleet Management System) įrenginį. |
| 33. | Variklis ir kiti automobilio agregatai nepertraukiamo 4 val. darbo metu neturi reikalauti eksploatavimo medžiagų papildymo bei neviršyti gamintojo nustatytų normalaus eksploatavimo parametrų ribų. |
| 34. | Stabdžių sistema turi turėti stabdžių antiblokavimo sistemą, t. y. ABS. |
| 35. | Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per neilgesnį kaip 60 s laiko tarpą. Pneumatinėje stabdžių sistemoje turi būti įrengta speciali greito jungimo mova oro slėgio palaikymui, nedirbant varikliui (specialios greito jungimo movos tipas bus suderintas automobilio surinkimo metu). Greito jungimo mova turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. |
| 36. | Visos automobilio sistemos ir agregatai važiuojant ar ilgai dirbant stovėjimo režime turi likti darbingos būklės temperatūrų intervale nuo -300C iki +500C. |
| 37. | Automobilio apkaba turi būti pritaikyta darbui, kai automobilis visą laiką yra maksimaliai pakrautas pagal maksimaliai leistinos automobilio masės rodiklį. |
| 38. | Automobilis turi būti su universaliomis padangomis (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti automobilio pravažumą, leidžiančios efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairių metu laiku, atitinkančiomis važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokių pačių duomenų atsarginiu ratu. Pasiūlyme turės būti nurodytas padangų dydis ir tipas bei ne mažiau kaip 3 galimi komplektavimo variantai (konkretus padangos modelis bus pasirinktas pasirašant pirkimo sutartį): |
|  | 1 variantas |
|  | 2 variantas |
|  | 3 variantas |
| 39. | Kabina turi būti vientisa, su bendra erdve ne mažiau kaip 3 ugniagesiams gelbėtojams, įskaitant ir vairuotoją (kabinos ugniagesių gelbėtojų skyriaus minimalūs vidiniai matmenys turi atitikti LST EN 1846 standarto serijos (arba lygiaverčio) nustatytus reikalavimus). Kabina turi turėti ne mažiau kaip 2 duris, kurios atsidarytų ne mažesniu kaip 80 laipsniu kampu ir fiksuotųsi maksimalioje atidarytoje padėtyje. Kabinoje turi būti įrengta: ne mažiau kaip 1 tvirtinimas suslėgto oro kvėpavimo aparatui, kuris turi būti integruotas į sėdimą vietą (įrengiant nestandartinę sėdimą vietą, joje turi būti įrengtas saugos diržas) ir ne mažiau vienas tvirtinimas suslėgto oro kvėpavimo aparatui, kuris gali būti ir neįmontuotas į sėdynę (montavimo vieta derinama automobilio surinkimo metu): |
| 39.1. | ne mažiau kaip 2 vietos rezerviniams suslėgto oro balionams transportuoti (montavimo vieta derinama automobilio surinkimo metu); |
| 39.2. | autonominis šildymo agregatas, kurio pagrindinis šilumos srauto tiekimas per ortakius turi būti nukreiptas į vairuotoją (ugniagesį gelbėtoją) ir keleivius (ugniagesius gelbėtojus). Turi būti užtikrinta visos kabinos šildymo zona: vairuotojo (ugniagesio gelbėtojo) ir keleivių (ugniagesių gelbėtojų) su atskiru reguliavimu; |
| 39.3. | kabinos išorėje esantis šviesą spinduliuojantis diodų (toliau – LED) žibintas, skirtas namų numerių paieškai, turi turėti ne mažiau kaip 4000 lm šviesos srautą. Šviesos srautas turi būti kryptinis, o valdymas – vykdomas iš kabinos vidaus nuotoliniu būdu; |
| 39.4. | vidinis LED kabinos apšvietimas, kurio šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 1000 lm; |
| 39.5. | vietinis LED apšvietimas dokumentų skaitymui; |
| 39.6. | pirkėjo pateiktas skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas; |
| 39.7. | įtampos keitiklis iš 24 V į 12 V radijo terminalų maitinimui; |
| 39.8. | pirkėjo pateiktas papildomas radijo ryšio terminalas ir jo priedai; |
| 39.9. | pirkėjo pateikti nešiojamų žibintų automobiliniai krovikliai; |
| 39.10. | pirkėjo pateiktas visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas; |
| 39.11. | pirkėjo pateiktas automobilio judėjimo vaizdo registratorius; |
| 39.12. | kabinos priekyje turi būti įrengti ne mažiau 2 maitinimo lizdai 12 V įtampos ir ne mažesnė 15 A srovės; |
| 39.13. | kiekviena sėdima vieta įrengta su saugos diržais. |
| 39.14. | Turi būti vairuotojo ir keleivių laiptelių apšvietimas naudojantis LED. |
| 40. | Durų stiklai turi būti tonuoti prisilaikant Lietuvos Respublikos nustatytų reikalavimų, galinio vaizdo veidrodžiai šildomi ir valdomi elektra. |
| 41. | Kabinos sėdynės turi būti padengtos tvirta, atsparia trinčiai, gerai valoma medžiaga. |
| 42. | Turi būti priekinių ir galinių ratų purvasargiai. |
| 43. | Automobilyje turi būti įrengti specialūs LED tipo mėlynos spalvos signalizacijos žibintai: du ant automobilio kabinos priekio, automobilio gale bei ant automobilio kabinos stogo. Automobilio gale ir ant automobilio stogo montuojami specialūs LED tipo mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai turi būti integruoti į automobilio kabinos ar antstato apdailines konstrukcijas, bei sudaryti vientisas linijas. |
| 44. | Automobilyje turi būti įrengta garsinė ne mažiau kaip trijų skirtingų tonų signalizacija, kurios stiprintuvo su mikrofonu bei išorinio garsiakalbio galingumas turi būti ne mažesnis kaip 100 W. |
| 45. | Automobilyje ant kabinos stogo ar po priekinėmis grotelėmis turi būti įrengtas pneumatinis garsinis ne mažiau kaip dviejų tonų ir ne mažesnio kaip 125 dB garso stiprumo signalas. |
| 46. | Automobilio gale turi būti sumontuotas C 50 tipo pirštinis sukabinimo įtaisas, leidžiantis traukti ne mažesnės kaip 7 t masės priekabą, elektros ir pneumatinės jungtys (konkretus jungčių modelis bus parinktas automobilio surinkimo metu). |
| 47. | Važiuoklės priekiniai ir galiniai žibintai turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų. |
| 48. | Turi būti įrengtas 230 V įtampos įvadas, užtikrinantis automobilio akumuliatorių automatinį įkrovimą ir kitų elektrinių sistemų ir prietaisų darbingumą. 230 V įvado jungtis turi būti sumontuota automobilio išorėje. Įvado jungtis turi užtikrinti automatinį atsijungimą nuo automobilio variklio užvedimo metu. Turi būti galimybė atjungti įvado jungtį rankiniu būdu. Prijungus išorinį 230 V maitinimą automobilio prietaisų skydelyje turi degti kontrolinė lemputė, įspėjanti apie išorinio maitinimo pajungimą. Neatsijungus įvado jungčiai nuo automobilio jis turi neužsivesti. |
| 49. | 48 ir 35 punktuose nurodyti įvadai turi būti įrengti greta vienas kito ir atsijungimas užvedimo metu vykti sinchroniškai, kurių konkretus išdėstymas bus nurodytas sutarties pasirašymo metu. |
| 50. | Automobilyje turi būti įrengtas atbulinės eigos garsinis įspėjamasis signalas ir papildomas atbulinės eigos apšvietimas. |
| 51. | Automobilio įrenginių valdymas turi būti CAN (Controller Area Network) tinklu, kuris turi būti įdiegtas pagal SAE J1939 standarto ir jo dalių reikalavimus arba lygiaverčius. |
| Reikalavimai gaisriniam antstatui |  |
| 52. | Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš nerūdijančių metalų lydinių ar aplinkos poveikiui atsparių polimerinių ar lygiaverčių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški. Metalų sąlyčių vietos ir sujungimai turi būti pagaminti taip, kad užtikrintų antikorozinę aplinką. Antstato išorinės sienos turi būti aptakių formų arba turėti papildomas aptakias apdailos detales. |
| 53. | Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastinėmis jungtimis. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas. |
| 54. | Antstato šonuose įrengiami 6 (po 3 abejuose šonuose per visą antstato ilgį) gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai skirti skyriai (toliau – skyriai). Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzių tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploatavimo sąlygomis. Žaliuzės turi turėti spynas, rakinamas raktais (arba centriniu užraktu) ir galimybę fiksuotis įvairiose padėtyse. Skyrius (siurblio skyrius) esantis atstato galinėje dalyje įrengiamas su uždaromomis aliumininėmis žaliuzėmis arba į viršų atidaromomis bei viršutinėje dalyje fiksuojamomis durelėmis (taip suformuojant apsaugą nuo kritulių). |
| Reikalavimai skyriams |  |
| 55. | Reikalavimai skyriams: |
| 55.1. | bendras skyrių tūris įrangai talpinti (išskyrus siurblio skyrių) turi būti ne mažesnis kaip 6 m3; |
| 55.2. | įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm; |
| 55.3. | skyriai turi būti apšviečiami LED juos atidarius; |
| 55.4. | skyriuose turi būti įrengtos lentynos: ne mažiau kaip 4 išvažiuojančios per kreipiančiąsias (ištraukiamos), maksimali lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 80 kg, ne mažiau kaip 1 vertikali, pasukama, maksimali apkrova ne mažesnė kaip 45 kg; |
| 55.5. | lentynos turi būti padengtos ne slidžia danga; |
| 55.6. | lentynose turi būti sumontuota ne mažiau 4 dėklai Ø52 mm ir ne mažiau 8 dėklų Ø75 mm slėginėms žarnoms (konkretus slėginių žarnų dėklų išdėstymas bus derinamas automobilio surinkimo metu), žarnos dėkluose turi būti fiksuojamos specialiomis greito fiksavimo juostomis; |
| 55.7. | lentynose turi būti įrengti tvirtinamai kitai šioje specifikacijoje nurodytai komplektuojamai įrangai ir kitai įrangai pagal padalinio, kuris eksploatuos automobilį, pateiktą sąrašą. Šis sąrašas bus pateikiamas automobilio gamybos metu; |
| 55.8. | dešinėje automobilio pusėje (keleivio pusėje) turi būti montuojama gaisrų gesinimo įranga; |
| 55.9. | kairėje automobilio pusėje (vairuotojo pusėje) turi būti montuojama gelbėjimo įranga; |
| 55.10. | įrengti tvirtinimai komplektuojamai įrangai, pateiktai montavimo ir komplektavimo suderinimo metu. |
| 56. | Projektuojant bendrą skyrių tūrį įrangai talpinti bei montuojant lentynas ir tvirtinimus, jų išdėstymas bus derinamas automobilio surinkimo metu. |
| 57. | Durelių bei stalčių rankenų konstrukcija turi būti pritaikyta jas naudoti su ugniagesio pirštinėmis. |
| 58. | Kėbulo (antstato) stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengta neslidžia danga. Ant stogo turi būti: |
| 58.1. | įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, tvirtinimai turi užtikrinti ištraukiamų kopėčių nuėmimą nelipant ant automobilio stogo; |
| 58.2. | įrengti tvirtinimai glaustinėms kopėčioms; |
| 58.3. | įrengti tvirtinimai komplektuojamai įrangai, pateiktai montavimo ir komplektavimo suderinimo metu; |
| 58.4. | turi būti įrengtas stogo paviršiaus LED apšvietimas, kuris įsijungia atidarius vieną iš skyrių; |
| 58.5. | montuojama įrangos dėžė: |
| 58.5.1. | bendras dėžės tūris turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m3; |
| 58.5.2. | dėžė turi būti su atlenkiamu dangčiu, fiksuojamu atidarytoje padėtyje atitinkamos galios amortizatoriumi (-iais); |
| 58.5.3. | dėže turi būti rakinama; |
| 58.5.4. | dėžė turi turėti dangčio fiksatorius, fiksuojančius dangtį uždarytoje padėtyje; |
| 58.5.5. | dėže turi būti padengta tokia danga kaip ir stogas; |
| 58.5.6. | dėžėje turi būti įrengtas LED apšvietimas, kuris atidarius dėžės dangtį turi įsijungti; |
| 58.5.7. | dėžės tvirtinimo vietos ir išmatavimai bus derinami automobilio surinkimo metu. |
| 59. | Gale kėbulo (antstato) turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo, kurių parametrai darbinėje padėtyje: |
| 59.1. | pirmo laiptelio aukštis nuo žemės paviršiaus ne didesnis kaip 600 mm; |
| 59.2. | atstumas tarp laiptelių ne didesnis kaip 300 mm; |
| 59.3. | aukščiausiojo laiptelio atstumas iki stogo ne didesnis kaip 350 mm; |
| 59.4. | kojos pastatymo ant laiptelio gylis ne mažesnis kaip 250 mm; |
| 59.5. | laiptelių plotis ne mažesnis kaip 300 mm. |
| 60. | Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar apsauginės užtvaros, kurių aukštis ne mažesnis kaip 150 mm. |
| 61. | Apačioje skyrių (išskyrus skyrius kur yra vartai) įrengiamos daiktadėžės, kurios uždaromos aikštelėmis. Aikštelės turi būti įrengiamos prie visų skyrių. Aikštelių aukštis darbinėje padėtyje nuo žemės paviršiaus negali viršyti 600 mm. Jei aikštelės atlenkiamos, tai turi būti sumontuotas aikštelės atsilenkimo greitį slopinantis amortizatorius (-iai) ar kitas aikštelės atlenkimo saugumą užtikrinantis įtaisas. Aikštelių kraštuose turi būti šviesą atspindintys elementai. Aikštelių išdėstymas ir dydis, kurie bus derinami automobilio surinkimo metu, turi užtikrinti patogų įrangos pasiekimą iš lentynų. |
| 62. | Aikštelės ir laipteliai turi patikimai fiksuotis darbinėje padėtyje ir turi būti įrengti fiksatoriai. |
| 63. | Į kėbulą (antstatą) turi būti integruoti (neturi būti atsikišusių detalių) maksimaliai įmanomo ilgio nuo automobilio elektros šaltinių maitinami apšvietimo žibintai, kurie turi užtikrinti 5 m atstumu nuo jo visomis kryptimis ne mažesnį kaip 10 lx apšviestumą. Gale kėbulo turi būti papildomai įrengti LED (2 vnt.) žibintai, kurių šviesos srautas turi būti ne mažiau kaip 4000 lm, tamsiu paros metu apšviesti vandens paėmimo zoną. |
| 64. | Turi būti įrengti tvirtinimai įsiurbiamosioms žarnoms. |
| 65. | Vandens ir putokšlio cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa ne mažesnė kaip 4400 litrų (4000 litrų vandeniui ir 400 putokšliui. Cisternoje turi būti įrengta: |
| 65.1. | anga, kuri skirta patekimui į cisternos vidų remonto bei plovimo darbų atlikimui, kurios skersmuo ar kraštinių ilgis ne trumpesnis kaip 450 mm, anga turi būti atidaroma nenaudojant papildomų įrankių; |
| 65.2. | perpylimo atvamzdis, kurio skerspjūvio plotas turi būti ne mažiau kaip 1,2 karto didesnis nei cisternos užpylimo vamzdžio (vamzdžių), išvestas į apačią taip, kad vanduo nepatektų ant važiuoklės elementų; |
| 65.3. | vandens užpylimo angos: viena ant stogo, dvi automobilio šonuose ne aukščiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus. Vandens užpylimo angos turi turėti mėlynai nudažytas sujungimo movas STORZ B75 ir akles STORZ B75. Vandens užpylimo angose turi būti įdėti metaliniai tinkleliai, kurie neleistų kartu su vandeniu į cisterną patekti didesniems kaip 5 mm skersmens akmenukams ar kitoms pašalinėms šiukšlėms. Vandens užpylimo angos su metaliniu tinkleliu turi sudaryti sąlygas pildyti vandens cisterną ne mažesniu kaip 800 l/min našumu per vieną angą ne didesniu slėgiu nei automobilinės cisternos gamintojo nurodytas maksimalus leidžiamas slėgis; |
| 65.4. | vandens išpylimo iš cisternos anga su čiaupu, kuris turi būti raudonos spalvos; |
| 65.5. | vandens tiekimo iš cisternos anga į siurblį, angos skersmuo turi būti toks, kad užtikrintų pilną siurblio našumą; |
| 65.6. | vandens lygio matavimo prietaisai ar įtaisai. |
| 66. | Gaisrinis siurblys – kombinuotas, normalaus (1 MPa) ir aukšto (4 MPa) slėgio, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblys turi atitikti galiojančiame standarte LST EN 1028 arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams bei būti priskiriamas normalaus slėgio – FPN 10-3000 kategorijai ir aukšto slėgio – FPH 40-250 kategorijai. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai, siurblio veleno sandarinimai neturi reikalauti priežiūros. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas veikiant kartu su aukšto ir žemo slėgio pakopoms ne mažesniais kaip nominaliais režimais. Siurblys automobilyje turi būti montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. |
| 67. | Automatinė putų maišymo sistema. Sumontuota putų maišymo sistema, kurios minimalus našumas 500 l/min, maksimalus našumas 4800 l/min. Hidraulinis vandens variklis yra varomas tik gaisro gesinimo vandens srove, putų maišymo sistema suteikia automatinį, pastovų dozavimą, net jeigu vandens srautas ir slėgis kristų. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Nominalus sumaišymo laipsnis nuo 1 % iki 3 %. Iš putų maišymo sistemos yra 2 prijungimai Ø77 slėginėms gaisrinėms žarnoms (po 1 kiekvienoje pusėje). Prie maišytuvo yra sumontuotas atvamzdis (komplektuojamas jungtimi ir gofruota 3 m ilgio žarna) prijungti putokšlį iš atskiros talpos. |
| 68. | Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti 66 punkte nurodytų siurblio charakteristikų. Siurblys ir jo komunikacijos turi užtikrinti ne mažesnį kaip 4000 vandens kiekio panaudojimą gesinimui iš vandens cisternos be jos papildymo. Siurblio skyriuje turi būti pateikta komunikacijų schema, kurios tvirtinimo vieta ir dydis bus derinamas automobilio surinkimo metu. |
| 69. | Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnį kaip 88 kPa (be įsiurbiamųjų žarnų) išretinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis sietelis, kuris neleistų kartu su vandeniu į siurblį patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdžiai turi turėti sujungimo movas STORZ 110 ir aklę STORZ 110 pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų ant žemės. Aklė turi būti nudažyta mėlynai. |
| 70. | Automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį. |
| 71. | Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip trys vandens išmetimo atvamzdžiai iš siurblio normalaus slėgio pakopos (du slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti po vieną iš abiejų antstato pusių, su raudonai nudažytomis sujungimo movomis STORZ B75 ir aklėmis STORZ B75, su atvamzdžiuose įrengtais slėgio nukrovimo čiaupais, ir vienas atvamzdis, sujungtas su komplektuojamu lafetiniu švirkštu ant stogo) ir 1 – aukšto slėgio pakopa, sujungta su ne trumpesne kaip 60 m ilgio II kategorijos, C tipo, 1 klasės (pagal galiojantį LST EN 1947) aukšto slėgio gaisrine žarna, susukta ant aukšto slėgio gaisrinės žarnos ritės bei sujungta su aukšto slėgio švirkštu, formuojančiu kompaktinę ir išpurslintą vandens čiurkšlę, turinčiu nuimamą žemo suputojamumo putų antgalį. Aukšto slėgio gaisrinės žarnos ritės sukimo pavara turi būti pagaminta iš metalo arba lygiaverčių medžiagų. Aukšto slėgio ritės vyniojimas turi būti atliekamas varikliu (elektros, hidraulikos, pneumatikos), tačiau turi būti numatytas ir rankinis vyniojimas. Aukšto slėgio gaisrinė žarna su gaisriniu siurbliu turi būti sujungta per atitinkamą, daugkartinio naudojimo filtrą, kuris turi užtikrinti, kad aukšto slėgio švirkštas neužsikištu. Aukšto slėgio švirkštas turi atitikti galiojančio standarto serijos LST EN 15182 arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams. Atvamzdžiuose turi būti įrengti slėgio nukrovimo čiaupai. |
| 72. | Automobilyje turi būti čiaupai skirti išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų. |
| 73. | Visi čiaupai turi turėti išardomus su vamzdynu sujungimus, leidžiančius išimti čiaupus be vamzdyno ardymo. |
| 74. | Turi būti užtikrintas siurblio ir vandens komunikacijų darbas, esant žemoms temperatūroms (iki -30°C). Siurblio skyriuje turi būti įrengtas autonominis šildymo agregatas, naudojantis važiuoklės degalus. |
| 75. | Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: |
| 75.1. | siurblio ir jo įrenginių valdymas turi būti atliekamas CN įdiegtu tinklu, kuris turi dirbti kartu su automobilio CAN tinklu ir įdiegtas pagal DIN 14700 standarto ir jo dalių reikalavimus arba lygiaverčius; |
| 75.2. | automatinis pasirenkamo slėgio palaikymas; |
| 75.3. | kavitacinio darbo režimo perspėjimas; |
| 75.4. | manovakuumetras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); |
| 75.5. | manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje); |
| 75.6. | aukšto slėgio manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje); |
| 75.7. | vandens kiekio cisternoje rodiklis; |
| 75.8. | siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus/išjungus siurblį įsijungia/išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką minutės tikslumu; |
| 75.9. | variklio apsukų valdymo reguliatorius; |
| 75.10. | siurblio apsukų indikatorius; |
| 75.11. | variklio sustabdymo mygtukas; |
| 75.12. | atitinkamos varžos ir galios išorinis (-iai) garsiakalbis (-iai), sujungtas (-i) su kabinoje įrengtais radijo terminalais, kurių išdėstymas bus derinamas gamybos metu; |
| 75.13. | automobilio variklio alyvos slėgio ir aušinimo skysčio temperatūros indikatoriai. |
| Reikalavimai komplektuojamai įrangai |  |
| 76. | Papildomo apšvietimo įranga – teleskopinis stiebas su kombinuotais (vienu metu šviečiančiais koncentruotu ir išsklaidytu šviesos spinduliu) LED prožektoriais, kurių bendras šviesos srautas turi būti ne mažiau kaip 20 000 lm, apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55. Turi būti įrengtas prožektorių nuotolinis valdymas. Ištiesto teleskopinio stiebo aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Prožektoriai turi būti maitinami nuo automobilio generatoriaus. Teleskopinis stiebas turi suktis 360° kampu apie horizontalę ašį, o prožektoriai 270° apie vertikalę. |
| 77. | Elektrinė automobilinė gervė (suktuvas), kurios maksimali traukimo jėga ne mažesnė kaip 80 kN, lyno ilgis ne trumpesnis kaip 30 m, lyno minimali nutraukimo jėga – 120 kN. Lynas turi turėti kablį. Gervės konstrukcija turi būti nepralaidi vandeniui, atspari korozijai. Prie gervės komplekte: turi būti nuotolinio valdymo pultas, atitinkamų parametrų skriemulys su kabliu, skirtas traukimo jėgai padidinti ar traukos krypčiai keisti, 2 lynai/diržai, skirti prisitvirtinimui prie atramų su apkaba (junge), skirta lynų/diržų galų sujungimui, ne trumpesnė kaip 3 m grandinė su kabliais, gervės priedų laikymui pritaikytas krepšys. Gervė turi būti uždengta standžiu plastikiniu ar analogiškų medžiagų, aštrių kampų neturinčiu apsaugos dangčiu. |
| 78. | Lafetinis ant stogo montuojamas švirkštas, kurio maksimalus našumas ne mažesnis kaip 1500 l/min prie 7 bar slėgio. Lafetinio švirkšto čiurkšlė turi būti reguliuojama (kompaktinė, išpurslinta). Švirkštas horizontalia (3600) ir/ar vertikalia kryptimis turi būti valdomas krumpliniais mechanizmais, turi turėti slėgio manometrą. Lafetinis švirkštas turi turėti teleskopinį prailginimą jo darbinės pozicijos paaukštinimui. Lafetinis švirkštas turi būti lengvai nuimamas ir jį galima naudoti kaip kilnojamą lafetinį švirkštą su atramomis. Prie lafetinio švirkšto turi būti pateiktos atramos jo pastatymui ant žemės. Į atramas turi būti integruota dvi pajungimo galvutės STORZ B75, viena aklė, skirta galvutei STORZ B75. |
| 79. | 2 vnt. 110 mm skersmens įsiurbiamųjų žarnų, atitinkančių A tipo žarnų reikalavimams, nurodytiems LST EN ISO 14557 (arba lygiaverčiame) standarte, su STORZ sujungimo movomis, bendras ilgis ne mažesnis kaip 8 m. |
| 80. | Įsiurbimo žarnų koštuvas su plūde, skirtas darbui su 79 punkte nurodytomis įsiurbiamosiomis žarnomis, turi būti plaukiojančio tipo, užtikrinantis siurbimą nuo vandens paviršiaus, koštuvo su plūde gabaritai neturi viršyti: |
| 80.1. | ilgis – 700 mm; |
| 80.2. | plotis – 600 mm; |
| 80.3. | storis – 200 mm; |
| 80.4. | svoris neturi viršyti 16 kg. |
| 81. | Koštuvo tinklelis turi užtikrinti galimybę siurbti vandenį maksimaliu našumu ne mažesniu kaip 3500 l/min. Koštuvo konstrukcija turi turėti galimybę naudoti jį ir be plūduro. |
| 82. | Domkratas, tinkantis šiam automobiliui, ratų raktas, avarinio sustojimo ženklas, 2 ratų atsparos. |
| 83. | Spiralinio oro žarnos automobilio ratų pripūtimui. Ilgis prijungus ją prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi būti toks, kad galima būtų pripūsti tolimiausią automobilio ratą. Žarna turi turėti manometrą ir rankinį, pripūtimą valdantį, čiaupą. Oro žarna prie pneumatinės automobilio stabdžių sistemos turi jungtis greito jungimo movomis (greito jungimo movos tipas bus suderintas sutarties vykdymo metu). Spiralinės oro žarnos komplekte turi būti jos laikymui pritaikytas krepšys. |
| 84. | 4 vnt. sujungimo movų raktai, tinkantys komplektuojamų įsiurbimo žarnų movoms ir perėjimams. |

_______________________________________