Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

JUTIKLIAI SU PRIEDAIS (TŪM)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Įsigyjamų jutiklių ir jų priedų paskirtis – atlikti praktinius laboratorinius biologijos / chemijos ir fizikos darbus.

- Visi techninėje specifikacijoje nurodyti priedai laikomi būtina įsigyjamų priemonių komplektacijos dalimi.

- Tiekėjas turi pasiūlyti lentelėje aprašytus jutiklius ir jų priedus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai prekei |
| --- | --- | --- |
| Jutikliai |  |  |
| Reikalavimai programinei įrangai ir jutikliams |  | Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). - papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis) (netaikoma Širdies ritmo jutikliui). - jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo / gamintojo tinklalapio. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: - vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; - leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; - leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); - leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); - leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; - leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; - leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; - leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; - leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; - leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis (netaikoma Širdies ritmo jutikliui). Gali būti siūlomi keli jutikliai, kurie vienu metu būtų jungiami prie vartotojo turimo kompiuterio/mobiliojo įrenginio ir jie atliktų nurodytas funkcijas (kiekvienam papildomam jutikliui turi būti pateiktas jungčių prie vartotojo kompiuterio ir mobiliojo įrenginio išplėtimo blokas). Siūlomi jutikliai turi derėti (veikti) su Vernier Graphical Analysis (arba lygiaverte) programine įranga. |
| 1. | pH jutiklis – 16 vnt. | Su siūlomu jutikliu turi būti galima nustatyti tirpalo ir pusiau kieto kūno (pvz., dirvos, maisto) pH. Jutiklio matavimų intervalo ribos turi būti ne mažesnės nei - 0 – 14 pH. |
| 2. | Temperatūros jutiklis – 31 vnt. | Jutiklis temperatūrai matuoti. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo – 40°C iki 120°C. matavimo rezoliucija ne prastesnė kaip 0.01°C. matavimo tikslumas ne prastesnis kaip +/- 0.25°C. 90% galutinių verčių reakcijos laikas ne prasčiau nei 20s (vandenyje, maišant). |
| 3. | Laidumo jutiklis – 16 vnt. | Jutiklio matavimo diapazonas ne blogesnis kaip nuo 0 iki 20000 μS / cm (nuo 0 iki 10 000 mg / l TDS). Temperatūros kompensacija: automatinė ne prasčiau kaip nuo 5 iki 35 ° C. Turi būti galimybė išjungti. Temperatūros diapazonas ne prasčiau kaip 0 - 80° C. Skiriamoji geba ne mažesnė kaip: 0,01 μS / cm. |
| 4. | Nitratų jutiklis – 16 vnt. | Matavimo diapazonas (mV): ne prasčiau kaip ±1000 mV. Matavimo diapazonas (koncentracija): nuo 1 iki 14 000 mg/L (arba ppm). pH diapazonas ne prasčiau kaip 2,5 - 11 Minimalus mėginio dydis (turi būti panardinta) ne daugiau kaip 3cm. |
| 5. | Kalio jutiklis – 4 vnt. | Jutiklis naudojamas kalio (K +) jonų koncentracijos vandeniniuose tirpaluose matavimui. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas (mV): ±1000 mV; Matavimo diapazonas (koncentracija): 1 iki 39,000 mg/l (arba ppm); pH diapazonas: 2–12 pH; Temperatūros diapazonas: 0–40°C; Elektrodo varža: 100 iki 200 kΩ. |
| 6. | Kalcio jutiklis – 4 vnt. | Jutiklis turi būti skirtas kalcio (Ca2) koncentracijos vandeniniuose mėginiuose matavimui. Matavimo diapazonas (mV): ne prasčiau kaip ±1000 mV. Matavimo diapazonas (koncentracija): nuo 1 iki 40 000 mg/L (arba ppm). pH diapazonas ne prasčiau kaip 2 – 8. |
| 7. | Etanolio garų jutiklis – 2 vnt. | Etanolio garų jutiklis turi būti skirtas matuoti etanolio koncentraciją ore virš vandeninio tirpalo. Parametrai ne žemesni kaip: Matavimo diapazonas: 0–3%; Reakcijos laikas: 60 s (90% galutinių verčių). |
| 8. | Amonio jutiklis – 2 vnt. | Jutiklis turi būti ne prastesnis kaip: Diapazonas ne mažesnis kaip ±1000 mV; pH diapazonas ne mažesnis kaip 2 – 7 (be pH kompensacijos); Temperatūros diapazonas ne prastesnis kaip nuo 0 iki 40 °C; Elektrodo varža ne mažesnė kaip 0,1 – 5 MΩ. |
| 9. | Chlorido jutiklis – 2 vnt. | Jutiklį turi būti galima naudoti chlorido (Cl-) koncentracijos vandeniniuose mėginiuose matavimui. Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas (mV) ne prasčiau kaip ±1000 mV; Matavimo diapazonas (koncentracija) ne mažiau kaip nuo 1 iki 35,000 mg/l (arba ppm); pH diapazonas ne prasčiau kaip 2–12 pH; Temperatūros diapazonas ne mažiau kaip 0–80°C; Elektrodo varža ne prasčiau kaip nuo 1 iki 5 MΩ. |
| 10. | Atstumo jutiklis – 1 vnt. | Jutiklis turi ultragarso pagalba nustatyti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas ne mažesnis nei: nuo 15 cm iki 3.5 m; Rezoliucija ne prastesnė nei: 1 mm.; Didžiausias matavimo dažnis ne mažesnis nei 30 mėginių/s. |
| 11. | Jėgos ir pagreičio jutiklis – 1 vnt. | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: turi matuoti jėgą ne prasčiau kaip ±50 N intervale; turi matuoti pagreitį ne prasčiau kaip 3 ašys, ± 16 g; turi turėti giroskopą ne prasčiau kaip 3 ašys, 2000°/s. |
| 12. | Dujų slėgio jutiklis – 1 vnt. | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 iki 400 kPa. Tikslumas ne prastesnis kaip ± 3 kPA. - Jutiklis turi toleruoti be pažeidimų ne mažesnį kaip 450 kPa slėgį. - Komplekte turi būti ne mažiau kaip: vienas švirkštas, dvi skirtingos kūginės vožtuvų jungtys, dvipusis vožtuvas, ne mažiau kaip du vamzdelių spaustukai. |
| 13. | Foto vartų jutiklis – 1 vnt. | Jutiklį turi sudaryti ne mažiau kaip du foto vartai (dvigubų vartų jutiklis). Vartų plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. |
| 14. | Įtampos jutiklis – 1 vnt. | Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Turi atitikti šiuos reikalavimus: įvesties įtampos diapazonas turi būti ne prastesnis kaip ± 20 V; didžiausia įtampa bet kokiam įėjimui turi būti ne prastesnė kaip ±24 V; matavimo dažnis turi būti ne prastesnis kaip 1000 matavimų/s. |
| 15. | Šviesos ir spalvos jutiklis – 1 vnt. | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus, su juo turi būti galima atlikti šiuos matavimus: Matoma šviesa: bangų ilgis ne prasčiau kaip 400-800 nm; matavimo diapazonas ne prasčiau kaip nuo 0 iki 150 000 liuksų; matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1000 matavimų/s. matavimo dažnis ne prasčiau kaip 1 Hz. |
| 16. | 3 ašių magnetinio lauko jutiklis – 1 vnt. | Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: Matavimo diapazonas ne prasčiau kaip ± 5 mT ir ± 130 mT.; Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip nuo -40°C iki 80°C. Jutiklis turi būti suprojektuotas taip, kad prireikus būtų galima įdėti į solenoidą. Jutiklis turi būti pateikiamas sukalibruotas gamykloje (naudotojui jo kalibruoti nereikia). |
| 17. | Srovės jutiklis – 1 vnt. | Jutiklis turi turėti ne mažiau kaip du skirtingus matavimo kanalus, kurių matavimo diapazonas ne prastesnis kaip: ±1 A ir ±0,1 A. Turi būti sukomplektuotas su raudonos ir juodos spalvos gnybtiniais laidais. |
| 18. | Garso jutiklis – 2 vnt. | Garso lygio matuoklis, gebantis registruoti garso bangų amplitudę ir garso intensyvumo lygį A ir C kanaluose (pritaikius A ir C garso lygio filtrus). Matavimo intervalo ribos turi būti ne prastesnės kaip 55–110 dB. Tikslumas ne prasčiau kaip ±3 dB. Rezoliucija ne prasčiau kaip 0,1 dB. Jutiklio registruojamas garso dažnis ne prasčiau nei nuo 30 Hz iki 10 000 Hz. |
| 19. | Statinio krūvio jutiklis – 1 vnt. | Statinio krūvio jutikliu turi būti galima lengvai matuoti ir analizuoti statinius krūvius. Reikalavimai jutikliui turi būti ne prastesni kaip: Diapazonas ne mažiau kaip: ± 100 nC; Didžiausia įvestis ne prasčiau kaip: ± 150 V; Įėjimo talpa ne prasčiau kaip: 001 µF; Prietaiso laiko konstanta ne prasčiau kaip: 0,1 s. |
| 20. | Šviesos spektro jutiklis (Emisijos spektrometras)– 1 vnt. | Emisijos spektrometru turi būti galima atlikti emisijų analizę, matuoti šviesą skleidžiančių spektrus 350-900 nm diapazone ir tirti lempučių, spektro vamzdelių ar saulės emisijų spektrus. Parametrai turi būti ne prastesni kaip: Detektorius turi būti linijinis CCD tipo; Bangos ilgio diapazonas ne prasčiau kaip: 350-900 nm; Bangos ilgio pranešimo intervalas ne daugiau kaip: 1 nm; Optinė skiriamoji geba ne prasčiau kaip: 3,0 nm (nustatoma pagal vandenilio 434 nm smailės pusės maksimumo pilną plotį); Bangos ilgio tikslumas ne prasčiau kaip: ±2 nm (nustatomas pagal vandenilio smailę). Turi būti komplektuojamas su optiniu kabeliu šviesos perdavimui (1 vnt.) ir spektro vamzdeliais, reikalingais veikimui. Techniniai reikalavimai nurodyti priedų dalyje |
| 21. | Dinamikos ir kinematikos tyrimų jutiklių sistema– 15 vnt. | Rinkinį turi sudaryti: - ne mažiau kaip dvi dinaminės mašinėlės (vežimėlis ant ratų). Kiekviena mašinėlė turi turėti ne mažiau kaip su šiuos integruotus jutiklius: - akselerometras ne prasčiau kaip ±160 m/s2; - ne prasčiau kaip ± 50N jėgos sensorius; Mašinėlėse turi būti: - sumontuoti lengvai apie savo ašį besisukantys keturi ratai; - numatytos vietos padėti svareliams; - įmontuotas stūmoklis susidūrimų ir impulsų studijoms; - magnetiniai (stacionarūs arba uždedami) bamperiai tirti tamprių ir netamprių smūgių ypatumus; - viename gale turi įmontuotus arba įsukamus kabliukus. Kartu su mašinėlėmis turi būti pateikta: - ne trumpesnis kaip 1,2 m. ilgio metalinis ar lygiavertis kelias/bėgis su reguliuojamo aukščio kojelėmis ir matavimo skale, pritaikytas sklandžiai riedėti mašinėlėms; - ne mažiau kaip vienas skriemuolys su tvirtinimu prie kelio/bėgio; - ne mažiau kaip keturi svareliai pritaikyti patikimai uždėti ant mašinėlės; - ne mažiau kaip du skirtingo standumo, lanko ar kitokio tipo spyruokliniai bamperiai; - ne mažiau kaip vienas tvirtinamas prie bėgio barjeras apsaugantis mašinėlę nuo nuvažiavimo. |
| 22. | Fotosintezės jutiklių rinkinys – 16 vnt. | Rinkinys turi būti skirtas fotosintezės eksperimentams atlikti. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: Ne mažiau kaip 1 vnt., plastikinis indas ne mažesnis kaip 2000 ml tūrio, kurį turi būti galima naudoti su CO2 ir O2 dujų jutikliais, kad tuo pačiu metu būtų galima stebėti dujinio anglies dioksido ir deguonies kiekį uždaroje sistemoje. Šis indas turi būti tinkamas stebint fotosintezę. Didelė viršutinė anga turi suteikti lengvą prieigą prie mėginio. Dangtyje turi būti ne mažiau kaip dvi ertmės su tarpinėmis pritaikytomis sensorių tvirtinimui eksperimentų metu. Ne mažiau kaip 1 vnt., CO2 dujų jutiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm; Rezoliucija ne prasčiau kaip 1 ppm CO2; Tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą; Temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 °C; Tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. Ne mažiau kaip 1 vnt., O2 jutiklis, kurio parametrai ne prasčiau kaip: Matavimo ribos ne prasčiau kaip 0–100% (0–1000 ppt) O2; Matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,01 % O2; Tikslumas ne blogesnis kaip ±1% O2, vertinant prie standartinio 760 mm Hg slėgio; Temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 °C; Tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. |
| 23. | Saulės energijos srauto jutiklis (piranometras) – 1 vnt. | Piranometras turi matuoti elektromagnetinės spinduliuotės galią vatais kvadratiniame metre. Parametrai: Švitinimo diapazonas ne prasčiau kaip: 0-1100 vatų/m2 (pilnoje saulėje); Tikslumas ne prasčiau kaip: ±5 %.; Kosinusinis atsakas ne prasčiau kaip: 45° (±10°) zenito kampas: 1%; 75° (±10°) zenito kampas: ±5 %. Bangos ilgio diapazonas ne mažiau kaip: Nuo 360 nm iki 1120 nm. |
| 24. | Medžiagų absorbcijos jutiklis (Spektrofotometras) – 1 vnt. | Spektrofotometras turi atlikti bangos spektro matavimus. Duomenys apie absorbciją, šviesos perdavimo procentą ir intensyvumą turi būti gaunami ne vėliau kaip per 2 sekundes nuo matavimo pradžios. Parametrai turi būti ne prastesni kaip: Bangos ilgio matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 380 nm iki 950 nm; Optinė skiriamoji geba (FWHM) ne blogesnė kaip 5.0 nm; Bangos ilgio tikslumas: ± 4.0 nm; Fotometrinis tikslumas: ± 0.10 A.U.; Fluorescencijos palaikymas: turi būti palaikomi mažiausiai du sužadinimo šaltiniai –405 nm ir 500 nm; Rinkinyje turi būti šie priedai: Kiuvetės ir dangteliai ne mažiau kaip 15 vnt. atsparios tirpikliams. |
| Priedai |  |  |
| 25. | Laboratorinis stovas su priedais – 16 vnt. | Turi būti metalinis arba lygiavertis, pagrindas (atramos plotas) – ne mažesnis kaip 400 cm², keturkampis, turi būti kojelės stabilumui užtikrinti. Stovo strypas – metalinis arba lygiavertis; įsukamas / įstatomas į pagrindą; ne trumpesnis kaip 50 cm, skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm (strypas gali būti sumontuojamas iš atskirų dalių). Universalus laboratorinis laikiklis (apkaba), tinkamas tvirtinti prie siūlomo stovo strypo. Apkaba turi būti suderinama su retordo tipo laikikliu, ne mažiau trijų pirštų, tvirtinamas į siūlomą apkabą. Gnybtai iš vidaus turi būti padengti plastiku arba lygiaverte medžiaga. Gnybtų prasiplėtimas ne blogesnis kaip 30-50 mm. Laikiklis-šildymo ratas, vidinis skersmuo ne mažesnis nei 50 mm. Sumontuotas stovas turi būti stabilus, atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Stovas turi būti pritaikytas jutikliams tvirtinti. |
| 26. | Įkrovimo stotelė jutikliams – 3 vnt. | Krovimo stotelė turi atitikti šiuos reikalavimus: turi turėti galimybę vienu metu krauti ne mažiau kaip 15 vnt. jutiklių; turi turėti ne mažiau kaip aštuonis USB lizdus; turi būti pritaikyta naudoti su siūlomais jutikliais pagal gamintojo rekomendacijas arba būti lygiavertė. |
| 27. | Spektro vamzdelio maitinimo šaltinis – 1 vnt. | Spektro vamzdelio maitinimo šaltinio konstrukcija turi būti be atvirų kontaktų. Turi būti matomi vamzdeliai, stebint eksperimentą. Komplektacija turi būti ne prastesnė kaip: Ne mažiau kaip 1 vnt., maitinimo šaltinio; Ne mažiau kaip 1 vnt., šviesolaidžio laikiklis. Spektro vamzdelio maitinimo šaltinio konstrukcija turi būti su ne mažau kaip 5 vietomis, kurios turi būti skirtos sudėti skirtingus spektro vamzdelius. Konstrukcijos viduryje turi būti ertmė įdėti spektro vamzdelį ir stebėti pokyčius. |
| 28. | Spektro vamzdeliai – 1 kompl. | Spektro dujų vamzdeliai turi būti pagaminti iš ne prastesnės kaip plastiko arba lygiavertės medžiagos. Turi būti komplektuojami ne prasčiau kaip šie dujų spektro vamzdeliai: Ne mažiau kaip 1 vnt., vandenilio spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., helio spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., neono spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., azoto spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., argono spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., anglies dioksido spektro vamzdelis; Ne mažiau kaip 1 vnt., oro spektro vamzdelis. |
| 29. | Emisijos spektrometro optinis kabelis – 1 vnt. | Emisijos spektro optiniu kabeliu turi būti galima tiksliai išmatuoti emisijos spektro bangų ilgius, kartu naudojant su emisijos spektrometru. Parametrai ne prasčiau kaip: Ilgis ne mažiau kaip: 1 m; Šerdies skersmuo ne mažiau kaip: 400 µm. |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 30. | Garantija | Prekėms turi būti suteikta gamintojo arba jo įgalioto atstovo garantija, ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių, skaičiuojama nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šis reikalavimas netaikomas prekės dalims, kurios pagal savo prigimtį turi ribotą darbinį resursą (pvz., baterijos, lempos ir pan.), jeigu tai aiškiai pagrįsta gamintojo dokumentacijoje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba oficialaus atstovo garantijos patvirtinimą (arba lygiavertį dokumentą) bei siūlomų prekių garantijos sąlygas lietuvių kalba arba jų vertimą į lietuvių kalbą. Tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą apie gedimą, privalo per 3 (tris) darbo dienas patvirtinti pranešimo gavimą raštu (elektroniniu paštu), pateikti informaciją apie planuojamus gedimo šalinimo veiksmus ir preliminarų apžiūros arba remonto terminą. Gedimas turi būti pašalintas per ne daugiau kaip 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos, nebent šalys raštu susitartų kitaip, esant objektyvioms aplinkybėms. Jeigu per garantijos laikotarpį ta pati prekė sugedo daugiau nei 2 (du) kartus dėl to paties ar panašaus gedimo, arba jei gedimas nėra pašalinamas per nustatytą terminą, tiekėjas per ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų privalo pakeisti prekę nauja, ne prastesnių arba geresnių techninių parametrų, be papildomo mokesčio. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamą jutiklių remontą bei atsarginių dalių tiekimą per pagrįstą terminą, kuris neturi viršyti 14 (keturiolikos) darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą, išskyrus atvejus, kai šalys raštu susitaria kitaip. |
| 31. | Suderinamumas | Siūlomi priedai, kuriems pagal jų funkcionalumą yra galimas naudojimas su programine įranga, turi būti suderinama ir užtikrinamas jų veikimas su Vernier Graphical Analysis (arba lygiaverte) programine įranga. |
| 32 | Naujumas | Visos įsigyjamos prekės, įskaitant ir priedus, turi būti visiškai naujos, pilnai sukomplektuotos (gamintojo komplektacija arba geresnė), surinktos, ir paruoštos darbui. |
| 33. | Sertifikavimo reikalavimai | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu arba turėti gamintojo atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį atitiktį taikomiems ES saugos reikalavimams. (dokumentai pateikiami su pasiūlymu). |
| 34. | Transportavimas | Tiekėjas privalo pristatyti prekes adresu: Šiaulių universitetinė gimnazija, Dainų g. 33, Šiauliai. |
| 35. | Instrukcijos | Jutikliai ir priedai privalo turėti naudojimo instrukcijas. Jos turi būti pateiktos kartu su prekėmis, skaitmenine forma. Instrukcija gali būti pateikta originalo kalba, tačiau privaloma pateikti jos vertimą į lietuvių kalbą. |
| 36. | Mokymai | Tiekėjas privalo organizuoti kontaktinius mokymus ne mažiau kaip 3 darbuotojams, skirtus supažindinti su įsigyjamų prekių naudojimu, paruošimu darbui ir priežiūra ne trumpiau kaip 4 val. Mokymai turi būti vedami lietuvių kalba, kontaktiniu būdu (užsakovo patalpose), pagal iš anksto suderintą grafiką, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prekių pristatymo. |