8

KELEIVIŲ BAGAŽO RENTGENO SPINDULIŲ ĮRENGINIO, SKIRTO EKSPLOATUOTI KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS PANEMUNĖS KELIO POSTE, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Rentgeno spindulių įrenginys naujas, nenaudotas kiekis: 1 vienetas.
1.2. Rentgeno spindulių įrenginys turės būti pristatytas ir įdiegtas Klaipėdos teritorinės muitinės Panemunės kelio posto Praleidimo vietoje, adresu: Donelaičio g. 2, Panemunė, Pagėgių sav., ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
1.3. Tiekėjas rentgeno spindulių įrenginį pristato į rentgeno spindulių įrenginio įdiegimo vietą (patalpą) muitinės poste ir prisiima visas su tuo susijusias išlaidas (pvz., reikalui esant pastato konstrukcijų išmontavimo ir atstatymo išlaidas).
2. Techniniai reikalavimai

2.1. Tunelio matmenys (matuojant tunelio išmatavimus kvadrato forma):

· plotis – ne mažiau kaip 740 mm ir ne daugiau kaip 840 mm;

· aukštis – ne mažiau kaip 540 mm ir ne daugiau kaip 640 mm.
2.2. Rentgeno spindulių įrenginio konvejerio juostos aukštis nuo grindų ne daugiau kaip 
810 mm.
2.3. Rentgeno spindulių įrenginio konvejerio juostos greitis ne mažiau kaip 20 cm/s.
2.4. Rentgeno spindulių įrenginio ilgis (matuojant nuo konvejerio juostos pradžios iki konvejerio juostos pabaigos): ne daugiau kaip 2300 mm. 
2.5. Rentgeno spindulių įrenginio plotis: ne daugiau kaip 1100 mm.
2.6. Rentgeno spindulių įrenginiu galima tikrinti daiktą, kurio svoris (tolygiai paskirstytas) bent 140 kg.
2.7. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 1 monitorių, kuris turi rodyti spalvotą vaizdą. Rentgeno spindulių įrenginio monitoriaus ekrano dydis ne mažesnis kaip 21 colio įstrižainės LCD arba analogiškas monitoriaus ekranas. 
2.8. Tiekėjas kartu su rentgeno spindulių įrenginiu pateikia biuro stalą, prie kurio gali sėdėti arba stovėti vienas operatorius. Rentgeno spindulių įrenginio monitorius ir valdymo klaviatūra turi stabiliai stovėti ant pateikto stalo. Stalo aukštis lengvai keičiamas nuo nedaugiau kaip 800 mm. iki nemažiau kaip 1200 mm. 
2.9. Poveikis fotojuostoms: fotojuostos, kurių jautrumas iki ISO 1600 (33 DIN) turi išlikti nepaveiktos iki 5 skenavimų. 

2.10. Rentgeno spindulių įrenginio generatoriaus darbinė įtampa turi būti ne mažesnė kaip 
160 kV.
2.11. Maitinimo šaltinis: kintama elektros srovė 220-240 V, 50-60 Hz. Rentgeno spindulių įrenginys privalo turėti nepertraukiamo maitinimo šaltinį su įtampos stabilizatoriumi, užtikrinantį autonominį įrenginio veikimą ne trumpiau kaip 15 minučių.
2.12. Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki +40°C, saugojimo temperatūra: nuo -10°C iki +50°C, drėgmė nuo 10 proc. iki 90 proc. (be kondensato).

2.13. Jonizuojančiosios spinduliuotės dydis ne daugiau kaip 1µSv/h, 10 cm atstumu nuo rentgeno spindulių įrenginio.

2.14. Dirbančio rentgeno spindulių įrenginio keliamas triukšmo lygis, matuojant 5 cm nuo įrenginio paviršiaus, ne daugiau nei 70 dB, sritis aplink įsiurbimo / išmetimo filtrus.

2.15. Rentgeno spindulių įrenginys privalo atitikti šiuos standartus:

· elektrosauga EN 61010-1:2010/A1:2019;

· sveikatos ir saugos reikalavimai pagal direktyvą 2006/42/EB;

· elektromagnetinis suderinamumas („EMC“) pagal direktyvą 2014/30/ES;

· žema įtampa įrenginiams pagal direktyva 2014/35/ES;

· radiacinė sauga turi atitikti direktyvą 2013/59/EURATOMAS.

2.16. Rentgeno spindulių įrenginys privalo automatiškai išsaugoti kiekvieno skenuoto daikto rentgeno vaizdą į rentgeno spindulių įrenginio atmintį (atmintyje išsaugoma vaizdo data ir laikas, operatoriaus identifikacija). Rentgeno spindulių įrenginio atmintyje turi būti galima išsaugoti ne mažiau kaip 30‘000 patikrintų daiktų atvaizdų. Rentgeno spindulių įrenginio atminčiai užsipildžius, sistema turi automatiškai šalinti vaizdus chronologine tvarka pradedant nuo seniausiai užfiksuotų. 

2.17. Rentgeno spindulių įrenginys turi leisti perkelti iš rentgeno spindulių įrenginio atminties vaizdus į išorinę laikmeną bent vienu plačiai naudojamu standartinių paveikslėlių formatu (.bmp, .jpg, .png).

2.18. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti išorinę šviečiančią indikaciją, kuri įsijungia kai rentgeno spindulių įrenginio generatorius veikia. 

2.19. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti ne mažiau kaip du avarinio sustabdymo mygtukus, kurie paspaudus bent jau:

· atjungia variklio maitinimą;

· sustabdo konvejerio judėjimą;

· išjungia generatorių.
2.20. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti operatorių, administratorių registracijos galimybę per klaviatūrą įvedant atskiro asmens identifikacinį numerį (kodą).

2.21. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti duomenų apsaugos nuo nesankcionuoto priėjimo funkciją.

2.22. Atsparumo klasė: minimalus apsaugos laipsnis turi atitikti ne mažiau kaip IP20.

2.23. Visiškas rentgeno spindulių įrenginio paruošimas darbui, įskaitant bandymą, neturi trukti ilgiau nei 5 minutes.

2.24. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti CE žymėjimą.

3. Vaizdo kokybės reikalavimai ir gerinimo funkcijos

3.1. Rentgeno spindulių įrenginio operatoriui pateikiamo patikrinto bagažo vaizdo kokybė turi atitikti šiuos reikalavimus:
· garantuota skiriamoji geba: ne mažiau kaip 36 AWG;

· rentgeno spindulių skvarba: ne mažiau kaip 35 mm į plieną;

· medžiagų atskyrimas (angl. material discrimination): skirtingomis spalvomis atskiriama druska ir cukrus.

3.2. Rentgeno spindulių įrenginys monitoriaus ekrane turi parodyti kiekvieno tunelyje esančio daikto visą atvaizdą.

3.3. Rentgeno spindulių įrenginys turi atskirti organines ir neorganines medžiagas ir turėti galimybę rodyti tik organines arba tik neorganines medžiagas.

3.4. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti neorganinių medžiagų išryškinimo funkciją, t. y. mėlyna spalva išryškėja metalo objektai, o organiniai objektai – tampa pilki (arba kitokia nei mėlyna spalva). Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti organinių medžiagų išryškinimo funkciją, t. y. oranžine spalva išryškėja organiniai objektai, o neorganiniai objektai – tampa pilki (arba kitokia nei oranžine spalva).

3.5. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti negatyvus/pozityvaus atvaizdavimo funkciją, t. y. negatyviame vaizde objektai su aukštu absorbcijos laipsniu atvaizduojami viena spalva (pvz. tamsūs), o objektai su žemu absorbcijos laipsniu atvaizduojami kita spalva (pvz. šviesūs).

3.6. Rentgeno spindulių įrenginio monitoriaus ekrane gautas juodai/baltas vaizdas turi parodyti įvairius objektus skirtingu ryškumu nuo balto iki juodo (ne mažiau kaip 4096 pilkų atspalvių), ir ryškumas turi atitikti objekto rentgeno spindulių absorbavimo ypatumus.

3.7. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti „juodai/balta“ funkciją, t. y. paspaudus atitinkamą mygtuką monitoriaus ekrane rodomas juodai/baltas vaizdas skirtingais atspalviais nuo šviesių iki tamsių. Objektai su didesniu absorbcijos laipsniu pavaizduojami tamsūs arba juoda spalva (didesnio tankio arba stori objektai), o objektai su mažesniu absorbcijos laipsniu pavaizduojami šviesūs arba balta spalva (mažesnio tankio ar storio objektai).

3.8. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti vaizdo inversijos funkciją (t. y. pakeisti monochrominio vaizdo baltą spalvą - juoda ir juodą – balta).

3.9. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti kontrasto paryškinimo funkciją, t. y. objektai su žemu absorbcijos laipsniu (pvz. drabužiai) matosi paryškintai, išryškėja objektai po daiktais su dideliu absorbcijos laipsniu.

3.10. Rentgeno spindulių įrenginys turi vizualiai parodyti medžiagas, per kurias jo rentgeno spinduliai negali prasiskverbti.

3.11. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti padidinto įsiskverbimo funkcija, t. y. operatorius gali padidinti rentgeno spindulio įsiskverbimą pro tuos objektus, pro kuriuos rentgeno spindulys blogiau prasiskverbia bei monitoriaus ekrane leidžia geriau įžiūrėti objektus su aukštu absorbcijos laipsniu. Naudojant šią funkciją objektai su žemu absorbcijos laipsniu yra nufiltruojami.

3.12. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti įtartinų objektų žymėjimo (ženklinimo) funkciją, t. y. automatiškai atkreipia operatoriaus dėmesį į įtartinus objektus, juos rėmindamas ar kitaip žymėdamas displėjaus ekrane.

3.13. Vaizdo didinimo funkcijos (angl. zoom) pagalba turi būti galimybė tikrinamo daikto rentgeno nuotraukos vaizdą arba vaizdo fragmentą padidinti ir matyti monitoriaus ekrane ne mažiau kaip 16 kartų (x 2, x 4, x 8, x 16). 

3.14. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti maksimalaus vaizdo išdidinimo monitoriaus ekrane funkcija, t. y. aktyvavus šią funkciją tikrinamo daikto rentgeno nuotraukos vaizdas pateikiamas per visą monitoriaus ekrano dydį.

3.15. Rentgeno spindulių įrenginys turi turėti kontrasto didinimo funkciją.

3.16. Kai tiriamas kitas objektas, bet kuri pasirinkta prieš tai papildoma funkcija (pvz. vaizdo didinimas) automatiškai grąžinama į pradinę padėtį.

3.17. Operatorius turi turėti galimybę sustabdyti rentgeno spindulių įrenginio juostą, o prireikus atlikti papildomą apžiūrą - grąžinti juostą atgal.

4. Techniniai reikalavimai programinei įrangai

4.1. Rentgeno spindulių įrenginio programinė įranga turi suteikti galimybę stebėti rentgeno spindulių įrenginio būseną ir keisti informaciją apie naudotojus per LAN (TCP/IP) (tam skirti serveriai ir jų komponentai nėra šios Techninės specifikacijos objektas).

4.2. Rentgeno spindulių įrenginio programinė įranga turi būti pilnai suderinta su montuojamu rentgeno spindulių įrenginiu.

4.3. Rentgeno spindulių įrenginio taikomoji programinė įranga turi dirbti su Windows, LINUX arba kita lygiaverte programine įranga.
5. Duomenų saugumo reikalavimai

5.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, kaip tai nurodyta Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. 

5.2. Tiekėjas įsipareigoja laikytis reikalavimų dėl saugaus darbo su muitinės informacinėmis sistemomis, nurodytų Muitinės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Muitinės departamento prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. 1B-791 „Dėl Muitinės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1B-824 redakcija).

5.3. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti rentgeno spindulių įrenginio atitiktį asmens duomenų saugos reikalavimams, kaip tai nurodyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

5.4. Tiekėjas įsipareigoja be raštiško išankstinio Muitinės departamento prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos sutikimo neatskleisti jokiam kitam asmeniui iš muitinės vykdant sudarytą sutartį gautos informacijos, muitinio tikrinimo duomenų, kitų gautų dokumentų turinio nepriklausomai nuo to, kokiu būdu ir forma (žodine, rašytine, elektronine, kita) tokia informacija, duomenys, dokumentai Tiekėjui buvo pateikti ar jis juos sužinojo vykdydamas sutartį. 

5.5. Sutarčiai pasibaigus arba ją nutraukus Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų sunaikinti visą gautą ar Sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją ir dokumentus (nepriklausomai nuo jų formos ir turinio), išskyrus, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai reikalauja, kad tokia informacija ir dokumentai būtų išsaugoti. Sunaikinimo faktas patvirtinamas Tiekėjo vadovo pasirašytu raštu.

6. Reikalavimai ritininiams stalams

6.1. Rentgeno spindulių įrenginys pateikiamas su vienu ritininiu stalu (pavyzdys paveiksliuke), kuris tvirtinamas prie rentgeno spindulių įrenginio išeinančiam iš rentgeno spindulių įrenginio daiktui ant jo laikyti:

· ritininio stalo ilgis ne mažiau kaip 50 mm, tačiau bendras rentgeno spindulių įrenginio ir ritininio stalo ilgis turi būti ne daugiau kaip 2800 mm;

· ritininio stalo plotis toks pat kaip rentgeno spindulių įrenginio, prie kurio stalas bus montuojamas, transporterio juostos plotis;

· ritininio stalo aukštis toks pat kaip rentgeno spindulių įrenginio, prie kurio stalas bus montuojamas, transporterio juostos aukštis.

	Paveiksliukas

	
[image: image1.png]





6.2. Ritininis stalas turi atlaikyti ne mažesnį nei Techninės specifikacijos 2.5 papunktyje nurodytą daikto, kurį galima tikrinti rentgeno spindulių įrenginiu, svorį.
6.3. Ritininio stalo rėmas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles tam, kad būtų galima keisti ritininio stalo aukštį ne mažiau kaip 5 cm.

6.4. Ritiniai turi būti padaryti iš aliuminio ar plieno, su guoliais.
7. Kiti reikalavimai

Tiekėjas turi pateikti gamintojo garantinį raštą, kad rentgeno spindulių įrenginys nepaveiks fotojuostų, kurių jautrumas iki ISO 1600 (33 DIN).

Tiekėjas pateikia dokumentų kopijas, kad siūlomas rentgeno spindulių įrenginys atitinka Techninės specifikacijos 2.15 papunktyje nurodytus standartus.

Tiekėjas pateikia rentgeno spindulių įrenginio gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjas turi teisę prekiauti, diegti, remontuoti ir techniškai aptarnauti siūlomą rentgeno spindulių įrenginį.
Tiekėjo siūlomos prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Tiekėjo siūlomos teikti paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas neturi būti vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Tiekėjas negali turėti interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys neturi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Tiekėjas turi netenkinti Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio sąlygų.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad rentgeno spindulių įrenginio atsarginės detalės bus tiekiamos ne mažesniam nei 10 metų laikotarpiu nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos.
Tiekėjas, prieš naujo rentgeno spindulių įrenginio diegimą, turi iš vietos, kurioje bus diegiamas naujas rentgeno įrenginys, išgabenti ten esantį rentgeno spindulių įrenginį į pirkėjo nurodytą vietą Panemunės kelio poste.
Dokumentacija: tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti rentgeno spindulių įrenginio techninę specifikaciją lietuvių arba anglų kalba. 

Tiekėjas kartu su prekių priėmimo-perdavimo aktu privalo pateikti: 

· rentgeno spindulių įrenginio vartotojo vadovą (angl. User Manual) anglų ir lietuvių kalbomis popieriniame spalvotame variante (ne mažiau kaip po 2 vienetus anglų ir lietuvių kalbomis);
· rentgeno spindulių įrenginio techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba popieriniame spalvotame variante (ne mažiau kaip 2 vienetus).

Papildomai rentgeno spindulių įrenginio vartotojo vadovas ir rentgeno spindulių įrenginio techninė dokumentacija pateikiama elektroniniame variante (PDF formatu). 

Lygiavertės dozės galios ir dozės bandymai: tiekėjas turi organizuoti įdiegto rentgeno spindulių įrenginio lygiavertės dozės galios ir dozės bandymus ir užtikrinti, kad būtų pateiktas lygiavertės dozės galios tyrimų protokolas.
Mokymai: po rentgeno spindulių įrenginio pristatymo į įdiegimo vietą, tiekėjas pagal su pirkėju suderintą grafiką privalo organizuoti ne mažiau kaip 2 mokymus darbo vietoje, kurių metu apmokyti:

· ne mažiau kaip 10 operatorių kaip naudotis rentgeno spindulių įrenginiu ir

· ne mažiau kaip 2 administratorius kaip administruoti rentgeno spindulių įrenginį (kaip įvesti/ištrinti operatorių duomenis, kaip iš rentgeno spindulių įrenginio atminties perkelti vaizdus į išorinę laikmeną, kaip rentgeno spindulių įrenginyje rasti nuskenuotus daiktų vaizdus).

Mokymų grafikas (mokymų datos ir mokymų trukmė) turi būti suderintas ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios datos. Mokymų trukmė turi būti tokia, kad apmokomi asmenys galėtų savarankiškai pilnai atlikti jiems priskirtas funkcijas dirbant su rentgeno spindulių įrenginiu. Mokymai turi vykti „Apmokyti mokytoją“ (angl. Train the Trainer) principu, todėl turi būti pateikta atitinkama mokymų medžiaga. Tiekėjas mokymus privalo organizuoti lietuvių kalba (jeigu instruktorius nekalba lietuvių kalba, tiekėjas organizuoja kokybišką ir kvalifikuotą mokymo vertimą į lietuvių kalbą). Baigus apmokymus, visiems mokymuose dalyvavusiems asmenims turi būti išduoti atitinkamų kursų baigimo sertifikatai (sertifikate turi būti nurodyta, kokį mokymą asmuo baigė, t.y. ar operatoriaus, ar administratoriaus). 

Prekių garantijos trukmė: rentgeno spindulių įrenginiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. 

Garantinio aptarnavimo metu tiekėjas turi nustatyti gedimo priežastis ne ilgiau kaip per 8 val. nuo pranešimo apie gedimą informacijos pateikimo. Gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 48 val. nuo pranešimo apie gedimą (turint atsargines dalis). Atsarginių dalių pristatymo terminas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gedimo priežasties nustatymo dienos. Jei atsarginių dalių pristatymas užtunka dėl nuo tiekėjo ir rentgeno spindulių įrenginio gamintojo nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų. Garantija apima reikiamų eksploatacinių medžiagų ir detalių keitimą bei reikalingas eksploatacines medžiagas ir detales užtikrinant tinkamą rentgeno spindulių įrenginio veikimą visą garantinį laikotarpį.
_______________________
_1699731689

