Prikimo sąlygų

1 priedas

SKRAIDANČIOS ASMENINĖS ŽVALGYMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR.

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Skraidanti asmeninė žvalgymo sistema yra skirta vykdyti stebėjimo ir fiksavimo užduotis saugiu atstumu, šviesiu ir tamsiu paros metu patalpose ar urbanizuotoje vietovėje. Sistema padeda efektyviai paremti įkaitų vadavimo operacijas ar artimos kovos užduotis, suteikiant operatoriams, vykdantiems užduotis, pranašumą, papildomą saugumą bei žvalgybinę informaciją iš vietų, kurių nėra galimybės stebėti tiesiogiai ar kitomis techninėmis priemonėmis. Taktiniams užduočių vykdymo vienetams, siekiantiems sėkmingai ir maksimaliai saugiai įvykdyti aukštos rizikos sulaikymo / neutralizavimo, įkaitų išlaisvinimo ir kitas specialiąsias operacijas, būtina tiksli ir laiku vaizdinė ir garsinė taktinio išžvalgymo informacija. Sistemos naudojimas leistų mažinti objekte esančių asmenų, užduotį vykdančių operatorių ir jautrios infrastruktūros pažeidimų riziką.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Skraidanti asmeninė žvalgymo sistema su vaizdo kameromis:

2.1.1. tipas – nuotoliniu būdu valdomas nano dronas, su dienine ir termovizualine vaizdo kameromis stebėjimui, trimis kameromis bepiločio navigacijai, skirtas skraidymui ir stebėjimui lauke, patalpose ar siaurose erdvėse vykdyti;

2.1.2.  maksimalus skrydžio greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 m/s;

2.1.3. didžiausias skleidžiamas garsas – ne daugiau kaip 28 dBa 30 m atstumu;

2.1.4. veikimo spindulys –  ne mažesnis nei 2 km (tiesioginio matomumo ribose, angl. LOS);

2.1.5. skrydžio veikimo laikas – ne mažiau 30 min.;

2.1.6. mobilumas:

2.1.6.1. turi turėti galimybę būti paleidžiamas, nutupdomas nuo ir ant operatoriaus rankos;

2.1.6.2. turi turėti funkciją, leidžiančią grįžti į paleidimo tašką prieš tai skridusiu maršrutu (angl. automatic return);

2.1.6.3. turi turėti galimybę išlaikyti savo poziciją, siųsti savo poziciją, taikinio vietą ir būti valdomas be GPS pagalbos  (angl. GPS denied mode);

2.1.6.4. turi būti galimybė valdyti droną už matymo ribų (angl. beyond line of sight), veikti patalpose;

2.1.6.5. turi turėti galimybę nustatyti reljefo aukščio duomenis (angl. DTED – digital terrain elevation data) ir galimybę įvertinus vietovės reljefą automatiškai išvengti susidūrimo;

2.1.6.6. paleidimo laikas – ne ilgesnis nei 20 s;

2.1.7. vaizdo kamerų parametrai:

2.1.7.1. turi turėti dieninę ir termovizualinę (EO/TI) kameras;

2.1.7.2. turi turėti kameras navigacijai ir susidūrimo prevencijai;

2.1.7.3. dieninė kamera turėtų būti ne prastesnė nei 12 megapikselių rezoliucijos, kameros raiška filmavimo režimu turėtų būti ne mažesnė nei 1280 x 720 pikselių, kameros raiška fotografavimo režimu – ne mažesnė nei 3024 x 4032 pikselių;

2.1.7.4. termovizualinės kameros raiška filmavimo ir fotografavimo režimu turėtų būti ne mažesnė kaip 512 x 640 pikselių;

2.1.7.2. turi būti galimybė priartinti vaizdą ne mažiau nei 3 kartus;

2.1.8. ryšys:

2.1.8.1. turi turėti galimybę pasirinkti  sistemos valdymo, vaizdo perdavimo signalo dažnį –  (ryšio kodavimas – AES 256).

2.1.8.2. turi būti galimybė turėti šifruotą dažnį;

2.1.9. svoris, dydis:

2.1.9.1. skraidančios asmeninės sistemos ilgis – ne ilgesnis nei 255 mm, pagrindinio veleno ilgis: 	ne 	ilgesnis 	nei 190 mm;

2.1.9.2. svoris su baterija – ne didesnis nei 72 g;

2.1.10. maitinimas:

2.1.10.1. įkraunamos baterijos. Įkraunamos baterijos talpa – ne mažesnė nei 1400 mAh;

2.1.11. atsparumas aplinkos veiksniams:

2.1.11.1. turi atlaikyti ne mažesnį nei  10 m/s vėją skrydžio metu;

2.1.11.2. darbo temperatūros diapazonas nuo -20 iki +40 °С;

2.1.11.3. sistema turi būti atspari naudoti ne mažesniam kaip  2,5 mm/val. kritulių kiekiui;

2.2. valdymo stotis:

2.2.1. tipas – planšetė su LCD ekranu. Turi būti galimybė pasirinkti, ar norima / nenorima atnaujinti programinę įrangą;

2.2.2. veikimo laikas – ne trumpiau nei 7 val.;

2.2.3. operacinė atmintis – ne mažesnė nei 4 GB;

2.2.4. atminties talpa – ne mažesnė nei 64 GB;

2.2.5. galimybė palaikyti Bluetooth, Wireless LAN funkciją;

2.2.6. operacinė sistema – palaikoma ne ankstesnė nei Android 11 versija;

2.2.7. galimybė palaikyti 4G LTE ryšį;

2.2.8. intergruota GPS sistema;

2.2.9. integruota priekinė kamera su ne mažesne nei 4 megapixelių raiška;

2.2.10. integruota galinė kamera su ne mažesne nei 12 megapixeliu raiška ir automatinio fokusavimo galimybe;

2.2.11. galimybė turėti prijungimą naudojant USB 3.0 (type C) jungtį;

2.2.12. galimybė įdėti Micro SD/SDXC atminties kortelę;

2.2.13. atsparumas kritimui – iš ne didesnio nei 150 cm aukščio;

2.2.14. atsparumas dulkėms – ne mažesnis nei IP6x standartas;

2.2.15. atsparumas vandeniui – ne mažesnis nei IPx5 standartas;

2.2.16. darbo temperatūros diapozonas – nuo -20 iki +50 C;

2.2.17. matmenys – ne daugiau nei 200 mm (ilgis) x 140 mm (plotis) x 30  mm (aukštis);

2.2.18. svoris – ne didesnis nei 700 g;

2.2.19. ekrano skiriamoji geba – ne mažesnė nei 1280x800;

2.2.20. maitinimas – vidinė keičiama baterija su ne mažesne nei 3200 mAh talpta ir galimybė keisti į padidintos talpos bateriją, kurios talpa ne mažesnė nei 5000mAh;

2.3. Priedai:

2.3.1. konteineris, skirtas skraidančiai asmeninei žvalgymo sistemą nešioti ir krauti: ilgis – ne ilgesnis nei 300 mm, plotis – ne platesnis nei 100 mm, aukštis ne aukštesnis nei 50 mm;

2.3.2. konteineris, skirtas atsarginei skraidančiai asmeninei žvalgymo sistemai nešioti: ilgis – ne ilgesnis nei 300 mm, plotis – ne platesnis nei 100 mm, aukštis ne aukštesnis nei 50 mm;

2.3.3. maitinimo laidų komplektas, EU standarto;

2.3.4. maitinimo ir duomenų skirstytuvas: skirtas sujungti atskirus sistemos komponentus duomenims bei maitinimui perduoti, turi visiškai integruotis su esama sistema. Maitinimo ir duomenų skirstytuvas turi turėti ne mažiau nei 4 prijungimo taškus, skirtus duomenims ir maitinimui perduoti;

2.3.5. specialiai pritaikytas asmeninės žvalgymo sistemos tinklo laidas MALE/MALE (PAN): laidas skirtas sujungti valdymo pultą su vaizdo perdavimo ir valdymo stotimi arba su konteineriu, skirtu nešioti ir krauti skraidančią asmeninę žvalgymo sistemą. Ilgis – ne trumpesnis nei 60 cm;

2.3.6. valdymo pultas: ilgis – ne ilgesnis nei 150 mm, plotis – ne platesnis nei 60 mm, aukštis – ne aukštesnis nei 80 mm, svoris – ne didesnis nei 200 g, kietųjų dalelių laidumas ir atsparumas vandeniui – ne žemesnis nei IP 54 standartas, valdymo pultas turi leisti valdyti skraidančią asmeninę žvalgymo sistemą viena ranka;

2.3.7. baterija sistemai bei asmeninei skraidančiai sistemai įkrauti, Li IO baterija; ilgis – ne ilgesnė nei 200 mm, plotis – ne platesnė nei 100 mm, aukštis – ne aukštesnė nei 50 mm, svoris – ne didesnis nei 600 g. Baterijos talpa – ne mažesnė nei 6.7 Ah. Baterijos veikimo laikas – ne trumpesnis nei 10 val.;

2.3.8. maitinimo laido komplektas (EU standartas), skirtas skraidančios asmeninės žvalgymo sistemos konteineriui įkrauti;

2.3.9. skraidančios asmeninės žvalgymo sistemos operatoriaus kursai (mažiausiai keturiems asmenims).

3. Skraidančią asmeninę žvalgymo sistemą turi sudaryti:

3.1. nuotoliniu būdu valdomas nano dronas su dienine ir termovizualine kameromis bei įkrovikliu, baterijomis, įkrovimo laidais  – 2 vnt.;

3.2. valdymo stotis su įkrovikliu – 1 vnt.;

3.3. baterijos, skirtos skraidančiai asmeninei žvalgymo sistemai, – 4 vnt.;

3.4. konteineris, skirtas laikyti ir krauti skraidančią asmeninę žvalgymo sistemą, baterijas, su vieta  atsarginėms  pagrindinio ir galinio veleno detalėms laikyti – 1 vnt.;

3.5. konteineris, skirtas laikyti skraidančią asmeninę žvalgymo sistemą, baterijas, su vieta atsarginėms  pagrindinio ir galinio veleno detalėms laikyti – 1 vnt.;

3.6. maitinimo ir duomenų skirstytuvas – 1 vnt.;

3.7. baterija skraidančios asmeninės žvalgymo sistemos konteineriui įkrauti – 1 vnt.;

3.8. specialiai pritaikytas asmeninės žvalgymo sistemos tinklo laidas MALE/MALE – 3 vnt.;

3.9. maitinimo laido komplektas EU standartas F tipas;

3.10. vartotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba;

3.11. SDXC atminties kortelė su reljefo aukščio duomenis (angl. DTED – digital terrain elevation data). Talpa 1 TB;

3.12. atsarginių dalių komplektas, kurį sudaro pagrindinis ir galinis velenai, 2 vnt. atsarginių baterijų;

3.13. pridedami priedai (atsarginės detalės) turi būti nauji, originalūs ir pagaminti to paties gamintojo.

4. Garantiniai reikalavimai:

4.1. Sistemai ir jos įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. Prietaiso privaloma periodinė techninė priežiūra ar įvykus garantiniam prietaiso gedimui aptarnavimas ir  (ar) remontas turi būti atliekamas gamintojo arba jo įgalioto atstovo remonto įmonėje. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 45 kalendorines dienas.

5. Papildoma informacija: Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 40 straipsnio 9 dalies reikalavimus.