Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL GARSO, ŠVIESOS IR VAIZDO APARATŪROS SU ĮRENGIMU ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

5. Mūsų siūloma kaina:

| Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, proc. | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garso, šviesos ir vaizdo aparatūra su įrengimu Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos aktų salėje |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokios:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomos charakteristikos (Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) ir nuoroda į atitinkamo gamintojo dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aliumininė santvara scenai (dvi linijos) – 4 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 1.2. | Paskirtis | Naudojama apšvietimo, garso ir vizualinės įrangos pakabinimui virš scenos. |  |
| 1.3. | Tipas | Turi būti ne mažiau 4 taškų kryžminė aliumininė santvara. |  |
| 1.4. | Santvaros ilgis | Turi būti 3000 - 3050 mm. |  |
| 1.5. | Santvaros išilginio vamzdžio skersmuo | Ne mažiau 50 mm. |  |
| 1.6. | Santvaros išilginio vamzdžio sienelės storis | Ne mažiau 2 mm. |  |
| 1.7. | Svoris | Ne daugiau 18 kg. |  |
| 1.8. | Spalva | Juoda arba tamsiai pilka. |  |
| 1.9. | Komplektacija | Turi būti numatytas reikiamas kiekis juodos spalvos santvaros tvirtinimo karabinų arba lygiaverčių. |  |
| 1.10. | Santvaros laikymo kilpa | Turi būti numatytas reikiamas kiekis juodos spalvos santvaros laikymo kilpų su aukštos kokybės poliesterio apvalkalu ir vidiniu plieniniu įdėklu arba lygiaverčių. |  |
| - Aliumininė santvara salėje (viena linija) – 2 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 2.2. | Paskirtis | Naudojama apšvietimo, garso ir vizualinės įrangos pakabinimui salėje. |  |
| 2.3. | Tipas | Turi būti ne mažiau 4 taškų kryžminė aliumininė santvara. |  |
| 2.4. | Santvaros ilgis | Turi būti 4000 - 4050 mm. |  |
| 2.5. | Santvaros išilginio vamzdžio skersmuo | Ne mažiau 50 mm. |  |
| 2.6. | Santvaros išilginio vamzdžio sienelės storis | Ne mažiau 2 mm. |  |
| 2.7. | Svoris | Ne daugiau 22 kg. |  |
| 2.8. | Spalva | Juoda arba tamsiai pilka. |  |
| 2.9. | Komplektacija | Turi būti numatytas reikiamas kiekis juodos spalvos santvaros tvirtinimo karabinų arba lygiaverčių. |  |
| 2.10. | Santvaros laikymo kilpa | Turi būti numatytas reikiamas kiekis juodos spalvos santvaros laikymo kilpų su aukštos kokybės poliesterio apvalkalu ir vidiniu plieniniu įdėklu arba lygiaverčių. |  |
| - Teatrinis baltos šviesos LED prožektorius – 2 vnt. |  |  |  |
| 3.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 3.2. | Paskirtis | LED prožektorius, skirtas scenos apšvietimui. |  |
| 3.3. | LED galingumas ir tipas | Ne mažiau kaip 200 W COB. |  |
| 3.4. | Spalvinė temperatūra | Turi būti iki 5600 K ± 200 K. |  |
| 3.5. | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne mažiau 50 000 valandų. |  |
| 3.6. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 20 000 lm. |  |
| 3.7. | Lęšis | Fresnel tipo arba lygiavertis. |  |
| 3.8. | Artinimo diapazonas | Ne siauresnis nei 15°–50°. |  |
| 3.9. | DMX512 valdymas | Turi būti 3 pin ir 5 pin XLR jungtys. |  |
| 3.10. | Maitinimo jungtys | Turi būti PowerCON IN/OUT jungtys. |  |
| 3.11. | Korpusas | Turi būti juodos spalvos. |  |
| 3.12. | Aušinimas | Turi būti aktyvus. |  |
| 3.13. | Šviesos formavimo durelės | Turi būti. |  |
| 3.14. | Komplektacija | Turi būti numatyti matinimo “PowerCON” ir valdymo “DMX”, juodi tvirtinimo prie santvaros laikikliai ir apsauginis lynas. |  |
| 3.15. | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| - RGBWA meninio apšvietimo LED prožektoriai – 10 vnt. |  |  |  |
| 4.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 4.2. | Paskirtis | LED PAR tipo prožektorius, skirtas scenos meniniam apšvietimui. |  |
| 4.3. | LED galingumas ir tipas | Ne mažiau kaip 12 vnt. po 12 W RGBWA. |  |
| 4.4. | Spalvinė temperatūra | Reguliuoja ne mažesniu diapazonu nei 2800 K iki 8000 K. |  |
| 4.5. | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne mažiau 100 000 valandų. |  |
| 4.6. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 3600 lm. |  |
| 4.7. | DMX512 valdymas | Turi būti 3 pin XLR jungtis. |  |
| 4.8. | Maitinimo jungtys | Turi būti PowerCON IN/OUT jungtys. |  |
| 4.9. | Korpusas | Turi būti juodos spalvos. |  |
| 4.10. | Integruoti automatiniai režimai | Turi būti ne mažiau kaip muzikos rėžimas. |  |
| 4.11. | Komplektacija | Turi būti numatyti matinimo “PowerCON” ir valdymo “DMX”, juodi tvirtinimo prie santvaros laikikliai ir apsauginis lynas. |  |
| 4.12. | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| - Valdomo judesio LED prožektoriai – 6 vnt. |  |  |  |
| 5.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 5.2. | Paskirtis | Judantis LED prožektorius (wash tipo), skirtas scenos apšvietimui. |  |
| 5.3. | LED galingumas ir tipas | Ne mažiau kaip 19 vnt. po 25 W RGBW. |  |
| 5.4. | Spalvinė temperatūra | Reguliuojama ne mažesniu diapazonu nei 2200 K iki 10 000 K. |  |
| 5.5. | Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | Ne mažiau 50 000 valandų. |  |
| 5.6. | Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 8200 lm. |  |
| 5.7. | DMX512 valdymas | Turi būti 3 pin XLR jungtis. |  |
| 5.8. | Maitinimo jungtys | Turi būti PowerCON IN/OUT jungtys. |  |
| 5.9. | Korpusas | Turi būti juodos ar tamsiai pilkos spalvos. |  |
| 5.10. | Integruoti automatiniai režimai | Turi būti ne mažiau kaip muzikos rėžimas. |  |
| 5.11. | Komplektacija | Turi būti numatyti matinimo “PowerCON” ir valdymo “DMX”, juodi tvirtinimo prie santvaros laikikliai ir apsauginis lynas. |  |
| 5.12. | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| - Apšvietimo sistemos komutacija, tvirtinimo medžiagos – 1 komp. |  |  |  |
| 6.1. | Komplektacija | Turi būti numatytas reikiamas kiekis juodos spalvos DXM kabelio, DMX valdymo signalo šakotuvų, įrangos tvirtinimo ant santvarų elementų. |  |
| - Šviesų valdymo pultas – 1 vnt. |  |  |  |
| 7.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 7.2. | Valdymo tipas | Valdymas atliekamas naudojant fizinius žliaužiklius, mygtukus ir lietimui jautrų ekraną. |  |
| 7.3. | Valdymo kanalai | Ne mažiau kaip 1024 DMX kanalai. |  |
| 7.4. | Valdymo protokolai | Ne mažiau nei DMX, ArtNet ir RDM. |  |
| 7.5. | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 vnt. DMX512 ir 1 vnt. Ethernet RJ45. |  |
| 7.6. | Valdymo ekranas | Ne mažiau kaip įmontuotas į pulto korpusą 9,7 – 10,3 col. lietimui jautrus spalvotas ekranas. |  |
| 7.7. | Fiziniai valdikliai | Ne mažiau kaip 20 programuojamų šliaužiklių. |  |
| 7.8. | Papildomos funkcijos | Galimybė greitai įkelti šviestuvų bibliotekas iš gamintojo duomenų bazės. Turi būti bent vienas HDMI prievadas išorinio monitoriaus pajungimui. Galimybė valdyti pultą per WiFi ryšį iš kompiuterio ir/ar išmaniųjų įrenginių Windows, Android ir/ar iOS operacinėmis sistemomis. Pulto gamintojas turi suteikti prieigą prie nemokamos programinės įrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac kompiuteriais, skirtos kurti scenos apšvietimo programas ir jų vizualizacijas naudojant kompiuterį ir paskui perkelti jas į šviesų valdymo pultą. |  |
| 7.9 | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| - Mobili garso sistema – 1 vnt. |  |  |  |
| 8.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 8.2. | Paskirtis | Mobili aktyvi kolonėlių sistema, skirta profesionaliam įgarsinimui renginiuose ir gyvai muzikai. |  |
| 8.3. | Tipas | Turi būti aktyvi linijinio stulpo tipo kolonėlė su integruotu 10 colių žemųjų dažnių garsiakalbiu ir 6 x 2,8 colių aukštų dažnių garsiakalbiais. |  |
| 8.4. | Integruoto stiprintuvo galia | Ne mažesnė kaip 1000 W. |  |
| 8.5. | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 51 Hz – 20 kHz prie (-3 dB). |  |
| 8.6. | Maksimalus garso slėgis (SPL) | Ne mažesnis kaip 123 dB. |  |
| 8.7. | Sklaidos kampas | Ne mažesnis kaip 120° horizontalus, 40° vertikalus. |  |
| 8.8. | Integruotas mikšeris | Turi būti integruotas ne mažiau kaip 8 kanalų skaitmeninis garso mikšeris |  |
| 8.9. | Įvestys ir išvestys | Ne mažiau: - 4 vnt. XLR/TRS kombinuotos jungtys; - 1 vnt. stereo RCA įėjimas; - 1 vnt. 3,5 mm stereo įėjimas; - Bluetooth sąsaja. |  |
| 8.10. | Papildomos funkcijos | Integruoti DSP efektai |  |
| 8.11. | Spalva | Turi būti juodos spalvos. |  |
| 8.12. | Svoris | Ne daugiau 16 kg. |  |
| 8.13. | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| - Mikšerinis pultas – 1 vnt. |  |  |  |
| 9.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 9.2. | Įvestys | Ne mažiau: - 12 vnt. mikrofoninių XLR įėjimų; - 16 vnt. linijinių įėjimų; - 1 vnt. stereo RCA įėjimas; - Bluetooth sąsaja. |  |
| 9.3. | Išvestys | Ne mažiau: - 2 pagrindiniai išėjimai (XLR). |  |
| 9.4. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 16 miksuojamų kanalų gyvam naudojimui. |  |
| 9.5. | Įrašymas | Turi būti integruotas SD kortelės įrašymas (stereo). |  |
| 9.6. | Įmontuotas efektų procesorius | Ne mažiau kaip: Reverb, Delay, Chorus ir kt. |  |
| 9.7. | Papildomos funkcijos | - Integruotas SD kortelių įrašymas ir atkūrimas; - Bluetooth 5.0 garso transliacijai. |  |
| 9.8. | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| - Interaktyvi sistema (grindys, sienos)– 1 komplektas. |  |  |  |
| 10.1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti. |  |
| 10.2. | Išmatavimai ir saugumas | Privalo tilpti pro 70 cm pločio duris darbinėje pozicijoje aptarnaujant vienam žmogui. Visa technologija turi būti viename apsaugotame korpuse. |  |
| 10.3. | Technologija | Įrenginys turi būti pritaikytas žaisti žaidimus tiek ant sienos, tiek ant grindų. |  |
| 10.4. | Komplektacija | Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip 2 nuotolinio valdymo pulteliai, 2 interaktyvus rašikliai, ne mažiau nei 2 interaktyvūs lazeriniai šautuvai, kuriuos įrenginys atpažintų tiek žaidžiant, tiek atliekant užduotis, ne mažiau kaip 42 kamuoliukų pritaikytų žaidimams ant sienos, bei specialus krepšys arba dėžė jiems laikyti. Ir putplasčio kilimėlis iš 12 dėlionių. |  |
| 10.5. | Vaizdas ant sienos ir grindų | Rodomas vaizdas ant grindų turi būti ne mažesnis nei 185 x 145 cm. Rodomas vaizdas ant sienos turi būti ne mažesnis nei 185 x 145 cm neatitraukus įrenginio nuo sienos. |  |
| 10.6. | Mobilumas | Įrenginys turi turėti ratukus užtikrinant jo mobilumą. |  |
| 10.7 | Programinė įranga | Komplekte turi būti laike neribota programinė įranga, kurioje būtų ne mažiau 500 interaktyvių, profesionaliai paruoštų žaidimų lietuvių kalba ir jais naudotis neprisijungus prie interneto ryšio: - Įskaitant bent 72 programėlių paketų rinkinį; - Įskaitant bent 6200 interaktyvių veiklų rinkinį. |  |
| 10.8 | Kalibravimas | Turi būti integruota automatinė įrenginio judesio jutiklio kalibravimo sistema, priklausanti nuo besikeičiančių išorinio apšvietimo sąlygų. |  |
| 10.9. | Valdymas | Turi būti: - įrenginio valdymas, įskaitant sąsajos veikimą, įjungimą ir žaidimo pasirinkimą, naudojant pridedamą nuotolinio valdymo pultą ir vartotojo sąveiką su rodomu vaizdu. - valdyti žaidimus ir programas vien tik vartotojo kūno sąveika, nenaudojant papildomų jutiklių, žymeklių ar periferinių įrenginių. - atnaujinti ir įdiegti naujus žaidimų paketus naudojant išorinį atminties įrenginį (pvz., USB atmintinę), nuotoliniu būdu atnaujinant per interneto ryšį ir naudojant aktyvinimo kodus. - integruotas kompiuterio pelės režimas pridedamame nuotolinio valdymo pulte, skirtas valdyti interneto programas; - automatinis įrenginio veikimo režimo keitimas iš grindų į interaktyvią sieną ir atvirkščiai, kai įrenginys perkeliamas. - sukurti mėgstamiausių programų sąrašą su galimybe jas kartoti atsitiktine arba eilės tvarka 5 minučių arba 2 minučių režimais. - Vaizdo paaiškinimai, kaip naudoti interaktyvius žaidimus, kiekvienoje aplikacijoje. - išplėsti interaktyvaus įrenginio funkcionalumą įsigyjant papildomų palaikymo ir dvipusio bendravimo su „Android“ įrenginiais parinkčių, įskaitant programų valdymą, ekrano veidrodinį atspindėjimą, turinio ir žaidimų bendrinimą, taip pat išplėstą prieigą prie programų, esančių „Google Play“ parduotuvėje. |  |
| 10.10. | Integruotos programos | Turi būti galimybė prisijungti prie interneto ryšio naudotis „Google“, „YouTube“ platformomis. |  |
| 10.11. | Projekcinė dalis | Turi būti ne mažiau 4000 ANSI liumenų. |  |
| 10.12. | Projekcinės dalies rezoliucija | Ne mažiau 1600 x 1200. |  |
| 10.13. | Projekcinės dalies kontrastas | Ne prasčiau nei 22 000:1. |  |
| 10.14. | Svoris | Ne daugiau nei 25 KG |  |
| 10.15. | Integruotos kolonėlės | Įmontuota stereo garso sistema (2 garsiakalbiai, kurių bendra galia ne mažesnė kaip 30 W). |  |
| 10.16. | Interneto reikalavimai | Turi turėti WIFI. Turi turėti galimybę prijungti įrenginį prie interneto per kabelinį tinklą. |  |
| 10.17. | Kompiuteris | Turi būti Linux operacinė sistema arba lygiavertė, ne prasčiau nei 8 GB DDR4 atmintis, ne prasčiau nei SSD diskas 120GB. |  |
| Papildoma informacija: montavimas ir mokymai |  |  |  |
| 11. | Instaliavimas | Visa įranga turi būti sumontuota užsakovo nurodytose patalpose. Įrangai sumontuoti bei pajungti turi būti numatyti visi pajungimo kabeliai bei montavimo medžiagos. Įranga turi būti pilnai suderinta bei paruošta darbui. |  |
| 12. | Mokymai | Turi būti atlikti mokymai kaip dirbti su įranga. |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |

_________________