1 priedo „Techninės specifikacija“ 1.1 priedas

Prekių atitikties/Palyginamoji lentelė

| Techninės specifikacijos punktas | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai/reikalavimai | Tiekėjo konkrečiai siūlomų prekių/įrengimų atitikimo parametrai) (gamintojas, modelis, markė, pavadinimas) (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių/ medžiagų/įrengimų techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai (pildo tiekėjas) | Dokumentai patvirtinantys techninius parametrus/prisegamos elektroninės bylos pavadinimas, puslapio numeris ir /ar nuoroda į internetinį puslapį atitikimo pagrindimui (pildo tiekėjas) |
| 4. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS |  |  |  |  |
| 4.1. Įrašymo įrenginys-serveris ir jų priedai |  |  |  |  |
| 4.11. | Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginy-serveris Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys-serveris turi atitikti sekančius minimalius reikalavimus: |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Procesorius Intel Xeon Silver ; |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Operatyvioji atmintis 32GB RAM (≥ 2×16 GB); |  |  |  |
| 4.1.1.3. | Pasiekiama 64TB atminties su papildomais kietaisiais diskais (HDD); |  |  |  |
| 4.1.1.4. | 2x800W maitinimo blokai; |  |  |  |
| 4.1.1.5. | Palaiko 64 video kanalų; |  |  |  |
| 4.1.1.6. | Su integruotomis 96 licencijomis vaizdo kamerų stebėjimui; |  |  |  |
| 4.1.1.7. | RJ45, USB, VGA, iDRAC sąsajos; |  |  |  |
| 4.1.1.8. | Papildomos licencijos viršijus 64 kamerų kiekį; |  |  |  |
| 4.1.1.9. | Garantija 60mėn. |  |  |  |
| 4.1.2. | Kietieji diskai įrašymo įrenginiams: |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Talpa ne mažiau kaip 64 TB; |  |  |  |
| 4.1.2.2. | Įrašymo/skaitymo greitis: 7200 rpm; |  |  |  |
| 4.1.2.3. | Formatas: suderinamas su įrašymo įrenginiu; |  |  |  |
| 4.1.2.4. | Prijungimo jungtis: suderinama su įrašymo įrenginiu; |  |  |  |
| 4.1.2.5. | Laikinosios atminties talpa: 256Mb. |  |  |  |
| 4.2. | Pramoninis tinklo komutatorius |  |  |  |
| 4.2.1. | 4.2.1. „Ethernet“ tinklo komutatorius. Valdomas L2, L3 lygmenyje. Sąsajos: 8xRJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) POE+; |  |  |  |
| 4.2.2. | 4.2.2. 2x kombinuoti RJ45/SFP 1Gbit/s; |  |  |  |
| 4.2.3. | 4.2.3. Tinklo standartai: IEEE 802.3af (PoE, Type 1) and IEEE 802.3at (PoE+, Type 2), Alternative A (Batch 15 and all batches from Batch 17 onward)IEEE 802.3af (PoE, Type 1) and IEEE 802.3at (PoE+, Type 2), Alternative B (Batches 1–14 and Batch 16). |  |  |  |
| 4.2.4. | 4.2.4. Komutatoriaus perjungimo pajėgumas: 20Gbit/s; |  |  |  |
| 4.2.5. | 4.2.5. Pralaidumas: 14,88Mpps. POE galios biudžetas: 240W, kamerų atstumo palaikymas iki 100m; 4.2.6. El. maitinimas: 230VAC. Apsaugos klasė: IP30. Darbo temperatūra nuo -40 °C to 75 °C. |  |  |  |
| 4.3. | Lauko vaizdo stebėjimo kamera IP vaizdo kamera turi turėti sekančias minimalias technines charakteristikas: |  |  |  |
| 4.3.1. | tinklinio vaizdo įrašymo įrenginio-serverio ir IP vaizdo kameros gamintojas turi būti tas pats; |  |  |  |
| 4.3.2. | ne mažesnės nei 5.0 megapikselių Diena/Naktis IP kamera su IR pašvietimu; |  |  |  |
| 4.3.3. | židinio nuotolis 2,8-8,0 mm, optinis priartinimas 2,9 karto; |  |  |  |
| 4.3.4. | nuotolinis priartinimas ir fokusavimas (remote zoom and focus) |  |  |  |
| 4.3.5. | lauko kameros korpuso tipas cilindras; |  |  |  |
| 4.3.6. | ne mažesnis nei 1/2.7" colio progressive scan RGB CMOS sensorius; |  |  |  |
| 4.3.7. | palaikoma Video kompresija H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream); |  |  |  |
| 4.3.8. | vaizdo transliacija individualiai konfigūruojami srautai H.264 ir Motion JPEG; suspaudimo technologija naudojant H.264, VBR/ABR/MBR H.264; |  |  |  |
| 4.3.9. | min. apšvietimas: 0.013Lux/F1.3(50IRE), 0.03Lux/F1.3(50IRE) |  |  |  |
| 4.3.10. | turi būti Nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB):IE, chrome, firefox; |  |  |  |
| 4.3.11. | palaikomi vaizdo rezoliucijos variantus: 2592x1944 (5Mpx) iki 160x90; 1280x720 (720p) iki 160x90; |  |  |  |
| 4.3.12. | vaizdo kadrų dažnis: 5Mpix 25/30fps; 720p 180fps; |  |  |  |
| 4.3.13. | pašvietimo atstumas ne mažiau 40m; |  |  |  |
| 4.3.14. | turi būti mechaninė Diena/Naktis funkcija (kamera persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui); |  |  |  |
| 4.3.15. | maitinimas: DC12V, PoE (802.3af); |  |  |  |
| 4.3.16. | Lauko kameros atspari drėgmei IP67. |  |  |  |
| 4.3.17. | Tvarumas: be BFR/CFR, be PVC; |  |  |  |
| 4.3.18. | Suderinama su AXIS Camera Station; |  |  |  |
| 4.3.19. | Analitika Objektų klasės: žmonės, transporto priemonės (tipai: automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, dviračiai, kita). Scenarijai: linijos kirtimas, objektas zonoje, užimtumas zonoje iki 10 scenarijų. Kitos funkcijos: suveikę objektai vizualizuojami su trajektorijomis, spalvotomis ribinėmis dėžėmis ir lentelėmis. |  |  |  |
| 4.3.20. | Apsaugos scenarijai: virtualios linijos kirtimas, objektų patekimas į saugomą sritį, perspektyvos kalibravimas, gaisro atpažinimas; |  |  |  |
| 4.3.21. | Darbo sąlygos ne prasčiau kaip: -40 °C iki +60 °C, drėgmė: 10-95 %; |  |  |  |
| 4.3.22. | Turi būti apsauga slaptažodžiu, IP adresų filtravimas, pagrindinė ir suvestinė autentifikacija HTTP / HTTPS, IEEE 802.1X (EAP-TLS) , naudotojų veiksmų žurnalas, centralizuotas sertifikatų valdymas, gamintojo pasirašyta programinė įranga (signed firmware). |  |  |  |
| 4.4. | Vidaus vaizdo stebėjimo kamera IP vaizdo kamera turi turėti sekančias minimalias technines charakteristikas: |  |  |  |
| 4.4.1. | Kameros tipas: fiksuoto kupolo tipo (dome), vidaus patalpoms; |  |  |  |
| 4.4.2. | Rezoliucija: ne mažesnė kaip 4 MP (2304 × 1728 pikselių); |  |  |  |
| 4.4.3. | Kadrų dažnis: ne mažiau kaip 25 kadr./sek. pilna raiška; |  |  |  |
| 4.4.4. | Jutiklio tipas: CMOS, progresyvinis skenavimas; |  |  |  |
| 4.4.5. | Dienos/nakties režimas: automatinis, su IR filtru; |  |  |  |
| 4.4.6. | Integruotas dirbtinio intelekto (Deep Learning) procesorius – objektų atpažinimui, analitikai ir metaduomenų generavimui; |  |  |  |
| 4.4.7. | Objektyvas: varifokalinis, 3–6 mm, F1.9–2.7. |  |  |  |
| 4.4.8. | Matymo kampas: horizontalus 100°–45°, vertikalus 72°–34°; |  |  |  |
| 4.4.9. | Priartinimas ir fokusavimas: nuotoliniu būdu (remote zoom/focus); |  |  |  |
| 4.4.10. | Minimalus apšvietimas: |  |  |  |
| 4.4.10.1. | spalvotas režimas – ne daugiau kaip 0.18 lux, |  |  |  |
| 4.4.10.2. | juodai-baltas režimas – ne daugiau kaip 0.03 lux, |  |  |  |
| 4.4.10.3. | su IR – 0 lux; |  |  |  |
| 4.4.11. | Integruotas OptimizedIR apšvietimas – ne mažiau kaip 20 m veikimo atstumas; |  |  |  |
| 4.4.12. | Vaizdo suspaudimo standartai: H.264, H.265, Motion JPEG, su Axis Zipstream technologija. |  |  |  |
| 4.4.13. | Palaikomos laikmenos: microSD/microSDHC/microSDXC kortelės, tinklo saugyklos (NAS). |  |  |  |
| 4.4.14 | Tinklo sąsaja: RJ45 10/100 Mbps Ethernet, PoE; |  |  |  |
| 4.4.15. | Papildomos jungtys: HDMI tipo D vaizdo išvedimui, garso/I-O palaikymas per papildomus modulius; |  |  |  |
| 4.4.16. | Maitinimas: PoE IEEE 802.3af/at (Class 2/3); |  |  |  |
| 4.4.17. | Galia: tipinė ~5 W, maksimali iki 9.7 W; |  |  |  |
| 4.4.18. | Secure Boot, Signed OS ir Axis Edge Vault technologijos; |  |  |  |
| 4.4.19. | Aparatinis saugos elementas (TPM, Common Criteria EAL6+); |  |  |  |
| 4.4.20 | Atsparumas aplinkai: IP42 (apsauga nuo dulkių ir lašančio vandens). |  |  |  |
| 4.4.21. | Atsparumas vandalizmui: IK08. |  |  |  |
| 4.4.22. | Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +45 °C. |  |  |  |
| 4.4.23. | Palaikomos integruotos funkcijos: |  |  |  |
| 4.4.23.1. | Object Analytics, |  |  |  |
| 4.4.23.2. | veidų aptikimas, |  |  |  |
| 4.4.23.3. | vaizdo judesio detekcija, |  |  |  |
| 4.4.23.4. | scenos metaduomenys, |  |  |  |
| 4.4.23.5. | užsibuvimo zonose (time-in-area) analizė; |  |  |  |
| 4.4.24. | Turi būti apsauga slaptažodžiu, IP adresų filtravimas, pagrindinė ir suvestinė autentifikacija HTTP / HTTPS, IEEE 802.1X (EAP-TLS) , naudotojų veiksmų žurnalas, centralizuotas sertifikatų valdymas, gamintojo pasirašyta programinė įranga (signed firmware). |  |  |  |
| 4.5. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS |  |  |  |
| 4.5.1. | UPS topologija: „Line-Interactive“. Įtampa: įėjimo: (200-240)VAC, išėjimo: (200-240)VAC; |  |  |  |
| 4.5.2. | Išvesties galia: 3000 VA arba 1000VA; |  |  |  |
| 4.5.3. | Dažnis: 50Hz; Išėjimo tipai: C13 šakotuvas; |  |  |  |
| 4.5.4. | Maitinimo laido kištukas: C20 šakotuvas, Lizų kiekis: 8 AC išvestis(ys/čių); |  |  |  |
| 4.5.5. | Baterijos technologija: Rūgštinis akumuliatorius arba ličio jonų; |  |  |  |
| 4.5.6. | Korpusas: „Rack mount“ tipo, tvirtinamas į 19“ komutacinės spintos rėmą. Aukštis 2U. Gylis: iki 605mm. |  |  |  |
| 4.6. | Komutacinė panelė, 24xRJ45 6 cat., neekranuota 19 colių komutacinė panelė turi atitikti minimalius sekančius parametrus: |  |  |  |
| 4.6.1. | Skirta montuoti į 19 colių standartinę spintą; |  |  |  |
| 4.6.2. | Turi turėti 24xRJ45 Cat 6 lizdus; |  |  |  |
| 4.6.3. | Turėti laikiklius kabeliams fiksuoti ( angliškai – „cable tray“); |  |  |  |
| 4.6.4. | Turėti vietą pajungtų kabelių sužymėjimui; |  |  |  |
| 4.6.5. | Komutacinės panelės ir ir į ją montuojamų lizdų gamintojas turi būti tas pats, gamintojas turi deklaruoti panelės ir lizdų tarpusavio suderinamumą. |  |  |  |
| 4.7. | Kabelių sutvarkymo panelė |  |  |  |
| 4.7.1. | Skirta montuoti į 19'' rėmą; |  |  |  |
| 4.7.2. | Su 75x40mm žiedais ir kiaurymėmis, 1U. |  |  |  |
| 4.8. | Maitinimo panelė |  |  |  |
| 4.8.1. | Elektros maitinimo panelė 9x230V skirta montavimui į 19'' komutacinį rėmą, 1 U aukščio; |  |  |  |
| 4.8.2. | Turi būti 9 standartiniai "Schuko" tipo elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktais ir mažiausiai 2 m ilgio lankstus kabelis su tokio pat tipo kištuku. Apsaugos klasė: IP20. |  |  |  |
| 4.9. | Komutacinė spinta Komutacinė spinta skirta sutalpinti pasyvinės dalies paneles, aktyvines dalis komutatorius ir kitą įrangą. Pagrindiniai parametrai: |  |  |  |
| 4.9.1. | Aukštis: 12U arba 22U; |  |  |  |
| 4.9.2. | Išmatavimai: 600x800mm arba 600x600mm (tikslinama darbo projekto metu); |  |  |  |
| 4.9.3. | 2 poros 19“ rėmų; |  |  |  |
| 4.9.4. | Galimybė tiesti kabelius per dugną ar viršų; |  |  |  |
| 4.9.5. | Spintos korpusas metalinis, su nuimamos šoninėmis sienelėmis. Priekinės durelės su stiklu, su užraktu; |  |  |  |
| 4.9.6. | Spinta turi būti padengta antikorozine danga (cinko sluoksniu, antikoroziniais dažais), kuri apsaugo nuo rūdijimo patalpose ne trumpiau kaip 15 metų; |  |  |  |
| 4.9.7. | Su ventiliatorių bloku su termostatų, skirtu montuoti prie spintos stogo (ventiliatorių kiekį derinti priklausomai nuo įrangai reikalingo aušinamojo oro srauto kiekio); |  |  |  |
| 4.9.8. | Stelažas – montavimo lentyna: skirta montuoti į 19“ spintą, gylis ir kiekis parenkamas atsižvelgiant į įrangos kiekius ir gabaritus; |  |  |  |
| 4.9.9. | Turi turėti keturias išlyginančias kojas ir keturis ratukus jeigu spinta pastatoma; |  |  |  |
| 4.9.10. | Įžeminimo komplektas su tvirtinimo elementais; |  |  |  |
| 4.9.11. | Spintos montavimo ir tvirtinimo elementai; |  |  |  |
| 4.9.12. | DIN bėgelis su tvirtinimo elementais; |  |  |  |
| 4.10. | Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-1 |  |  |  |
| 4.10.1. | 4.10.1.Gelžbetoninis šulinis RKŠ-1 tipo su visų reikiamų elementų ir medžiagų komplektais (su lengvo tipo ketaus liuku su užraktu, su kabelių laikikliais ir t.t.); |  |  |  |
| 4.10.2. | 4.10.2. Komplekte gelžbetoninis reguliavimo žiedas (lengvo tipo ketiniam liukui); |  |  |  |
| 4.10.3. | 4.10.3. Šuliniai, esantys važiuojamoje dalyje numatomi su perdengimu sustiprintu po važiuojamąja dalimi bei sunkaus tipo liukais. |  |  |  |
| 4.10.4. | 4.10.4. Ryšių kabelių kanalizacijos šuliniai turi būti izoliuoti ir apsaugoti nuo vandens patekimo. |  |  |  |
| 4.11. | Komutaciniai kabeliai 0,5-1,0m Pagrindiniai parametrai: |  |  |  |
| 4.11.1. | Komutacinių kabelių parametrai turi būti ne prastesni, negu kitų kabelių, naudojamų sistemoje; |  |  |  |
| 4.11.2. | Kabelių galuose - gamykliškai presuotos RJ45; |  |  |  |
| 4.11.3. | Pagal poreikį gal būti naudojami 0,5-m - 1,0m arba ilgesni kabeliai. |  |  |  |
| 4.12. | Vaizdo stebėjimo monitoringo sistema Reikalavimai monitoringo įrangai: |  |  |  |
| 4.12.1. | INTEL CORE I9-11900 8X2.5 - 5.2GHZ; |  |  |  |
| 4.12.2. | 32GB DDRAM4 HYPERX; |  |  |  |
| 4.12.3. | 512GB M.2 PCI-E GIGABYTE SSD; |  |  |  |
| 4.12.4. | 2TB HDD; |  |  |  |
| 4.12.5. | GEFORCE RTX 3070 8GB; |  |  |  |
| 4.12.6. | WINDOWS 11; |  |  |  |
| 4.12.7. | Komplekte su 2x 32” monitoriais, 2.0 garsiakalbiais bei klaviatūra ir pele, LED monitorius - IPS technologija, 24/7 darbo režimas, reakcijos laikas iki 5 ms, žiūrėjimo kampas 178°/178°, garantija ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |  |
| 4.13. | Vaizdo stebėjimo kamerų viršįtampio ribotuvas Pagrindiniai parametrai: |  |  |  |
| 4.13.1. | Ribotuvas viršįtampiams, RJ45 10/100/1000Mpbs, PoE, IN 3kA 48V, DIN tvirtinimas. |  |  |  |
| 4.14. | Optinis kabelis |  |  |  |
| 4.14.1. | 2x LC/LC; |  |  |  |
| 4.14.2. | Šarvuotas; |  |  |  |
| 4.14.3. | tinkamas lauko sąlygoms. |  |  |  |
|  | 5. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI |  |  |  |
| 5.1. | Kabeliai |  |  |  |
| 5.1.1. | UTP 4x2x0,5 duomenų perdavimo kabelis; neekranuotas; monolitinis varinis laidininkas; izoliacija behalogeninė, LSZH; ekspl. temperatūra: nuo -5°C iki +70°C; |  |  |  |
| 5.1.2. | Instaliacinis kabelis el. maitinimo grandinėms; įtampa: >300V; daugiavielis varinis laidininkas; izoliacija behalogeninė, LSZH; ekspl. temperatūra: nuo -5°C iki +70°C; |  |  |  |
| 5.1.3. | Kabelių degumo klasė – aukštesnė arba lygi Cca klasei. |  |  |  |
| 5.2. | Apsauginiai kab. vamzdžiai |  |  |  |
| 5.2.1. | Sienomis klojamų vamzdžių standumo klasė 320N, vamzdžiai lygiasieniai; |  |  |  |
| 5.2.2. | Grindyse klojamų vamzdžių standumo klasė – 750N; lygiasieniai arba gofruoti lygia vidine sienele; |  |  |  |
| 5.2.3. | Lenkimo vietose naudojamos lanksčios gofros (pagal EN 61386-1 standartą); |  |  |  |
| 5.2.4. | Lauke, tranšėjose, klojami HDPE Tvamzdžiai. Standumo klasė: 1250N; |  |  |  |
| 5.2.5. | Vamzdžiai klojami patalpose turi būti pagaminti iš behalogeninio plastiko; |  |  |  |
| 5.3. | Instaliacinės medžiagos |  |  |  |
| 5.3.1. | Savisriegiai; |  |  |  |
| 5.3.2. | Varžtai; |  |  |  |
| 5.3.3. | Poveržlės; |  |  |  |
| 5.3.4. | Dirželiai; |  |  |  |
| 5.3.5. | Laikikliai; |  |  |  |
| 5.3.6. | Žymėjimo priemonės ir vizualinio apipavidalinimo priemonės; |  |  |  |
| 5.3.7. | Sandarinimo medžiagos. |  |  |  |
| 5.4. | Metalinis kabelių kanalas, cinkuotas |  |  |  |
| 5.4.1. | Matmenys: 300x60 mm (plotis:aukštis); |  |  |  |
| 5.4.2. | Matmenys: 200x60 mm (plotis:aukštis); |  |  |  |
| 5.4.3. | Matmenys: 100x60 mm (plotis, aukštis). |  |  |  |

(Ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei dokumentą pasirašo ūkio subjekto įmonės vadovo įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.