TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Technikos direktorius

Arvydas Kasputis

2025 m. rugsėjo 29 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) Ežerėlio katilinėje adresu Kauno g. 2F, Ežerėlio miestelis, Kauno raj. (toliau − Objektas) reikalingi segmentinės tvoros ir vartų montavimo darbai (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

Demontuojama 80 m esamos tvoros ties šiaurine Objekto teritorijos riba (žr. Techninės specifikacijos Priede Nr. 1,  pažymėta šviesiai mėlyna spalva). Sumontuojama apytiksliai 296 m ilgio segmentinė tvora (žr. Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, pažymėta tamsiai mėlyna spalva), ilgis tikslinamas pagal schemą ir faktines aplinkybes. Teritorijos pietinėje pusėje sumontuojami Vartai  Nr. 1 ir varteliai pagal Techninės specifikacijos 2.6 ir 2.7 punktuose nurodytus parametrus (žr. Techninės specifikacijos Priede Nr. 2, pažymėta magenta spalva.

Montuojami  tvoros segmentai:

    - Aukštis – ne mažiau kaip 1730 mm;

    - Plotis – 2500 ±10 mm;

    - Viela – ne mažiau kaip 4 mm storio cinkuoti virbai;

    - Spalva – RAL6005 arba lygiavertė;

    - Segmentų prie stulpų tvirtinimui naudojamos metalinės RAL6005 arba lygiavertės spalvos apkabos. Priklausomai nuo vietos tvoroje apkabos turi būti: vidurinės, galinės ir kampinės;

    - Segmentų sujungimui tarpusavyje naudojamos RAL6005 arba lygiavertės spalvos nerūdijančio plieno kabės.

Montuojamos tvoros stulpai tiesioje dalyje:

    - Aukštis – 2500 ± 10 mm;

    - Profilis – cinkuotas iš abiejų pusių , ne mažiau 60x40x1,35 mm;

    - Spalva – RAL6005 arba lygiavertė;

    - Stulpeliai turi turėti plastikines kepurėles.

Montuojamos tvoros stulpai kampinėje tvoros dalyje:

    - Aukštis – 2500 ± 10 mm;

    - Profilis – cinkuotas iš abiejų pusių, ne mažiau 60x60x1,5 mm;

    - Spalva – RAL6005 arba lygiavertė;

    - Stulpeliai turi turėti plastikines kepurėles.

Polių gręžimas ir betonavimas:

    - Gylis – ne mažiau kaip 1000 mm;

    - Polio diametras – ne mažiau kaip 200 mm;

    - Betono klasė – ne mažiau kaip C20/25.

Vartai Nr. 1:

    - Pravažiavimo plotis – ne mažiau kaip 6 m;

    - Vartai privalo turėti užrakinimo mechanizmą;

    - Vartų atsidarymo mechanizmas – varstomi;

    - Vartų užpildas – cinkuotų virbų segmentas;

    - Vartų stulpų ir užpildo spalva – RAL6005 arba lygiavertė;

    - Vartų stulpai turi turėti plastikines kepurėles;

    - Vartų užpildo segmentų sujungimui naudojamos RAL6005 arba lygiavertės spalvos nerūdijančio plieno kabės.

Varteliai:

    - Praėjimo plotis – ne mažiau kaip 1 m;

    - Vartai privalo turėti užrakinimo mechanizmą;

    - Vartų atsidarymo mechanizmas – varstomi;

    - Vartų užpildas – cinkuotų virbų segmentas;

    - Vartų stulpų ir užpildo spalva – RAL6005 arba lygiavertė;

    - Vartelių stulpai turi turėti plastikines kepurėles.

- REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI

Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas ir esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas apžiūras.

Visas susidariusias statybines atliekas Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis.

Visą demontuojamos esamos tvoros metalo laužą Tiekėjas savo lėšomis perveža ir iškrauna nurodytoje vietoje AB „Kauno energija“ priklausančioje Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas. Pervežimo transportas sveriamas po pakrovimo Ežerėlio katilinėje ir prieš iškrovimą Petrašiūnų elektrinėje (metalo laužas lieka Perkančiajam subjektui).

Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, kėlimo mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir visos su Darbais susijusios medžiagos.

Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą – ją palikti tvarkingą ir saugią.

Esant poreikiui ir technologinėms galimybėms Perkantysis subjektas numato suteikti Tiekėjui teisę Darbų atlikimo vietoje, teisės aktų nustatyta tvarka prisijungti / naudotis elektros energija, vandeniu, kanalizacija ar kitais Darbų atlikimui reikalingai resursais. Už sunaudotus resursus Tiekėjas sumokės pagal apskaitos prietaisų rodmenis. Prieš pradėdamas darbus Rangovas įsirengia elektros energijos ir vandens apskaitos prietaisus, apskaitančius sunaudotą energiją.

Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus savo lėšomis.

Visi Darbai turi būti atliekami pagal suderintą su Perkančiuoju subjektu Techninės specifikacijos išpildymo technologinį aprašą (toliau – Aprašas), bei laikantis nustatytų terminų. Tiekėjas turės pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu Aprašą ir Darbų atlikimo grafiką, šių dokumentų suderinimo terminai nurodyti 4.1.1. ir 4.1.2 punktuose.

Už bet kokį Perkančiajam subjektui priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis ir / ar sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė turto būklė.

Tiekėjo atsakomybė už darbuotojų saugą ir priešgaisrinę saugą nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 9 dalyje.

Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą atlikti Darbus nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 14 dalyje.

- DOKUMENTAI

Dokumentai, reikalaujami pateikti prieš pradedant darbus:

    - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu susiderinti technologinį aprašą, kuriame būtų detaliai aprašyti būtiniausi darbai, technologiniai sprendiniai, informacija apie Darbams naudojamas medžiagas įrangą ir kita su Pirkimo objektu susijusi informacija;

    - Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu susiderinti darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai būtų matomi pagrindiniai darbų žingsniai, jų atlikimo trukmė, tarpiniai su Perkančiuoju subjektu suderinti darbų eigos patikrinimai bei galutinis darbų baigimo terminas;

    - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekėjo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų vardai, pavardės, pareigos bei Tiekėjo transporto priemonės ir jų vairuotojai, jei transportui reikės patekti į Perkančiojo subjekto teritoriją;

    - Prieš pradedant Darbus Tiekėjas ir Perkantysis subjektas pasirašo leidimą Darbų vykdymui. Pasirašius leidimą Tiekėjas bus laikomas pilnai atsakingu už darbų saugą išskirtoje zonoje.

    - Darbų vykdymo metu Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Perkančiojo subjekto lengvieji automobiliai ir vilkikai galėtų patekti į Kauno g. 2F sklypo teritoriją keliu, kuriame montuojami Vartai Nr. 1.

Dokumentai, reikalaujami pateikti po darbų atlikimo:

    - Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas;

    - Tvoros ir vartų segmentų, stulpų, kabių ir kitų montavimo darbams reikalingų medžiagų sertifikatai;

    - Betono klasę patvirtinantys dokumentai;

    - Vartų ir vartelių atitikties deklaracija.

- GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI

Atliktiems Darbams turi galioti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikas, kuris skaičiuojamas nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Darbų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 13 dalyje.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR VIETA

Darbai atliekami Ežerėlio katilinėje, adresu Kauno g. 2F, Ežerėlis, Kauno rajonas.

Darbai turės būti atlikti per 6 sav. nuo Darbų zonos perdavimo Tiekėjui.