Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Garso signalo interfeisai, keitikliai, pradiniai stiprintuvai

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje IV stulpelyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos įrangos specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta įrangos reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 5.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas Prekę privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Signalo keitiklis su priešstiprintuviais, 2vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1. | Maksimalus keitiklio imties dažnis | ≥96kHz |  |
| 1.2. | Mikrofoninės/linijinės įvestys XLR/jack 6,3mm combo jungtimis | ≥2 vnt |  |
| 1.3. | Linijinės įvestys SUB-25D jungtimis | ≥8 vnt |  |
| 1.4. | Linijinės išvestys SUB-25D jungtimis | ≥8 vnt |  |
| 1.5. | AES įvesčių ir išvesčių | ≥16 vnt |  |
| 1.6. | ADAT Įvestys ir išvestys | Turi būti |  |
| 1.7. | Ausinių išvestys stereo 6,3mm jack jungtimis | ≥1 vnt |  |
| 1.8. | Jungtys Ethernet signalui | ≥1 vnt |  |
| 1.9. | Word clock funkcija | Turi būti |  |
| 1.10. | Phantom power“ tipo arba lygiavertis maitinimas (kondensatoriniams mikrofonams skirtas papildomos įtampos šaltinis, integruotas į pradinius stiprintuvus) | +48V |  |
| 1.11. | Dydžio formatas | 19” |  |
| 1.12. | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 2. | Signalo keitiklis su priešstiprintuviais, 4 vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2.1. | Maksimalus keitiklio imties dažnis | ≥96kHz |  |
| 2.2. | Mikrofoninės/linijinės įvestys XLR/jack 6,3mm combo jungtimis | ≥12 vnt |  |
| 2.3. | Linijinės išvestys balansuotomis 6,3mm jack jungtimis | ≥6 vnt |  |
| 2.4. | Ausinių išvestys stereo 6,3mm jack jungtimis | ≥1 vnt |  |
| 2.5. | Jungtys network signalui | ≥1 vnt |  |
| 2.6. | Word clock įvestis ir išvestis | Turi būti |  |
| 2.7. | Phantom power“ tipo arba lygiavertis maitinimas (kondensatoriniams mikrofonams skirtas papildomos įtampos šaltinis, integruotas į pradinius stiprintuvus) | +48V |  |
| 2.8. | Asio ir Core Audio tvarkyklių palaikymas | Turi būti |  |
| 2.9. | Mažas keitiklių vėlavimas | ≤1ms |  |
| 2.10. | Dydžio formatas | 19” |  |
| 2.11. | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 3. | Mažo formato signalo keitiklis su pradiniais stiprintuvais, 8vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 3.1. | Maksimalus keitiklio imties dažnis | ≥96kHz |  |
| 3.2. | Mikrofoninės įvestys | Turi būti su ≥ 68db jautrumu, ≥2vnt |  |
| 3.3. | Aukštos varžos linijinės/instrumentinės įvestys | Turi būti su maksimaliu įeinančio signalo stiprumu (Gain) ≥ 28dB, ≥2vnt |  |
| 3.4. | Žemų dažnių Low-cut filtras | Turi būti |  |
| 3.5. | Phantom power“ tipo arba lygiavertis maitinimas (kondensatoriniams mikrofonams skirtas papildomos įtampos šaltinis, integruotas į pradinius stiprintuvus) | +48V |  |
| 3.6. | Ausinių išvestis | ≥ 1vnt |  |
| 3.7. | Linijinės išvestys | ≥ 4vnt |  |
| 3.8. | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 4. | Madi formato signalo keitiklis, 1vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 4.1. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 48kHz raiška | Turi būti ≥128 kanalų |  |
| 4.2. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 96kHz raiška | Turi būti ≥64 kanalų |  |
| 4.3. | Tinklo laikrodžio sinchronizavimo funkcijos | Turi būti |  |
| 4.4. | RJ 45 tinklo jungtis | ≥ 1vnt |  |
| 4.5. | Madi įvestys/išvestys BNC jungtimis | ≥ 2vnt |  |
| 4.6 | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 5. | Signalų išplėtimo modulis, 2vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 5.1. | Mikrofoninių/linijinių įvesčių | ≥16 vnt |  |
| 5.2. | Stereo AES įvestis | ≥1 vnt |  |
| 5.3. | Stereo AES įšvestis | ≥1 vnt |  |
| 5.4. | Linijinių išvesčių | ≥12 vnt |  |
| 5.5. | Atskiros ausinių išvestys | ≥ 1 vnt |  |
| 5.6. | Keitiklio darbinė raiška | Turi būti ne mažiau nei nurodyta: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96 kHz |  |
| 5.7 | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 6. | Waves Soundgrid ir Dante formatų signalo keitiklis, 1vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 6.1. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 44/48 kHz raiška | Turi būti ≥64 kanalų |  |
| 6.2. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas, 88/96 kHz raiška | Turi būti ≥32 kanalų |  |
| 6.3. | Integruotas Dante ir Soundgrid palaikymas | Turi būti |  |
| 6.4. | Dydžio formatas | 19” 1U |  |
| 7. | Signalų išplėtimo plokštė, 2vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 7.1. | Įvesčių ir išvesčių palaikymas | Turi būti: ≥32 įvesčių; ≥32 išvesčių |  |
| 7.2. | Keitiklio raiška | ≥24 bitų raiška ≥48kHz maksimalus keitiklio dažnis |  |
| 7.3. | Jungtis, tinkanti integravimui į Midas M32, Behringer X32 garso pultus | Turi būti |  |
| 7.4 | Waves Soundgrid protokolo palaikymas | Turi būti |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn |  |