AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

| Tiekėjams Siunčiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-10-10 |

# DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS (RADIJO RYŠIO ĮRENGOS PIRKIMAS)

Informuojame, kad buvo gauti klausimai. AB Oro navigacija Viešųjų pirkimų komisija juos išnagrinėjo ir teikia atsakymus:

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti, ar reikalaujami vienos ertmės, ar dviejų ertmių filtrai. Pirkimo dokumentų nuoroda: 1 priedas. Pasiūlymo forma 5. VHF juostos filtrai. | Techniniuose reikalavimuose nenurodytas konkretus filtro ertmės tipas, todėl gali būti siūlomi tiek vienos, tiek dviejų ertmių filtrai, atitinkantys visus Techninės specifikacijos 3.5 skyriuje nurodytus techninius parametrus. |
| 2. | Prašome patikslinti, ar reikalaujama „derinamų filtrų“ ar „automatiškai derinamų filtrų“. Pirkimo dokumentų nuoroda: 1 priedas. Pasiūlymo forma 5.2. Turi būti automatiškai derinami priklausomai nuo siųstuvo dažnio. | Kaip nurodyta 5.2 punkte, VHF juostiniai filtrai turi būti automatiškai derinami prie pasirinktų siųstuvo dažnių. |
| 3. | Atkreipkite dėmesį, kad vienas 19 colių spintos montavimo adapteris gali talpinti vieną (1) arba du (2) VHF radijo ryšio prietaisus. Prašome patikslinti žemiau pateiktą informaciją: 1. Ar pagrindiniai atsarginiai siųstuvai bus sumontuoti vienoje spintoje, kad vienam adapteriui būtų galima pateikti kainą už „2“ radijo ryšio prietaisus? 2. Ar pagrindiniai atsarginiai imtuvai bus sumontuoti vienoje spintoje, kad vienam adapteriui būtų galima pateikti kainą už „2“ radijo ryšio prietaisus? 3. Ar pagrindiniai atsarginiai siųstuvai-imtuvai bus sumontuoti vienoje spintoje, kad vienam adapteriui būtų galima pateikti pasiūlymą už „2“ radijo ryšio priemones? Pirkimo dokumentų nuoroda: 1 priedas. Pasiūlymo forma 1.7. Lentynos arba tvirtinimo adapteriai siųstuvų, imtuvų, siųstuvų-imtuvų, filtrų ir šakotuvų montavimui spintoje (Techninės specifikacijos 2.1.7 punktas). | 1. Pagrindiniai ir atsarginiai radijo siųstuvai bus sumontuoti dviejose spintose – viena skirta pagrindiniams, o antra – atsarginiams radijo ryšio prietaisams. 2. Pagrindiniai ir atsarginiai radijo imtuvai bus sumontuoti vienoje spintoje. 3. Pagrindiniai ir atsarginiai radijo siųstuvai-imtuvai bus sumontuoti vienoje spintoje. |
| 4. | Prašome patvirtinti, kiek prievadų reikia kiekvienam daugiafunkciniam jungikliui: 4, 8, 12 ar 16? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 2.1.4. Šakotuvai VHF imtuvų prijungimui – 2 vienetai, tinkami montuoti į 19 colių pločio metalinę spintelę (A2000 x P600 x G800 mm). Jei būtini, turi būti pasiūlyti skirstytuvai, skirti šakotuvų prijungimui prie imtuvų. | VHF daugiafunkciniai jungikliai imtuvams gali turėti 12 arba 16 prievadų. |
| 5. | Prašome patikslinti, ar reikalavimas yra susijęs su „vidiniu pagrindinio/atsarginio perjungimu ar išoriniu pagrindinio/atsarginio perjungimu siųstuvams, imtuvams ir siųstuvams-imtuvams? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 2.1.4. Šakotuvai VHF imtuvų prijungimui – 2 vienetai, tinkami montuoti į 19 colių pločio metalinę spintelę (A2000 x P600 x G800 mm). Jei būtini, turi būti pasiūlyti skirstytuvai, skirti šakotuvų prijungimui prie imtuvų. 2.1.8.4. N-tipo kištuko su N-tipo kištuku RF jungiamieji kabeliai, skirti siųstuvų prijungimui prie juostinių filtrų, siųstuvų M/S porų, siųstuvų-imtuvų M/S porų, visi standartinių ilgių. | Pagrindiniai siųstuvai ir 4 atsarginiai siųstuvai bus prijungti prie VHF juostos filtro, kiekvienas iš jų bus prijungtas prie atskirų antenų. Likę 6 pagrindiniai ir 6 atsarginiai siųstuvai bus prijungti kaip M/S poros su viena antena kiekvienoje poroje. Pagrindiniai imtuvai bus prijungti prie vieno VHF multikoplerio, kuris bus prijungtas prie vienos antenos, o atsarginiai imtuvai – prie antrojo multikoplerio, kuris bus prijungtas prie kitos antenos. Siųstuvai-imtuvai yra skirti naudoti tik kaip pagrindiniai, kiekvienas su atskira antena. |
| 6. | Prašome paaiškinti šiuos dalykus: 1. Prašome patvirtinti, kad 0,08 filtrai ir susiję kabeliai bei jungtys yra reikalingi „8 M/S porų siųstuvų prijungimui“? 2. Patvirtinkite, kad likusioms „2 M/S poroms siųstuvų“ ir „7 M/S poroms siųstuvų-imtuvų“ nereikalingi jokie filtro valdymo kabeliai / RF kabeliai, o reikalingi tik RF kabeliai su jungtimis M/S jungčiai? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 2.1.2. Siųstuvams reguliuojami VHF juostiniai filtrai – 8 vnt., tinkami montuoti į 19 colių pločio metalinę spintą (A2000 x P600 x G800 mm). 1 priedas. Pasiūlymo forma N-tipo kištuko su N-tipo kištuku RF jungiamieji kabeliai, skirti siųstuvų prijungimui prie juostinių filtrų, siųstuvų M/S porų, siųstuvų-imtuvų M/S porų, visi standartinių ilgių (Techninės specifikacijos 2.1.8.4 punktas). | 1. VHF juostos filtrai skirti naudoti su 4 pagrindiniais ir 4 atsarginiais siųstuvais, turinčiais tam tikrų „probleminių“ dažnių. 2. Likę radijo ryšio įrenginiai nebus prijungti prie filtrų. Todėl nereikalingi jokie filtro valdymo kabeliai ir RF kabeliai, skirti filtrams. Turi būti pasiūlyti tik RF kabeliai su jungtimis, skirtomis M/S jungčiai, 6 M/S siųstuvų poroms. |
| 7. | Atkreipkite dėmesį, kad IEC 60950-1 standartas buvo panaikintas ir pakeistas IEC 62368-1 standartu. Prašome patvirtinti, kad atitikties reikalavimas yra pagal IEC 62368-1 standartą. Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 14.4. IEC 60950-1, Informacinių technologijų įranga. Sauga. | Patvirtiname, kad informacinių technologijų įrangos saugos standartas IEC 60950-1 buvo pakeistas standartu IEC 62368-1, ir šis standartas turi būti taikomas. Patikslinta SPS 3 priedo „Techninė specifikacija“ redakcija pridedama. |
| 8. | Jei siūlomas ilgesnis garantinis laikotarpis nei minimalus 24 mėnesių/2 metų laikotarpis, ar šis padidinimas sumažins garantinio aptarnavimo laikotarpį po garantijos pabaigos, kaip nurodyta 3 priedo 13.1 punkte „per 8 metų laikotarpį“, kad bendras laikotarpis būtų 10 metų (2 metai + 8 metai). Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 13. Pagalba po garantijos, 13.1 papunktis. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrangos eksploatavimo laikotarpis bus ne trumpesnis kaip 10 metų, per kurį turi būti užtikrintas atsarginių dalių ir programinės įrangos atnaujinimų prieinamumas (Techninės specifikacijos 9.2 punkto reikalavimas). Jeigu Tiekėjas pasiūlo ilgesnį nei minimalų 24 mėnesių garantinį laikotarpį, tai Techninės specifikacijos 13.1 punkte nurodytas 8 metų laikotarpis atitinkamai trumpėja, kad bendras, garantijos ir po garantinis laikotarpis, sudarytų reikalaujamus 10 metų. Pavyzdžiui, jei siūlomas garantinis laikotarpis yra 3 metai, tuomet po garantijos teikiamų paslaugų laikotarpis būtų 7 metai. |
| 9. | 3 priede išvardyti dokumentai, kuriuos reikia pridėti, o 1 priedo 5 skyriuje „Pasiūlymo kaina“ nėra nurodyti jokie dokumentų reikalavimai. Ar galėtumėte paaiškinti, kur reikia įtraukti kainos detales? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 6.2 Kiti dokumentai, kuriuos tiekėjas privalo pateikti (elektronine forma). | Išsami informacija apie pasiūlymo kainą, įskaitant jos sudėtines dalis, turi būti pateikta užpildant SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma” 1-3 lenteles. SPS 3 priedo „Techninė specifikacija ” 6.2 punkte nurodyti dokumentai, kurie turi būti pateikti sutarties vykdymo metu. Punkte taip pat nurodyta, kuriame etape kiekvienas dokumentas turi būti pateiktas. Dokumentų, kurie turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, išsamus sąrašas nurodytas SPS 4.2 punkte. |
| 10. | 9.3.5. Esant programinės įrangos veikimo problemoms, kurių neįmanoma išspręsti nuotolinių konsultacijų būdu, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atsiųsti savo specialistą į įrangos įrengimo vietą problemai pašalinti. Ar galėtumėte pakeisti iki 10 darbo dienų? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija - 9.3.5 | Šis reikalavimas yra susijęs su veiklos tęstinumui kritiškai svarbia įranga ir nebus keičiamas. |
| 11. | 13.3.4. Tiekėjas įvertina gedimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo brokuotos detalės gavimo ir apskaičiuoja detalės remonto kainą pagal sutartyje nurodytą įkainį bei raštu nurodo ją Pirkėjui. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti raštišką remonto kainos pagrindimą. Ar galėtumėte pakeisti iki 10 darbo dienų? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija - 13.3.4 | Šis reikalavimas yra svarbus siekiant pagreitinti kritiškai svarbios įrangos veikimo atstatymą ir nebus keičiamas. |
| 12. | 3 priedo 5.1 punkte reikalaujama, kad būtų pademonstruota kaip įranga veikia, Tiekėjas po techninių mokymų turi surengti Pirkėjo atstovams FAT, o 1 priedo 5 skyriuje „Pasiūlymo kaina“ nėra paminėti jokie FAT / gamyklos bandymų reikalavimai. Ar galėtumėte paaiškinti, kur turėtų būti pateikti kainos duomenys? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 5.1. Kad būtų pademonstruota kaip įranga veikia, Tiekėjas po techninių mokymų turi surengti Pirkėjo atstovams FAT. 1 priedas. Pasiūlymo forma 5. Pasiūlymo kaina. | FAT kaina Pasiūlymo kainoje nėra išskiriama. Visi su FAT susiję kaštai turi būti įskaičiuoti į įrangos kainą. |
| 13. | Suprantame, kad RCMS nereikia tiekti, jei radijo ryšio įrangą galima konfigūruoti, stebėti ir valdyti per esamą RCMS Park Air R4 MARC serverį, todėl šiuo atveju 7.1-7.8 skirsnių reikalavimai „nėra taikytini“. Prašome patvirtinti. Pirkimo dokumentų nuoroda. 1 priedas. Pasiūlymo forma. 7. Siųstuvus, imtuvus, siųstuvus-imtuvus (ir kitus jei pritaikyti) turi būti galima konfigūruoti, stebėti ir valdyti naudojant RCMS Park Air R4 MARC serverį. Jei šis RCMS netinka, Tiekėjas turi pateikti tinkamą RCMS kartu su 2 kompiuteriais arba serveriu ir 2 kompiuteriais Tiekėjo tiekiamiems radijo įrenginiams valdyti. | Jei siūloma įranga yra suderinama su Perkančiojo subjekto naudojamu RCMS Park Air R4 MARC serveriu, t.y. užtikrina visų 1 priedo atitikties lentelės 3.7.2–3.7.8 punktuose nurodytų funkcijų vykdymą, RCMS tiekti nereikia. Jei siūloma įranga neužtikrina visų minėtuose punktuose nurodytų reikalavimų įgyvendinimo naudojant RCMS Park Air R4 MARC serverį, tiekėjas turi pateikti tinkamą RCMS sprendimą - atitinkamai atnaujinti RCMS, arba pateikti tinkamą RCMS, kaip nurodyta 1 priedo atitikties lentelės 7.1 punkte. |
| 14. | Prašome patikslinti, ar šie prieigos kontrolės reikalavimai skirti tik IT įrangai, pvz., kompiuteriams ir serveriams, ir netaikomi toliau nurodytiems įrenginiams: a) radijo ryšio įrangai, pvz., VHF antžeminėms radijo stotims b) nuotolinio radijo valdymo pultams. Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 11.9 skyrius. Prieigos valdymo reikalavimai | Prieigos kontrolės reikalavimai taikomi visai tiekiamai įrangai. Jei kurio nors iš šių reikalavimų neįmanoma įgyvendinti, turi būti pateikta paaiškinamoji informacija. |
| 15. | Prašome patikslinti, ar tai reiškia pažeidžiamumo testą, atliekamą vietoje prieš įrengimą, ar pažeidžiamumo testą, atliekamą konkrečiai su tiekiama įranga (VHF radijo ryšio priemonėmis ir nuotolinio radijo ryšio valdikliu)? Be to, jei testas susijęs su įranga, ar galėtumėte patvirtinti, kad vertinimas apsiriboja tik VHF radijo ryšio įranga ir netaikomas nuotolinio radijo ryšio valdikliui? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 11.2. Prieš įrangos įdiegimą ar atnaujinimą turi būti atliktas pažeidžiamumo vertinimas naudojant automatizuotus skenerius ar rankinį testavimą. Jei randami pažeidžiamumai, turi būti atliekamas jų kritiškumo įvertinimas. Testavimo rezultatai (ataskaita) turi būti pateikta Pirkėjui. Tik pašalinus pažeidžiamumus, įranga gali būti naudojama operaciniu režimu. | Pažeidžiamumo vertinimo reikalavimai taikomi visai tiekiamai įrangai. Tiekėjas nusprendžia, kokį vertinimo metodą ir apimtį taikyti. |
| 16. | Prašome patvirtinti, kad tiekiama radijo įranga atitinka žemiau nurodytus saugumo standartus, kurie yra pakankami ir priimtini vietoj 11 skyriuje išvardytų reikalavimų. Saugumo reikalavimai? 1.Eurocontrol VoIP saugumo baziniai reikalavimai VOIP-SEC-AIPOO50 2. EN 18031-1 Europos kibernetinio saugumo standartas 3.ISO27001 Kibernetinio saugumo pagrindiniai reikalavimai Plus. Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 11 skyrius. 11. Saugumo reikalavimai | Saugumo reikalavimai nustatyti Techninės specifikacijos 11.1.1 ir 11.1.2 punktuose nurodytuose dokumentuose. Kadangi šie dokumentai neapibrėžia, kokie konkretūs dokumentai turi būti pateikti, tiekėjas gali pateikti dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį šiems reikalavimams, jei jie patvirtina reikalaujamą arba lygiavertį saugumo lygį ir neprieštarauja Techninės specifikacijos 11 skyriuje nustatytiems reikalavimams. Pateiktų dokumentų pakankamumas bus vertinamas įvertinus jų turinį. |
| 17. | Jei tiekėjas nėra prekės gamintojas, 30 dienų terminas, per kurį klientas turi gauti suremontuotą / pakeistą detalę, gali būti neįvykdomas dėl tos įrangos gamybos termino. Tokiais atvejais, ar šis 30 dienų terminas galėtų būti pratęstas, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį? Pirkimo dokumentų nuoroda: 3 priedas. Techninė specifikacija 13 skyrius. Pagalba po garantijos. 13.3.7. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo, t. y. Pirkėjo raštiško sutikimo suremontuoti brokuotą detalę arba užsisakyti naują detalę dieną, pristato Pirkėjui suremontuotą arba naują detalę. Kartu su išsiųsta detale arba el. paštu Tiekėjas pateikia Pirkėjui tiekėjo pasirašytą suteiktų remonto paslaugų priėmimo arba naujos detalės perdavimo aktą. Detalės siuntimo ir grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. | Terminas yra pagrįstas ir atitinka įprastą praktiką tokio tipo sutartyse. Kadangi jis taikomas įrangai, kuri yra kritiškai svarbi veiklos tęstinumui užtikrinti, reikalavimas nebus keičiamas. |

PRIDEDAMA. Aktuali SPS 5 priedo „Techninė specifikacija“ redakcija.