Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės) (TAIKOMA 2 PIRKIMO DALYJE).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Medicinos prietaiso pasas;

8.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.5. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1. Mokymai ≥1specialistui. Mokymų trukmė ≥ 1 akademinė val.

1 pirkimo dalis „Urofluometras“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urofluometras, 1 vnt. | (Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją) |  |  |
| 2. | Belaidis duomenų perdavimas per “Bluetooth” | Būtina |  |  |
| 3. | Stovas su reguliuojamu aukščiu. | Būtina |  |  |
| 4. | Maitinimo šaltinis: | 4x 1.5V AA (LR6) alkaline arba pakraunamas akumuliatorius |  |  |
| 5. | Automatinė START funkcija | Būtina |  |  |
| 6. | Srauto matavimo diapazonas | Ne mažiau kaip 0 -50 ml/s |  |  |
| 7. | Tikslumas | Ne daugiau +/- 2 % |  |  |
| 8. | Programinė įranga | Būtina |  |  |
| 9. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |  |

2 pirkimo dalis „Timpanometras“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timpanometras, 1 vnt. | (Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją) |  |  |
| 2 | Prietaiso paskirtis | Impedansinė audiometrija (timpanometrija) |  |  |
| 3 | Slėgių diapazonas | ≤ -600 daPa - ≤ 400 daPa |  |  |
| 4 | Gryno tono dažnis | Pasirenkamas ≥ 226 Hz |  |  |
| 5 | Slėgio kontrolė | Automatinė |  |  |
| 6 | Slėgio padavimo greitis | ≥ 50 daPa/s - ≤ 300 daPa/s |  |  |
| 7 | Amplitudė | 85 dB SPL ±3dB, matuojant ± 1,5-2 ml |  |  |
| 8 | Tūris | nuo 0,2 iki 8 ml prie 226 Hz |  |  |
| 9 | Grafinis tyrimų rezultatų atvaizdavimas ekrane | Būtina |  |  |
| 10 | Automatinė timpanometrija | 1. Vienodo intensyvumo 2. Refleksų augimo |  |  |
| 11 | Rankinė timpanometrija | Rankiniu būdu valdomos visos funkcijos |  |  |
| 12 | Ipsi refleksometrija | - ≥4 dažniai (500 - 4000 Hz); 2. Garso slėgis ≤ 100 dB ±1%. |  |  |
| 13 | Kontra-refleksometrija | - ≥4 dažniai (250 - 4000 Hz); 2. ≤ 120 dB ±1%. |  |  |
| 14 | Garso stiprumo reguliavimo amplitudė | 1 arba 5 dB žingsnis |  |  |
| 15 | Vidinė atmintis | ≥ 10000 testų arba prijungiamoje laikmenoje |  |  |
| 16 | Programinė įranga | Programinė įranga skirta duomenų perkėlimui į kompiuterį ir perdavimui į ligoninės informacines sistemas |  |  |
| 17 | Komplekte su impedansiniu audiometru pateikiami priedai | 1. Orinės ausinės; 1 vnt.; 2. Kaulinės ausinės; 1 vnt.; 3. Monitorinės ausinės su mikrofonu, 1 vnt.; 4. Paciento atsako jungiklis; 1 vnt.; 5. Antgaliukai timpanometrijai, ne mažiau kaip 10 vnt.; 6. USB kabelis, 1 vnt.; 7. Maitinimo kabelis. 1 vnt.; 8. Integruotas arba laisvai pastatomas spausdintuvas su spausdinimo lapais/juosta, 1 kompl. |  |  |
| 18 | Prietaisas turi būti pateiktas su gamykline patikra | Būtina |  |  |
| 19 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesių |  |  |

3 pirkimo dalis „Optotipas“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optotipas, 1 vnt. | (Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją) |  |  |
| 2. | Konstrukcinis išpildymas | 1. Ne mažiau 17 colių įstrižainės kompiuterinis LCD monitorius arba lygiavertis su integruotu kompiuteriu; 2. pakabinamas ant sienos arba pastatomas ant stovo; 3.paskirtis - optotipų demonstravimui pacientams. |  |  |
| 3. | Optotipų demostravimo atstumas | 2,5 – 6,0 m |  |  |
| 4. | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės bei diapazonai | 1. Dešimtainė (0,05 iki 2,0); 2. LogMar (1,3 iki 0,3); 3. Sneleno (120 m iki 3 m). |  |  |
| 5. | Optotipų pasirinkimas | Landolto C; Raidės; Skaičiai; E šakutės; ETDRS; Paveiksliukai vaikams. |  |  |
| 6. | Binokuliniai testai | Pseudoizochromatinis-spalvinis; Pasikartojančių linijų kontrastinio jautrumo; Schober; Worth; Kryžiaus su fiksacija; Regėjimo aštrumo balanso; Zeiger; Stereo; Random dot; Cowen |  |  |
| 7. | Dalies optotipų rodymo (nereikaligų optotipų uždengimo) galimybės | Horizontali eilutė; Vertikali eilutė; Pavienis optotipas |  |  |
| 8. | Valdymas | Pultelio pagalba (nuotolinis belaidis valdymas) |  |  |
| 9. | Maitinimo šaltinis | Iš elektros tinklo 230 V (±10%) 50/60 Hz |  |  |
| 10. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |  |