INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina už mato vnt. be PVM | Kaina už mato vnt. su PVM | Viso su PVM | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lauko reklama. Išorinis korpusų ženklinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas A1. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1000±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm, Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio (šviesos pralaidumas 30 proc.). Raidės apšvietimas iš vidaus: LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo arba lygiaverčio paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris – 100±2 mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba su apšvietimu (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas A2. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30 ±1 mm, Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 3±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio (šviesos pralaidumas 30 proc.). Raidės apšvietimas iš vidaus: LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris –100±2 mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas A3. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000±5 mm. Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm. Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm, Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio (šviesos pralaidumas 30 proc.). Raidės apšvietimas iš vidaus: LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris –100±2 mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Lauko reklama. Priekinė korpuso iškaba su apšvietimu (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas A4. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 5000±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm, Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė šviečianti raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio (šviesos pralaidumas 30 proc.). Raidės apšvietimas iš vidaus: LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris –100±2 mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede) Variantas B1. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1000±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris –100±5 mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas B2. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1650±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris – 100±5 mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas B3. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 3000±5 mm. Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm. Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris –100±5 mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Lauko reklama. Kampinė korpuso iškaba be apšvietimo (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas B4. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 5000±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1mm Fasado pagrindas: dengtas lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, 10±0,5 mm storio, briauna dažoma. Tūrinė raidė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso raidės tūris –100±5mm Fasado pagrindas ir tūrinės raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas A. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500±5 mm Ženklas stačiakampis: ilgis 11000±10 mm, aukštis 1500±5 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti. Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500±10 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio (šviesos pralaidumas 30 proc.), apklijuoto lipnia PVC plėvele , atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte. Apšvietimas iš vidaus: LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso tūris –80±0,5 mm Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba su apšvietimu (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas B. Turi atitikti tokias charakteristikas: Apskritų ženklų skersmuo: 300±5 mm Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300±5 mm, aukštis 300±5 mm; KC – ilgis 3200±5 mm, aukštis –300±5 mm Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1mm Tūrinė šviesdėžė: pagrindas iš 1±0,5 mm aliuminio arba lygiaverčio, fasadas ir šonai formuojami (klijuojami) iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio (šviesos pralaidumas 30 proc.) apklijuoto lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte. Apšvietimas iš vidaus: LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Korpuso tūris –80±5 mm Šviesdėžė prie metalinio karkaso turi būti tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas: Turi atitikti tokias charakteristikas: - Esant mūriniam pagrindui, grafiniai elementai dažomi tiesiai ant sienos. | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas: Turi atitikti tokias charakteristikas: - Esant metaliniam pagrindui, grafiniai elementai apklijuojami reklamine plėvele, atsparia išorės veiksniams. | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Korpusų įėjimo grafinių elementų dekoravimas: Turi atitikti tokias charakteristikas: - Esant netinkamam paviršiui, gaminami ir montuojami aliuminio kompozito lankstiniai, grafiniai elementai klijuojami ant viršaus naudojant reklaminę plėvelę, atsparia išorės veiksniams. | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas C. Turi atitikti tokias charakteristikas: Ženklas apskritas. Ženklo skersmuo: 1500±5 mm Ženklas stačiakampis: ilgis 11000±10 mm, aukštis 1500±5 mm. Viršutiniai kampai užapvalinti. Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 12500±10mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiavertis vamzdis 30x30±1 mm Fasado pagrindas: dengtas 10±0,2 mm storio lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, briauna dažoma. Raidės: iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiavertis. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Lauko reklama. Korpuso įėjimo iškaba be apšvietimo (orientacinis vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Variantas D. Turi atitikti tokias charakteristikas: Apskritų ženklų skersmuo: 300±5 mm Stačiakampiai ženklai užapvalintais kampais: K- ilgis 1300±5 mm, aukštis 300±5 mm; KC – ilgis 3200±5 mm, aukštis –300±5 mm Bendras korpuso įėjimo iškabos ilgis: 5200±5 mm Konstrukcijos atitraukimas nuo sienos – 20±0,5 mm Karkasas: metalinis aliuminio arba lygiaverčio vamzdis 30x30±1 mm Fasado pagrindas: dengtas 10±0,2 mm storio lipnia PVC plėvele, atsparia išorės veiksniams, arba lygiaverte dengtas plastikas arba lygiavertis, briauna dažoma. Raidės: iš 4±0,1 mm balto PMMA organinio stiklo arba lygiavertis. Raidės atitraukimas nuo fasado pagrindo: 20±0,5 mm. Fasado pagrindas ir raidės prie metalinio karkaso turi būti tvirtinamos paslėptu tvirtinimo būdu. Gaminys tvirtinamas į mūro sieną su termoizoliaciniu arba lygiaverčiu sluoksniu ir struktūriniu arba lygiaverčiu tinku. Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Lauko reklama. Informaciniai pilonai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Lauko reklama. Informacinis pilonas (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pilono išmatavimai: aukštis 2015±5 mm, plotis 620±5 mm, gylis 200±5 mm Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas. Pamato gylis 1200±5 mm, Pilono atstumas nuo pamato 100±5 mm, Pilono karkasas: metalinis arba lygiavertis vamzdis 30x30±1mm, metalinis arba lygiavertis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Karkasas dengiamas iš PVC plastiko arba lygiaverčio ir PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio formuotais (klijuotais) gaubtais. Fasadai: PMMA organinis stiklas arba lygiavertis, storis 4±0,1 mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine arba lygiaverte plėvele (garantija ne mažiau kaip 5 m). Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku arba lygiaverčiu. Pašvietimas: paslėpti LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno arba lygiaverčio varžtais. Gaubtai nuimami LED modulių keitimui Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiaus 5 metų. | vnt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Lauko reklama. Informacinis pilonas. Teritorijos planas (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pilono išmatavimai: aukštis 2300±5 mm, plotis 900±5 mm gylis 200±5mm Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas. Pamato gylis 1200±5 mm, Pilono atstumas nuo pamato 100±5mm, Pilono karkasas: metalinis arba lygiavertis vamzdis 30x30±1mm, metalinis arba lygiavertis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Karkasas dengiamas iš PVC plastiko arba lygiaverčio ir PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio formuotais (klijuotais) gaubtais Fasadai: PMMA organinis stiklas arba lygiavertis, storis 4±0,1mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine arba lygiaverte plėvele (garantija ne mažiau kaip 5 m). Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku arba lygiaverčiu Pašvietimas: paslėpti LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno arba lygiaverčio varžtais Gaubtai nuimami LED modulių keitimui Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5 metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Lauko reklama. Informacinis pilonas. (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pilono išmatavimai: aukštis 2015±5 mm, plotis 750±5 mm, gylis 200±5 mm Pilonas pritvirtintas Ø12 mm ankeriais prie armuoto betono pamato. Pamatą įrengia tiekėjas. Pamato gylis 1200±5 mm, Pilono atstumas nuo pamato 100±5mm, Pilono karkasas: metalinis arba lygiavertis vamzdis 30x30±1mm, metalinis arba lygiavertis vamzdis 80x40x2mm. Dažytas milteliniu būdu. Karkasas dengiamas iš PVC plastiko arba lygiaverčio ir PMMA organinio stiklo arba lygiaverčio formuotais (klijuotais) gaubtais Fasadai: PMMA organinis stiklas arba lygiavertis, storis 4±0,1 mm, šviesos pralaidumas 30-40%, apklijuojamas filtrine arba lygiaverte plėvele (garantija ne mažiau kaip 5 m). Pilono šonai aptaisomi 10±0,2 mm PVC plastiku arba lygiaverčiu. Pašvietimas: paslėpti LED arba lygiaverčiai moduliai. Apšvietimo intensyvumas organinio stiklo paviršiuje 1500-1600 lx, naudojami LED arba lygiaverčiai moduliai 6500 k. Tvirtinimas prie karkaso nerūdijančio plieno varžtais Gaubtai nuimami LED modulių keitimui Garantija: PVC plėvelei arba lygiavertei – ne mažiau 5metų Konstruktyvams – ne mažiau 5 metų. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. Vidaus ženklinimas. Informacinės lentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 2220±2 mm Aukštis: 240±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 240±2 mm Aukštis: 240±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 660±2 mm Aukštis: 60±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 660±2 mm Aukštis: 120±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 120±2 mm Aukštis: 120±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 660±2 mm Aukštis: 240±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 240±2 mm Aukštis: 60±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 980±2 mm Aukštis: 140±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 900±2 mm Aukštis: 120±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 900±2 mm Aukštis: 240±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 320±2 mm Aukštis: 320±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 700±2 mm Aukštis: 140±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 140±2 mm Aukštis: 140±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo. Matmenys: Plotis: 340±2 mm Aukštis: 340±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 860±2 mm Aukštis: 170±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 840±2 mm Aukštis: 140±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 420±2 mm Aukštis: 140±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 280±2 mm Aukštis: 140±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 536±2 mm Aukštis: 536±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo. Matmenys: Plotis: 900±2 mm Aukštis: 300±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 300±2 mm Aukštis: 300±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 160±2 mm Aukštis: 80±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 260±2 mm Aukštis: 80±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 134±2 mm Aukštis: 134±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 750±2 mm Aukštis: 300±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 240±2 mm Aukštis: 240±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.27. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 140±2 mm Aukštis: 140±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 900±2 mm Aukštis: 900±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 60±2 mm Aukštis: 60±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.30. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 134±2 mm Aukštis: 134±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.31. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 320±2 mm Aukštis: 320±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.32. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo arba lygiaverčio. Matmenys: Plotis: 80±2 mm Aukštis: 80±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 3.33. | Vidaus ženklinimas. Informacinė lentelė. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Pagaminta iš 5±0,1 mm PMMA balto organinio stiklo. Matmenys: Plotis: 100±2 mm Aukštis: 100±2 mm Tvirtinimas prie sienos: Klijuojamos prie sienos naudojant dvipusę lipnią juostą arba (kur reikalauja sąlygos) klijuojamos tam skirtai klijais Briaunos frezuotos Lentelė su informacija, apklijuojama reklamine plėvelė (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.34 | Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui. Balto organinio stiklo pagrindo (arba lygiaverčio) 3±0,1 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas arba lygiavertis. Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.35 | Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui. Balto organinio stiklo pagrindo (arba lygiaverčio) 10±0,1 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas organinis stiklas arba lygiavertis. Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.36 | Vidaus ženklinimas. Pagrindas informacinių lentų tvirtinimui. Balto organinio stiklo pagrindo (arba lygiaverčio) 5±0,1 mm storio po didžiosiomis informacinėmis vidaus ženklinimo lentelėmis gamybai ir tvirtinimui naudojamas organinis stiklas arba lygiavertis. Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija | m2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių arba lygiaverčių trosų pagalba. Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas arba lygiavertis, Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė). Matmenys: Plotis: 2500±2 mm Aukštis: 400±2 mm Lentai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių arba lygiaverčių trosų pagalba. Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas arba lygiavertis. Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė). Matmenys: Plotis: 70±2 mm Aukštis: 140±2 mm Lentai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių arba lygiaverčių trosų pagalba. Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas arba lygiavertis. Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė). Matmenys: Plotis: 1300±2 mm Aukštis: 240±2 mm Lentai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių arba lygiaverčių trosų pagalba. Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas arba lygiavertis. Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė). Matmenys: Plotis: 1100±2 mm Aukštis: 240±2 mm Lentai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Vidaus ženklinimas. Kabantys ženklinimai. Dvipusis (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Iškaba tvirtinama prie lubų metalinių arba lygiaverčių trosų pagalba. Pagrindas: 5±0,1 mm PMMA organinis stiklas arba lygiavertis. Fasadai: apklijuojami reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė). Matmenys: Plotis: 1800±2 mm Aukštis: 240±2 mm Lentai suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. Vidaus ženklinimas. Lipdukai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 90±2 mm Aukštis: 90±2mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 180±2 mm Aukštis: 180±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 360±2 mm Aukštis: 80±2mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 440±2 mm Aukštis: 80±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 90±2 mm Aukštis: 90±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 980±2 mm Aukštis: 490±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 490±2 mm Aukštis: 490±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 80±2 mm Aukštis: 80±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 360±2 mm Aukštis: 80±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 80±2 mm Aukštis: 40±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 40±2 mm Aukštis: 40±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 210±2 mm Aukštis: 210±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 210±2 mm Aukštis: 297±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.14. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 210±2 mm Aukštis: 158±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.15. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 100±2 mm Aukštis: 100±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 5.16. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 160±2 mm Aukštis: 160±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5.17. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede).Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 240±2 mm Aukštis: 240±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.18. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 180±2 mm Aukštis: 40±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.19. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 260±2 mm Aukštis: 40±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.20. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 80±2 mm Aukštis: 10±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.21. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 50±2 mm Aukštis: 10±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.22. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 500±2 mm Aukštis: 800±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.23. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 160±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.24. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 50±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.25. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 25±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.26. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 100±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.27. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 335±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.28. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 40±2 mm Aukštis:40±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.29. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 330±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.30. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 205±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.31. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 540±2 mm Aukštis: 180±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.32. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 360±2 mm Aukštis: 360±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.33. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 260±2 mm Aukštis: 80±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.34. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 200±2 mm Aukštis: 80±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.35. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 50±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.36. | Vidaus ženklinimas. Lipdukai. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Matmenys: Plotis: 50±2 mm Aukštis: 50±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.37 | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Pagrindas: lipni PVC plėvelė arba lygiaverte. Įvairi spalvų paletė. Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | m2 | 50 m2 |  |  |  |  |  |
| 5.38 | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Pagrindas: lipni PVC plėvelė, atspari išorės veiksniams, arba lygiaverte. Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | m2 | 50 m2 |  |  |  |  |  |
| 5.39 | Vidaus ženklinimas. Lipdukai (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Pagrindas: lipni PVC plėvelė, atspari išorės veiksniams, arba lygiaverte. Matmenys: Plotis: 2000±2 mm Aukštis: 150±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.40 | Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.) Matmenys: Plotis: 600±2 mm Aukštis: 70±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.41 | Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. Apskritimo formos (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.) Matmenys: Plotis: 600±2 mm Aukštis: 600±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.42 | Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.) Matmenys: Plotis: 1200±2 mm Aukštis: 900±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.43 | Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.) Matmenys: Plotis: 800±2 mm Aukštis: 600±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.44 | Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams (trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.) Matmenys: Plotis: 2300±2 mm Aukštis: 280±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.45 | Vidaus ženklinimas. Grindų lipdukai. (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: UV spauda gaminti lipdukai. Įvairi spalvų paletė. Dengti laminatu, atspariu išorės veiksniams ( trinčiai, plovimui, vaikščiojimui, transporto judėjimui ir t.t.) Matmenys: Plotis: 1500±2 mm Aukštis: 200±2 mm Suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/WC numeriai/ ženklinimas (virš durų) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Vidaus ženklinimas. Kabinetų/palatų/ WC numeriai/ženklinimas (virš durų) (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Žymėjimas gaminamas formuojant iš 3±0,1 mm storio juodos spalvos organinio stiklo arba lygiaverčio. Prie sienos tvirtinamas dvipusės lipnios juostos arba tam skirtų klijų pagalba. Matmenys: Plotis: 320±2 mm lenkiamas 900 kampu. Aukštis: 80±2 mm Garantija ne mažiau 5 metai. Informacija apklijuojama reklamine plėvele (įvairi spalvų paletė), kuriai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija. | vnt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 7. Vidaus ženklinimas. Brailio raštas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą. Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos. Brailio rašto matmenys: Iškilimas 0,8 mm Aukštis 6,27 mm Lipduko matmenys: Plotis: 70±0,2 mm Aukštis: 22±0,1 mm Garantija ne mažiau 5 metai. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą. Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos. Brailio rašto matmenys: Iškilimas 0,8 mm Aukštis 6,27 mm Lipduko matmenys: Plotis: 104±0,2 mm Aukštis: 22±0,1 mm Garantija ne mažiau 5 metai. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Vidaus ženklinimas. Brailio rašto lipdukas (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokias charakteristikas: Brailio rašto lipdukas spausdinamas naudojant daugiasluoksnę UV spaudą. Reklaminė plėvelė skaidrios spalvos. Brailio rašto matmenys: Iškilimas 0,8 mm Aukštis 6,27 mm Lipduko matmenys: Plotis: 44±0,1 mm Aukštis: 22±0,1 mm Garantija ne mažiau 5 metai. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. Vidaus ženklinimas. Pakabukai raktų spintelėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Vidaus ženklinimas. Raktų pakabukas (orientacinį vaizdą žr. techninės specifikacijos priede). Turi atitikti tokia charakteristikas: Pagamintas iš 3±0,1mm storio juodos spalvos PVC plastiko arba lygiaverčio. Informacija spausdinta tiesiogiai UV spausdintuvu. Matmenys: Skylė žiedeliui Ø5 mm Plotis: 70±0,5mm Aukštis: 20±0,5mm Pakabukas apvalintais galais. Garantija ne mažiau 5 metai. | vnt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Bendra suma Eur. su PVM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti pilną asortimentą, nurodytą techninėje specifikacijoje.

- Visų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant maketavimo, dizaino, failo paruošimo gamybai, transporto, krovimo ir montavimo paslaugų išlaidas. Kiekvienas gaminys, gali keisti spalvų paletę, dizainą, individuliai pagal konkretų užsakymą.

- Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) originalo (viena iš plačiau naudojamų ES šalių kalbų) ir lietuvių kalbomis. Lietuvių kalba pateikiama informacija turi atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.

- Konkurso vertinimo komisijai pareikalavus, konkurso dalyvis privalės pristatyti siūlomų informacinių priemonių pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti informacinių priemonių atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams.

- Galimai techninėje specifikacijoje ar pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją.​

- Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan.

____________________