Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. INFORMACINĖ IŠKABA INTERJERE (korpusų holuose)

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS    	 	tūrinė plokštuma (1 vnt.);

MEDŽIAGIŠKUMAS		4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, aliuminio profilinis kampainis tvirtinimo konstrukcijai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);

TECHNOLOGIJA		Vienpusė tūrinė plokštuma – frezuota ir profiliuota (h-30 mm) perimetru, grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS		Plokštuma tvirtinama ant paslėptos aliuminio kampainio konstrukcijos prie sienos inkariniais sraigtais vidaus sąlygoms.

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

2. VIENPUSĖ ŠVIEČIANTI IŠKABA ANT FASADO

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, aliuminio profilinis vamzdis (tvirtinimo konstrukcijai), 4 mm baltas organinis stiklas, LED moduliai (0,72 V), el. kabeliai, el. maitinimo transformatorius, klijai/hermetikas, lipni plėvelė (ORACAL 8500) arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;

SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

TECHNOLOGIJA		Šviedėžės dugnas frezuojamas ir profiliuojamas perimetru iš 4 mm aliuminio kompozito dažomas reikalinga fonine spalva, bortų aukštis 100 mm, ant dugno iš išorės tvirtinami aliuminio profilinio vamzdžio 30 x 30 x 2 mm atkėlimui nuo fasado, LED modulių instaliacija. Fasadas – 4 mm baltas organinis stiklas apklijuotas ploteriuota lipnaus filtro grafika;

TVIRTINIMAS	Inkariniais sraigtais lauko sąlygoms. Elektros kabelio pajungimas, foto rėlė (IP 65);

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija. LED instaliacijai suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

3. VIENPUSĖ ŠVIEČIANTI IŠKABA ANT STOGO

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, aliuminio profilinis vamzdis 40 x 40 x 3 mm tvirtinimo konstrukcijai, ir kampas 40 x 40 mm fasado polikarbonato tvirtinimui, polikarbonato kanalinė plokštė, LED moduliai (0,72 V), el. kabeliai, el. maitinimo transformatorius, klijai, lipni plėvelė, betoniniai svoriai konstrukcijai prispausti;

SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

TECHNOLOGIJA		Šviesdėžės dugnas frezuojamas ir profiliuojamas perimetru iš 4 mm aliuminio kompozito dažomas reikalinga fonine spalva, bortų aukštis 120 mm, LED modulių instaliacija. Fasadas – 10 mm balto polikarbonato kanalinė plokštė (šviesdėžėms) apklijuota ploteriuota lipnaus filtro grafika, pritvirtinta dažytais aliuminio kampainiais perimetru. Aliuminio profilinio vamzdžio konstrukcija prispaudžiama betoniniais blokais ant stogo (į stoga negręžiama) šviesdėžės tvirtinimui;

TVIRTINIMAS	Savisriegiais sraigtais lauko sąlygoms prie aliuminio konstrukcijos. Elektros kabelio pajungimas, foto rėlė (IP 65);

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija, LED instaliacijai suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

4. TŪRINĖS ŠVIEČIANČIOS RAIDĖS ANT FASADO

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS		Tūrinės šviečiančios raidės ant aliuminio kompozito (plokštumos) konstrukcijos;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė (dažyta), aliuminio profilinis vamzdis (tvirtinimo konstrukcijai), 1,5-2 mm aliuminio skarda, 4 mm baltas organinis stiklas, tvirtinimo inkariniai sraigtai lauko sąlygoms, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas), LED moduliai (0,72V) ir transformatorius;

TECHNOLOGIJA		Vienpusė tūrinė aliuminio kompozito plokštuma (pagrindas) – frezuota ir profiliuota (h-50 mm)  perimetru, grafika – lipni ploteriuota plėvelė, frezuotos ir suvirintos dažyto aliuminio raidės ir ženklas (logotipas), 4 mm baltas organinis stiklas, LED modulių instaliacija;

TVIRTINIMAS	Plokštuma tvirtinama ant paslėptos aliuminio konstrukcijos prie sienos inkariniais sraigtais lauko sąlygoms;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija. LED instaliacijai suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

5. TŪRINĖS RAIDĖS INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS		Tūrinės nešviečiančios raidės ant metalinių strypelių;

MEDŽIAGIŠKUMAS	8 mm akrilo (org. stiklo) plokštė, dažai, metaliniai cinkuoti strypeliai;

SPALVOS 		Dažoma dažais pagal suderintas RAL spalvas;

TECHNOLOGIJA	Frezuotos ir dažytos 8 mm akrilo (org. stiklo) raidės ir ženklas (logotipas), su metaliniais cinkuotais strypeliais tvirtinimui;

TVIRTINIMAS	Raidės tvirtinamos (kiekviena atskirai) ant metalinių inkarinių strypelių interjere, atkeltos 5 mm nuo sienos;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

6. VIENPUSĖ TŪRINĖ IŠKABA

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS		Tūrinė plokštuma su paslėpta tvirtinimo konstrukcija;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, aliuminio profilinis kampas tvirtinimo konstrukcijai, tvirtinimo inkariniai sraigtai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);

TECHNOLOGIJA		Vienpusė tūrinė plokštuma (pagrindas) – frezuota ir profiliuota (h-30 mm)  perimetru, grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS	Plokštuma tvirtinama ant paslėptos aliuminio konstrukcijos prie sienos inkariniais sraigtais (lauko sąlygoms);

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

7. VIENPUSĖ INFORMACINĖ NUORODA INTERJERE ARBA EKSTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma ant tūrinių distancinių laikiklių;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, h -15 mm tūriniai distanciniai laikikliai plokštumos atkėlimui nuo pagrindo (sienos), tvirtinimo inkariniai sraigtai lauko sąlygoms, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);

SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas/juodas, grafika – ploteriuota, pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

TECHNOLOGIJA		Vienpusė nuoroda (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS	Ant sumaunamų h-15 mm tūrinių distancinių laikiklių tvirtinamų ant lentelių ir sienos interjere arba eksterjere (lauko sąlygoms)  inkariniais sraigtais;

PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

8. VIENPUSĖ INFORMACINĖ LENTELĖ INTERJERE (prie kabinetų)

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)

IŠMATAVIMAI		Lentelė L-350 mm x H-100 mm;

OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma ant tūrinių distancinių laikiklių;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, H-15 mm tūriniai distanciniai laikikliai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);

SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

TECHNOLOGIJA	Vienpusė nuoroda (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS	Ant sumaunamų h-15 mm tūrinių distancinių laikiklių tvirtinamų ant lentelių ir sienos interjere arba eksterjere  inkariniais sraigtais;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

9. VIENPUSĖ INFORMACINĖ LENTELĖ INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma ant tūrinių distancinių laikiklių;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, H-15 mm tūriniai distanciniai laikikliai, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);

SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

TECHNOLOGIJA	Vienpusė nuoroda (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS	Ant sumaunamų h-15 mm tūrinių distancinių laikiklių tvirtinamų ant lentelių ir sienos interjere arba eksterjere (lauko sąlygoms)  inkariniais sraigtais;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

10. DVIPUSĖ (TRIKAMPĖ) INFORMACINĖ LENTELĖ INTERJERE (prie palatų)

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)

IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-150 x 150 x 150 mm x H-100 mm;

OBJEKTO SUDĖTIS		Lankstinys suprofiliuotas trikampe forma;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito (AKP) plokštė, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);

SPALVOS  	Plokštumos fonas – baltas, grafika – ploteriuota, pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogas);

TECHNOLOGIJA		Dvipusė (trikampė) lentelė (pagrindas) – frezuota, profiliuota ir suklijuota trikampe forma, paslėptomis (iš nugarinės pusės) išfrezuotomis skylėmis su pasiaurėjimu tvirtinimui, grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS	Prie sienos (nematomas tvirtinimas) interjere, lankstinys užmaunamas ant iki galo neprisuktų inkarinių sraigtų;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

11. VIENPUSĖ INFORMACINĖ NUORODA PRIE LUBŲ INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)

IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-1000 mm x H-200 mm;

OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma (dvipusė) su tvirtinimo kabliukais ir troseliais;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, cinkuoti (chromuoti) troselis su kabliukais, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

TECHNOLOGIJA		Dvipusė lentelė (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais ir išeinančiomis iš perimetro ribos skylėmis pakabinimui), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS	Prie lubų interjere ant cinkuoto troselio su įsukamais inkariniais sraigtiniais kabliukais;

PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

12. DVIPUSĖ INFORMACINĖ NUORODA PRIE LUBŲ INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštuma (dvipusė) su tvirtinimo kabliukais ir troseliais;

MEDŽIAGIŠKUMAS	4 mm aliuminio kompozito plokštė, cinkuoti (chromuoti) troselis su kabliukais, lipni plėvelė (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

SPALVOS 		Plokštumos fonas – baltas, grafika – spalvota pagal nurodytas spalvas iš lipnios plėvelės (ORACAL 8500 arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų);

TECHNOLOGIJA		Dvipusė lentelė (pagrindas) – frezuota (užapvalintais kampais ir išeinančiomis iš perimetro ribos skylėmis pakabinimui), grafika – lipni ploteriuota plėvelė;

TVIRTINIMAS	Prie lubų interjere ant cinkuoto troselio su įsukamais inkariniais sraigtiniais kabliukais;

PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

13. LANGŲ / VITRINŲ STIKLŲ TONAVIMAS

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	Lipni „šerkšno“ plėvelė;

SPALVOS 		Matinė;

TECHNOLOGIJA	Lieta lipni PVC plėvelė (80 mikronų);.

TVIRTINIMAS	Klijuojama vandeniu ant stiklo rankomis;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir klijavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

14. INFORMACINĖ PLASTIKO IŠKABA INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (m2)

OBJEKTO SUDĖTIS		Plokštė su skaitmeninės spaudos grafika;

MEDŽIAGIŠKUMAS		5 mm PVC putų plokštė, lipni plėvelė, skaitmeninė spauda, laminatas;

SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;

TECHNOLOGIJA		Plastiko plokštuma apklijuota skaitmenine laminuota lipnia grafika;

TVIRTINIMAS	Inkariniais sraigtais prie sienos interjere;

PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

15. INFORMACINĖ PLASTIKO IŠKABA INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)

IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-180 mm x H-250 mm;

OBJEKTO SUDĖTIS		Laminuotas lipdukas ant plastiko;

MEDŽIAGIŠKUMAS	3 mm PVC putų plokštė, lipni plėvelė, skaidrus (matinis) laminatas;

SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;

TECHNOLOGIJA		Plastiko plokštuma frezuota užapvalintais kampais, apklijuota lipnia plėvelės su skaitmeninės spaudos grafika ir skaidriu laminatu;

TVIRTINIMAS	Klijuojama dvipusio lipnumo juosta interjere;

PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

16. INFORMACINIS LIPDUKAS INTERJERE

KIEKIS (matas)		1 (vnt.)

IŠMATAVIMAI		Plokštuma L-180 mm x H-250 mm;

OBJEKTO SUDĖTIS		Laminuotas lipdukas apvalintais kampais;

MEDŽIAGIŠKUMAS	Lipni plėvelė, skaidrus (matinis) laminatas;

SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;

TECHNOLOGIJA		Lipni plėvelė (ploteriuota apvaliais kampais) su skaitmeninės spaudos grafika ir skaidriu laminatu;

TVIRTINIMAS	Klijuojama interjere;

PAPILDOMOS SĄLYGOS	Gaminiui ir klijavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

17. INFORMACINIAI LIPDUKAI / PLAKATAI

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	Lipni plėvelė;

SPALVOS 		Spalvota lipnios plėvelės grafika iš ORACAL 8500 katalogo arba pagal technines charakteristikas kito gamintojo analogų;

TECHNOLOGIJA	Grafika - ploteriuota;.

TVIRTINIMAS	Klijuojama rankomis ant vitrinų interjere ir eksterjere;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir klijavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

18. INFORMACINĖ TENTINĖ IŠKABA

KIEKIS (matas)		1 (m2)

MEDŽIAGIŠKUMAS	PVC tentas (370-440 g/m2);

SPALVOS 	Baltas Premium /„Mesh“ tentinis tinklas;

TECHNOLOGIJA	Perimetras užlenktas ir užlituotas karštu būdu, skaitmeninė spauda, cinkuoti žiedai perimetru kas 30 cm;

TVIRTINIMAS	Plastikiniais užtrauktukais;

PAPILDOMOS SĄLYGOS		Gaminiui ir montavimo darbams suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija.

19. SENŲ LIPDUKŲ NUKLIJAVIMAS OBJEKTE

KIEKIS (matas)		1 (m2)

TECHNOLOGIJA	Senos grafikos nuvalymas rankomis, ir klijų nuvalymas cheminėmis priemonėmis nepažeidžiant paviršių;

UTILIZAVIMAS	Atliekų išvežimas iš objekto ir utilizavimas;

20. SENŲ IŠKABŲ DEMONTAVIMAS OBJEKTE (be pagalbinių mechanizmų)

KIEKIS (matas)		1 (m2)

TECHNOLOGIJA	Senų iškabų demontavimas rankiniu būdu be mechanizmų, ir paviršių nuvalymas nepažeidžiant jų;

UTILIZAVIMAS	Demontuotų atliekų išvežimas iš objekto ir utilizavimas;

21. SENŲ IŠKABŲ DEMONTAVIMAS OBJEKTE (su pagalbiniais mechanizmais ar priemonėmis)

KIEKIS (matas)		1 (m2)

TECHNOLOGIJA	Senų iškabų demontavimas rankiniu būdu su mechanizmais ar kitomis priemonėmis, ir paviršių nuvalymas nepažeidžiant jų;

UTILIZAVIMAS	Demontuotų atliekų išvežimas iš objekto ir utilizavimas;

Papildoma informacija:

Pirkėjas, sutarties vykdymo metu, teiks užsakymus, nurodant užsakomų gaminių išmatavimus, spalvas, kiekius, prekių pristatymo ir sumontavimo terminus.

• Terminai ir reagavimo laikas:

a) projekto vertinimas ir suderinimas el. paštu – ne vėliau kaip per 48 val.;

b) gaminių broko arba smulkių (korekcijų) pakeitimų pataisymas objekte – ne vėliau kaip per 24 val.;

c) gamybos ir montavimo darbų terminai derinami atskirai ir nurodomi gamintojo kiekvieno užsakymo formoje, tačiau jie neturi viršyti 15 kalendorinių dienų.

• Maketavimas, esant poreikiui - projektavimas ir projektų derinimas, visos reikalingos medžiagos, priemonės ir mechanizmai, gamyba, transportavimas bei montavimas turi būti įskaičiuota į gaminio arba kv/m kainą;

• Numatomos iškabos bus projektuojamos ir montuojamos Klaipėdoje, Palangoje ir Švėkšnoje.

• Visos interjere naudojamos medžiagos turi būti atsparios valymui bei dezinfekavimui;

• Specifikacijose naudojimui nurodyta ORACAL 8500 serijos lipni plėvelė gali būti naudojama ir kito gamintojo analogiška medžiaga, atitinkanti spalvas ir technines charakteristikas;

•Reklaminės, informacinės iškabos turi derėti prie vieningo stiliaus.

PRIEDAS. Iškabų vizualų galimi pavyzdžiai.

IŠKABŲ VIZUALŲ GALIMŲ PAVYZDŽIAI