Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

(pasiūlymo forma)

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Lietuvos inžinerijos kolegijai

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO „AUGALŲ GENETIKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS ĮRANGA “

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

|  | (data) |  |
| --- | --- | --- |

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris) |  |

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

- Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

| Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

IV SKYRIUS

PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

| Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Galima maksimali vnt. kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Traukos spinta | vnt. | 1 | 7300,00 |  | 21,0 |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |

- Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________.

V SKYRIUS

PASIŪLYMO PARAMETRAI

- Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

5 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

| Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Traukos spinta | - | - |
|  | Gamintojas |  | - |
|  | Modelis, modifikacija |  | - |
|  | Matmenys: 1200x900x2400±20 mm |  |  |
|  | Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos |  |  |
|  | Stalviršio storis 28±2mm, ties pakelta briauna 35±2mm, kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams |  |  |
|  | Darbo paviršiaus matmenys ne mažesni nei (ilgis x plotis) 1150 x 650mm; |  |  |
|  | Darbo paviršiaus aukštis nuo grindų 900±40mm; |  |  |
|  | Darbo zonos šonai turi būti pagaminti iš medžio drožlių plokštės iš abiejų pusių dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL) su ABS briaunomis |  |  |
|  | Metalinis „H“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu |  |  |
|  | Metalinės laboratorinių baldų konstrukcijos miltelinis dažymas turi būti sertifikuotas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS. Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023. |  |  |
|  | Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20 mm; |  |  |
|  | Turi būti dviguba galinė ventiliacinė sienelė |  |  |
|  | Sienelė turi būti pagaminta iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės. Storis ne mažiau kaip 4mm; |  |  |
|  | Šalto vandens įvadas – ne mažiau kaip 1 vnt; Turi susidėti iš čiaupo priekinėje traukos spintos dalyje (sumontuoto keičiamoje panelėje po darbastaliu) ir ventilio galinėje sienelėje; |  |  |
|  | Galinės sienelės keičiamoje panelėje turi būti sumontuota polipropileninė plautuvė atspari rūgščių ir šarmų poveikiui - 1 vnt |  |  |
|  | Elektros įvadas – ne mažiau kaip 2 vnt. Elektros rozetės (230V), ne prastesnės nei IP44 saugumo klasės. Turi būti sumontuotos keičiamoje panelėje po darbastaliu; |  |  |
|  | Keičiamos panelės po darbastaliu turi būti pagamintos iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės; |  |  |
|  | Kabinos vidaus apšvietimas turi būti LED – 1 vnt. |  |  |
|  | Oro srauto monitoringo sistema; Šviesiniai indikatoriai rodantys: “nepakankamas oro srauto greitis”, “pakankamas oro srauto greitis”, per didelis oro srauto greitis”; Garsinis signalas įsijungiantis kai yra nepakankamas oro srauto greitis; Šviesinis indikatorius rodantis per daug atidaryta priekinį langą |  |  |
|  | Prisijungimas aptarnavimui, RS232, 9 polių, D-SUB jungtis arba per oro monitoringo sistemą įvedus prisijungimo slaptažodžius |  |  |
|  | Traukos spintos įjungimo / išjungimo mygtukas; Traukos spintos apšvietimo įjungimo / išjungimo mygtukas; Aliarmu tildymo mygtukas |  |  |
|  | Apatinėje dalyje turi būti montuojama saugojimo spintelė su polipropileniniais stalčiukais; Spintelių vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. Lankstai turi būti dažyti milteliniu būdu; Spintelės ir kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštės spalva pilka – ne mažiau kaip 19 mm storio su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; |  |  |
|  | Priekinis langas su stiklu turi slankioti vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina jų sustabdymą bet kurioje padėtyje; Priekinio lango stiklas turi būti grūdintas, iš ne mažiau kaip dviejų dalių, slankiojančių horizontalia kryptimi, pritaikytas darbui su uždarytomis durimis; Priekinio lango veikimas turi būti pagristas priešsvorių svoriu; Priekinis pakeliamas langas prie priešsvorių turi būti tvirtinamas nerūdijančio plieno trosais; Turi būti sistema apsauganti priekinį langą nuo kritimo nutrūkus vienam iš laikančiųjų trosų; Priešsvoriai turi būti montuojami traukos spintos galinėje dalyje; Priekinio lango rėmas ir šoninės panelės turi būti pagamintos iš aliuminio dengto milteliniu būdu |  |  |
|  | Ištraukiamo oro kanalas turi būti pagamintas iš polipropileno, kurio diametras ne mažesnis nei 250mm; |  |  |
|  | Traukos spinta turi būti sertifikuota pagal LST EN 14175-1/2/3 normų reikalavimus |  |  |
|  | Laboratorinis kanalinis ventiliatorius |  |  |
|  | Tinkamas montavimui patalpose virš traukos spintų. Korpusas turi būti pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko; Galimybė reguliuoti sukimosi greitį; Turi būti įmontuoti šiluminės apsaugos kontaktai; Galimybė montuoti bet kokioje padėtyje; Ventiliacinės angos skersmuo: 249±5mm; Maksimali pratekančio oro temperatūra: ne mažiau kaip 70°C; Maitinimas (įtampa / dažnis): 230V/50Hz; Žemas triukšmingumas dB(A) – ne daugiau kaip 41,9; T/min (apsisukimai per minutę) – ne mažiau kaip 2531;Maksimalus oro srautas ne mažiau kaip 1080m3/h ; Naudojama galia: ne daugiau kaip 0,159kW. |  |  |
|  | Garantija ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |  |

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

- Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

6 lentelė. Pridedami dokumentai

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. pasiūlymas galioja Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede nurodytą terminą.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.