Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas |
| --- | --- |
| 1. | PIRKIMO OBJEKTAS 1.1. Alytaus šaulių namų stogo, vidaus patalpų paprastojo remonto darbai. |
| 2. | PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 2.1. Bendras preliminarus remontuojamo stogo dydis: 100,00 m2 2.2. Bendras preliminarus remontuojamų patalpų dydis: 133,00 m2 2.3. Numatomi darbai: remontuojamų patalpų sienų ir lubų apdailos darbai, grindų atnaujinimo darbai bei remontuojamas stogas, perdangos šiltinimas, gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele remontas. 2.4. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 1 priede „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis“. |
| 3. | DARBŲ ATLIKIMO VIETA 3.1. Alytaus šaulių namai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Alytus. |
| 4. | KOKYBĖS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 4.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančius normatyvinius statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, Darbų atlikimo metu naudojamų Medžiagų savybės turi būti tokios, kad tinkamai jas panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį, bei esminius statinio reikalavimus (aktualios redakcijos): STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai“. Gaisrinė sauga“ STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ STR 2.01.01(4);2008 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiais statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ |
| 5. | DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 5.1. Darbus rangovas privalo pradėti per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 5.2. Darbai privalo būti užbaigti ir perduoti Užsakovui iki 2025 m. birželio 30 d. |
| 6. | PRIEDAI 6.1. 1 priedas „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis“; 6.2. 2 priedas „Reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui“. |

1 priedas „Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis“

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stogo remontas |  |  |  |  |
| 1 | N46-152 | Ruloninių stogų dangos išardymas k4=3.000 | 100 m2 | 0,95 |
| 2 | R62P-5111 | Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas | 100 m2 | 0,95 |
| 3 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,5 |
| 4 | 88001001 | Atliekų utilizavimas | t | 2,5 |
| 5 | N10P-0603 | Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus | 100 m2 | 0,95 |
| 6 | R62P-5211 | Plokščių stogų nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio) | m3 | 4,0 |
| 7 | N12P-0404 | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 150 mm storio, be tvirtinimo) | 100 m2 | 0,95 |
| 8 | N12P-0401 | Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 20 mm storio, be tvirtinimo) | 100 m2 | 0,95 |
| 9 | N26P-1310 | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas | 100 vnt. | 4,25 |
| 10 | N12-149 | Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15 | 100 m2 | 0,95 |
| 11 | N12-150 | Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) k8=1.17, k9=1.15 | 100 m2 | 0,95 |
| 12 | N9P-0403 | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis | 100 m | 0,42 |
| 13 | N12P-0715 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15 | vnt. | 2,0 |
| Laiptų į rūsį remontas ir rūsio langų grotavimas |  |  |  |  |
| 1 | F46-1-4 | Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.12 | m3 | 1,5 |
| 2 | F1-4-2 | Žvyro pagrindai po pamatais | m3 | 1,0 |
| 3 | N6-149 | Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k8=1.04, k9=1.15 | m3 | 1,4 |
| 4 | N15P-0303 | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas trinkelėmis | m2 | 4,0 |
| 5 | N27-40 | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15 | 100 m2 | 0,1 |
| 6 | F1-2-1 | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15 | m3 | 3,0 |
| 7 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 6,0 |
| 8 | N27P-27-3 | Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 25 cm) k9=1.15 | 100 m2 | 0,12 |
| 9 | N57P-3241 | Grindinio įrengimas iš 6 cm betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles smėliu k9=1.15 | 100 m2 | 0,12 |
| 10 | N2P-0115 | Metalinių cinkuotų apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas | m2 | 12,0 |
| 11 | N46-133 | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas k8=1.17 | m3 | 0,25 |
| 12 | N46-1 | Pamatų sustiprinimas monolitiniais gelžbetonio apvalkalais k8=1.07 | m3 | 0,3 |
| 13 | R11-1 | Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 k8=1.15, k9=1.15 | m2 | 6,0 |
| 14 | N2P-0115 | Metalinių cinkuotų apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas | m2 | 8,0 |
| 15 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 |
| Kabineto 1-23 remontas |  |  |  |  |
| 1 | F11-3-10 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)/keitimas k1=1.70, k2=1.70 | 100 m2 | 0,1212 |
| 2 | R14-78-4 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 12,12 |
| 3 | N15P-0401 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės medžio drožlių (skiedrų)/ardymas k1=0.70, k2=0.70, k3=0.000 | m2 | 35,0 |
| 4 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,7 |
| 5 | 88001001 | Atliekų utilizavimas | t | 0,7 |
| 6 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 0,35 |
| 7 | N15-85-1 | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius | 100 m2 | 0,35 |
| 8 | N15-169-4 | Sienų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas „KR“ glaistu | 100 m2 | 0,35 |
| 9 | N15-169-5 | Sienų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas „KR“ glaistu | 100 m2 | 0,35 |
| 10 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,35 |
| Kabineto 1-25 remontas |  |  |  |  |
| 1 | F11-3-10 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes) | 100 m2 | 0,1568 |
| 2 | R14-78-4 | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 15,68 |
| 3 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,25 |
| 4 | 88001001 | Atliekų utilizavimas | t | 0,25 |
| 5 | R15-34 | Senų tapetų nuplėšimas | 100 m2 | 0,396 |
| 6 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100 m2 | 0,396 |
| 7 | N15-85-1 | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius | 100 m2 | 0,396 |
| 8 | N15-169-4 | Sienų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas „KR“ glaistu | 100 m2 | 0,396 |
| 9 | N15-169-5 | Sienų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas „KR“ glaistu | 100 m2 | 0,396 |
| 10 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,396 |
| Holo remontas |  |  |  |  |
| 1 | R5-27-1 | Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu | m2 | 104,7 |
| 2 | R14-217 | Parketo grindų lakavimas šepečiu 2 kartus | m2 | 104,7 |
| 3 | R14-225-1 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100 m2 | 0,9 |
| 4 | N15P-0204 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100 m2 | 0,9 |
| 5 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100 m2 | 0,9 |
| 6 | N15P-0804 | Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio | 100 m2 | 0,9 |
| 7 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,9 |
| 8 | N15P-0401 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso , kai plokštės laminuotos (keitimas) k1=1.60, k2=1.60 | m2 | 52,0 |
| 9 | N46-151 | Pakabinamų lubų išardymas | 100 m2 | 1,047 |
| 10 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,0 |
| 11 | R21-31 | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0,2 |
| 12 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles k1=1.30 | 100 m2 | 1,312 |
| 13 | N21-396 | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100 m | 1,5 |
| 14 | N21P-0704 | Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescensinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose/ esamų | vnt. | 20,0 |
| 15 | N15P-0316 | Dekoratyvinių juostų klijavimas prie paviršiaus | 100 m | 0,8 |
| 16 | N15-169-6 | Lubų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas „KR“ glaistu | 100 m2 | 1,312 |
| 17 | N15-169-7 | Lubų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas „KR“ glaistu | 100 m2 | 1,312 |
| 18 | N15-133 | Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 1,312 |

2 priedas „Reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui“

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR DARBŲ ATLIKIMUI

Visos naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti saugos duomenų lapus, techninius  pasus, montavimo instrukcijas. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su naudojamomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

Visa naudojama įranga ir medžiagos bei darbų metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo saugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti darbų atlikimo kokybinius reikalavimus.

Šios nurodytos statybinės medžiagos, tuo atveju, jei jos bus naudojamos darbų atlikimui, turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakyme Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus kiekvienai produktui atskirai: mediena ir jos produktai, dažai, termoizoliacinės medžiagos, gipso plokštės, plytelės, langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

Fasado remonto darbai atliekami vadovaujantis Kultūros paveldo statinio fasadų polichromijos tyrimais ir spalviniais sprendiniais (sprendiniai pas užsakovą).

Rangovas, kaip įrodymą atitikčiai sutarties vykdymo metu turi pateikti Užsakovui nurodytų produktų gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, saugos duomenų lapus, gamintojo bandymų ataskaitas, protokolus, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracijas (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosaugines produktų deklaracijas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius įrodymus.

ARDYMO DARBAI, ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS

Išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos (priduodamos atliekų tvarkytojams). Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos,  kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti.  Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas statybines šiukšles išvalyti patalpas.

SUTAPDINTO STOGO ĮRENGIMO DARBAI

Bendrieji nurodymai

Šioje techninių nurodymų dalyje pateikiami reikalavimai išlyginamojo betono sluoksnio, garo bei šilumos izoliacijos įrengimo, ruloninės hidroizoliacinės dangos paklojimo darbams. Stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar įrengiamo tipo stogo konstrukcijai. Neleidžiama stogų konstrukcijoms naudoti statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą. Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.0104:2015, arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Stogo sluoksnių įrengimo detalių darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia Rangovas ir suderina su Statytoju bei projektuotoju. Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų.

Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Stogo pagrindas – gelžbetoninės plokštės (esamos ir naujos).

Nuolydį formuojantis sluoksnis Įrengiamas iš polistireninio putplasčio plokščių.

Garo izoliacijos įrengimas

Garo izoliacija numatoma iš polietileno plėvelės. Garo izoliacija dedama ant paruošiamojo betono sluoksnio. Plėvelės juostų kraštai turi būti užleidžiami ant kito ne mažiau kaip 80 cm arba klijuojama, užleidžiant ne mažiau kaip 15 cm. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkimų.

Šiluminės izoliacijos įrengimas ir tvirtinimas

Šiluminės izoliacijos plokštės plane dėstomos taip, kad siūlės būtų persislinkusios ne mažiau kaip 1/3 plokštės ilgio. „Kryžmiški“ šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai neleidžiami. Kai izoliacija turi du ir daugiau sluoksnių, atstumai tarp siūlių skirtinguose gretimuose sluoksniuose turi būti ne mažesni kaip 100 mm. Izoliacinės plokštės standžiai suglaudžiamos vienos su kitomis. Plyšiai, jei tokie atsiranda pjaustymo vietose, užkamšomi minkšta akmens vata. Izoliacinės plokštės ant pagrindo tvirtinamos mechaniškai kartu su danga specialiomis smeigėmis. Tvirtinama kiaurai per visus izoliacijos sluoksnius tuoj po jų padėjimo į vietą, kad nespėtų pasislinkti. Tvirtinimo elementų (smeigių) tipas ir kiekis parenkamas priklausomai nuo vėjo apkrovų. Charakteristinis vėjo slėgis į išorinį (pavėjinį) atitvaros paviršių pagal stogo zonas (žr. 1 pav.):  kampinėse stogo zonose wme = 0,36·0,65·3 = 0,70 kN/m2;  pakraščių ir kraigo zonose wme = 0,36·0,65·2 =0,47 kN/m2;  likusiose (centrinėse) stogo zonose wme = 0,36·0,65·0,4 = 0,09 kN/m2.

Smeigių tipas ir kiekis pagal konkretaus gamintojo tvirtinimo elemento projektinį stiprį parenkamas pagal STR 2.04.01:2008, 3 priedo reikalavimus. Naudojant du ir daugiau šilumos izoliacijos sluoksnius ir juos tarpusavyje jungiant tam skirtomis tvirtinimo detalėmis, gali būti perpus sumažintas tvirtinimas prie pagrindo. Darbų seka gali būti suplanuota taip, kad ta pati pamaina, sudėjusi izoliaciją, spėtų ir padengti vandeniui nelaidžia danga. Atliekant darbus, izoliaciją reikia apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, uždengiant krūvį išskirstančioms plokštėmis tose vietose, kur yra praėjimai, sandėliuojamos medžiagos. Turi būti atliktas smeigės ištraukimo bandymas.

Hidroizoliacinės dangos įrengimas

Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Naudojant konkrečias medžiagas, vadovautis gamintojo nustatyta technologija. Stogo dangų klojimo minimali temperatūra +5°C. Hidroizoliacinė danga smeigėmis tvirtinama prie betoninio pagrindo pagal gamintojo nurodymus. Naudojamos prilydomos hidroizoliacinės stogo dangos ir specialūs dujų degikliai. Prieš prilydant dangas, jos turi būti išvyniotos ir primatuotos vietoje, kad užtikrintų reikalingą užleidimų dydį: išilginėse siūlėse danga persidengia 8-10 cm, sandūrose – 10-15 cm.

Hidroizoliacinės dangos prijungimas prie vertikalių paviršių

Stogo prijungimo prie vertikalių paviršių vietose būtina įrengti nuožulnų pagrindą 45°kampu, ne mažesnį kaip 60x60 mm. Jis suformuojamas iš cementinio skiedinio, standžios šiluminės izoliacijos, medžio ar metalo profilių. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo dangos aukštyn ne mažiau kaip 300 mm. Horizontaliai klojamos dangos dalis ant vertikalaus (45° kampu) paviršiaus užkeliama 60-100 mm. Papildomi sluoksniai užleidžiami vertikaliai >300 mm ir tvirtinami mechaniškai. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukciją nepatektų vanduo. Visos dangos sujungimo su vertikaliais elementais vietos dengiamos korozijai atsparia skarda.

Ventiliacijos kaminėlių įrengimas

Stogo sluoksnių ventiliacijai ir garo slėgio išlyginimui naudojami 110 mm diametro ventiliaciniai kaminėliai – ne mažiau kaip 1 vnt./60-80 m2. Ventiliaciniai kaminėliai statomi aukščiausiose stogo vietose. Ventiliaciniams kaminėliams pastatyti stogo hidroizoliacinėje dangoje ir viršutiniame apšiltinimo sluoksnyje išpjaunama skylė. Naudojant konkrečias medžiagas, vadovautis gamintojo nustatyta technologija.

Reikalavimai statybos produktams

Šiluminė izoliacija (polistireninis putplastis) apatiniam sluoksniui

Naudojama polistireninis putplastis EPS 100 (arba lygiavertis):  - Šilumos laidumo koeficientas λ≤0,035 W/mK. - Degumo klasifikacija (euroklasė) E. - Gniuždomasis įtempis, deformuojant 10% ≥100 kPa. - Stipris lenkiant ≥150 kPa.

Šiluminė izoliacija (kieta akmens vata) viršutiniam sluoksniui

Tinkamumas naudoti visuomeninio pastato sutapdinto stogo konstrukcijai ant suformuoto nuolydžio. Šilumos laidumo koeficientas λd≤0,038 W/mK. Drėgmės neįgerianti, atspari vandeniui medžiaga. Degumo klasifikacija (euroklasė) A1. Stipris gniuždant ≥80 kPa.

Hidroizoliacija

Danga iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių. Dangos pagal degumą turi tenkinti FROOF (t1) klasės reikalavimus.

Stogo viršutiniam sluoksniui įrengti naudoti stogo dangą su sekančiomis charakteristikomis:

Prilydoma dujų degikliu; - pagrindas – poliesterinis audinys; - bitumas – modifikuotas SBS; - viršutinė dalis – skalūno pabarstas; - stiprumas tempiant išilgine/skersine kryptimi – 12/10 kN/m; - pailgėjimas prie +23°C/-20°C – 35%/15%; - vandens nelaidumas >300 kPa; - atsparumas šilumai >70°C; - lankstumo bandymas r=50mm, t=5s - 20°C; - matmenų stabilumas ±0,6%.

Stogo apatiniam sluoksniui įrengti naudoti stogo dangą su sekančiomis charakteristikomis:

Prilydoma dujų degikliu; - pagrindas – poliesterinis audinys; - bitumas – modifikuotas SBS; - viršutinė dalis – smėlio pabarstas; - stiprumas tempiant išilgine/skersine kryptimi – 12/10 kN/m; - pailgėjimas prie +23°C/-20°C – 35%/20%; - vandens nelaidumas >300 kPa; - atsparumas šilumai >70°C; - lankstumo bandymas r=50mm, t=5s - 20°C; - matmenų stabilumas ±0,6%.

Polietileno plėvelė

Storis – ne mažiau 0,2 mm. Stabilizuota prieš ultravioletinius spindulius. Garo pralaidumas 0,5-30 g/m2/24 h. Vandens sugeriamumas per 24 val., kai t=200C – 0,01%. Tankis, kai t=200C – 0,019-0,929 g/cm2. Svoris 184 g/m2. Tankumo riba ≥9,8 MPa.  Stiprumo riba ≥13,7 MPa. Degumas – degi, lengvai užsiliepsnojanti medžiaga.

SIENŲ DAŽYMAS

Vykdant dažymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dažai. Dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi, lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas turi būti ne daugiau kaip 8%, betoninių ir gelžbetoninių - ne daugiau kaip 4-6%, medinių - ne daugiau kaip 12%. Dažomos patalpos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8 º C, santykinis oro drėgnumas turi būti ne daugiau 70 %.

Dažymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 „Apdailos darbai“. Vidaus paviršiui dažyti emulsiniai dažai turi būti: matiniai, kietų dalelių sukibimas su paviršiumi – 1,5 - 3,0 MPa, atsparumas spalvos blukimui pagal LST EN ISO 4628-3:2006 >40 ciklų be pokyčių, atsparumas drėgnam trynimui  pagal LST ISO 6504>10000. Savybių turi nekeisti 10 metų. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno dažyto sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.

Nudažytas paviršius turi atitikti gero dažymo kokybės reikalavimus. Kampuose montuojami armavimo kampai. Prie lango rėmo ir angokraščio įrengiama deformacinė juosta.

Visų dažų spalvą, blizgumą derinti su Užsakovu.

| Technologinės operacijos | Tinkas |
| --- | --- |
| Valymas | + |
| Plyšių raižymas | + |
| Gruntavimas | + |
| Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu | + |
| Užglaistytų vietų šveitimas | + |
| Ištisinis glaistymas | + |
| Šveitimas | + |
| Gruntavimas | + |
| Pirmasis dažymas | + |
| Antrasis dažymas | + |

TAPETAVIMAS

Paviršių apdailai turi būti naudojami stiklo audinio, dažomi, plaunami tapetai. Darbams skirtos medžiagos laikomos, apdailinami paviršiai ruošiami ir tapetavimo darbai vykdomi pagal reikalavimus, surašytus tapetų gamintojų instrukcijose, o kai tapetai dažomi - ir pagal dažų gamintojų instrukcijas. Tapetuojant rūdijantys metalo paviršiai padengiami antikoroziniu gruntu. Prieš tapetų klijavimą turi būti atlikti visi apdailos darbai, išskyrus:

- baigiamąjį grindų ir palangių dažymą (lakavimą);

- kiliminės dangos klojimą;

- grindjuosčių tvirtinimą (išskyrus monolitines arba plytelių);

- pakabinamų lubų įrengimą

Tapetų juostos, kurių tankis yra iki 100 g/m2, klijuojami užleidžiant, o kurių tankis yra 100-120 g/m2 ir didesnis - juostas suglaudžiant. Užleidžiamųjų siūlių kryptis turi būti nuo šviesos šaltinių. Sienų kampai klijuojami ištisomis apmušalų juostomis. Patalpose, kol apmušalai išdžiūsta, turi būti pastovus mikroklimatas, negali būti skersvėjų, tiesioginio saulės spindulių poveikio. Aplinkos temperatūra džiūstant apmušalams turi būti ne aukštesnė kaip +23° C.

Tapetuotų paviršių techniniai reikalavimai ir kontrolė pateikti lentelėje:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Maksimalūs nuokrypiai | Kontrolė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskirų juostų atspalvio skirtumai | neleistini | vizualiai |
| 2. | Tarpas tapetų juostų sandūroje | ne didesnis kaip 0,50 mm | vizualiai iš 3 m nuotolio |
| 3. | Tapetų rašto nesutapimas sandūrose | iki 0,20 mm | vizualiai |
| 4. | Pakraščių atsiklijavimas, pūslės, dėmės, raukšlės | neleistina | vizualiai |

GRUNTAVIMO DARBAI

Prieš dažant, tinkuojant, klijuojant plyteles nuvalytas paviršius yra gruntuojamas sukibimą gerinančiais gruntais. Paviršiai padengti gruntu turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas, greitai išgarinti drėgmę, būti atsparūs UV spinduliams, ore esančioms dulkėms. Visas šias savybes gruntas turi suteikti nekeisdamas paviršių spalvų ir faktūros. Paviršiai turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

SIENŲ APTAISYMAS PLOKŠTĖMIS

Nurodytose vietose sienos aptaisomos 8 mm – OSB3 arba lygiavertėmis orientuotų skiedrų plokštėmis, kurių parametrai pateikiami charakteristikos lentelėje:

| Šilumos laidumas W/mK | 0,13 |
| --- | --- |
| Garo laidumas μ | 200 / 150 |
| Degumo klasė | D-s2, d0 |
| Tankis kg/m3 | 600 |
| Ilgis, m' | 2.5 |
| Storis/aukštis, m' | 0.008 |
| Plotis, m' | 1.25 |

PAGRINDO PARUOŠIMAS IR GRINDŲ DANGOS, GRINDJUOSTĖS

Dangos klojamos ant sauso ir lygaus pagrindo. Pagrindo išlyginimui naudojami EN 13813 standartą atitinkantys, arba jiems alternatyvūs greitai kietėjantys ir greitai džiūstantys cementiniai išlyginamieji mišiniai. Prieš klojant grindų dangą, išlyginamieji sluoksniai gruntuojami atitinkamais gruntais pagal  grindų dangos gamintojo rekomendacijas.

Pagrindas turi būti stabilus, sausas, švarus (nedulkėtas, neriebaluotas ir pan.). Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Prieš klojant išlyginamąjį mišinį plyšiai sandūrose su sienomis, siūlės, skylės  užtaisomos, pagrindas nugruntuojamas giliai įsigeriančiu gruntu.

Ten kur sienos apdailintos gipso-kartono plokštėmis, įrengiamos grindjuostės, pagamintos iš aukštos kokybės PVC, elastingais (gumuotais) kraštais. Montuojamos su vidiniais, išoriniais, sujungimo bei užbaigimo profiliais, atitinkančiais grindjuostės spalvą.

VARŽTAI, TVIRTINIMAI IR VIDINIŲ PERTVARŲ KONSTRUKCIJOS

Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm.

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba.

Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.

ESAMŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

Rangovas Darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai naudoti visus antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant visus vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius.

Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems tikslams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas, siekiant patenkinti Užsakovo, ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu.

ARDYMO DARBAI

Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas, būtini pastatui funkcionuoti. ). Išardytas medžiagas ir konstrukcijas privaloma išnešti iš patalpų.

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ VALYMAS, ATLIEKŲ PAŠALINIMAS IR APLINKOS SĄLYGOS

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas statybines šiukšles, išvalyti patalpas.

Rangovas turi palaikyti remontuojamas ir kitas laikinam naudojimui suteiktas patalpas švarias ir tvarkingas, privalo visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Pilnos dėžės ar konteineriai turi būti iškart pašalinti iš patalpų ir pakeisti.

Rangovas turi užtikrinti remontuojamame pastate bendro naudojimo patalpų - laiptinių, koridorių, kuriomis Rangovas naudojasi darbų vykdymo metu, švarą, saugoti nuo dulkių ir purvo, užtikrinti jų saugumą. Rangovas turi vykdyti visą remonto veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos.

Darbų atlikimo metu Rangovas turi nuolaužas / šiukšles laikyti gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo, privaloma reguliariai, o taip pat po Darbų užbaigimo, išvalyti ir pašalinti į laikinas statybinių atliekų aikšteles už pastato ribų, bet kokias statybines atliekas, nuolaužas ar šiukšles.

Rangovas turi užtikrinti, kad nebus jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš patalpų ir/arba įrangos taip pat Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas jei įvyktų bet kokius išpylimas ar nutekėjimas.

Statybinių atliekų tvarkymą reglamentuoja aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 217, ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637.

Išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos (perduodamos atliekų tvarkytojams). Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų.

________________________