TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės  seniūnijos  komunalinio  ūkio  aptarnavimo  paslaugos.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Darbų vieta: Šilutės seniūnija.

- Numatomi paslaugų kiekiai: Visų numatomų paslaugų kiekiai pateikti techninės specifikacijos 1 priede „Numatomų kiekių lentelė“ (pridedama atskiru failu).

- Rangovas turės naudotis Savivaldybės įdiegta darbų užsakymo programa. Visi darbų užsakymai per įdiegtą programą turės būti pateikti raštu, išskyrus ekstra atvejus.

PIRMA PIRKIMO DALIS. GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ EKSPLOATACIJA IR KITI ELEKTROS DARBAI

GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ EKPLOATACIJA IR KITI ELEKTROS DARBAI

Teikiamos paslaugos  - Šilutės seniūnijos gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų, šviesoforo ir seniūnijos prižiūrimų objektų elektros ūkio ir elektros įrenginių priežiūros ir remonto paslaugos.

Valdymo skydų su galios reguliatoriumi, telekomunikaciniu valdymu, laiko relėmis ir astronominiu laikrodžiu apžiūra vykdoma kartą metuose, valdymo aparatūros derinimai, laikrodžio keitimai. Valdymo aparatūros derinimai vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu. Paslaugų teikėjas privalo vadovautis LR elektros energetikos įstatymu, LR energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 patvirtintomis Elektros tinklų naudojimo taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės norminiais aktais.

Paslaugų tiekėjas privalo vykdyti Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklų, šviesoforo, elektros įrenginių eksploatavimą, užtikrinti tinkamą prižiūrimų objektų veikimą sutarties galiojimo metu, gedimų šalinimas iki 24 val. nuo seniūnijos atsakingo asmens pranešimo, avariniai gedimai turi būti pradedami likviduoti nedelsiant po gedimo nustatymo ar informacijos gavimo apie avarinius gedimus. Savarankiškai aprūpinti paslaugų vykdymui reikalingomis medžiagomis, prekėmis, sutartyje taikoma kainodara. Už faktiškai patiriamas išlaidas tiesiogiai susijusias su sutarties vykdymu ir patiriamas įgyjant paslaugų teikimui reikalingas medžiagas ir prekes bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis, į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas paslaugų teikėjo pelnas.

Šviesoforai turi būti pastovaus kokybiško veikimo, lempų stiklų valymas, profilaktinis patikrinimas bei einamieji remontai. Ryšio su policija palaikymas dėl žalos išieškojimų iš kaltų asmenų, autoįvykio metu ar iš chuliganiškų paskatų sulaužiusių ar kitaip sugadinusių šviesoforą už jo remontą ar atstatymą.

Metalinių atramų skydelių, saugiklių, automatinių jungiklių keitimas, durelių remontas, keitimas naujomis atramose vykdomi tik perkančiosios organizacijos nurodymu, saugiklių, skydelių, automatinių jungiklių atramose patikrinimas vykdomas kartą metuose. Metalinėse atramos iki 9 m. aukščio gembių suvaržymai. Atramų tiesinimai, gnybtų keitimai darbai vykdomi perkančiosios organizacijos nurodymu.

Į apšvietimo tinklų priežiūros darbus įeina šviestuvų būklės tikrinimas, tinklų reguliavimas ir derinimas, šviestuvų pakeitimas tokio paties tipo šviestuvu, perdegusių lempų pakeitimas, lizdų pakeitimas šviestuvuose, jungiklių pakeitimas, laidų prijungimo vietų kontaktų paveržimas, valdymo – apsaugos įrangos bei aparatūros reguliavimas, laidų nuo oro linijos iki šviestuvo pakeitimas, laido nuo kabelio iki šviestuvo pakeitimas, oro linijų laidų pertempimas, gelžbetoninių ir metalinių atramų einamasis remontas, esamų gembių pakeitimas ir reguliavimas, gembių dažymas, kabelio izoliacijos ir kabelio gyslų sujungimų patikrinimas, pažeistų kabelio vietų, movų remontas, apsauginės dėžutės, esančios prie apšvietimo atramos bei apšvietimo valdymo punktų remontas.

Miesto objektų puošimas tai, medžių, apšvietimo atramų bei kitų gatvės statinių puošimas naudojant bokštelio įrenginį su operatoriumi ir elektriku.

Kiti darbai įskaitant palipimo priemones tai laidų perjungimas apšvietimo stulpe perjungiant dekoracijų maitinimą, susiformavusių varveklių pašalinimas nuo šviestuvų, medžių šakų išgenėjimas užstojančių gatvės šviestuvus, budėjimas seniūnijos, savivaldybės organizuojamose renginiuose nurodant perkančiosios organizacijos nurodymu ir įvairūs elektriko darbai.

Perkančioji organizacija dėl įvairių eismo įvykių turėti tvarkyti visą dokumentaciją su draudimo įmone susijusią dėl žalos atlyginimo. Visi darbai, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje yra nurodyti su atitinkamos technikos panaudojimu ir tai turi būti įskaičiuota į paslaugų kainą. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nepertraukiamą elektros darbų atlikimą (turėtų būti pavaduojantis elektrikas atostogų ir ligos metu).

ANTRA PIRKIMO DALIS. REMONTO DARBAI IR PASLAUGOS

REMONTO DARBŲ IR PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA

Šio pirkimo objektas – Šilutės seniūnijos teritorijoje esančių šaligatvių ir pėsčiųjų takų,  remonto darbai (sutrūkinėjusių plytelių, vejos ir kelio bortų keitimas ar įrengimas naujai, naujų šaligatvių ant smėlio/skaldos pagrindų įrengimas ir pan.) (toliau – darbai).

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais. Statybos metu Rangovas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių.  Statybos rūšis: paprastasis remontas. Sutrūkinėjusių plytelių, vejos ir kelio bortų keitimas ar įrengimas naujai, naujų šaligatvių ant mineralinių medžiagų pagrindo įrengimas, šaligatvių remontas betono trinkelėmis. Suderinus su užsakovu dangose  įrengiama neregių vedimo sistema bei įspėjamieji paviršiai iš trinkelių, tose vietose kur to reikalauja teisės aktai. Remonto darbai: numatomas esamos betoninių plytelių dangos su bortais išardymas ir išvežimas, esamo grunto kasimas ir išvežimas, betono laužo utilizavimas. Numatoma atlikti šiuos darbus: apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio atstatymas iš mišinio, išlyginamojo sluoksnio iš akmens atsijų  įrengimas, betoninių trinkelių 60 mm (arba 80 mm) įrengimas, neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 60 mm (arba 80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas, betoninių vejos bortų ant betono pagrindo įrengimas, betoninių gatvės bortų ant betono pagrindo įrengimas.

Šaligatvių dangos remontas  (naudojant senas medžiagas (šaligatvio plytelės, trinkelės),  naujų šaligatvio bortų įrengimas, šaligatvio remontas (pakelti arba nuleisti, naudojant cemento-smėlio mišinį, iki 50 mm aukščio ir išlyginti esamas plyteles iki reikiamo lygio panaudojant esamas plyteles, užtaisyti siūles tarp plytelių akmens atsijomis; šaligatvio remontas keičiant senas plyteles (atstatant iki 150 mm storio mineralinių medžiagų pagrindo pasluoksnį iš 0/32 mišinio, išlyginamojo sluoksnio 30 mm storio iš akmens atsijų 0/5,  pakloti  naujas plyteles 60 m (80 mm), užtaisyti siūles tarp plytelių akmens atsijomis; neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 60 - 80 mm storio su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas (atstatyti  šalčiui atsparaus sluoksnio, mineralinių medžiagų pagrindo pasluoksnį iš 0/32 mišinio, išlyginamojo sluoksnio 30 mm storio iš akmens atsijų 0/5, pakloti naujas (naudotas) plyteles, užtaisyti siūles tarp plytelių akmens atsijomis).

Šaligatvio betoninių plytelių ir betoninių grindinio trinkelių dangos. Dangos trinkelės iš betono C30/35. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos akmens atsijomis. Jas paklojus, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. Klojant dangą, būtina išlaikyti tarp trinkelių 3-5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. Nekokybiška danga, jeigu gerai įrengti pagrindai, būna dažniausiai dėl netinkamų siūlių. Per siūles trinkelės sudaro elastingą ryšį viena su kita.

Betoniniai bortai. Bortai statomi ant betoninio pagrindo. Betono storis po gatvės kelio bortais turi būti ne mažiau 10 cm, o po vejos nemažiau kaip 5 cm, betono markė ne mažiau C12/15.  Tarpai tarp bordiūrų paliekami 3-5 mm pločio ir neužpildomi. Gatvės bortai turi būti taisyklingi, lygūs. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai pjaunami elektriniu pjūklu. Gatvės bortų keitimas su senų bortų pašalinimu. Kelio bortų remontas keičiant  naujais - naudotais (išardyti senus kelio bortus ir vietoje jų įrengti naujus kelio bortus ant betoninio pagrindo). Senų kelio bortų išvežimas ir utilizavimas Išorinių betoninių laiptų remontas su visų konstrukcijų keitimu ir pakopų montavimas iš betoninių trinkelių.

Asfalto išdaužų taisymas gatvėse, įvažiavimuose į kvartalus ir daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, nenaudojant frezos, kai  išdaužų dydis iki 1 kv. m (šaltasis asfaltas), duobių remontas asfaltbetonio dangoje (naudojant dujinį degiklį) su visais pagalbiniais darbais žiemos sezono metu iki 1 m² ploto ir iki 10 cm gylio (šalti mišiniai).

Kelio ženklų ir jų vertikalusis ženklinimai tai: stulpų išlyginimai, ženklų detalių suveržimai, ženklų nuvalymai, išverstų ženklų atstatymai, sferinio veidrodžio su atramomis pastatymai, pakeitimai nauju ant esamų atramų, kelio ženklų su laikinais stovais užtvarų pastatymai, bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodymu. Horizontalusis ženklinimas tai krepšinio aikštelių, transporto stovėjimo aikštelių, dviračių takų žymėjimų linijų atnaujinimas, draudiminių perėjų dažymas, neįgaliųjų transporto priemonių sustojimo vietų ženklinimas taip pat ir kiti horizontalaus ženklinimo darbai bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodymu.

Kiti darbai tai suvirinimo (šaltkalvio), greiderio su vairuotoju nuoma, įrenginių viešosiose vietose remontai.

Pateiktuose įkainiuose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, bandymai (jei tokie reikalingi). Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visi atliekami darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.  Sutartyje bus nustatyti fiksuoti darbų įkainiai, nurodyti tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme. Už atliktus darbus bus apmokama faktiškai atliktų darbų apimtis dauginant iš tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytų įkainių. Rangovas darbus pradeda gavęs darbų užsakymą ir užbaigia per darbų užsakyme nurodytą terminą.

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija tinkamai eksploatacijai. Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.