Pirkimo sąlygų

1 priedas

POPIERINIŲ INDIKATORIŲ KOVINĖMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS NUSTATYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Popierinis indikatorius (toliau – indikatorius) turi būti skirtas nustatyti paskleistų kovinių cheminių medžiagų, esančių skystoje agregatinėje būsenoje, G, V ir H grupes.

- Kovinių cheminių medžiagų grupių nustatymas turi būti paremtas popieriaus lapelio spalvos pasikeitimu įvykus cheminei reakcijai, kai ant jo patenka skystos kovinės cheminės medžiagos lašeliai.

- Indikatoriaus popieriniai lapeliai turi nusidažyti žaliai, kai ant jo patenka V grupės medžiagos, raudonai – H grupės medžiagos ir geltonai – G grupės medžiagos.

- Indikatorius turi turėti naudojimo instrukciją, o taip pat turi būti nurodyta pagaminimo data ir iki kada indikatorius galioja.

- Indikatoriaus popieriniai lapeliai turi būti surišti arba suklijuoti į knygutę su ne mažiau nei 10 lapelių.

- Indikatoriaus popieriniai lapeliai turi būti pritaikyti priklijuoti prie įvairių paviršių (metalo, medžio, gumos, audinio, plastmasės ir pan.).

- Indikatoriuje turi būti nurodytos kovinių cheminių medžiagų grupės su jų spalvų pavyzdžiais, kaip nusidažo popieriniai lapeliai, kai ant jo patenka atitinkamo tipo medžiagos.

- Indikatorius turi nustatyti kovinių cheminių medžiagų grupes per ne daugiau nei 45 sekundes.

- Indikatorius turi būti tinkamas naudoti aplinkoje nuo ne mažiau kaip – 20 °C iki ne mažiau kaip + 40 °C.

- Indikatoriaus popierinis lapelis turi būti ne mažesnis nei 60 x 80 mm.

- Indikatorius popieriniai lapeliai turi būti lengvai išpakuojami, atplėšiami ir tvirtinami prie įvairių paviršių dėvint apsaugines butilo gumos pirštines.

- Kiekvienas indikatorius turi būti supakuotas atskirai vandeniui nelaidžiose pakuotėse.

- Indikatoriaus saugojimo pakuotėje terminas turi būti ne trumpesnis nei 5 metai nuo pristatymo datos.

- Indikatorius turi būti pagamintas tiekimo metais.