Marškinėlių (vasarinių polo marškinėlių, marškinėlių trumpomis rankovėmis, marškinėlių ilgomis rankovėmis) rinkos konsultacijos

2 priedas

MARŠKINĖLIŲ TRUMPOMIS RANKOVĖMIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekė | Vyrų ir moterų marškinėliai trumpomis rankovėmis (toliau – marškinėliai/gaminiai) turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus, modelio aprašymą, techninius brėžinius. Moterų marškinėlių modeliai analogiški vyriškiems, skiriasi tik užsegimo kryptimi ir yra gaminami pagal moteriškų drabužių konstravimo reikalavimus. |
| 1.2 | Spalva | Marškinėliai tamsiai mėlynos spalvos, artimos PANTONE TEXTILE spalvų katalogo kodui 19-4023 TCX. |
| 1.3 | Konkursinis pavyzdys | Konkursui turi būti pateikti vyrų 184/M dydžio ir moterų 172/XL dydžio kiekvieno gaminio pavyzdžiai, visiškai atitinkantys techninės specifikacijos reikalavimus. Gaminių išmatavimai pateikti 7 lentelėje, o matavimo vietos nurodytos 1 paveikslo brėžinyje. |
| 1.4 | Gaminio atitikties ir kokybės patikra | Pirkėjas, kilus pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų kokybės, turi teisę inicijuoti kontrolinius tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimams būtiną pavyzdžių ar medžiagos kiekį. Tyrimų rezultatai yra galutiniai ir neginčytini. Jeigu bent vienas tyrimo rezultatas neatitinka techninių reikalavimų, Tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo kompensuoti visas patirtas išlaidas, susijusias su šiais tyrimais. |
| 1.5 | Gamybinių pavyzdžių tvirtinimas | Tiekėjas per 30 d. nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti derinimui medžiagos spalvos koordinates, gamybinius pavyzdžius ir matų lenteles. Derinimo metu galimi nedideli korekciniai pakeitimai gaminio kokybei ir funkcionalumui gerinti. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę ir galimybę juos atlikti. |
| 1.6 | Gamintojo garantija | Gaminiams suteikiama 24 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo pateikti rašytinį patvirtinimą. |
| 1.7 | Gaminių tiekimo sąlyga | Tikslūs gaminių kiekiai ir dydžiai bus nurodomi sutarties vykdymo metu, teikiant atskirus užsakymus. Esant poreikiui, Tiekėjas įsipareigoja pagaminti nestandartinių dydžių marškinėlius (iki 2% viso užsakymo), kurių kaina atitinka standartinių gaminių kainą, nepriklausomai nuo jų dydžio. |
| 1.8 | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |
| 2. | Medžiagų ir kokybės reikalavimai |  |
| 2.1 | Medžiagų techninės charakteristikos | Marškinėlių gamybai naudojamos medžiagos techninės charakteristikos turi atitikti 5 lentelėje nurodytus reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikti bandymų protokolai. Bandymų metodai turi atitikti 5 lentelėje nurodytus, o reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas. Pirkėjas, savo nuožiūra, gali paprašyti konkurso nugalėtojo pateikti peržiūrai laboratorijos protokolų originalus. |
| 2.2 | Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos | Marškinėlių gamybai naudojamų kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos turi atitikti 6 lentelėje nurodytus reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikti bandymų protokolai. Bandymų metodai turi atitikti 6 lentelėje nurodytus, o reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas. Pirkėjas, savo nuožiūra, gali paprašyti konkurso nugalėtojo pateikti peržiūrai laboratorijos protokolų originalus. |
| 2.3 | Aplinkos apsaugos kriterijai | Marškinėlių gamybai naudojamos medžiagos (pluoštai) turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, skirtus tekstilės gaminiams. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – ekologinis ženklas „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai. |
| 2.4 | Aplinkos apsaugos kriterijai (reikalavimai poliesterio pluoštui) | Poliesterio pluoštas turi būti 100 % pagamintas iš perdirbtų atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – sertifikatas, bandymų ataskaita, gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 2.5 | Aplinkos apsaugos kriterijai (reikalavimai medvilnės pluoštui) | Medvilnės pluoštas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20 % organiškai išgautos medvilnės arba 10 % perdirbtos medvilnės pluošto Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – sertifikatas, bandymų ataskaita, gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. |
| 3. | Dydžiai ir ženklinimas |  |
| 3.1 | Gaminių ženklinimas | Visi gaminiai ženklinami lietuvių kalba, vadovaujantis galiojančia Lietuvos Respublikos tvarka. Piktogramos ir ženklai turi būti pakankamai dideli, lengvai įskaitomi. |
| 3.2 | Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas | Marškinėliai gaminami ir ženklinami pagal dydžius, pagrįstus kūno matmenimis, išmatuotais centimetrais. Matavimo procedūros ir matmenų žymėjimas turi atitikti galiojančius standartus LST EN ISO 8559-1, LST EN ISO 8559-2 ir LST EN 13402-3. |
| 3.3 | Reikalavimai piktogramai | Gaminių ženklinimo etiketėje turi būti ūgį ir dydį nurodančios piktogramos (1 pav.). Krūtinės apimtis ir ūgis piktogramoje turi būti pažymėti intervalais pagal standarto LST EN 13402 reikalavimus ir šios specifikacijos reikalavimus. Intervalai – tai esančių kūno matmenų ribos (1-4 lentelės). Virš piktogramos turi būti nurodytas dydžio kodas (ūgis/dydžio raidinis kodas). |
| 3.4 | Reikalavimai gaminių konstravimui ir dydžių nustatymui | Aprašymuose matmenys pateikti vyrų marškinėlių baziniam dydžiui 184/M (normalaus sudėjimo figūrai, kurios ūgio intervalai – 180-188 cm, krūtinės apimties intervalai – 94-102 cm, liemens apimties intervalai – 82-90 cm). |
| 3.5 | Reikalavimai ženklinimo etiketėms | Kiekvienas gaminys turi turėti aiškią, ilgalaikę ir tvirtai pritvirtintą ženklinimo etiketę su informacija lietuvių kalba. Viduje tvirtinamoje tekstilinėje juostelėje nurodoma: gamintojas (tiekėjas), tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), kilmės šalis, standartinis ūgis/dydis, pagaminimo data (metai, mėnuo), pluoštinė sudėtis, priežiūros simboliai, QR kodas su informacija naudotojui. Ant išorinės etiketės nurodoma: gamintojas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje); kilmės šalis; dydžio žymėjimas su piktograma; pagaminimo data (metai, mėnuo); žaliavos pluoštinė sudėtis; priežiūros simboliai, QR kodas su informacija naudotojui. |
| 3.6 | Informacija, kurią privaloma pateikti su QR kodu naudotojui | QR kodas turi būti aiškiai įskaitomas ir atsparus aplinkos poveikiui. Pateikiant informaciją vartotojui apie tekstilės gaminius, visa informacija turi būti tiekiama naudotojui lietuvių kalba, aiški, išsami ir atitikti teisiniams reikalavimams. Nuskenavus QR kodą, naudotojui turi būti pateikta ši informacija: - prekės pavadinimas ir modelis; - gamintojas (tiekėjas) ir kilmės šalis; - gamybos data ir partijos numeris (sutarties ir užsakymo numeris); - audinio savybės: pluoštinė sudėtis, svoris (gramai/kvadratiniam metrui), audinio tipas ir konstrukcija: (pvz., ripstop, tvilas, flisas ir pan.). - atsparumas ir ilgaamžiškumas: nudažymo atsparumas sausai trinčiai, šlapiai trinčiai, dirbtinei šviesai, skalbimui, prakaitui; - priežiūros instrukcija: standartizuoti priežiūros simboliai (pagal ISO 3758) ir aiškias tekstines instrukcijas, rekomendacijos, prailginančios gaminio tarnavimo laiką (patarimai, kaip tinkamai skalbti, džiovinti ir lyginti, kad uniforma ilgiau išlaikytų savo funkcines savybes ir išvaizdą, nurodyti, ar galima naudoti audinių minkštiklius; - funkcinės savybės ir detalės: trumpas gaminio aprašymas; - gaminio matų lentelės. |
| 4. | Pakavimas ir pateikimas |  |
| 4.1 | Pirminė pakuotė | Kiekvienas gaminys privalo būti kruopščiai sulankstytas ir supakuotas į skaidrią, tvirtą, uždaromą polietileno pakuotę. Ant pakuotės lipduku tvirtinama etiketė, kurioje nurodomas gamintojas, gaminio pavadinimas bei dydis. |
| 4.2 | Antrinė pakuotė | Gaminiai pakuojami į tvirtas, daugkartiniam sandėliavimui ir transportavimui atsparias kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti aiškiai paženklinta bent ant dviejų šonų ilgalaikėmis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), dydžiai ir kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. Kiekviena dėžė turi būti sunumeruota. Su Prekėmis Pirkėjui pateikiamas gaminių pakavimo lapas. |
| 5. | Techniniai reikalavimai ir modelio aprašymas | - Marškinėliai siuvami tiesaus silueto, su įsiūtinėmis rankovėmis. - Kaklo išėma apvali, užbaigiama tampria, lastikinio pynimo, dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu juostele, kurios plotis 2,0 cm. - Medžiagos mezgimo raštas – lygus skersinis. - Marškinėlių pečių siūlėje įsiūta tvirtinamoji juostelė. - Ant abiejų rankovių, 7,0 cm atstumu nuo rankovių įsiuvimo siūlės, prisiūtos kilpinės (švelniosios) kibaus tekstilinio užsegimo dalys, prie kurių bus tvirtinami Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos antsiuvai. - Ant dešinės rankovės, 1,0 cm aukščiau kilpinės (švelniosios) antsiuvo užsegimo dalies, prisiūta kilpinė (švelnioji) antsiuvo VĖLIAVA dydžio kibaus tekstilinio užsegimo dalis. - Dešinėje krūtinės pusėje, 20,0 cm atstumu nuo aukščiausio pečių siūlės taško, horizontaliai prisiūta 10,0×2,0 cm dydžio kilpinė (švelnioji) kibaus tekstilinio užsegimo dalis, skirta pavardės juostelei tvirtinti. - Krūtinės centre, lygiagrečiai su pavardės juostelės tvirtinimo vieta, vertikaliai prisiuvama 5,0×10,0 cm dydžio kilpinė (švelnioji) kibaus tekstilinio užsegimo dalis, skirta laipsnio movai tvirtinti. - Kibių tekstilinių užsegimų spalva artima pagrindinės medžiagos spalvai. - Rankovių ir marškinėlių apačia palenktos plokščiasiūle siuvimo mašina. Visų nurodytų matmenų leistina paklaida yra ±0,1 cm. |

1 lentelė. Vyrų standartiniai ūgiai

| Ūgis | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 156–164 | 164–172 | 172–180 | 180–188 | 188–196 | 196–204 | 204–212 |

2 lentelė. Standartiniai vyrų dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 70–78 | 78–86 | 86–94 | 94–102 | 102–110 | 110–118 | 118–126 | 126–138 |

3 lentelė. Moterų standartiniai ūgiai

| Ūgis | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ribos, cm | 152–160 | 160–168 | 168–176 | 176–184 | 184–192 | 192–200 |

4 lentelė. Standartiniai moterų dydžiai

| Dydis (raidinis kodas) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimties ribos, cm | 66–74 | 74–82 | 82–90 | 90–98 | 98–108 | 108–120 | 120–132 | 132–144 |

5 lentelė. Marškinėlių trumpomis rankovėmis techninės charakteristikos medžiagai.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | CO 205 PES 805 Elastanas 3±2 | LST ISO 1833 |
| 2. | Nominalus paviršinis tankis, g/m2 | 220 10 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus prie 40° C ir išdžiovinus (metmenys/ataudai), % - skalbimo procedūra - džiovinimo būdas | ≤ ±2 4N A | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 LST EN ISO 6330 |
| 4. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 4.1 | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 4.2 | šlapiai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 4.3 | skalbimui (po 5 skalbimo ciklų prie 40ºC) | 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 4.4 | prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 |
| 4.5 | dirbtinei šviesai | 4 | LST EN ISO 105-B02 |
| 5. | Atsparumas pumpuravimuisi (po 7000 sūkių), laipsnis | 4 | LST EN ISO 12945-2 |
| 6. | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 35 000 | LST EN ISO 12947-2 |
| 7. | Bendra drėgmės transportavimo geba (OMMC), balai | 4 | AATCC TM 195 |
| 8. | Antibakterinio aktyvumo nustatymas* | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645 |
|  | *medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atitinkančią 30 skalbimo ciklų |  |  |
| 9. | Mezgimo tankis (1-me cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 14-16 24-26 | LST EN 14971 |

6 lentelė. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm: |  |  |
| 1.1 | po skalbimo | ≥ 1,3 | LST EN 2242 |
| 1.2 | po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 0,65 | LST EN 2242 |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2: |  |  |
| 2.1 | po skalbimo | ≥ 6 | LST EN 13780 |
| 2.2 | po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 4 | LST EN 13780 |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| 3.1 | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 3.2 | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |
| 3.3 | skalbimui prie 40℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 |
| 3.4 | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 |

7 lentelė. Marškinėlių trumpomis rankovėmis pagrindinių matmenų matų lentelė

| Gaminio matavimo vieta | Vyrų marškinėliai, reikšmė, cm | Moterų marškinėliai, reikšmė, cm | Tolerancijos riba, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Dydis | 184/M | 172/XL |  |
| 1. Krūtinės apimtis, ties pažastimi ½, cm | 52,0 | 59,0 | ±1,0 |
| 2. Apačios plotis ½, cm | 50,0 | 60,0 | ±1,0 |
| 3. Gaminio ilgis nuo aukščiausio peties taško, cm | 75,0 | 67,0 | ±1,0 |
| 4. Rankovės ilgis, cm | 22,0 | 21,0 | ±0,5 |
| 5. Rankovės plotis apačioje ½, cm | 18,0 | 18,0 | ±0,5 |
| 6. Priekaklio plotis, cm | 16,0 | 16,0 | ±0,5 |

1 pav.  Marškinėlių trumpomis rankovėmis matavimo vietų brėžiniai

2 pav.  Marškinėlių trumpomis rankovėmis eskizai

3 pav. Antsiuvų brėžiniai

_______________