2025 m. .............................. d.

Sutarties Nr. .......

1 priedas

ŽELDINIŲ SANITARINĖS BŪKLĖS GERINIMO (ARBORISTINĖS PRIEŽIŪROS) PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Želdinių sanitarinės būklės gerinimo (arboristinės priežiūros) paslaugos, kurias sudaro vertingų medžių, augančių Kauno miesto teritorijoje, valstybinėje ir savivaldybės žemėje, būklės įvertinimo ir sutvarkymo (arboristiniais metodais) bei susidariusių žaliųjų atliekų išvežimo  paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Paslaugų teikimo apimtys ir veiklos. Paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo pateikiamus atskirus Paslaugų užsakymus, kuriuose nurodoma konkrečios Paslaugų teikimo vietos, medžių rūšys, medžių kiekis. Užsakyme nurodytiems medžiams, reikia atlikti arboristinį įvertinimą parengiant aprašą, suderinus aprašą su Pirkėju, sutvarkyti nurodytus apraše medžius arboristiniais metodais bei išvežti susidariusias žaliąsias atliekas į AB „Kauno energija“ Sutartyje numatytais terminais.  Paslaugų užsakymas gali būti tikslinamas.

- Medžio sutvarkymo arboristiniais metodais paslaugos skirstomos į aukštuminės arboristikos ir žemutinės arboristikos paslaugas. Aukštuminės arboristikos paslaugos – tai medžio priežiūros veiksmai, atliekami aukščiau kaip 3 metrai nuo žemės. Žemutinės arboristikos paslaugos – tai medžio priežiūros veiksmai, atliekami ne aukščiau kaip 3 metrai nuo žemės.

- Aukštuminės  arboristikos paslaugos yra:

- 2.1. lajos genėjimas (t. y. sausų, džiūstančių, sergančių, besikryžiuojančių, kabančių, silpnai prie kamieno prisitvirtinusių šakų pašalinimas. Taip pat pašalinių daiktų ar vijoklinių augalų pašalinimas iš lajos);

- 2.2. lajos ir / ar kamienų statinio sutvirtinimo paslaugos (įskaitant medžiagas, priemones ir t. t.), statinės jungties instaliavimas;

- 2.3. lajos ir / ar kamienų dinaminio sutvirtinimo paslaugos (įskaitant medžiagas, priemones ir t. t.), dinaminės jungties instaliavimas;

- 2.4. drevių valymas;

- 2.5. amalų iš medžio pašalinimas.

- Žemutinės arboristikos paslaugos yra:

- 2.6. polajo dirvožemio purenimas nepažeidžiant aktyviosios medžių šaknyno zonos;

- 2.7. biostimuliatorių (mikrobiologinių preparatų ir / ar organinės kilmės trąšų) įterpimas į polajo dirvožemį;

- 2.8. menkaverčių augalų iš polajo pašalinimas;

- 2.9. polajo mulčiavimas ne plonesniu kaip 5 cm sluoksniu;

- 2.10. ventiliacijos ir laistymo kanalų vienam medžiui įrengimas;

- 2.11. drevių valymas.

- Tiekėjas, teikiant Paslaugas, privalo:

  - Gavęs iš Pirkėjo užsakymą, atlikti paslaugų užsakyme nurodyto medžio arboristinį įvertinimą, parengdamas medžio apsaugos ir tvarkymo priemonių individualų aprašą (toliau – aprašas), kuriame turi būti nurodyta: medžio identifikacinis numeris (jeigu toks yra), medžio rūšis, vietos, kurioje auga medis, koordinatės, siūlomos taikyti arboristinės priemonės medžio gyvybingumui pratęsti, pastabos ir rekomendacijos dėl tolesnės medžio priežiūros (jei tokių yra). Aprašas turi būti parengtas laikantis Medžio arboristinio įvertinimo lentelėje (apraše) nurodytos formos (žr. lentelę). Atliekant arboristinį medžių įvertinimą turi būti nustatomi pagrindiniai medžio būklės kriterijai, rodikliai ir charakteristikos: gyvybingumas, fiziologinė būklė, stabilumas, perspektyvumas, pasiūlomi medžio priežiūros ir tvarkymo darbai. Jeigu Pirkėjas užsakymą pateikia 1 (vieno) medžio aprašo parengimui, Tiekėjas parengti ir pateikti aprašą Pirkėjui turi per ne daugiau kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo. Pirkėjui pateikus užsakymą daugiau kaip 1 (vieno) medžio aprašo parengimui, medžio aprašo parengimui skirtas 10 darbo dienų laikas dauginamas iš užsakyme nurodytų medžių skaičiaus (pvz., jei užsakyme nurodoma parengti 3 (trijų) medžių aprašus, tokiu atveju pirmojo medžio aprašas turi būti parengtas ir pateiktas Pirkėjui per ne daugiau kaip 10 darbo dienų, antrojo medžio – per ne daugiau kaip 20 darbo dienų, o trečiojo – per ne daugiau kaip 30 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos).

- 3.2. Parengtą aprašą pateikti derinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui (toliau – Aplinkos apsaugos skyrius) el. p. giedre.rondamanskiene@kaunas.lt ir / arba el. paštu aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt.  Aplinkos apsaugos skyrius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aprašo gavimo dienos, raštu (el. paštu) pateikia Tiekėjui pastabas dėl aprašo arba informuoja, kad pastabų neturi ir aprašą suderina. Suderinus aprašą, Tiekėjas pradeda teikti ir toliau teikia arboristines medžio sutvarkymo paslaugas. Vieno medžio apraše nurodytas paslaugas Tiekėjas turi suteikti per ne daugiau kaip 15 darbo dienų nuo aprašo suderinimo dienos. Paaiškėjus, kad vadovaujantis galiojančiais teisės aktais medžio sutvarkymo paslaugoms suteikti yra reikalingas leidimas, apraše nurodytų paslaugų 15 darbo dienų suteikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo leidimo išdavimo dienos.

- 3.3. Tiekėjui pateikus Pirkėjui pranešimą raštu, kad dėl nepalankių gamtinių sąlygų paslaugoms teikti ar dėl kitų Tiekėjo nurodytų objektyvių priežasčių (pvz., fizinės kliūtys arba kitos ne gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis teikiant paslaugas susidurta ir kurių Tiekėjas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti) Tiekėjas negali numatytu terminu suteikti paslaugų ir, pateikus tai pagrindžiančius įrodymus, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas. Tokiu atveju Pirkėjas, įvertinęs Tiekėjo rašte nurodytas aplinkybes ir nustatęs, kad paslaugos dėl nurodytų aplinkybių negali būti teikiamos, raštu gali pratęsti paslaugų teikimo terminus, kol neišnyks Tiekėjo prašyme nurodytos aplinkybės. Paslaugų teikimas atnaujinamas pagal rašytinį Pirkėjo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas. Atnaujinus paslaugų teikimą, paslaugos suteikiamos per joms suteikti skirtas likusias darbo dienas.

- 3.4. Turėti technines galimybes (techniką ir įrangą), reikalingas tinkamai įvykdyti Sutartį. Tvarkant medžius, taikyti artimas gamtai technologijas, nenaudoti vadinamųjų „chirurginių“ destruktyvių priemonių ir cheminių priemonių profilaktikai, išskyrus, jei tai buvo nurodyta suderintame apraše.

3.5. Užtikrinti, kad teikiamas paslaugas prižiūrės Vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąraše nurodytas vadovaujantis specialistas.

3.6. Užtikrinti, kad medžiai būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Leidimų kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius išdavimo, prašymų perskaičiuoti želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją nagrinėjimo ir sumokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-491 „Dėl Leidimų kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius išdavimo, prašymų perskaičiuoti želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją nagrinėjimo ir sumokėto kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“, ir Europos medžių kamienų / lajų sutvirtinimo standartu (European Tree Cabling / Bracing Standart – ETCBS).

3.7. Užtikrinti, kad, sutvirtinant medžių lajas ir / ar kamienus dinaminėmis ar statinėmis jungtimis, sutvirtinimo sistemos bus parenkamos ir įrengiamos vadovaujantis dinaminių ar statinių jungčių gamintojo nurodymais. Sutvirtinimo sistemas pasirenka pats Tiekėjas.

3.8. Nufotografuoti tvarkomą medį iš tos pačios vietos prieš ir po paslaugų suteikimo. Fotografavimo vietą pasirinkti pagal tai, iš kurios pusės geriausiai matyti medžio būklė ir suteiktos paslaugos.

3.9. Užtikrinti, kad paslaugos būtų suteiktos taip, kad nebūtų pakenkta tvarkomuose medžiuose ir šalia gyvenantiems organizmams. Paukščių gausiausio perėjimo metu (nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.) stabdyti intensyvaus genėjimo darbus arba intensyviam genėjimui naudoti tik rankinius ir / ar akumuliatorinius genėjimo įrankius, jeigu intensyviai genėti būtina, kai medžio lajos būklė yra avarinė ir gresia pavojus žmonių ir / ar turto saugumui  (sprendimą dėl intensyvaus genėjimo darbų stabdymo priima Paslaugų teikėjas, įvertinęs medžio būklės avaringumą ir grėsmę žmogaus ir / ar turto saugumui, ir apie sprendimą stabdyti intensyvų genėjimą raštu informuoja Pirkėją).

3.10. Apie medžių tvarkymo metu susidariusias medienos atliekas informuoti Pirkėją tel. (+370 37) 426 053 arba el. paštu giedre.rondamanskiene@kaunas.lt ir/arba aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt, ir, suderinus su Pirkėju, žaliąsias atliekas pristatyti adresu: AB „Kauno energija“, Jėgainės g. 12, Kaunas. Žaliųjų atliekų perdavimą Tiekėjas turi suderinti el. paštu m.cesnauskas@kaunoenergija.lt,tel. +370 616 38749 ir / arba el. paštu info@kaunoenergija.lt.

3.11. Per 15 darbo dienų nuo paslaugų suteikimo (t. y. parengus aprašą ir suteikus apraše nurodytas medžio sutvarkymo paslaugas) parengti suteiktų paslaugų ataskaitą, kurioje turi būti pateikta informacija apie suteiktas paslaugas, jų kiekį. Parengtą suteiktų paslaugų ataskaitą ir paslaugų fotofiksaciją skaitmeniniu formatu pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui el. paštu giedre.rondamanskiene@kaunas.lt ir / arba el. paštu aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt.

3.12. Paslaugų teikimo metu užtikrinti darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.

4. Medžio arboristinio įvertinimo lentelė (aprašas)

| Eil. Nr. | Medžio identifikacinis numeris | Medžio rūšis | Vietos koordinatės |  | Priemonės (arboristinis sutvarkymas) | Pastabos | Rekomendacijos (medžio gyvybingumui pratęsti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Pirkėjas			        	Tiekėjas

A.V.				           A.V.

____________________                                                           ____________________

(parašas)		                                    (parašas)