Pirkimo sąlygų 1 priedas ,,Techninė specifikacija

MEDIENOS PJUVENŲ GRANULIŲ PIRKIMAS KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pateikiamas vieno kūrenimo sezono perkamų prekių kiekis: Medienos pjuvenų granulių kiekis pagal poreikį su pristatymu 6 mėnesių laikotarpiui - 190 tonų.

- Perkamų medžio pjuvenų granulių savybės:

| Pagrindiniai techniniai rodikliai | Reikšmė |
| --- | --- |
| 1. Šilumingumas ( MJ/kg) | 17.0-19.0 |
| 2. Drėgnumas ( % ) | iki 8 |
| 3. Peleningumas ( % ) | iki 0,5 |
| 4. Diametras (mm ) | 6-8 |
| 5. Ilgis (mm) | 10-30 |
| 6. Siera ( % ) | max 0.02 |
| 7. Chloras ( % ) | max 0.01 |
| 8. Tankis ( kg/ kub.m.) | ne mažiau 600 |
| 9. Pelenų tirpsmas ( C) | ne mažiau 1000 |

- Atsižvelgiant į sandėliavimo sąlygas, medžio pjuvenų granulės turi būti pristatomos 1 arba 2 kartus per savaitę pagal poreikį, adresu Vytauto g. 1, Žasliai, Kaišiadorių r., prieš dvi dienas, pateikus užsakymą telefonu.

- Medienos pjuvenų granulės turi būti fasuotos maišuose  po 15 kg.  Vieno vežimo kiekis – 4–5 t.

- Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis pateikia Pirkėjui prekių kokybę patvirtinančius dokumentus ir garantuoja prekių kokybę.

- Prekių kiekis ir kokybė tikrinama prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti nekokybiškas ar neatitinkančias užsakymo prekes ir atlikti nepriklausomą ekspertizę po kiekvieno pristatymo.

- Jei prekių kokybės trūkumai nustatomi vėliau, Pirkėjas surašo aktą dėl kokybės trūkumų ir išsiunčia Pardavėjui, nurodant Pardavėjui jį pasirašyti ir atsiųsti Pirkėjui el. paštu  per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų terminą. Pardavėjui nurodytu laiku neatsiuntus pasirašyto akto dėl kokybės trūkumų ar motyvuoto atsakymo pripažinti prekių kokybės trūkumus, laikoma, kad Pardavėjas prekių kokybės trūkumus pripažino. Nesutarus dėl prekių kokybės, Šalys gali atlikti nepriklausomą ekspertizę.

- Pirkėjas įsipareigoja už Prekes sumokėti pagal nurodytas kainas pagal Pirkėjo pateiktą Tiekėjui užsakymą ir jame nurodytus kiekius per 30 dienų po prekių gavimo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, pervedant pinigus į sutartyje Tiekėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke. PVM sąskaitą-faktūrą  Tiekėjas pateikia po kiekvieno pristatymo Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS).

- Tiekėjas įsipareigoja medienos granules pristatyti per 3 d. d. gavus iš Perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą telefonu. Tiekėjas atsako už tiekiamų medienos granulių kokybę, savalaikį pristatymą ir privalo kompensuoti Perkančiajai organizacijai visus dėl vėlavimo, nekokybiškų granulių patirtus nuostolius.

- Tiekėjai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje, atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktą techninę specifikaciją ir sutarties projektą, ir visus išleistus paaiškinimus bei papildymus, taip pat už pateikiamos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba Paslaugų atlikimui, gavimą.

- Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): 09100000-0 (medienos kuras).

- Perkamos prekės atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau- Tvarkos aprašas) 4.4.1 papunktį: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 „Dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“. Malkinė mediena, kita tvarumo priemones atitinkanti mediena yra įtraukta į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą.