Pirkimo dokumentų 8 priedas „Siūlomos prekės techniniai duomenys“

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

- Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. Transporto priemonė turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus ir ES standartus.

- Krovininiame sunkvežimyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalavimai | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius siūlomos prekės duomenis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai transporto priemonei: |  |  |  |
| 1.1 | Transporto priemonės rūšis | Sunkvežimis – N3 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios bendroji masė didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis). |  |
| 1.2 | Transporto priemonių skaičius | 1 vnt. |  |
| 1.3 | Paskirtis | Atliekų pervežimas. |  |
| 1.4 | Pagaminimo metai | Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2022 metais. |  |
| 1.5 | Vairas | Kairėje. |  |
| 1.6 | Rida | Ne daugiau nei 85 000 km. |  |
| 1.7 | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“. |  |
| 1.8 | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 8200 kg. |  |
| 1.9 | Bendroji techninė masė | Ne mažesnė kaip 18 tonų. |  |
| 1.10 | Registracija | Tiekėjas turi priregistruoti VĮ Regitra ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. |  |
| 2. Variklis: |  |  |  |
| 2.1 | Variklio išmetami teršalai | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |  |
| 2.2 | Galia | Ne mažiau kaip 220 kW. |  |
| 2.3 | Darbinis tūris | Ne mažiau 7500 cm3. |  |
| 3. Transmisija: |  |  |  |
| 3.1 | Pavarų dėžė | Automatinė ar pusiau automatinė pavarų dėžė. |  |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |  |
| 4.1 | Vairo kolonėlė | Reguliuojama vairo padėtis. |  |
| 4.3 | Multifunkcinis vairas | Turi būti. |  |
| 5. Važiuoklė: |  |  |  |
| 5.1 | Diferencialų blokavimas | Turi būti bent galinė ašis. |  |
| 6. Padangos ir ratai: |  |  |  |
| 6.1 | Padangos | M+S (likutis ne mažesnis nei reikalaujama kelių eismo taisyklėse). |  |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |  |
| 7.1 | ABS | Turi būti. |  |
| 7.2 | ASR (praslydimo kontrolės sistema) | Turi būti. |  |
| 7.3 | Diskiniai stabdžiai | Turi būti. |  |
| 7.4 | Pagalbinė stabdymo sistema | Turi būti. |  |
| 8. Pagalbinės sistemos: |  |  |  |
| 8.1 | Važiavimo įkalne pagalbinė sistema | Turi būti. |  |
| 8.2 | Elektrinė stabilumo sistema (ESP) | Turi būti. |  |
| 8.3 | Telematikos sistema | Turi būti. |  |
| 9. Saugumas: |  |  |  |
| 9.1 | Centrinis užraktas | Turi būti. |  |
| 10. Kabina: |  |  |  |
| 10.1 | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) – šildomi, elektra valdomi. |  |
| 10.2 | Langai | Šoniniai – elektra pakeliami. |  |
| 10.3 | Vairuotojo sėdynė | Patogi sėdynė su orine pakaba. |  |
| 10.4 | Garso sistema | Radijo imtuvas, AUX ir USB jungtys, garso kolonėlės. |  |
| 10.5 | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema. |  |
| 10.6 | Guminių kilimėlių komplektas | Turi būti. |  |
| 11. Prietaisai: |  |  |  |
| 11.1 | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema. |  |
| 12. Transporto kontrolės sistema: |  |  |  |
| 12.1 | Skaitmeninis tachografas | Turi būti. |  |
| 13. Kėbulas: |  |  |  |
| 13.1 | Konstrukcija | Automobilis su krovinių skyriumi, kurio konstrukcija kietašonė. |  |
| 13.2 | Krovininio skyriaus išmatavimai | Vidiniai išmatavimai: Ilgis ne mažiau kaip 7000 mm ir ne daugiau kaip 9000 mm; Plotis ne mažiau kaip 2300 mm ir ne daugiau kaip 2500 mm; Aukštis ne mažiau kaip 2500 mm ir ne daugiau kaip 2800 mm; |  |
| 13.3 | Gale sumontuotas liftas | Turi būti. |  |
| 13.4 | Kėbulo šoninis atidarymas | Turi būti. |  |
| 14. Liftas: |  |  |  |
| 14.1. | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 1800 kg |  |
| 14.2. | Valdymas | Elektrinis valdymas, sudarytos galimybės valdyti liftą tiek esant priekabos viduje, tiek išorėje. |  |
| 15. Kita: |  |  |  |
| 15.1. | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu | Turi būti. |  |
| 15.2. | Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 2 gesintuvai ir šviesą atspindinti liemenė | Turi būti. Gesintuvai privalo būti tvirtinami tam numatytose vietose. |  |
| 15.3. | Avarinės ratų trinkelės | Turi būti ne mažiau 2 vnt., privalo būti tvirtinamos tam numatytose vietose. |  |
| 15.4. | Garantija automobiliui | Ne mažiau kaip 6 (šeši) mėnesiai. |  |
| 15.5. | Euro 6 reikalavimus įrodantys dokumentai | Turi būti gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 15.6. | Techninė apžiūra | Turi būti. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |