Viešojo pirkimo paraiškos 2 priedas

Mobili odontologinė sistema su priedais (kiekis 1 komplektas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (V. Kudirkos g. 1, Anykščiai).

2. Objekto pavadinimas –   Mobili odontologinė įranga

3. Pristatymo adresas – V. Kudirkos g. 1, Anykščiai.

4. Prekės pristatymo terminas – Mobili odontologinė įranga (1 komplektas), Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Mobilus odontologinis įrenginys | Turi būti naujas, neeksploatuotas |
| 1.1.1 | Įrangos elektros maitinimo šaltinis | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |
| 1.1.2 | Transportavimas | Su ne mažiau 5 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais. Ištraukiama arba atlenkiama rankena. |
| 1.1.3 | Svoris | Ne daugiau kaip 20 kg. |
| 1.1.4 | Talpa intrumentams ir medžiagoms | Turi būti, ne mažiau 4 stalčių |
| 1.1.5 | Integruotas siurblys | Taip |
| 1.1.6 | Siurblio našumas | Ne mažiau 300 l/min |
| 1.1.7 | Siurblio surinkimo talpa | Ne mažiau 1 l |
| 1.1.8 | Integruotas kompresorius | betepalinis |
| 1.1.9 | Distiliuota vandens talpa | Ne mažiau 0,7l |
| 1.1.10 | Kartu su įranga komplektuojami instrumentai | 1.Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2.Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 3.Rankovė skaleriui; 4.Dulkių ir seilių nusiurbimo žarna. |
| 1.1.11 | Distiliuoto vandens tiekimas | Atskirai reguliuojamas kiekvienam instrumentui |
| 1.1.12 | Instrumentų valdymo pedalas | Pneumatinis |
| 1.2 | Elektrinis variklis su pašvietimu | Būtinas |
| 1.2.1 | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius 40000 aps/min. Su reversu. |
| 1.2.2 | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina |
| 1.2.3 | Šviesos šaltinis | LED diodas |
| 1.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas |
| 1.3.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |
| 1.3.2 | Perdavimo santykis | 1:1 |
| 1.3.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 40,000 min-1 |
| 1.3.4 | Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 9,6 mm |
| 1.3.5 | Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 13,4 mm |
| 1.3.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško |
| 1.3.7 | Stiklinis šviesolaidis | Būtinas |
| 1.3.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema |
| 1.3.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |
| 1.3.10 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas |
| 1.4 | Greitinantis kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas |
| 1.4.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |
| 1.4.2 | Perdavimo santykis | 1:5 |
| 1.4.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 200,000 min-1 |
| 1.4.4 | Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 9,9 mm |
| 1.4.5 | Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 14,5 mm |
| 1.4.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 4 taško |
| 1.4.7 | Stiklinis šviesolaidis | Būtinas |
| 1.4.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema |
| 1.4.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |
| 1.4.10 | Keraminiai guoliai | Būtinas |
| 1.4.11 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas |
| 1.4.12 | Specialus tepalas | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |
| 1.5 | Skaleris | Turi būti naujas, neeksploatuotas |
| 1.5.1 | Šviesos šaltinis | LED diodas |
| 1.5.2 | Darbo rėžimai | 3 rėžimai – endo, perio ir scaling |
| 2 | Mobili paciento kėdė | Turi būti nauja, neeksploatuota |
| 2.1 | Transportavimas | Sulankstoma, su ratukais |
| 2.2 | Pozicijos fiksavimas | Tolygus reguliavimas (ne žingsniais) |
| 2.3 | Galvos atlošas | Tolygiai reguliuojamas (ne žingsniais) |
| 2.4 | Svoris | Ne daugiau 20 kg |
| 2.5 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 150 kg |
| 3 | Mobili gydytojo kėdutė | Turi būti nauja, neeksploatuota |
| 3.1 | Svoris | Ne daugiau 6 kg |
| 3.2 | Minimalus aukštis | Ne daugiau 550mm |
| 3.3 | Maksimalus aukštis | Ne mažiau 650mm |
| 3.4 | Transportavimas | Išardoma, su transportavimo krepšiu |
| 4 | Mobilus šviestuvas | Turi būti naujas, neeksploatuotas |
| 4.1 | Tvirtinamas prie paciento kėdės | Būtina |
| 4.2 | Šviesos intensyvumas | Nemažiau 70 000 liuksų matuojant ne arčiau nei 70cm atstumu |
| 4.3 | Šviesos reguliavimas | Intensyvumas reguliuojamas ne mažiau kaip 5 žingsniais |
| 4.4 | Spalvos atkūrimo indeksas | Ne mažiau nei 95 |
| 5 | Mobilus rentgenas | Turi būti naujas, neeksploatuotas |
| 5.1 | Maitinimas | Pakraunamas, belaidis |
| 5.2 | Baterijos talpa | Ne mažiau 2000 mAh |
| 5.3 | Užraktas | Privalomas |
| 5.4 | Valdymas | Galimybė pasirinkti parametrus pagal danties tipą, vaizduojama ekrane |
| 5.5 | Svoris | Ne daugiau 2,5 kg |
| 6 | Kartu su visa siūloma įranga pateikiama dokumentacija | Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |
| 7 | Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu (taikoma 1, 2, 3, 4 p.) | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius:

1) siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.